- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

| 项目名称： | 年加工40吨塑料制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位（盖章）： | 洛阳欧隆塑胶制品有限公司 |
| 编制日期： | 二零二二年一月 |

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳欧隆塑胶制品有限公司年加工40吨塑料制品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2112-410322-04-01-222400 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 徐文祥 | 联系方式 | 187****6358 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区平乐镇翟泉村 |  |  |
| 地理坐标 |  | 经度：112度60分23.062秒，纬度：34度75分12.932秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C292塑料制品业 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29；53塑料制品业292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2112-410322-04-01-222400 |
| 总投资（万元） |  | 350 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） |  | 5.71 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 |  | ①本项目无直排的工业废水，因此不需要设置地表水专项评价； ②本项目涉及的易燃易爆物质为液化石油气，储存未超过临界量，因此不需要设置环境风险专项评价； ③本项目不涉及取水口，因此不需要设置生态专项评价； ④本项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需要设置地下水专项评价； ⑤本项目无有毒有害污染物排放，因此不需要设置大气专项评价。 综上所述，本项目不需要设置专项评价。 |  |  |
| 规划情况 |  | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 一、政策相符性分析 1、与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目为塑料制品生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制类、淘汰类，应属于允许类，且项目已在孟津区发展和改革委员会进行备案，项目代码为2112-410322-04-01-222400，备案文件见附件2。因此本项目符合国家产业政策。 2、与《环境保护综合名录（2021年版）》相符性分析 根据《环境保护综合名录（2021年版）》中的“一、“高污染、高环境风险”产品名录可知，本项目不在“高污染、高环境风险”产品名录内，因此本项目不属于高污染、高环境风险项目。 3、与《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资〔2021〕977号）相符性分析 本项目为塑料制品生产项目，根据《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》中的“附件1 河南省“两高”项目管理目录”中可知，本项目不在河南省“两高”项目管理目录内，因此本项目不属于两高项目。 4、与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）相符性分析 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）文中的相符性分析如下。 - 本项目与环大气〔2020〕33号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、全面落实标准要求，强化无组织排放控制; VOCs物料储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃。; 1、本项目使用的原料包装袋全部为带有内衬的包装袋，原料储存于封闭仓库中，输送环节采用密闭容器输送 2、生产使用过程中，注塑成型和滚塑成型工序在密闭模具中进行，注塑成型工序操作区域上方设集气罩，在注塑机机头处形成微负压；滚塑机设在密闭的滚塑间内，滚塑间上方设引风管；印刷工序在密闭的印刷间内进行，印刷间上方设引风管收集废气； 3、废活性炭、废UV灯管收集后盛装于专用容器内，在危险废物暂存间内暂存。; 符合. 三、聚焦治理设施“三率”，提升综合治理效率; 将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒; 1、本项目VOCs产生工序主要为注塑成型、滚塑成型与印刷工序，所有生产工序均在封闭车间内进行；2、注塑成型和滚塑成型工序在密闭模具中进行，注塑成型工序操作区域上方设集气罩，在注塑机机头处形成微负压；滚塑机设在密闭的滚塑间内，滚塑间上方设引风管；印刷工序在密闭的印刷间内进行，印刷间上方设引风管收集废气； 3、注塑机机头集气罩有效面积约0.5m2，风机风量为5000m3/h，注塑成型工序每天工作时间为8h，则风速约为0.35米/秒,VOCs无组织排放控制风速不低于0.3米/秒。; 符合. 按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正常运行条件后方可启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，方可停运处理设施。VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 企业拟按照与生产设备“同启同停”的原则提升治理设施运行率。根据处理工艺要求，在处理设施达到正; 运行条件后启动生产设备，在生产设备停止、残留VOCs废气收集处理完毕后，停运处理设施；VOCs废气处理系统发生故障或检修时，对应生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用。. 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。; 本项目采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理有机废气，拟选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换。. 由上表可知，项目的建设符合《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）的相关要求。 5、与《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号）相符性分析 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号），本项目与其相符性分析详见下表。 - 项目与洛环攻坚办〔2021〕18号文相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、主要任务. （一）工业源VOCs污染治理; 3、全面提升VOCs无组织防治水平：2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料储存间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 1、本项目VOCs物料储存于密闭原料库内； 2、本项目VOCs产生工序主要为注塑成型、滚塑成型与印刷工序，所有生产工序均在封闭车间内进行；注塑成型工序操作区域上方设集气罩，在注塑机机头处形成微负压，且控制风速不低于0.3米/秒；滚塑机设在密闭的滚塑间内，滚塑间上方设引风管；印刷工序在密闭的印刷间内进行，印刷间上方设引风管收集废气； 3、本项目采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理有机废气。; 符合. （四）强化VOCs环境监管; 1、严格建设项目环境准入：提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉VOCs排放的工业要入园区；未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实施区域内VOCs排放等量或倍量消减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内原则上不再新上含喷涂生产线的工业项目（重大项目经市政府同意后实行“一事一议）；城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂项目除外）。城市建成区内新、改、扩建及现有服务业类涉VOCs，如汽车维修、加油站等，应依法进行环境影响评价并严格按照环评要求落实污染防治措施。在饮用水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 1、本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，属于城市建成区以外区域。根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》中相关要求“城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克（含）以下的供应业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批”； 2、本项目属于塑料制品行业，原料使用的PP颗粒、PE颗粒均为一次料。; 符合. 由上表可知，本项目建设符合《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号）的相关要求。 7、《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》相符性分析 - 项目与补充通知相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 二、城市建成区外新建涉VOCs项目准入; 鼓励各县（市）工业园区和企业集群建设涉VOCs“绿岛”项目。城市建成区外新建涉VOCs排放量在100千克（含）以下的工业项目（不含喷涂中心），在符合环评及其他政策要求的前提下可以审批。城市建成区外新建VOCs排放量在100千克以上的工业项目应进入产业集聚区和县级（含）以上批准设立的工业园区。城市建成区外新建涉VOCs服务业类项目不再实行区域限制，但要依法进行环境影响评价。; 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，属于城市建成区外地区，年VOCs排放量为26.4kg，属于排放量在100千克在100kg以下项目，且符合洛环攻坚〔2020〕2号、洛环攻坚办〔2021〕18号等文件的要求。; 符合. 8、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）相符性分析 本项目为塑料制品项目，建设单位按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中塑料制品企业绩效分级A级企业要求进行建设，项目与塑料制品企业重污染天气重点行业应急减排措施相符性分析见下表。 - 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》 （2021年修订版）相符性分析 项目; A级企业要求; B级企业要; 本项目; 点 相符性. 原料、能源类型; 1、原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2、能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目原料全部使用非再生料，能源使用电。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》鼓励类和允许类； 2、符合相关行业产业政策； 3、符合河南省相关政策要求； 4、符合市级规划。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》允许类，符合相关行业产业政策，符合河南省和洛阳市相关政策要求。; 符. 废气收集及处理工艺; 1、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2、VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和配混工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术； 4、废吸附剂应密闭在包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx治理采用低氮燃烧、SCR/SNCR等适宜技术。; 1、同A级第1条要求； 2、同A级第2条要求； 3、粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4、同A级第4条要求； 5、同A级第5条要求。; 1、本项目VOCs产生工序主要为注塑成型、滚塑成型与印刷工序，所有生产工序均在封闭车间内进行；注塑成型和滚塑成型工序在密闭模具中进行，注塑成型工序操作区域上方设集气罩，在注塑机机头处形成微负压，控制风速不低于0.3米/秒；滚塑机设在密闭的滚塑间内，滚塑间上方设引风管；印刷工序在密闭的印刷间内进行，印刷间上方设引风管收集废气； 2、VOCs采用“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，VOCs治理采用碘值800毫克/克及以上的活性炭进行吸附； 3、本项目物料由袋装人工投料，注塑机上料由螺旋输送机输送，投料和搅拌工序均在封闭车间内进行，项目原料使用塑料颗粒，不涉及粉料，上料不产生粉尘；破碎工序操作区域上方设有效集气罩收集破碎粉尘，PM采用脉冲袋式除尘器处理； 4、建设全密闭危废暂存间，废活性炭、废UV灯管采用密闭袋包装，在危废间暂存后交由有资质的单位转运处置，并建立危废管理台账。 5、本项目液化气燃烧设备设置低氮燃烧器。; 符合. 无组织管控; 1、VOCs物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口、保持密封； 2、粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态VOCs物料采用密闭管道输送； 3、产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4、厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、同A级第1条要求； 2、粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3、同A级第3条要求； 4、同A级第四条要求。; 1、本项目VOCs物料采用密闭包装袋，在密闭原料仓库内暂存；颗粒料输送采用密闭容器输送，上料由螺旋输送机输送，不涉及粉料、液态VOCs物料； 2、本项目VOCs产生工序主要为注塑成型、滚塑成型与印刷工序，所有生产工序均在封闭车间内进行；注塑成型和滚塑成型工序在密闭模具中进行，注塑成型工序操作区域上方设集气罩，在注塑机机头处形成微负压，控制风速不低于0.3米/秒；滚塑机设在密闭的滚塑间内，滚塑间上方设引风管；印刷工序在密闭的印刷间内进行，印刷间上方设引风管收集废气；VOCs废气收集后引至1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理。 3、本项目运营期间保持厂区干净整洁，地面全部硬化或绿化，车间规范整洁。; 符合. 排放限值; 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、10mg/m3； 2、VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m3。; 1、全厂有组织PM、NMHC有组织排放浓度分别不高于10、30mg/m3； 2、同A级第2条要求； 3、同A级第3条要求。; 本项目颗粒物和非甲烷总烃排放浓度均不超过10mg/m3；VOCs治理设施与生产设施同步运行，处理效率达到80%。; 符合. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排放口按照排污许可行证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施和用电监管设备，并按要求联网；排污口按照排污许可证开展自行监测。; 符合. 环境管理水平; 环保档案： 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目环评取得批复文件后及时申报排污许可证，并在满足生产条件后及时验收；项目建成后要制定环境管理制度、废气治理设施运行管理制度；定时按排污许可证要求进行监测。; 符合. 台账记录： 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废处理记录； 7、运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目运营期要加强台账管理。; 符合. 人员配置： 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 按要求配备专职环保人员。; 符. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 1、公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准； 2、厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于80%。; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上车辆； 2、厂区车辆全部达国五及以上； 3、厂内非道路移动机械全部为国三排放标准。; 符合. 运输监控; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品或其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 本项目日均进出货物量为0.135吨，未达到建设门禁视频监控系统的要求，应建立电子台账管理制度。; 符合. 根据以上分析可知，本项目建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）塑料制品中的A级相关要求。 二、项目与“三线一单”符合性分析 1、生态保护红线 本项目位于洛阳市孟津区乐镇翟泉村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）及《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号），并根据洛阳市生态环境管控单元分布图（见附图9），本项目所在位置属于重点管控单元。 饮用水源保护区调查： 根据现场调查，本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村，西距孟津区平乐镇饮用水水源保护区地下水井一级保护区范围最近距离为831m，不在孟津区平乐镇饮用水水源保护区内，符合集中式饮用水水源保护区划要求（见附图6）。 2、环境质量底线 根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》，2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号）、《洛阳市2021年VOCs污染治理专项实施方案》（洛环攻坚〔2021〕18号）及《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于做好涉VOCs项目环境准入工作的补充通知》等相关大气治理文件提出了新增VOCs排放项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目运营期注塑成型、滚塑成型及丝网印刷工序产生的非甲烷总烃采用“UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；液化气燃烧产生的SO2、NOX及颗粒物通过15m排气筒（DA002）排放；破碎工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。生产循环冷却水循环利用，定期补损，不排放；生活污水经化粪池收集处理后，定期由周边农户清掏肥田，不外排。生产设备运行噪声经采取隔声、减震的措施处理后，噪声能够达标排放。一般固废经分类收集后，定期外售；危险废物分类暂存于危废暂存间内，定期交由有危废资质的单位处理处置。 本项目产生的非甲烷总烃、颗粒物从洛阳熔拓焦化有限责任公司中进行等量替代，SO2、NOX由洛阳市孟津区区域内进行双倍替代，不增加区域环境的压力。 3、资源利用上线 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村，租用洛阳龙骁机械制造有限公司厂区现有闲置车间进行建设，满足土地资源利用上限管控要求。项目营运期注塑成型、滚塑成型及丝网印刷工序产生的非甲烷总烃采用“UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；液化气燃烧产生的SO2、NOX及颗粒物通过15m排气筒（DA02）排放；破碎工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA03）排放。生产循环冷却水循环利用，定期补损，不排放；生活污水经化粪池收集处理后，定期由周边农户清掏肥田，不外排。一般固废经分类收集后，定期外售；危险废物分类暂存于危废暂存间内，定期交由有危废资质的单位处理处置。本项目不属于高耗能、高排放项目。因此本项目符合资源利用上限管控要求。 4、环境准入清单 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环〔2021〕58号）中洛阳市生态环境总体准入要求，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛阳市孟津区（原孟津区片区）环境管控单元 生态环境准入清单符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 相符性. 重点保护单元（ZH41032 220004）; 大气弱扩散区; 污染物排放管控; 重点行业二氧化氮、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目为塑料制品生产项目，参照《排污许可分类管理名录》，项目属于简化管理。项目建成以后，员工不在厂区食宿，运营产生的非甲烷总烃、颗粒物从洛阳熔拓焦化有限责任公司中进行等量替代，SO2、NOX由洛阳市孟津区区域内进行双倍替代，不增加区域环境的压力。; 相符. 三、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 对照“洛阳市生态环境管控单元分布图”，本项目位于洛阳市孟津区重点管控单元内。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 本项目建成投产后，注塑成型、滚塑成型及丝网印刷工序产生的非甲烷总烃采用“UV光氧+活性炭吸附装置”进行处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；液化气燃烧产生的SO2、NOX及颗粒物通过15m排气筒（DA002）排放；破碎工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。生产循环冷却水循环利用，定期补损，不排放；生活污水经化粪池收集处理后，定期由周边农户清掏肥田，不外排。生产设备运行噪声经采取隔声、减震的措施处理后，噪声能够达标排放；各类固体废物均能合理处置。因此本项目建成后不会降低区域环境原有功能级别，满足环境质量底线控制要求。 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村，用地为建设用地，满足土地利用规划，同时满足土地资源利用上线管控要求；本项目用水由厂区自备井供给，能够满足用水量；本项目不涉及煤炭资源使用。 综上，本项目符合资源能源利用上限管控要求。 四、集中式饮用水水源保护区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）及《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》于2016年3月4日开始贯彻执行。 由《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》可知，本项目距离最近的乡镇饮用水源地为孟津区平乐镇地下水井（共3眼井），该水源地保护区具体区划如下： 一级保护区范围：镇区井外围200米的区域，平乐镇二号井、平乐镇三号井外围50米的区域 本项目位于孟津区平乐镇翟泉镇，根据调查，本项目与孟津区平乐镇饮用水水源保护区地下水井一级保护区范围距离为831m。因此，本项目不在平乐镇饮用水水源保护区地下水井范围内，符合地下水饮用水源保护区要求。 本项目与最近水源地保护区的位置关系见附图6。 五、文物古迹 1、邙山陵墓群 邙山陵墓群位于河南省洛阳市孟津区境内东长近50km，南北宽約20km的邙山上。陵墓群西至孟津区常袋乡酒流凹村一溶阳市郊红山乡杨家村一线，东至偃师山化乡南游殿村一山化乡忠义村一线，大致呈东西向长条形分布。邙山陵群为756km2，有大型土970多座，古墓葬有数十万之多，2001年6月被公布为第五批全国重点文物保护单位。邙山陵慕群保护区分为四个区：西段（北魏陵区)、中段（东汉陵区）、东段（东汉、西晋、曹魏陵区）和夹河段（东汉陪葬墓区) 2、中段保护范围 邙山陵慕群（中段）保护范围：北界孟津区送庄镇东立射村一孟津区会盟镇靳村、西界孟津区送庄镇东立射村一送庄镇左坡村南、东界孟津区会盟镇靳村一孟津区平乐镇半个寨、南界孟津区送庄镇左坡村南一孟津区平乐镇金村。 3、保护要求 a、邙山陵群保护范围内，不得进行与邙山陵墓群保护无关的工程建設或者爆破、钻探、挖掘等作业。如确需进行工程建设或者爆破、钻探、挖掘等作业的，应当符合邮山陵慕群保护规划，依法行相关报批手续 b、文物保护单位的保范围内禁止存放易燃、易爆、放射性、毒害、腐蚀性等危害文物安全的物品。 c、在文物保护单位保护范围内进行地下采矿或其它施工时，必须采取有效措施，确保文物安全，对文物安全有影响的地带禁止爆破。 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，根据调查，项目位于邙山陵墓群中段保护范围内（地理位置见附图7），项目为利用现有车间进行生产，不新增土建工程，因此，不会对地表范围内文物造成影响，根据孟津县文物管理局对洛阳龙骁机械制造有限公司出具的文件（见附件5），本项目所在厂址已经过勳探，未发现文物遗迹，同意项目选址建设。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 随着塑料制品工业的迅速发展，塑料制品的应用已深入到社会的每个角落，塑料制品无处不在，社会对塑料制品的需求日益增大。经过市场调查后，洛阳欧隆塑胶制品有限公司拟投资350万元，租赁洛阳龙骁机械制造有限公司厂区现有闲置车间建设年加工40吨塑料制品项目，占地面积1100m2。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令 第16号），本项目涉及“二十六、橡胶和塑料制品业29：53塑料制品业292—其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），因此本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了该项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周边环境状况 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村，租赁洛阳龙骁机械制造有限公司厂区现有闲置车间（租赁合同见附件3），项目占地属于建设用地（土地证明见附件4）。项目东侧为翟泉村，南侧为村道，隔路为水泥预制板材厂，西侧为村道，隔路为塑料厂，北侧为空地。项目地理位置图见附图1，项目与周边敏感点位置关系见附图2。 3、主要建设内容 本项目租赁洛阳龙骁机械制造有限公司厂区东侧现有闲置车间，占地面积为1100m2。厂区平面布置图见附图3。 本项目利用现有车间建设2个生产车间和1个原料仓库，办公依托洛阳龙骁机械制造有限公司现有办公楼。注塑车间位于厂区东侧，车间南部为产品暂存区，北部为生产区；滚塑车间位于厂区东北角，南侧与注塑车间相邻，车间东部为原料区，西部设生产区和产品暂存区；原辅材料利用厂区现有仓库，位置与注塑车间相邻。项目车间平面布置图见附图4-1、附图4-2。 本项目主要工程内容包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等，详见下表。 - 主要建设内容一览表 工程分类; 工程内容; 数量; 规格; 备注. 主体工程; 注塑车间; 1座; 500m2; 利用现有，钢结构. 滚塑车间; 1座; 450m2; 利用现有，钢结构. 辅助工程; 原料仓库; 1座; 150m2; 利用现有，砖混钢构. 办公楼; 1栋; 160m2; 依托现有，砖混结构. 循环水池; 1座; 10m3; 新建. 公用工程; 供水工; 由孟津区平乐镇供水管网供给; 依托现有. 排水工程; 生活污水依托厂内现有化粪池收集处理后，定期清掏肥田; 依托现有. 供电工程; 由孟津区平乐镇电网供应; 依托现有. 环保工程; 废气; UV光氧催化+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）; 1套; 风量5000m3/h; 新建. 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002）; 1套; 风量5000m3/h; 新建. 脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA003）; 1套; 风量3000m3/h; 新建. 密闭间; 印刷间; 1间; 占地面积20m2; 新建. 滚塑间; 1间; 12×8m; 新建. 集气罩; 若干; /; 新建. 废水; 化粪池; 1座; 6m3; 依托现有. 固废; 一般固废暂存区; 1处; 建筑面积15m2; 新建. 危险废物暂存间; 1间; 占地面积6m2; 新建. 生活垃圾收集桶; /; 新建. 噪声; 噪声; /; 新建. 4、产品方案 本项目主要生产塑料制品，具体生产规模和产品方案见下表。 - 产品方案一览表 产品名称; 规格; 年产量（t）; 备注. 容积（t）; 尺寸（m）; 重量（kg）. 塑料桶; 2; Φ1.3×h1.8; 25; 10; 根据客户需求生产. 5; Φ1.8×h2.3; 95. 15; Φ2.7×h3.1; 380. 塑料花盆; /; 30. 5、主要生产设施一览表 本项目主要生产设施包括注塑机、滚塑机、破碎机等，具体情况见下表。 - 本项目主要生产设备一览表 序号; 位置; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 注塑车间; 注塑机; JMS200; 台; 1; 注塑. 2; HJ3600; 台; 1. 3; PD418; 台; 1. 4; HMD500; 台; 1. 5; HMD580; 台; 1. 6; HMD680; 台; 1. 7; HMD750; 台; 1. 8; 搅拌机; KH-2000; 台; 3; 原料混合搅拌. 9; 破碎机; KH-80; 台; 3; 破碎料头、残次品. 10; 丝网印刷机; KH-220; 台; 3; 企业标识印刷. 11; 空压机; BST-50A; 台; 1; /. 12; 滚塑车间; 滚塑机; YH-MY-1000; 台; 1; 滚塑. 13; YH-MY-3000; 台; 1. 14; YH-MY-10000; 台; 1. 15; YH-MY-300; 台; 1. 16; 加热系统; /; 套; 4; 滚塑机配套设备，模具加热使用. 17; 低氮燃烧器; 台; 4; 加热系统配套设备. 6、原辅材料 本项目原辅材料及资源能源消耗情况见下表。 - 本项目原辅材料及资源能耗情况一览表 序号; 种类; 名称; 成分/规格; 年用量; 备注. 1; 原料; PP颗粒; 丙烯，粒径3mm; 30t; 外购，袋装，固体颗粒. 2; PE颗粒; 乙烯，粒径3mm; 10t; 外购，袋装，固体颗粒. 3; 色母; PP色母; 无机颜料（炭黑），聚丙烯，聚丙烯蜡; 0.5t; 外购，袋装，固体颗粒. PE色母; 无机颜料（炭黑），聚乙烯，聚乙烯蜡; 外购，袋装，固体颗粒. 4; 辅料; 水性油墨; 水性聚氨酯55%、有机颜料20%、水10%、有机醇类15%; 1kg; 外购，桶装，液态， 企业标识印刷. 5; 编织袋; /; 3万只; 产品包装. 6; 润滑油; 矿物油; 0.1t; 生产设备与模具维护. 7; 能源; 液化气; 液化石油气; 18t; 外购，罐装. 8; 水; /; 210t; 厂区自备井供给. 9; 电; /; 8万KWh; 平乐镇电网供给. 主要原辅材料理化性质如下： （1）PP颗粒：主要成分为聚丙烯（polypropylene，简称PP），是由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味固体，化学稳定性好，密度0.91g/cm3，熔点165～170℃，分解温度为350℃。 （2）PE颗粒：主要成分为聚乙烯（polyethylene，简称PE），是由乙烯聚合而制得的一种热塑性树脂。无毒、无臭、无味的白色蜡状半透明固体，化学稳定性好，密度0.86～0.96g/cm3，熔点112～135℃。 （3）色母：全称色母粒，是一种新型高分子材料专用着色剂，由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物，即：颜料+载体+添加剂=色母。本项目使用的PP色母、PE色母无添加剂，加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品。 （4）水性油墨：主要由水溶性树脂、有机颜料、溶剂及相关助剂经复核研磨加工而成的浆状物质。本项目水性油墨主要成份为水性聚氨酯55%、有机颜料20%、水10%、有机醇类15%，其中水性聚氨酯较稳定，不易分解，不易挥发。 7、公用工程 （1）供电系统 本项目供电由平乐镇供电系统供给，可以满足项目的用电需求。 （2）供暖与制冷 厂区办公区采暖及制冷采用电力空调；车间夏季采用风扇降温。 （3）给排水 本项目用水由厂区自备井供给，项目用水量为326t/a。 给水： ①生产用水 生产用水主要为生产循环冷却水，项目生产用水为205t/a。 塑料花盆在生产过程中，采用冷却水作为冷却介质对模具进行冷却，项目新建1座容积10m3循环水池，生产循环冷却水定期补充损耗量，循环使用，不外排。注塑冷却工序额定工作300天，项目年补充循环冷却水水量为180t/a（0.6t/d）。 ②生活用水 生活用水主要为员工日常生活用水，本项目职工人数10人，均不在厂区食宿，参照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），无食宿用水定额按40L/人∙d计，则生活用水量为120t/a（0.4t/d）。 排水： 本项目排水采用雨污分流制，其中雨水由厂区雨水管网排出厂外；生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田；生产循环冷却水循环使用，不排放。 新鲜水 120 损耗24 210 职工办公生活 定期清掏肥田 化粪池 96 190 损耗180 注塑机冷却工位 循环10 生产循环冷却水 循环水池 96 - 本项目水平衡图 单位：t/a 8、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，采用单班工作制，每班8小时，年工作300天，夜间不生产，不提供食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述（图示） 1、塑料花盆生产工艺 图例: 废气 噪声 固废 PP/PE颗粒、色母 残次品 破碎 检验 包装入库 混料 注塑成型 水口切除 标识印刷 脱模 破碎 料头 定期外售 定期外售 - 塑料花盆生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： （1）混料：将塑料颗粒（PP/PE）和色母粒按照生产配比投入搅拌机中，机械搅拌使其充分混合，经混合均匀后向注塑机上料。 （2）注塑成型：混合料从搅拌机下料口排入上料斗，再经上料管进入注塑机，上料由电动机实现。混合料经卧式注塑机电加热15-25min，加热至160-200℃，使塑料颗粒熔融注入模具模腔，再利用冷却水对模具进行间接冷却，使制品固化成型。冷却水回到循环水池内循环使用，不排放。 （4）脱模：待制品冷却成型后，打开模具取出制品。 （5）水口切除：注塑成型品上会附着一部分流道残留（水口，俗称料头），采取人工切除水口，水口长度约1cm，切下的水口采用破碎机切碎为颗粒状后暂存一般固废暂存区，定期外售。 （6）检验：对冷却后的制品进行检验，残次品投入破碎机切碎为颗粒状后暂存一般固废暂存区，定期外售，合格品进入下一步工序。 （7）标识印刷：根据客户需求，通过丝网印刷机印刷企业标识，然后再把制作好的企业标识贴在制品上，即得到成品。 （8）包装入库：制品进行人工包装后放入产品暂存区待售。 2、塑料桶生产工艺 塑料桶生产时，通过滚塑工艺制得桶身与桶盖，再组装在一起，即得到成品。 图例: 废气 噪声 PP颗粒 PE颗粒 冷却 脱模 投料 检验 成品 加热 不合格品 滚塑成型 组装 桶体 桶盖 - 塑料桶生产工艺及产污流程图 工艺流程简述： （1）投料：将原材料（PP/PE）加入塑料桶模具模腔后，闭合模具。 （2）加热：利用明火（液化气提供热源）加热模具20-30min，加热至160-200℃，使模具中的原材料熔融；同时，通过转动滚塑机两侧转轴带动模具旋转，让熔融的原材料通过重力和离心作用均匀地涂布在模具内壁。 （3）冷却：逐渐减少对模具供热，直至关掉加热系统，此期间不停止旋转模具，直到制品冷却固化。 （4）脱模：待制品冷却成型后，打开模具取出制品。 （5）检验：主要检查桶体是否有漏洞，不合格的桶体重新放回模具中加热，重复滚塑成型工序。 （6）组装：检验合格的桶体与桶盖组装在一起，即得到成品，放于车间内的产品暂存区待售。 主要污染工序： 一、废气污染源 本项目运营过程中产生的废气主要为注塑成型工序、滚塑成型工序和印刷工序产生的非甲烷总烃，液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX以及破碎粉尘。 1、本项目废气污染物有组织产排情况 1.1非甲烷总烃 ①注塑成型工序 塑料花盆生产时，原材料（PP/PE颗粒和色母）经注塑机电加热至熔融注入模具模腔，再利用冷却水冷却模具，使制品固化成型，此过程称为注塑成型。在注塑成型过程中，原材料在熔融冷却过程中会产生有机废气，主要为非甲烷总烃。注塑成型工序在密闭的模具中进行，脱模取出制品时，会释放非甲烷总烃。本项目注塑成型工序每天工作时间为8h，则年工作时间为2400h。 根据《工业源系数手册（试用版）C292塑料制品行业系数手册》中“C2927日用塑料制品制造行业”核算环节产污系数可知，注塑成型过程中非甲烷总烃产污系数为2.7kg/t-产品，本项目塑料花盆产能为30t，非甲烷总烃产生量为0.081t/a。 ②滚塑成型工序 塑料桶生产时，利用液化气提供热源加热模具，使模具模腔内的原材料（PP/PE颗粒）熔融塑化，之后逐渐减少供热，直至关掉加热系统，直到产品冷却成型后拆解模具取出制品，此过程称为滚塑成型。滚塑成型过程中，原材料在熔融冷却过程中会产生有机废气，主要为非甲烷总烃。滚塑成型工序在密闭的模具中进行，脱模取出制品时，会释放非甲烷总烃。本项目滚塑成型工序每天工作时间为8h，则年工作时间为2400h。 根据《工业源系数手册（试用版）C292塑料制品行业系数手册》中“C2926塑料包装箱及容器制造行业”核算环节产污系数可知，滚塑成型过程中非甲烷总烃产污系数为2.7kg/t-产品，本项目塑料桶产能为10t，非甲烷总烃产生量为0.027t/a。 ③丝网印刷工序 本项目采用水性油墨进行印制企业标识。本项目丝网印刷工序每天工作时间为2h，则年工作时间为600h。水性油墨主要成分为水性聚氨酯55%、有机颜料10%、水10%、有机醇类15%，挥发性物质主要为有机醇类，以非甲烷总烃计。本项目水性油墨年使用为1kg/a，则印刷过程中非甲烷总烃产生量为0.15kg/a。 ④非甲烷总烃处理措施 本项目所有生产工序均在封闭的生产车间内进行，注塑机、滚塑机和印刷机设固定工位。注塑成型工序与滚塑成型工序均在密闭的模具中进行，打开模具时才会释放非甲烷总烃，建设单位拟在注塑成型工序操作区域上方设置集气罩，收集效率为95%；建设单位拟在滚塑车间设置1个独立的滚塑间（12×8m），滚塑间上方设引风管，滚塑成型工序产生的非甲烷总烃在滚塑间内收集，收集效率为95%；建设单位拟在注塑车间生产区内设置一个密闭的印刷间，印刷间上方设引风管，印刷工序产生的非甲烷总烃在印刷间内收集，收集效率为95%。非甲烷总烃经收集后进入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理，风机风量5000m3/h，处理效率为80%，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 1.2液化气燃烧废气 滚塑成型过程中采用液化气加热模具，模具加热过程中，液化气燃烧会产生少量的颗粒物、SO2、NOX。根据《工业源系数手册（试用版）机械行业系数手册》中“C33-C434行业核算环节”可知，液化石油气燃烧废气的产污系数见下表。 - 液化石油气燃烧废气的产污系数一览表 燃料类别; 颗粒物（kg/立方米-原料）; SO2（kg/立方米-原料）; NOX（kg/立方米-原料）. 液化石油气; 0.00022; 0.000002S; 0.00596. S——收到基硫分，取值范围0-100，燃料为气体时，取值. 围>=0）本次环评S取最大值，则S=100。根据资料，液化石油气气态密度为2.35kg/m3，本项目液化气使用量为18t/a，则滚塑成型过程中颗粒物产生量为1.6851kg/a，SO2产生量为1.5319kg/a，NOX产生量为45.6511kg/a。滚塑成型过程中，液化气燃烧每天工作时间为4h，则年工作时间为1200h。 本项目每套加热系统配套低氮燃烧器，在只使用低氮燃烧器的情况下，NOx可以达到50%的降低率，则液化气燃烧废气的颗粒物排放量为1.6851kg/a，SO2排放量为1.5319kg/a，NOX排放量为22.8256kg/a。液化气燃烧废气在滚塑间内收集后，通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 1.3破碎粉尘 本项目破碎工序在封闭车间内进行。塑料花盆生产时，切除的水口和产生的残次品在破碎过程中会产生少量粉尘，主要污染物为颗粒物。经类比同类生产行业，本次环评水口产生量按产能的0.1%计算，残次品产生量按产能的10%计算，塑料花盆设计产能为30t/a，则破碎产生量为3.03t/a。破碎过程中粉尘产生量约为破碎产生量的0.5%，则颗粒物产生量为3.03t/a×0.5%=0.0152t/a。 本项目破碎机设置固定工位，固定工位上方设置集气罩收集破碎过程中产生的粉尘，收集效率为90%。废气经收集后进入1套脉冲袋式除尘器处理处理，风机风量3000m3/h，处理效率为95%，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 本项目破碎工序每天工作时间约为2h，年工作时间为600h，则破碎粉尘有组织排放量为0.0007t/a、排放速率为0.0012kg/h、排放浓度为0.389mg/m3。 2、本项目废气污染物无组织产排情况 本项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的非甲烷总烃和破碎粉尘。 本项目非甲烷总烃产生量为0.108t/a，收集效率为95%，则无组织产生量为0.0054t/a，排放速率为0.0023kg/h。 本项目破碎工序颗粒物产生量为0.0152t/a，收集效率为90%，则无组织产生量为0.0015t/a，排放速率为0.0025kg/h。 3、本项目废气产排情况一览表 （1）本项目有组织废气产排情况详见下表。 - 有组织废气产排情况一览表 污染源; 污染物 名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理后排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量 t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 注塑成型; 非甲烷 总烃; 0.103; 8.583; 0.043; UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; .021 1.76; 0.0088. 滚塑成型. 丝网印刷. 液化气燃烧; 颗粒物; 1.6851kg/a; 0.0142; 0.00034; 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002）; 1.6851kg/a; 0.0142; 0.00034. SO2; 1.5319kg/a; 0.26; 0.0013; 1.5319kg/a; 0.26; 0.0013. NOX; 0.0457; 7.62; 0.0381; 0.0228; 3.80; 0.0190. 破碎; 颗粒物; 0.0137; 7.61; 0.0228; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 0.0007; 0.389; 0.0012. （2）本项目无组织废气产排情况详见下表。 - 无组织废气产排情况一览表 位置; 污染物名称; 污染物产生情况; 处理措施; 处理后排放情况. 产生量t/a; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放速率kg/h. 生产车间; 非甲烷总烃; 0.0054; 0.0023; 车间密闭; 0.0054; 0.0023. 颗粒物; 0.0015; 0.0025; 车间密闭; 0.0015; 0.0025. 二、废水污染源 本项目排水采用雨污分流制，雨水由厂区雨水管网排出厂外；生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田；生产循环冷却水循环使用，不排放。 本项目职工人数10人，均不在厂区食宿，职工生活用水量为120t/a（0.4t/d），污水量按用水量的80%计，则污水产生量为96t/a（0.32t/d），主要污染物产生浓度为COD3 50mg/L、BOD5 180mg/L、SS 220mg/L、NH3-N 30mg/L。生活污水经化粪池收集后，定期清运肥田，生活污水中污染物产生及排放情况见下表。 - 生活污水产排情况一览表 废水排放量 （t/a）; 污染物种类; 产生浓度 （mg/L）; 产生量 （t/a）; 排放浓度 （mg/L）; 排放量 （t/a）. 96; COD; 350; 0.0336; 280; 0.0269. 氨氮; 3; 0.0029; 29.1; 0.0028. SS; 200; 0.0192; 130; 0.0125. 三、噪声污染源 本项目噪声主要来源于搅拌机、空压机、破碎机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强为70~85dB（A）。 根据《环境影响评价技术方法—国环境影响评价工程师职业资格考试系列参考教材》（中国环境科学出版社出版）第十三章第三节《环境噪声污染防治》，“对于机械噪声可以通过从维护结构，如墙体、门窗设计上使用隔声效果好的建筑材料来减低厂房内的噪声对外部的影响，隔声效果可以达到15～40dB（A）”。本项目主要生产设备均置于生产车间内，车间结构为砖混加钢构，经建筑隔声后，噪声值可降低约25dB（A）。本项目噪声源强见下表。 - 项目主要设备噪声源强一览表 序号; 设; 名称 采取措施前源强dB（A）; 治理措施; 采取措施后噪声值dB（A）; 源强dB（A）. 1; 注塑车间; 搅拌机; 75; 建筑隔声、距离衰减; 50; 64.7. 2; 注塑机; 75; 50. 3; 破碎机; 82; 57. 4; 引风机; 80; 55. 5; 滚塑车间; 滚塑机; 85; 60. 6; 空压机; 83; 58. 7; 引风机; 80; 55. 四、固体废物污染源 本项目固体废物包含一般工业固体废物、危险固体废物及生活垃圾。 1、一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为废包装袋、废注塑件和料头。 （1）废包装袋 本项目原材料均为外购袋装成品，使用时会产生废包装袋，产生量为0.5t/a，收集后暂存于一般固废区，定期外售给物资回收单位。 （2）废注塑件 本项目塑料花盆生产时会产生残次品，经类比同类生产行业，残次品产生量约为产品产量的1%，本项目塑料花盆设计产能为30t/a，则废注塑件产生量为0.3t/a，收集后经破碎机切碎为塑料颗粒，定期外售给物资回收单位。 （3）料头 本项目塑料花盆生产时会产生料头，经类比同类生产行业，料头产生量约为产品产量的0.1%，本项目塑料花盆设计产能为30t/a，则料头产生量为0.03t/a，收集后经破碎机切碎为塑料颗粒，定期外售给物资回收单位。 本项目一般固体废物产生情况，详见下表： - 本项目一般固体废物产生情况 2、危险固体废物 一般固废名称; 一般固废代码; 产生量; 产生工序; 形态; 污染防治措施. 废包; 袋 292-002-07; 0.5t/a; 原料拆装; 固态; 一般固废暂存间暂存后，定期外售废品回收单位. 废注塑件; 292-002-06; 0.3t/a; 生产过程; 固态. 料头; 292-002-06; 0.03t/a; 生产过程; 固态. 本项目生产过程中产生危险废物主要为废润滑油、废油桶、废油墨桶、废活性炭和废UV灯管。 （1）废润滑油 本项目生产设备和模具维修设备使用润滑油，每年更换一次，则产生废润滑油0.1t/a。更换后的废润滑油暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 （2）废油桶 主要为更换润滑油产生的废油桶，润滑油每年更换一次，产生废润滑油0.1t/a，则产生废油桶0.01t/a。废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 （3）废油墨桶 主要为更换水性油墨产生的废油墨桶，本项目年产生1个废水性油墨桶，重量约0.1kg/a。更换后的废活性炭在危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位进行处理。 （4）废活性炭 本项目采用1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理非甲烷总烃，活性炭选用蜂窝状防水活性炭，经查阅相关文献，参考孙一坚主编的《工业通风》，每1g活性炭对有机废气的静态吸附量约200mg，本项目进入废气处理装置处理的有机废气为0.0264t/a，则活性炭用量约为0.132t/a，本项目活性炭吸附装置一次装填量为0.07t，则活性炭更换周期为2次/a，则废活性炭的产生量为0.14t/a。更换后的废活性炭暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 （5）废UV灯管 本项目采用1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理非甲烷总烃，光氧催化会产生废含汞灯管需定期更换，每年更换灯管为10根，约0.005t/a。更换的废UV灯管暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 本项目危险废物产生情况，详见下表。 - 本项目危险废物产生情况 3、生活垃圾 危险 废物 名称; 危废 类别; 危险废物 代码; 产生量; 产生 工序; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治 措施. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1t/a; 生产设备; 液态; 润滑油; 润滑油; 每年一次; T，I; 危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位处理. 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 润滑油更换; 液态; 润滑油; 润滑油; 每年一次; T/In. 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.1kg/a; 水性油墨更换; 液态; 水性油墨; 水性油墨; 每年一次; T/In. 废活 性炭; HW49; 900-039-49; 0.14t/a; 废气处理; 固体; 活性炭、烃类; 烃类; 每年二次; T. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005t/a; 废气处理; 固态; 汞; 贵金属; 每年一次; T. 本项目建成后劳动定员10人，全年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为1.5t/a，在车间内设置生活垃圾收集桶，生活垃圾集中收集后委托环卫部门清运处理。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，租赁洛阳龙骁机械有限公司厂区闲置车间用于生产，不新建。 1、与本项目有关的原有污染源情况 洛阳龙骁机械有限公司位于孟津区平乐镇翟泉村，租赁原翟泉村造纸厂空置厂房，属于建设用地，符合当时平乐镇土地规划（见附图8），占地6527m2，现有工程为年产30万套（空滤器、尾灯等）摩托车零部件项目，总投资50万元。2018年3月20日，孟津区环保局以孟环审〔2018〕162号文件对该项目予以批复；2018年11月，洛阳龙骁机械有限公司完成了该项目的竣工环境保护验收工作。 洛阳龙骁机械有限公司年产30万套（空滤器、尾灯等）摩托车零部件项目，主要生产工艺为外购模具钢板—模腔（外协）—制造模具—外购原料（聚丙烯颗粒）—注塑成型—质检—组装—成品包装—入库。该项目运营期废气主要为注塑成型过程产生的非甲烷总烃，废气经1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后由1根15m高排气筒排放；废水主要为模具循环冷却水和员工生活污水，循环冷却水依托循环水池定期补损，循环使用，不排放，生活污水经厂区化粪池处理后定期清运肥田；固体废物为废机油、废乳化液、废活性炭和含油废棉纱，废注塑件以及员工生活垃圾，固体废物均能妥善处置。目前，洛阳龙骁机械有限公司使用厂区北侧1个车间和西侧1个车间生产。 2、现状主要环境问题 经现场调查，本项目租赁的生产车间为洛阳龙骁机械有限公司厂区东侧的闲置车间，原当做杂物间和车库使用，车间基础设施良好，待车间内清理工作完成后，厂房可直接使用，不存在原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气达标区判定 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，根据大气功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/16102），2020年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为244天，较2019年（177天）增加67天，达标率为66.7%。环境空气中首要污染物为细颗粒物（PM2.5），其次为可吸入颗粒物（PM10）。全年冬季、春季污染程度较高，秋季次之，夏季最轻。5月至9月臭氧超标率凸显，臭氧污染天数增多。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 - 洛阳市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.3; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 34; 40; 85; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 91; 70; 130; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.3mg/m3; 4.0mg/m3; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 166; 160; 103.8; 不达标. 由上表可以看出：该区域SO2、NO2的年均质量浓度，CO的24小时平均第95百分位数浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的相应标准限值，区域PM10、PM2.5的年均质量浓度和O3日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度均不达标，因此本项目所在区域为环境空气质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市污染防治攻坚战领导小组印发了《洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环攻坚〔2021〕5号）文，提出2021年全市PM10、PM2.5年均浓度臭氧超标率、环境空气质量优良天数比例、重污染天数比例完成省定目标。基本原则：（一）坚持目标导向，统筹推进、（二）坚持结构调整，标本兼治、（三）坚持精准治污，重点突破、（四）坚持科学治污，提升成效、（五）坚持依法治污，强化监管、（六）坚持完善机制，落实责任。重点任务包括：（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级、（二）持续调整优化能源结构，推进能源低碳高效利用、（三）持续调整优化交通运输结构，构建绿色交通体系、（四）持续调整优化用地和农业投入结构，强化面源污染管控、（五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染综合治理、（六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理、（七）强化重污染天气应急管控，大力推动多污染协同减排、（八）强化基础能力建设，持续推进大气环境治理体系和治理能力现代化。 （2）特征污染物环境质量现状数据 为了解该项目所在区域的环境空气质量现状，根据本项目的工程特征及周围环境空气质量情况，本次评价借用《洛阳晨玉玻璃科技有限公司年加工15万平方米特种玻璃项目环境影响报告表》的监测数据，监测因子为非甲烷总烃，监测时间为2021年1月16日～1月22日，监测点位示意图见附图5，监测结果见下表。 - 环境空气质量现状监测结果 监测点位; 污染因子; 评价标准（mg/m3）; 监测浓度范围（mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 后沟村; 非甲烷总烃; 2.0; 0.62~0.80; 40.0; 0; 达标. 由监测结果可知，项目区域非甲烷总烃环境质量浓度可满足《大气污染物综合排放标准详解》中：非甲烷总烃的小时浓度2.0mg/m3的标准要求，该区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目区域主要的地表水为洛河，为了解洛河水质现状，洛河水体功能为Ⅲ类，应执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。根据《2020年洛阳市生态环境状况公报》中的水环境状况可知，2020年洛河水质指数为4.111，相比于2019年水质指数4.630，洛河水质污染程度较2019年有所减轻。 为改善地表水环境质量，洛阳市正在实施《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年水污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），其主要任务为：（一）科学规划“十四五”水生态环境保护工作、（二）深入推动黄河流域水生态环境治理和修复、（三）持续实施水源地保护专项行动、（四）深化流域综合治理、（五）做好水生态环境管理基础工作，通过采取以上措施来不断改善区域水环境质量。 3、声环境 为了解项目所在区域声环境现状，根据本项目周围环境情况，本次环评委托河南鼎晟检测技术有限公司对本项目所在区域进行声环境现状监测，监测点为项目所在厂区厂界四周和厂区东侧翟泉村，监测时间为2021年12月18日～12月19日。监测结果见下表。 - 项目厂界声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 东厂界; 2021.12.18; 53; 60; 40; 50. 南厂界; 55; 41. 西厂界; 54; 41. 北厂界; 52; 39. 东厂界; 2021.12.19; 54; 60; 39; 50. 南厂界; 56; 42. 西厂界; 52; 40. 北厂界; 53; 41. - 项目敏感点声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 监测点位; 监测时间; 昼间; 标准值; 夜间; 标准值. 东侧翟泉村; 2021.12.18; 51; 55; 41; 45. 东侧翟泉村; 2021.12.18; 52; 42. 由监测结果可知，项目厂界的噪声值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准的要求，区域声环境质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目周围尚未发现有价值的自然景观和珍稀动植物物种等需要特殊保护的对象。本项目的环境保护目标详见下表，周边情况见附图2。 - 主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护 目标; 距厂址所在地; 人口数量; 保护级别及保护要求. 方位; 距离. 大气 环境; 翟泉村; 东; 3m; 1400户，4480人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 东赵村; 西南; 473m; 2023户，约6473人. 声环境; 翟泉村; 东; 3m; 1400户，4480人; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 《环境空气质量标准》（GB 16297-1996） 等级; 项目; 标准限值（μg/m3）. 日最大8小时平均值; 24小时平均值; 年平均值. 二级; SO2; --; 150; 60. NOX; --; 80; 40. PM10; --; 150; 70. PM2.5; --; 75; 35. CO; --; 4000; --. O3; 160; --; --. - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 等级; 污染物; 最高允许排放浓度; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度. 表2; 颗粒物; 120mg/m3; 15m; 3.5kg/h; 周界外浓度最高点; 1.0mg/m3. SO2; 550mg/m3; 15m; 2.6kg/h; 周界外浓度最高点; 0.4mg/m3. NOX; 240mg/m3; 15m; 0.77kg/h; 周界外浓度最高点; 0.12mg/m3. 非甲烷总烃; 120mg/m3; 15m; 10kg/h; 周界外浓度最高点; 4.0mg/m3. - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015） 污染物项目; 有组织; 无组织. 等级; 特别排放限值（mg/m3）; 等级; 企业周边浓度限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 表5; 60; 表9; 4.0. 颗粒物; 20; 1.0. SO2; 表6; 50; /; /. NOX; 100; /. - 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 等级; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 污染物排放监控位置. 表1; 非甲烷总烃; 40; 1.0; 车间或生产设施排气筒. - 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020） 等级; 污染物; 排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控点位置. 表3; 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监测点处任意一次浓度值. - 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. 非甲烷总烃; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房门窗或通风口外1m. 20; 监测点处任意一次浓度值. - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 等级; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 2类; 60; 50. - 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 等级; 昼间dB（A）; 夜间dB（A）. 1类; 55; 45. - 固体废物污染控制标准 固废类型; 标准名称. 危险固体废物; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单. |
| 总量 控制 指标 | 本项目无生产废水，职工不在厂区食宿，生活污水经化粪池处理后，定期清掏肥田；因此，本项目不需要申请废水总量控制指标。 注塑成型、滚塑成型和印刷工序产生的有机废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，通过15m高排气筒（DA001）排放；滚塑成型工序使用液化气，液化气燃烧配套低氮燃烧器，产生的颗粒物SO2、NOX通过15m高排气筒（DA002）排放；破碎工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA003）排放。 本项目颗粒物排放量为0.0039t/a、VOCs排放量为0.0264t/a。孟津区于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目颗粒物、VOCs排放量可从中替代削减。在符合“达标排放、清洁生产、总量控制”原则的基础上，给出本项目废气总量控制建议指标如下： 项目; 总量新增指标. 非甲烷总烃; 0.0264t/a. 颗粒物; 0.0039t/a. SO2; 1.5319kg/a. NOX; 22.8255kg/a. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目租赁洛阳龙骁机械制造有限公司厂区现有厂房进行建设，所有建筑均已建成，施工期不涉及土建，只对生产设备进行安装调试。施工期产生污染源主要为设备安装过程产生的固废和噪声，施工期较短，施工结束后，施工期影响也随之消失，对周围环境影响不大，因此不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 本项目运营过程中产生的废气主要为注塑成型工序、滚塑成型工序与印刷工序产生的非甲烷总烃，液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX以及破碎粉尘。 1、有组织废气污染源达标分析 （1）非甲烷总烃 本项目所有生产工序均在封闭的生产车间内进行，注塑机、滚塑机和印刷机设固定工位。注塑成型工序与滚塑成型工序均在密闭的模具中进行，打开模具时才会释放非甲烷总烃，建设单位拟在注塑成型工序操作区域上方设置集气罩，收集效率为95%；建设单位拟在滚塑车间设1个独立的滚塑间（12×8m），滚塑间上方设引风管，滚塑成型工序产生的非甲烷总烃在滚塑间内收集，收集效率为95%；建设单位拟在注塑车间生产区内设置一个密闭的印刷间，印刷间上方设引风管，印刷工序产生的非甲烷总烃在印刷间内收集，收集效率为95%。非甲烷总烃经收集后进入1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后，通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 根据工程分析可知，注塑成型、滚塑成型与印刷工序产生的非甲烷总烃有组织排放量为0.0264t/a、排放速率为0.0088kg/h、排放浓度为1.76mg/m3，可满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5特别排放限值60mg/m3要求，也可满足《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1排放限值40mg/m3要求；同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业标准要求。 （2）液化气燃烧废气 本项目滚塑机设在独立的滚塑间内，滚塑间上方设引风管收集废气，本项目4台滚塑机各配套1套加热系统，每套加热系统设置低氮燃烧器，液化气燃烧废气经收集后通过1根15m排气筒（DA002）排放。 根据工程分析可知，液化气燃烧工序产生的颗粒物排放量为1.6851kg/a、排放速率为0.00034kg/h、排放浓度为0.0142mg/m3，SO2排放量为1.5319kg/a、排放速率为0.0013kg/h、排放浓度为0.26mg/m3，NOX排放量为0.0228t/a、排放速率为0.01901kg/h、排放浓度为3.80mg/m3。液化气燃烧废气可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））表2特别排放限值要求。 （3）破碎粉尘 本项目破碎工序在封闭车间内进行。破碎工序设置固定工位，固定工位上方设置集气罩收集破碎过程中产生的粉尘，废气经收集后进入1套脉冲袋式除尘器处理处理，通过1根15m高排气筒（DA003）排放。 据工程分析可知，破碎工序产生的颗粒物有组织排放量为0.00075t/a、排放速率为0.0012kg/h、排放浓度为0.389mg/m3，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996））表2排放限值要求。 2、污染物有组织产排情况汇总 - 项目污染物有组织产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理措施; 处理后排放情况. 产生量 t/a; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 收集效率（%）; 治理工艺; 去除率 （%）; 是否可行; 排放量 t/a; 排放浓度 mg/m³; 排放速率kg/h. 注塑成型; 非甲烷总烃; 0.103; 8.583; 0.043; 95; UV光氧+活性炭吸附+15m排气筒（DA001）; 80; 是; 0.021; 1.76; 0.0088. 滚塑成型. 印刷. 液化气燃烧; 颗粒物; 1.6851 kg/a; 0.0142; 0.00034; 100; 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002）; 0; 是; 1.6851 kg/a; 0.0142; 0.00034. SO2; 1.5319 kg/a; 0.26; 0.0013; 0; 是; 1.5319 kg/a; 0.255; 0.0013. NOX; 0.0457; 7.62; 0.0381; 0; 是; 0.0228; 3.80; 0.0190. 破碎; 颗粒物; 0.0137; 7.61; 0.0228; 90; 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA003）; 95; 是; 0.0007; 0.389; 0.0012. 3、项目有组织排放口详细参数见下表。 - 项目有组织排放口参数一览表 名称; 编号; 排气筒地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 类型. 经度; 纬度. 注塑成型; DA001; 112.6024711; 34.7515487; 15; 0.3; 25; 2400; 一般 排放口. 滚塑成型. 丝网印刷. 液化气 燃烧; DA002; 112.60233662; 34.75171806; 15; 0.3; 45; 1200; 一般 排放口. 破碎; DA003; 112.6023317; 34.7515424; 15; 0.3; 25; 600; 一般 排放口. 4、污染物无组织排放情况 本项目无组织废气主要为生产过程中未被收集的非甲烷总烃和破碎粉尘。无组织有机废气排放量为0.0054t/a，排放速率为0.0023kg/h；无组织颗粒物排放量为0.0152t/a，排放速率为0.0253kg/h。 5、本项目废气污染物排放量核算 （1）有组织排放量核算 - 大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口（无）. 一般排放口. 1; DA001; 非甲烷总烃; 1.76; 0.0088; 0.021. 2; DA002; 颗粒物; 0.0142; 0.00034; 1.6851kg/a （0.0017t/a）. SO2; 0.26; 0.0013; 1.5319kg/a（0.0015t/a）. NOX; 3.80; 0.0190; 0.0228. 3; DA003; 颗粒物; 0.389; 0.01012; 0.0007. 一般排放口合计; 非甲烷总烃; 0.021. 颗粒物; 0.0024. SO2; 1.5319kg/a（0.0015t/a）. NOX; 0.0228. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.021. 颗粒物; 0.0024. SO2; 1.5319kg/a（0.0015t/a）. NOX; 0.0228. （2）无组织排放量核算 - 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口 编号; 产污 环节; 污染物; 主要污染 防治措施; 国家或地方污染物 排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 厂界; 注塑成型 滚塑成型 印刷; 非甲烷总烃; 车间密闭; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）其他行业; 2; 0.0054. 厂房外1m; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; 6. 2; 厂界; 破碎; 颗粒物; 车间密闭; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 1.0; 0.0015. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.0054. 颗粒物; 0.0015. （3）项目大气污染物年排放量核算 - 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.0264. 2; 颗粒物; 0.0039. 3; SO2; 1.5319kg/a （0.0015t/a）. 4; NOX; 0.0228. 6、环境监测计划 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理措施运行效果的重要手段，其任务是对该厂主要污染物排放进行监测，掌握污染物排放情况并建立监测档案，为污染防治和环保管理提供依据。 按照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），项目在生产运行阶段应委托有监测资质的公司，对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 1#排气筒（DA001）; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5及《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1. 2#排气筒（DA002）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. SO2; 1次/年. NOX; 1次/年. 3#排气筒（DA003）; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 厂界; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值. 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2. 生产车间外1m处; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1. 二、水环境影响分析 1、生活污水 本项目排水采用雨污分流制，其中雨水由厂区雨水管网排出厂外；项目废水主要为员工生活污水，无生产废水。本项目生活污水经厂区化粪池预处理后定期清掏肥田。 2、化粪池依托可行性分析 本项目位于洛阳龙骁机械制造有限公司（简称“龙骁”）厂区内，企业租赁龙骁厂区闲置厂房。目前厂区内有1座化粪池，容积为6m3。根据现场调查，目前龙骁厂区办公楼东侧现有化粪池，为洛阳龙骁机械制造有限公司员工日常办公生产使用，龙骁现有员工7人，年工作300天，则生活污水产生量为67.2t/a（0.22t/d）。 本项目生活污水产生量为96t/a（0.32t/d），废水经厂区6m3化粪池收集处理后定期清掏肥田。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，满足废水停留时间满足12小时以上（每8天清掏一次）。本项目生活污水依托化粪池收集处理措施可行。 综上所述，本项目废水可得到综合利用，不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 3、废水排放总量 本项目无生产废水，生活污水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，因此本项目废水不涉及总量控制指标。 三、声环境影响分析 1、声环境分析 本项目产生噪声的设备主要为搅拌机、注塑机、滚塑机、破碎机等设备运行产生的机械噪声，噪声源强为70~85dB（A）。本项目生产设备均置于车间内，车间结构为砖混加钢构，设备噪声经建筑隔声、距离衰减后，噪声值可降低约25dB（A）。本项目噪声源强见下表。项目产生的噪声按车间整体声源计，采用面声源的预测模式预测。预测方法见下： - 基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 噪声源至某一预测点声级衰减计算方法 Loct(r)=Loct(r0)－20lg(r/r0) 式中：Loct(r)、Loct(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m； 面声源预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》HJ2.4-2009中预测方法：设备声源传播到受声点的距离为r，厂房高度为a，厂房的长度为b，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当a/π<r<b/π，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0）；当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0）。其中面声源的b>a。 本项目生产设备均位于生产厂房内，注塑车间长度为50m、宽度为10m，滚塑车间长度为32m、宽度为14m，两个车间高度均为8m。项目厂界噪声预测结果见下表。 - 厂界噪声预测结果一览表 预测点; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 源强dB（A）; 64.7. 注塑车间距离（m）; 3; 35; 53; 85. 贡献值dB（A）; 55.2; 33.8; 30.2; 26.1. 滚塑车间距离（m）; 3; 112; 11; 3. 贡献值dB（A）; 55.2; 23.7; 43.9; 55.2. 标准值dB（A）; 60. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村，根据现场勘查，本项目声环境敏感点为距离项目厂区最近的翟泉村（项目厂区东侧）。项目敏感点噪声预测结果见下表。 - 敏感点噪声预测结果一览表 预测点; 东侧翟泉村. 源强dB（A）; 64.7. 距离（m）; 3m. 现状值dB（A）; 昼间; 夜间. 51; 52; 41; 42. 叠加值dB（A）; 54.5; 44.5. 标准值dB（A）; 55; 45. 达标情况; 达标; 达标. 由上表可知，本项目的东、南、西、北厂界均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求；敏感点可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 综上所述，本项目产生的噪声对周围的影响较小。 2、声环境监测计划 按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的要求，项目在生产运行阶段应委托有监测资质的公司，对本项目营运过程中产生的噪声进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目噪声监测方案见下表。 - 噪声监测计划表 内容; 监测项目; 监测点; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 等效连续 A声级; 东厂界; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准. 南厂界. 西厂界. 北厂界. 东侧翟泉村; 1次/季度; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物和危险废物。 1、一般工业固体废物 本项目一般工业固体废物主要为废包装袋、废注塑件和料头。 废包装袋：主要为原辅材料使用时产生的废包装袋，产生量为0.5t/a，收集后定期外售给物资回收单位。 废注塑件：主要为塑料花盆残次品，产生量为0.3t/a，收集后经破碎机切碎后，定期外售给物资回收单位。 料头：主要为塑料花盆生产时产生的水口，产生量为0.03t/a，收集后经破碎机切碎后，定期外售给物资回收单位。 - 一般固体废物情况一览表 序号; 污染物名称; 类别代码; 产生量; 贮存设施; 处置方式. 1; 废包装袋; 292-002-07; 0.5t/a; 一般固废暂存区，15m2; 集中收集后，定期外售. 2; 废注塑件; 292-002-06; 0.3t/a. 3; 料头; 292-002-06; 0.03t/a. 2、危险固体废物 本项目生产过程中产生危险废物主要为废润滑油、废油桶、废油墨桶、废活性炭和废UV灯管。 废润滑油：生产设备和模具维护保养使用润滑油，每年更换一次，则产生废润滑油0.1t/a，更换后的废润滑油在危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位进行处理。 废油桶：主要为更换润滑油产生的废油桶，润滑油每年更换一次，产生废润滑油0.1t/a，则产生废油桶0.01t/a。更废油桶暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。 废油墨桶：主要为更换水性油墨产生的废油墨桶，废油墨桶产生量为0.1kg/a，更换后的废活性炭在危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位进行处理。 废活性炭：主要为废气治理装置更换的废活性炭，废活性炭产生量为0.14t/a，更换后的废活性炭在危废暂存间分类暂存，定期交由有资质单位进行处理。 废UV灯管：主要为废气治理装置更换的废UV灯管，废UV灯管产生量为0.005t/a，产生的废UV灯管在危险废物暂存间分类暂存，定期交由有资质单位处理。 本项目危险废物需根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告2017年第43号）要求进行设计、运行和贮存。危险废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》要求采取“防风、防雨、防晒、防泄漏”措施，项目危险废物暂存间占地面积6m2，最大存储量为1t，危险废物最大产生量为0.305t/a，危险废物转运周期约为6个月，故危险废物暂存间的储存能力满足本项目危险废物的储存要求。 - 危险废物暂存间基本情况一览表 序号; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 产生量; 贮存场所（设施）名称; 贮存 方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.1t/a; 危废暂存间，6m2; 专用容器贮存; 1t; 6个月. 2; 废油桶; HW49; 900-041-49; 0.01t/a; 专用容器贮存. 3; 废油墨桶; HW49; 900-041-49; 0.1kg/a; 专用容器贮存. 4; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.14t/a; 袋装. 5; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005t/a; 袋装. 3、环境管理要求 （1）一般固体废物 评价要求：一般固体废物暂存，应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020年修订）》有关要求进行建设，并设置标识标牌、建立台账。 建设单位拟在注塑车间生产区南侧设置1个15m2一般固废暂存区，地面经硬化处理，做到防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，避免对环境造成二次污染，并设置标识，用于存放废包装袋、不合格品等，一般固体废物防治措施可行。 （2）危险废物 评价要求建设单位按照《危险废物贮存污染控制标准》要求在注塑车间生产区南侧设置1个6m2危险废物暂存间收集危废，要设置防雨、防渗漏、防泄漏措施，周边设置0.2m高围堰，防渗层的防渗性能应不低于1m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能，并设置专门的贮存容器，必须定期检查，确保贮存危险废物的容器完好无损，对危废贮存容器设置危险废物标志。制定固废管理措施，主要内容如下： ①要求建立责任制，负责人明确、责任清晰，负责人熟悉危险废物管理相关法规、制度、标准、规范。 ②危险废物的容器和包装物依据《危废贮存污染控制标准》附录规定设置危废标签，危废贮存场所依据《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》规定设置危废警告标志。在危险废物收集（即产生点）、贮存和处置场所设立警示标志；在废物包装容器（桶、袋）上粘贴标签，以散装形式贮存的，可以标志牌替代。 ③危险废物包装容器上标识明确；危险废物按特性和种类分类，分别存放，且不同类废物间有明显的间隔（如过道、围栏等作间隔）。 ④贮存场所应当是封闭厂房或仓库，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。危险废物贮存超过一年的，应依法向环保部门提出申请。 ⑤建立危险废物贮存台账，并如实记录危险废物贮存情况。建立危险废物管理台帐制度，按废物种类分别填写、内容详实清晰、数据与联单、排污申报等相符。 ⑥建立企业危险废物培训制度，并定期组织培训。相关管理人员和从事危险废物收集、运送、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位指定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序。 综上，只要企业严格对固体废物进行分类收集，储存场所严格按照有关规定设计、建造，采取“四防”措施，以“减量化、资源化、无害化”为原则，在自身加强利用的基础上，并合理处置，项目的固体废物不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤 1、污染源分析 本项目运营过程中无生产废水，生活污水经过化粪池处理后定期清掏肥田。生产过程中产生的非甲烷总烃收集后经1套“UV光氧+活性炭吸附装置”处理达标后，通过15m高排气筒（DA001）排放，液化气燃烧产生的颗粒物、SO2、NOX通过15m高排气筒（DA001）排放，破碎工序产生的颗粒物采用脉冲袋式除尘器处理后，通过15m高排气筒（DA002）排放。项目所在厂区路面主要路面及车间内部全部硬化；一般固废、危险废物暂存场所分别按照一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改清单（环保部公告2013年第36号）要求建立，并采取防风、防雨、防晒、防泄漏措施。 故本项目没有对地下水及土壤的污染途径，不会对地下水环境、土壤环境造成污染影响。 2、防控措施 （1）严格按照国家相关规范要求，对原料库库房进行密闭储存。生产车间密闭生产加工。 （2）根据生产单元及污染物排放单元。将厂区划分为非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区。本项目一般污染防治区包括生产车间，重点污染防治区包括危废暂存间。 一般污染防渗区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 （3）生活污水不得随意或直接排放，杜绝污水直接进入地下。 综上，通过采取以上措施，项目运行过程中不会对周围地下水环境造成不良影响。 3、跟踪监测要求 本项目废水、废气在采取相应的收集处置措施后均能实现达标排放，固废污染物按照相关标准要求贮存处置，厂区地面均已硬化，且固废暂存场所根据相关标准要求采取防渗措施，没有对地下水及土壤污染的污染途径，故不需要进行跟踪监测。 六、生态环境影响分析 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇翟泉村，租赁洛阳龙骁机械制造有限公司厂区的闲置厂房，用地范围内不含生态环境保护目标，因此本项目的实施不会对生态环境造成影响。 七、环境风险影响分析 （一）环境风险评价的目的和重点 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 1、根据项目特点，对装置和储运设施在生产过程中存在的各种事故风险因素进行识别； 2、针对可能发生的主要事故分析预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果以及应采取的减缓措施； 3、有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，以及现场监控报警系统。 （二）风险调查 1、建设项目风险源调查 依据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目生产过程中使用的液化气属易燃气体；本项目液化气为罐装，厂区设有液化气储罐区，最大储存量为1.5t/月。本项目的危险物质主要物化性质见下表。 - 液化石油气的物化性质及危险特性 标 识; 中文名; 液化石油气; 分子式; /; 危险性类别; 可燃气体. 别名; /; 分子量; /; 危险货物编号; 21053. 英文名; Liquefied petroleum ges; UN号; 1075; CAS号; 68476-5-7. 理化性质; 外观与性状; 无色气体或黄棕色油状液体，有特殊臭味; 溶解性; /. 熔点; /; 沸点; 0.5-42℃; 燃烧热; 890.8kJ/mol. 相对密度（空气＝1）; 气态1.5-2; 相对密度（水＝1）; 液态0.79（－164℃）; 饱和蒸气压; 4053kPa（16.8℃）. 临界温度; -140.2; 临界压力; 3.5kPa; 禁忌物; 强氧化剂、卤素. 稳定性; 稳定; 聚合危害; 不聚合. 燃爆危险与消防; 燃烧性; 易燃; 引燃温度; 426-537℃; 火灾危险性类别; 甲类. 爆炸极限; 1.5-9.5﹪; 闪点; －74℃; 有害燃烧产物; 一氧化碳. 危险特性; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 灭火方法; 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服、在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。. 健康危害与防护; 侵入途径; 吸入. 健康危害; 与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。液化石油气与皮肤接触会造成严重灼伤。. 防护措施; 工程控制：生产过程密闭，全面通风。 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：戴一般作业防护手套。 其它：工作场所严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。. 急救与应急; 急救措施; 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。. 应急处理; 消除所有点火源。根据气体扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防静电工作服。作业时使用的所有设备应接地。禁止接触或跨越泄漏物。尽可能切断泄漏源。若可能翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄露物。合理通风，加速扩散。禁止用水直接冲击泄露物或泄露源。防止气体通过下水道、通风系统和限制性空间扩散。隔离泄漏区直至气体散尽。. 储运与废弃; 包装分类; Ⅱ; 包装标志; 易燃气体; 包装方法; 钢质气瓶. 储运事项; 储运条件：储存于阴凉、干燥、通风良好的不燃库房。仓温不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、压缩空气、卤素（氟、氯、溴）、氧化剂等分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型；罐储应有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。槽车运送时要灌装适量，不可超压超量运输。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。泄漏处理：切断火源。戴自给式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风，禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排(室内)或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。. 废弃处置; 危险废物，建议用焚烧处置。处置前参阅国家和地方有关法规。把倒空的容器归还厂商或在规定场所掩埋。. 结合项目特点，其主要风险类别为火灾及爆炸，主要造成的环境污染为大气污染 2、环境敏感目标调查 （1）大气环境 根据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见下表。 - 大气环境敏感程度分级 分级; 大气环境敏感性. E1; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域：或周边500m范围内人口总数大于1000人：油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人. E2; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人. E3; 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人. 根据敏感点调查，距离项目最近敏感点为东侧的翟泉村，500m范围内居民人口小于500人，因此大气环境敏感程度属于E3级（环境低度敏感区）。具体情况见下图。 R=500m - 项目500m范围内敏感点分布情况 3、环境风险潜势初判 （1）P的分级确定 a、危险物质数量与临界量比值（Q） 本项目液化气属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表B.1所列危险物质。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算： Q=q1Q1+q2Q2+......+qnQn 式中：q1，q2，……，qn—每种危险物质的最大存在总量（吨）； Q1，Q2，……，Qn—每种危险物质的临界量（吨）。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 本项目危险化学品最大存在量见下表。 - 物料临界储量表 序号; 原辅材料和品种名称; 储存规模/t; 临界值/t; 最大存在量/t; Q. 1; 液化气; 1.5; 10; 1.5; 0.15. 根据上表可知，Q<1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 b、所属行业及生产工艺特点（M） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C。将M划分为（1）M＞20；（2）10＜M≤20；（3）5＜M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3、M4表示。 本项目行业属于其他类，使用罐装液化气，涉及液化气的使用项目，分值为5，则项目生产工艺特点为M4。 c、危险物质及工艺系统危险性（P）分级 根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照下表确定工艺系统危险性（P）分级。 - 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界量比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）<1，危险等级为P4。 本项目危险物质数量与临界量比值（Q）小于1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中表1，结合本项目特点，评价工作为简单分析。 4、评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作划分为一级、二级、三级，依据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。 - 建设项目环境风险潜势划分表 环境风险潜势; Ⅳ/Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 简单分析：相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。. 本项目风险潜势属于Ⅰ，环境风险评价等级为简单分析。 5、风险防范措施 风险管理的重点在于减缓、防范措施。因此，环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目的储罐液化气风险应采用的防范及应急处理措施： （1）所有设备、管线均应做防雷、防静电接地，定期对防雷防静电设施进行检测，发现问题立即整改； （2）安装火灾设备检测仪表、消防自控设施； （3）设置安全泄放系统，当系统出现超压时，通过设在系统中的安全阀或手动放空阀，自动或手动放空； （4）为防止泄露引起爆炸、燃烧、在站场的重要地点、控制室等设置可燃烧气体浓度探测报警装置。 （5）针对可能发生火灾的各类场所，如工艺装置区、主要建筑物、仪表及电器设备间等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分别设置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火设备，以便及时扑灭初期零星火灾。 （6）每年进行管道壁厚的测量，对严重管壁减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生。 （7）每年检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理，使危害影响减少到最低程度。 （8）制定突发环境事件应急预案，配备适当的抢修、灭火及人员抢救设备，并定期进行演练。 （9）应急预案 1）总体预案原则： ①制定事故类型、等级和相应的应急响应程序。 ②配备必要的救灾器具及防护用品。 ③对生产系统制定应急状态切断终止或剂量控制以及自动报警连锁保护程序。 ④岗位培训和演习，设置事故应急学习手册及报告、记录和评估。 ⑤制定区域防灾救援方案，厂外受影响人群的疏散、撤离方案，与当地政府、消防、环保和医疗救助等部门加强联系，以便风险事故发生时得到及时救援。 2）应急预案内容及要求： 应急预案内容及要求见下表。 - 应急预案内容 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 2; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 3; 应急救援保障; 应急设施，设备与器材等. 4; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 5; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 6; 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备. 7; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 8; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 9; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 通过采取以上方案后，项目风险水平可接受，风险事故防范措施可行。评价建议业主通过专门机构对项目进行安全评价。 6、风险评价结论 本项目的环境风险影响因素主要是罐装液化气。通过以上分析，结合本项目的具体情况做好预防措施发生环境风险的可能性较小。并且一旦发生，按照制定的发生事故时的应急措施和预案，对周围的安全应该是可以保证的，对周围环境影响很小。因而本项目从风险角度而言是可行的。 # 八、选址合理性分析 1、规划相符性分析 本项目位于孟津区平乐镇翟泉村洛阳龙骁机械制造有限公司厂区内，根据孟津区平乐镇人民政府提供的证明，本项目所在厂区土地性质为建设用地，符合平乐镇规划。 2、饮用水源地保护要求 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省城市集中式饮用水源保护区划的通知》豫政办〔2007〕125号和《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号）可知，本项目所在地不在市级和乡镇级集中式饮用水水源保护区范围内，符合饮用水源地相关保护要求。 3、厂址周边环境情况 根据环境预测，本项目产生的废气、噪声在采取合理的治理措施后，均可达标排放，生活污水经厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，固体废物也能得到合理处置，不会对周围环境产生影响。 综上所述，项目选址合理。 # 九、总量替代方案 本项目在生产过程中产生少量SO2、NOX和非甲烷总烃，根据河南省环境保护厅关于贯彻落实《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（豫环文〔2015〕18号）的要求，环境空气质量以及细颗粒物（PM2.5）不达标的城市，建设项目所需替代的重点污染物排放总量指标实行2倍替代、根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案的通知》（洛环攻坚办〔2021〕18号）的要求，新建涉VOCs排放的工业企业要入园区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，具体替代方案由洛阳市环境保护局孟津环境保护分局核定，具体总量控制指标为： 本项目产生的SO2排放量为1.5319kg/a，NOx排放量为0.0228t/a，根据相关要求，项目产生的SO2和NOx需进行双倍替代，则本项目SO2双倍替代排放量为3.0638kg/a、NOx双倍替代排放量为0.0456t/a。 本项目颗粒物排放量为0.0039t/a、VOCs排放量为0.0264t/a。孟津区于2020年对洛阳熔拓焦化有限责任公司100万吨/年冶金焦项目实施了关停，颗粒物减排量为245t，VOCs减排量为920.44t，本项目颗粒物、VOCs排放量可从中替代削减。 # 十、环保设施及投资估算一览表 本项目总投资350万元，其中环保投资为20万元，占总投资的5.71%。环保设施及投资估算见下表。 - 环保设施及投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 规格及 数量; 投资 （万元）; 备注. 废气; 注塑成型; 集气设施+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001），风量5000m3/h; 1套; 10; 新增. 滚塑成型. 丝网印刷. 液化气燃烧; 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002），风量5000m3/h; 1套; 2; 新增. 破碎; 集气罩+脉冲袋式除尘器+15m排气筒（DA002），风量3000m3/h; 1套; 4; 新增. 废水; 生活污水; 化粪池（6m3）; 1座; /; 依托现有. 生产循环 冷却水; 循环水池（10m3）; 1座; 0.5; 新增. 噪声; 高噪声设备; 基础减震、建筑隔声等措施; /; 1; 新增. 固体废物; 危险废物; 危险废物暂存间，占地面积6m2; 1间; 1; 新增. 一般固废; 一般固体废物暂存区，占地面积20m2; 1处; 1; 新增. 生活垃圾; 生活垃圾收集箱; 若干; 0.5; 新增. 合计; /; 20. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有组织 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  |  | 滚塑成型 |  | 滚塑间+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） |  |
|  |  | 丝网印刷 |  | 印刷间+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001） | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1 |
|  |  | 液化气 燃烧 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  |  | SO2 |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |
|  |  | 破碎 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA003） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  | 无组织 | 厂界 | 非甲烷总烃 | 车间密闭 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办〔2017〕162号）附件2工业企业边界挥发性有机物排放建议值 |
|  |  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 |
|  |  | 车间外 1m处 | 非甲烷总烃 | 密闭设备，车间密闭 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表1 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | COD、氨氮、SS | 化粪池，1座，容积6m3 | 厂区化粪池处理后，定期清掏肥田，不外排 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 厂界噪声 | 基础减震、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求 |
|  |  |  | 敏感点噪声 |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废暂存间占地面积15m2，废包装袋、废注塑件和料头收集后暂存于一般固废暂存区，定期外售；危废暂存间占地面积6m2，废润滑油、废油桶、废油墨桶、废活性炭、废UV灯管属于危险废物，收集后在厂区危险废物暂存间分类暂存，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 生产车间及厂区运输通道地面均进行水泥硬化，其他地面进行绿化；危废暂存间底部及侧壁均作为重点防渗区进行防渗；定期进行检查和维护，定期维护防渗层正常工作，加强员工管理，避免非正常泄露的产生生活污水不得随意或直接排放，杜绝污水直接进入地下。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、项目应按照《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中塑料制品行业中相关环境管理要求制定环保档案管理制度、台账记录制度，并配备具有环境管理能力的专职环保人员。 2、安装用电监控装置，并于省、市生态环境部门用电监管平台联网。 3、按照排污许可证要求开展自行监测。 4、建立车辆运输电子台账。 |  |  |  |  |

- 六、结论

洛阳欧隆塑胶制品有限公司年加工40吨塑料制品项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理。具有较好的经济效益，在落实各项措施建议后，对周围大气环境、地表水环境、声环境影响较小，固体废物均可合理处置。从环境保护角度看，该项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.0264t/a |  | 0.0264t/a | +0.0264t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0039t/a |  | 0.0039t/a | +0.0039t/a |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 1.5319kg/a |  | 1.5319kg/a | +1.5319kg/a |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0.0228t/a |  | 0.0228t/a | +0.0228t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 一般工业固体废物 | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废注塑件 | 0 | 0 | 0 | 0.3t/a |  | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 料头 | 0 | 0 | 0 | 0.03t/a |  | 0.03t/a | +0.03t/a |
| 危险废物 | 废润滑油 | 0 | 0 | 0 | 0.1t/a |  | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a |  | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废油墨桶 | 0 | 0 | 0 | 0.1kg/a |  | 0.1kg/a | +0.1kg/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.14t/a |  | 0.14t/a | +0.14t/a |
|  | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.005t/a |  | 0.005t /a | +0.005t /a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

洛阳硕佳新材料科技有限公司年产100万米PVC新型环保建材项目

“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 防治设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 注塑成型 | 非甲烷总烃 | 集气罩+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）风量5000m3/h | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准：60mg/m3 |
|  | 滚塑成型 |  | 滚塑间+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）风量5000m3/h |  |
|  | 丝网印刷 |  | 印刷间+UV光氧+活性炭吸附装置+15m排气筒（DA001）风量5000m3/h | 《印刷工业挥发性有机物排放标准》（DB41/1956-2020）表1标准：最高允许排放浓度40mg/m3，最高允许排放速率1.0kg/h |
|  | 液化气 燃烧 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m排气筒（DA002） 风量5000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h，SO2最高允许排放浓度550mg/m3、最高允许排放速率2.6kg/h，NOX最高允许排放浓度240mg/m3、最高允许排放速率0.77kg/h |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA003） 风量3000m3/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，最高允许排放浓度120mg/m3、最高允许排放速率3.5kg/h |
| 废水 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 化粪池，1座，容积6m3 | 生活污水经化粪池收集处理后，定期有周边农户清掏肥田。 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，基础减振措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A），《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求：昼间：55dB（A）、夜间：45dB（A） |
| 固废 | 危险废物 | 废润滑油 废油桶 废油墨桶 废活性炭 废UV灯管 | 危险废物暂存间，占地面积6m2 | 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求；危废暂存间需建设基础防渗设施，满足“防风、防雨、防晒、防渗漏”要求，存放区周边设置0.2m高围堰，双人双锁，设置危险废物标志，装有危险废物的容器必须密闭贴标签，实行联单转移，记录危险废物台账。 |
|  | 一般固废 | 废包装袋 废注塑件 料头 | 一般固体废物暂存区，占地面积15m2 | 贮存过程应满足相应的防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求，并设置标识、建立台账。 |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 生活垃圾收集箱 | 定期由环卫部门清运 |