报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：高性能弹性体材料产业化项目

建设单位（盖章）：洛阳科博思新材料科技有限公司

编制日期：2022年01月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳科博思新材料科技有限公司高性能弹性体材料产业化项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2111-410322-04-01-405429 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 石磐石 | 联系方式 | 188****3995 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津县吉利华阳产业集聚区伏羲路108号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112 度 33分55.794秒， 北纬34 度 50分43.384秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2912橡胶板、管、带制造 C2919其他橡胶制品制造 C2924泡沫塑料制造C3311金属结构件制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29，52、橡胶制品业291；53、塑料制品业292 三十、金属制品业33，66、结构性金属制品制造331； |
| 建设性质 |  | £新建（迁建） £改建 R扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  | 孟津县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 20000 | 环保投资（万元） | 243.1 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.22 | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 58696 |
| 专项评价设置情况 |  | 风险专项评价，设置理由：项目有毒有害危险物质储存量超过临界量。 |  |  |
| 规划情况 |  | 《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  | 文件名称：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》 审查机关：河南省生态环境厅 审查文件名称及文号：《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）文件 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》 根据2020年5月中色科技股份有限公司编制完成的《孟津区华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，华阳产业集聚区与本项目相关的内容分析如下： （1）规划范围 孟津区华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。其中华阳园区规划范围为：规划用地面积8.04km2，在原有范围基础上减少1.68km2。具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区伏羲路108号，属于孟津区华阳产业集聚区华阳园区范围。 （2）产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区。即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 其中在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 本项目位于新材料产业园，符合产业布局定位要求，详见附图五；且产业集聚区管委会已开具入驻证明（见附件5）。 （3）工业用地规划 华阳园区工业用地布局：一类工业用地133.47hm2，占华阳园区建设用地的17.04%，规划分布于炎黄大道以北、滨河大道以南、鹤翔路以东、汉魏路以西区域。二类工业用地65.43hm2，占华阳园区建设用地的8.35%，规划分布在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域：凤凰路以东、炎黄大道以南、光武路以西、焦柳大道以北的区域。三类工业用地367.95hm2，占华阳园区建设用地的46.97%，规划分布在洛吉快速通道以西区域；洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域。 本项目占地属于华阳园区二类工业用地，符合用地规划（详见附图六），工业用地证见附件6。 （4）规划环评相符性分析 - 孟津区华阳产业集聚区环境准入条件 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目排放污染物实行区域替代。; 符合. 投资 强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见（豫政[2015]66号）文件要求。; 本项目用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类 项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目符合集聚区产业定位，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改单中允许类项目。; 符合. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目轨道交通用高性能减振垫、 橡胶板状制品、聚氨酯道床垫属于功能性高分子材料，属于华阳产业集聚区优先发展的新材料产业。; 符合. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目属于优先发展项目。; 不属于. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目； 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于禁止类项目。; 不属于. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目位于华阳产业集聚区华阳园区，距黄河1.42km，且属于产业集聚区重点发展的风险小、污染小的新材料产业，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. 环境风险防控; 1、严格落实区域生态保护红线、环境质量底资源利用上和准入负面清单“三线一单”管控要求，确保集聚区环境安全； 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管； 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局； 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力； 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底资源利用上和准入负面清单“三线一单”管控要求；生产设施、污水处理设施、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施；循环冷却水不排放，职工生活污水经市政管网排入白鹤镇污水处理厂。项目生产废水产生量较小，且废水中不含重金属和其它难降解物质，水环境风险较小。; 符合. 污染物 排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101 号）文件中的退城入园项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）； 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 本项目各生产装置产生的有机废气根据需要采用UV光氧催化+活性炭吸附或吸附脱附+催化燃烧装置处理；含尘废气经布袋除尘器处理后排放；循环冷却水循环使用不排放，职工生活污水经市政管网排入白鹤镇污水处理厂；总排口废水排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》及白鹤镇污水处理厂接管要求。项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理；施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；厂区设置危险废物暂存间，并加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元； 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元； 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费； 禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施； 4、工业水重复利用率达到80%以上，园区中水回用率达到50%以上； 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先 进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平; 本项目不涉及燃煤，本项目采取先进、可靠的工艺，清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. 综上所述，项目的建设符合“孟津区华阳产业集聚区环境准入条件”相关要求。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）相符性分析 （一）环境管控单元划分 我市环境管控单元共96个，其中优先保护单元32个，面积占全市国土面积的52.84%；重点管控单元55个，面积占全市国土面积的12.47%；一般管控单元9个，面积占全市国土面积的34.69%。生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。 优先保护单元指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、一般生态空间、各类自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、源头水保护区、重要水产种质资源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 根据洛阳市生态环境管控单元分布图（附图十），本项目位于孟津华阳产业集聚区，属于重点管控单元。 （二）分区环境管控要求 优先保护单元以绿色发展为导向，以生态保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。一般管控单元以经济社会可持续发展为导向，开发建设主要落实现行生态环境保护基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 1.1生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 项目选址位于洛阳市孟津县吉利华阳产业集聚区伏羲路108号，不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。 1.2环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准，根据洛阳市生态环境局公布的《2020年洛阳市生态环境状况公报》，项目所在评价区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，因此项目所在区域为环境空气质量不达标区。本次评价借用《洛阳科博思新材料科技有限公司新型高性能结构/功能材料产业化项目环境影响报告书》中河南康纯检测有限公司对蔡岭村，监测时间为2020年8月24日-8月30日，监测因子为氯化氢、氯乙烯、丙酮、二硫化碳、非甲烷总烃，项目区域丙酮、二硫化碳和 HCl 1 小时平均浓度和 24 小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃 1 小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。项目运营过程中产生的废气经治理后达标排放，对项目区域环境空气影响较小，不会改变项目所在区域的大气环境功能。 黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 因此，本项目建设符合环境质量底线要求的。 1.3资源利用上线 本项目用水来自市政供水，用电来自市政供电，不涉及燃煤。项目建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅料的选用和管理、废物回收和利用、污染防治等多方面的采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 1.4环境准入清单 生态环境总体准入要求包括空间布局约束、污染物排放控制、环境风险防控、资源利用效率要求四个维度。本项目位于洛阳市孟津县吉利华阳产业集聚区伏羲路108号，根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环【2021】58号），洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单，孟津县华阳产业集聚区属于重点管控单元，与环境准入清单符合性分析见下表2。 - 洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单 管控要求; 本项目情况; 相符性. 重点管控单元（环境管控单元编码ZH41032220001）. 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于 50 米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、生产和使用高 VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目距离黄河保护湿地0.87km，不在文物保护区；不属于禁止项目。; 相符. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目 主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省 黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 厂区废水经管网收集进入集聚区污水处理厂处理。; 相符. 环境风险 防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 项目严格按照风险管控要求建设。; 相符. 资源开发 效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目生产水做到循环利用，蒸汽冷凝水及生活污水排放。; 相符. ### 综上，项目的建设符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号）的相关要求。 2、孟津县城乡总体规划（2017-2035） 1、发展定位 孟津县城市发展定位是：洛阳北部区重要组团、 产业发展新高地、生态宜居健康城和文化传承示范区。 2、县域空间结构 构建“一体、两翼三板块多节点”四级联动空间发展格局。 一体：县城区，做强其综合服务功能，加强县城区风貌建设，打造生态宜居健康城市。 两翼：县域北部城镇片区和南部城镇片区，其中北翼，依托省级华阳产业集聚区以县域部的白鹤镇和会盟一部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群部分为主体，以洛阳“构建现代产业系”提出的设千亿级石化集群契机，建设孟津北部产业支撑有力、基础施和城市功能完善的新契机，建设孟津北部产业支撑有力、基础施和城市功能完善的北部新城。 3、产业发展目标 产业发展策略为：按照洛阳“565”产业布局，打造具有自身特色的“222”现代产业体系，积极进行产业承接、产业辐射、产业带动。 4、产业空间布局 形成“一轴串两核、廊润三区带映多点”的产业空间布局。其中：主导产业生长轴；两核：空港和华阳个省级集聚区。 本项目厂址位于孟津县华阳产业集聚区东区—华阳园区内，符合《孟津县城乡总体规划（2017-2035）》产业空间布局。 3、孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035） 1、规划期限 本次规划期限为 2017 年至 2035 年；其中近期至 2020 年，远期至 2035 年。 2、规划范围 本次规划包含两个层次，即镇域和镇区。镇域规划范围为：行政辖区面积118 平方公里，包括镇区、华阳产业集聚区及 31 个行政村。 3、产业发展战略 做大做强主导产业，做大石化产业集群，打造全市高端石化产业基地，加快先进装备制造业建设。做优精品产业，挖掘整合优势资源，加快农旅融合，打造白鹤全域旅游，加快文化产业基地建设；打造田园综合体项目，打造果蔬产业集群。 4、镇域产业布局结构 规划形成“两带、三区、三组团”的产业结构。“两带”—休闲健康产业带、文化旅游产业带“三区”—城市综合服务区、产业示范区、现代农业拓展区。其中产业示范区：主要为华阳产业集聚区，积极引入高端石化产业，与吉利石化基地对接联动，加快先进装备制造业建设。“三组团”—特色农业组团、现代农业组团、文化传承组团。 5、空间布局结构 本次镇区规划主要是对孟津县总体规划及北部片区规划的落实，协调华阳与白鹤镇已有规划，规划镇区形成“一轴、两核、四区”的结构： 一轴：会小路城市发展轴。 两核：白鹤镇生活服务核，华阳产业驱动核。 四区：华阳工业产业区、西霞院休闲旅游区、白鹤镇生活服务区、汉光武帝陵文化传承区。 本项目厂址位于孟津县华阳产业集聚区东区—华阳园区内，符合《孟津县白鹤镇总体规划（2017-2035）》。 4、文物 邙山陵墓群是曾定都于洛阳的东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、后唐等 6 个王朝的帝王陵墓群，集中分别与洛河以北洛阳盆地北缘的邙山及山前地带、以及洛河以南洛阳盆地南缘的万安山麓。占地面积约 1000km2，地跨今河南省洛阳市所辖的 7 个区县。其中洛北邙山片区于 2001 年公布为第五批全国重点文物保护单位“邙山陵墓群”，洛南万安山片区于 2013 年公布为第七批全国重点文物保护单位“洛南东汉帝陵”。 本项目位于孟津县华阳产业集聚区，距离本项目最近的为孟津北魏陵区保护区和洛北东汉陵区保护区。 （1）保护范围 孟津北魏陵区主要包括：瀍河以西保护范围：东至孟邙线道路一线，西至金水河水库东岸，南至龙翔东路—G310 国道一线，北至红山路、符家沟一线，面积为 3297.1 公顷。瀍河以东保护范围：东至叶沟，西至南河村、朝阳镇的沟谷一线，南至前李村、金家沟、栏沟村一线，北至长白路一线，面积为 1789.3 公顷。其中包含重点保护区四处（北魏孝文帝长陵重点保护区、北魏宣武帝景陵重点保护区、北魏北魏节闵帝帝陵重点保护区和北魏孝庄帝静陵重点保护区），其他范围为一般保护区。 洛北东汉陵区保护范围边界及面积分东周陵区保护范围、洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围两个区域保护范围。其中包含重点范围区4处，其它范围为一般保护区。洛北东周陵区保护范围：位于孟津县平乐镇金村东、汉魏洛阳故城内城东北城垣内，规模为1200m×1000m，面积为120公顷。洛北东汉、曹魏、后唐陵区保护范围位于洛北东汉-曹魏-后唐陵区保护范围内，该区内西至双坡村-董庄村-白鹿庄村一线，东至张凹村-刘坡村东一线，北至送庄北沟-邙山山脚一线，南至G55二广高速-汉魏洛阳城北侧坡底一线，面积为6697.3hm2。 （2）建设控制地带 孟津北魏陵区保护范围周边、洛北陵区保护范围以西的建设控制地带（JK1）：西至单寨水库—东杨沟一线，东至洛北陵区保护范围西界，北至常袋乡—G30 连霍高速公路—朱家寨南沟一线，南至涧水—机场路—G310 国道—常平公路一线，面积为 10863.1 公顷。 洛北陵区保护范围以东、偃师西晋陵区以东及以南的建设控制地带（JK2）：西至洛北陵区保护范围东界（G207 国道-张家凹村-刘坡村东），东至偃师市城市规划道路杜甫路，北至黄河渠—大桥沟—G30 连霍高速公路，南至洛河堤坝，面积为 5079.0 公顷。 （3）建设控制要求 保护区范围内的朝阳、送庄、平乐三镇在城镇体系规划中不作为重点发展的城镇，区内不再新安排集中的大规模的工业用地，送庄镇工业园区要限制其规模，远期考虑前往保护区外或者县城产业集聚区内。连霍高速扩建工程宜原地扩建，临近陵墓遗址较近的地段，在不破坏地下文物的前提下尽量采用复线绕行。区域内的输水、输油、电力、电信等基础设施的选线应避开邙山陵墓群保护范围，实在无法避开的应有考古部门提出参考意见。 本项目厂址东南距洛阳市大遗址保护区邙山陵墓群建设控制地带的最近距离为5.1km，本项目不在其保护范围内，符合邙山陵墓群保护规划。项目与邙山陵墓群保护规划相对位置关系见附图九。 5、饮用水源保护区划 根据《河南省人民政府关于取消部分集中式饮用水水源地的批复》（豫政文[2018]114 号）和《洛阳市人民政府关于关停孟津县白鹤镇饮用水源地的批复》 （洛政文[2017]63 号），平庄水源地和白鹤镇饮用水源地现已关停。平庄水源地供水由新规划的位于集聚区地下水流向上游的王庄水源地替代。目前王庄水源地可研已完成，孟津县发展和改革委员会已批复，正在委托第三方机构做饮用水源地保护规划，制定保护范围等工作。根据可研，王庄水源地共有 12 眼井，取水量 2万 m3/d。 本项目距划定的王庄水源取水范围边界 4.3km（详见附图七）。本项目废水经厂区化粪池处理达标后排至白鹤镇污水处理厂进一步处理；固体废物的临时贮存设施均采取防雨、防渗、防风等措施。综上所述，本项目建设符合饮用水水源保护区划的要求。 6、河南黄河湿地国家级自然保护区 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬 34°33'59″～35°05'01″，东经 110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长 301km，跨度 50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在 1995 年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为 6.8 万公顷。 孟津县黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5 万公顷。其中核心区面积 4500 公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津县境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南 200m 为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积 3500 公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界 300m 外，南以核心区界南 200m 为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津县内为 7000 公顷左右。 根据孟津县黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约 0.87km，符合该总体规划要求。本项目与黄河湿地保护区相对位置关系图见附图八。 7、与《产业结构调整指导目录》相符性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）及修改单中鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。 8、与《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与洛环攻坚[2021]5号相符性分析一览表 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 洛阳市2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 四、重点任务（一）持续调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2、 严格环境准入。（1）从严从紧从实控制髙耗能、髙排放项目建设。全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、 耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等髙耗能、髙排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。 （2）严格执行生态环境准入清单。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单要求，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改 建、扩建项目达到 B 级以上要。; 项目属于橡胶、塑料及金属制品制造，不属于禁止建设项目，不属于高耗能、产能过剩项目，且项目建设符合“三线一单”要求，可达到绩效分级B级以上要求。; 相符. （五）全面推行重点行业绩效分级，深化工业企业大气污染 综合治理; 深化工业炉窑大气污染综合治理。按照“淘汰一批、替 代一批、治理一批”的原则，深入推进工业窑炉大气污染综合治 理，加快实施煤改电、煤改气工程，全面提升铝工业、铸造、铁 合金、石灰窑、耐火材料制品、砖瓦窑、有色金属冶炼及压延等 工业窑炉的治污设施处理能力，加强无组织排放管控，对涉及生 产过程中的煤炭、矿石等物料运输、装卸储存、厂内转移与输送、 物料加工与处理等各生产环节实施无组织排放精准治理，实现全 封闭贮存及运输。2021年6月底前拆除洛阳龙新玻璃有限公司4 台煤气发生炉；9月底前停用洛阳市兴荣工业有限公司3台煤气 发生炉，鼓励各县（市）通过正向激励政策引导更多企业拆除在 用煤气发生炉；年底前，玻璃、陶瓷、耐材、碳素（石墨）、有 色金属冶炼及压延行业力争50%以上企业，铝工业、砖瓦、铁合 金、铸造、石灰行业力争30%以上企业，能源类型、污染治理技 术、排放限值和无组织排放四项指标达到绩效分级B级以上标准。 其他行业工业炉窑，在稳定达标排放基础上，对标绩效分级A、B 级及绩效引领企业标准，提升环境绩效水平，减少污染物排放。; 本项目热处理炉采用电加热，无加热废气产生，符合绩效引领企业标准。; 相符. （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 2、加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用髙于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报市生态环境局备案并加强日常监管。强化 VOCs 无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由开敞变密闭、由常压变负压、由逸 散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021 年 3 月底前，印刷工业、制鞋工业、蘸油热处理等行业完成全过程提标治理；4 月底前，工业涂装、铸造、农药制造、炼焦化学等涉 VOCs 行业企业完成全过程提标治理，工业涂装、包装印刷、塑料 制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs 无组织排放提升治理；5 月起，生态环境部门牵头组织开展夏季挥发性有机物重点排放单位专项检查。; 本项目各生产装置产生的有机废气根据需要采用UV光氧催化+活性炭吸附或吸附脱附+催化燃烧装置处理；含尘废气经布袋除尘器处理后排放。; 相符. 由上表可知，本项目符合《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚[2021]5号）的相关要求。 ### 9、与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 ### 根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中“（三十四）橡胶制品制造，（四）绩效分级指标”中“B级企业”绩效分级指标，项目与B级绩效指标要求相符性见表4。 - 项目与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析一览表 差异化指标; B级绩效指标要求; 项目情况; 相符性. 生产工艺; 橡胶板、管、带制品制造; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加（个别配方手工称量）； 2、炼胶工序采用密炼机混炼，废气密闭收集；密炼机投料橡胶投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间封闭a; 1、橡胶、粉料、胶料采用自动上料装置投加（个别手工称量）； 2、炼胶工序密炼机废气单独密闭收集，开炼、硫化废气采用集气罩收集；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋中，且包装物放于室内，密闭； 4、炼胶车间单独封闭。; 相符. 其他橡胶制品制造; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加（个别配方手工称量）； 2、炼胶工序采用密炼机混炼，废气密闭收集；密炼机投料橡胶投料口、挤出、压延、硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭a；; 1、橡胶、粉料、胶料采用自动上料装置投加（个别手工称量）； 2、炼胶工序密炼机废气单独密闭收集，开炼、硫化废气采用集气罩收集；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCs原料存储于密闭的容器、包装袋中，且包装物放于室内，密闭； 4、炼胶车间、硫化车间封闭。; 相符. 有机废气治理工艺; 橡胶板、管、带制品制造; 混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级组合工艺处理。; 混炼、硫化废气收集后采用吸附脱附催化燃烧装置处理。; 相符. 其他橡胶制品制造; 除尘后的混炼废气，挤出、压延、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级组合工艺处理。; 混炼、硫化废气收集后采用吸附脱附催化燃烧装置处理。; 相符. 排放限值; 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10 mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于80 mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、日用及医用橡胶制品制造企业：各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求； 3、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。; 1、炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10 mg/m3；帘布贴胶、接缝废气排放口NMHC浓度不高于80 mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632—2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。 3、炼胶、硫化废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》（GB 14554）排放限值。; 相符. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口b安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年以上。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 环境管理 水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组。; 相符. 运输方式; 橡胶板、管、带制品制造，其他橡胶制品制造; 1、物料公路运输全部使用达到国四及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输车辆全部达到国四及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国二及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后将按要求进行运输。; 相符. 运输监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账。; 相符. ### 10、与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析 ### 根据《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“（六）塑料制品，（四）绩效分级指标”中“B级企业”绩效分级指标，项目与B级绩效指标要求相符性见表5。 - 项目与《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》相符性分析一览表 差异化指标; B级绩效指标要求; 项目情况; 相符性. 原料、 能源类型; 能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 项目采用电能。; 相符. 生产工艺及装备水平; 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划。; 根据前文分析本项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》及修改单允许类，符合相关产业政策及产业集聚区规划。; 相符. 废气收集及处理工艺; 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）。 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术。 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; 1、项目涉及注塑、发泡采用密闭设备，设备出料口设置集气罩收集废气，根据风量核算，集气罩口控制风速不低于0.3m/s； 2、废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附装置”或吸附脱附催化燃烧装置处理后通过排气筒排放； 3、项目原料为颗粒状，投料无粉尘产生； 4、废活性炭产生后密闭储存、转运，并建立台账。 5、不涉及NOX产生。; 相符. 无组织管控; - VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； - 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； 3.产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 1、本项目注塑、发泡原料均为袋装颗粒，密闭保存； 2、采用密闭的包装袋进行物料转移； 3、注塑、发泡出口设置集气罩收集废气，收集到的废气经“UV光氧+活性炭吸附装置”或吸附脱附催化燃烧装置处理后通过排气筒排放； 4、厂区道路、车间地面均硬化；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; 相符. 排放限值; 1.全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3； 2.VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m³，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m³； 3.锅炉烟气排放限值要求： 燃气锅炉 PM、SO2 、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30mg/m3 。; 本项目非甲烷总烃排放浓度满足左侧要求，不涉及锅炉。. 监测监控水平; 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 环境管理 水平; 环保档案; 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 台账记录; 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 项目建成后严格按照要求执行。; 相符. 人员配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将设置环境管理机构和环保工作领导小组。; 相符. 运输方式; 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。; 项目建成后将按要求进行运输。; 相符. 运输监管; 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。; 项目建成后按照要求建立门禁系统和电子台账。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中“（六）塑料制品，（四）绩效分级指标”中“B级分级指标”的相关要求。 ### 11、与《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与洛环攻坚办【2021】18号相符性分析一览表 专项方案; 项目情况; 相符性. （一）工业源VOCs污染治理; 2、贯彻执行行业新标准。; 2021年3月底前，工业涂装、包 装印刷、汽修等行业完成源头替代，使用的原辅料VOCs含量限 值符合《木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2020)＞《车辆涂 料中有害物质限量》(GB24409-2020)、《工业防护涂料中有害物 质限量》(GB 30981-2020)、《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020 )、《清洗剂挥发性有机化合物含量限值》 (GB38508-2020)、《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要 求》(GBT38597-2020)要求。2021年1月1日起，铸造行业新置换产能的企业排放达到《铸造工业大气污染物排放标准》 (GB39726—2020 ),现有企业2023年6月底前完成提标治理。; 本项目使用粘结剂vocs含量655g/l，符合《胶粘剂挥发性有机化合物限量》(GB33372-2020 )表1特殊-其他vocs含量限值700g/l要求。（详见附件7）; 相符. 3．全面提升VOCs无组织防治水平。; 2021年4月底前，工业涂装、包装印刷、塑料制品、橡胶制品、油墨涂料胶粘剂、岩棉制造等行业完成VOCs无组织排放提升治理。治理标准：建立原辅料存储间、调配间；VOCs物料转移运输、干燥、清洗等生产过程应在密闭空间或设备中进行，杜绝废气通过生产车间门窗、通风口等部位外逸，整体车间成微负压状态；对VOCs产生工序实施二次密闭，并安装收集、净化处理设施，淘汰收集率低、风量不达标的集气罩；按照“一厂一策”要求，对污染防治设施去除率进行核算，去除率无法稳定达标的，对污染防治设施实施升级改造。; 本项目建设过程严格按照要求建设。; 相符. 强化VOCs环境监管; 1．严格建设项目环境准入。; 提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目，新建涉 VOCs排放的工业企业要入园区；严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs项目，要从源头加强控制，使用低、无VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效防治设施。城市建成区内不得新建VOCs年排放量在100千克以上的工业项目（集中喷涂中心项目除外）。在饮用水水源地保护区及居民区、医院、学校、科研、行政办公、文物保护区等环境敏感区域建设涉VOCs项目，应当按照有关规定从严控制。; 本项目不属于限制建设项目，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置或吸附脱附催化燃烧装置处理。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《洛阳市2021年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办【2021】18号）中的有关规定。 ### 12、与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019 〕56号）相符性分析 项目与之相符性见下表。 - 项目与（环大气〔2019 〕56号）相符性分析一览表 文件要求; 项目情况; 相符性. （一）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入：新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能。; 本项目位于华阳产业集聚区，符合新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区要求。; 相符. （二）实施污染深度治理。（1）推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。（2）暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、...等行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，...；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于 30、200、300 毫克/立方米实施改造。（3）在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。; 本项目热处理炉电加热，无废气产生。; 相符. 综上所述，项目的建设符合《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019 〕56号）中的有关规定。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 洛阳科博思新材料科技有限公司（以下简称“科博思”）是上市公司隆华科技的控股子公司，由行业领先的技术团队创办，拥有高分子材料的自主研发及应用转化的核心技术能力，主营业务以结构功能一体化高分子及复合材料为核心，应用领域涉及轨道交通、军工安防和轻质结构等。 2016 年 5 月 11 日，洛阳科博思新材料科技有限公司结构功能一体化复合材料项目（一期）在孟津县发展和改革委员会以豫洛孟集制造[2016]08237 号文件进行了备案，主要建设内容为年生产高性能 PVC 结构芯材 5 万 m3；2016 年 8月，洛阳科博思新材料科技有限公司委托中南安全环境技术研究院有限公司承担编制《洛阳科博思新材料科技有限公司结构功能一体化复合材料项目（一期）环境影响报告书》；2017 年 5 月 15 日，孟津县环境保护局以孟环审[2017]25 号文件对该报告书予以批复。已批复环评项目于 2019 年 10 月开工建设，在建设过程中，由于 PVC 结构芯材生产线生产规模由 5 万 m3/a 提高至 8 万m3/a、同时原辅材料、厂区布局和环保设施等均进行调整。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正）中第二十四条 “建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”规定，该项目需重新报批环评。 2020 年 10 月洛阳科博思新材料科技有限公司以《洛阳科博思新材料科技有限公司新型高性能结构/功能材料产业化项目》重新报批了环评，2020 年 10 月孟津县环境保护局以孟环审[2020]95号对该项目予以批复。该项目环评设计主要建设内容为年产8万 m3 高性能 PVC 结构芯材生产线、 年产8 万m3新型 PET结构芯材、年产100 万套高性能减振系统、年产25 万m2新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统生产线。根据公司总体规划项目分期实施，2021年8月完成一期自主验收期，验收范围为2 万 m3 高性能 PVC 结构芯材生产线，剩余6万 m3高性能 PVC 结构芯材生产线、 年产8 万m3新型 PET结构芯材生产线待后期建成后另行组织验收。 由于科博思现有厂区（洛阳市孟津县华阳产业集聚区黄河路 105 号）布局及市场发展需求等原因，高性能减振系统、新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统生产线不再在此生产。 2021年7月科博思通过法拍得到原洛阳巨子能源科技有限公司位于孟津县华阳产业集聚区伏羲路108号的破产资产（包含房屋建筑物、构筑物及辅助设施等），科博思拟投资20000万元，在该厂区建设高性能弹性体材料产业化项目。建设内容主要为对该厂区现状进行改造平整、重新接入水电以及其他基础配套设施，并新建车间等设施，建成年产100万套高性能弹性体复合减隔振系统、20万m2高性能聚氨酯发泡弹性制品、20万m2高性能橡胶板状制品生产线、10000套材料成型加工制品、5000吨焊接结构件、200吨聚苯乙烯泡沫制品。本项目已在孟津县发展和改革委员会备案，项目代码为2111-410322-04-01-405429。 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》及修改单，本项目不属于鼓励类、限制类及淘汰类项目，为允许建设项目，符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院(2017)第682号令《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应开展环境影响评价工作。依据生态环境部令第16号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定：“建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。”经查阅《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），扩建项目所涉及的类别及编制类别见下表8。 - 项目所涉及的类别及编制类一览表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表; 本项目特点; 本项目编制类别. 二十六、橡胶和塑料制品业 29; 52、橡胶制品业291; 轮胎制造；再生橡胶制造（常压连续脱 硫工艺除外）; 其他; /; 生产高性能弹性体复合减隔振制品、高性能橡胶板状制品; 报告表. 53、塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 高性能聚氨酯发泡弹性制品、聚苯乙烯泡沫制品（不使用再生塑料、胶粘剂）; 报告表. 三十、金属制品业33; 66、结构性金属制品制造331；金属工具制造 332; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀 释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低VOCs含 量涂料10吨以下的除外）; /; 涉及热处理、抛丸; 报告表. 由上表可知，本项目应编制环境影响报告表。 受建设单位委托（见附件1），我单位承担了这一项目的环境影响评价工作。我公司收到委托后，经过对现场调查和查阅有关资料，按照环境影响评价相关技术导则的规定，本着“科学、公正、客观”的态度，编制完成本项目的环境影响报告表。 2、建设地点及周围环境状况 本项目位于洛阳市孟津县吉利华阳产业集聚区伏羲路108号。厂址东、北侧均为空地，西侧为伏羲路，隔路为洛阳白马集团有限责任公司，南侧为炎黄大道，隔路为洛阳瑞鑫新材料科技研发有限公司。项目地理位置图见附图一，周边敏感点分布图见附图二。 3、主要建设内容 本项目属异地扩建，具体建设内容见表9，厂区平面布置图见附图三。 - 本项目主要建设内容一览表 工程类别; 名称; 建设内容; 备注. 主体工程; 1#生产车间; 建筑规格190m×55m（10450m2），其中4000m2利用已有车间进行改造，另新建6450m2车间。用于生产高性能橡胶板状制品、高性能弹性体复合减隔振制品; 利用已有并新建. 2#生产车间; 建筑规格100m×50m（5000m2），利用已有车间进行改造。用于生产高性能弹性体复合减隔振制品; 利用已有. 3#生产车间; 建筑规格100m×50m（5000m2），利用已有车间进行改造。用于生产高性能聚氨酯发泡弹性制品、材料成型加工制品、焊接结构件、聚苯乙烯泡沫制品; 利用已有. 炼胶中心2#; 建筑规格60m×18m（1080m2），利用已有车间进行改造。用于炼胶。; 利用已有. 辅助工程; 危化间; 建筑规格20m×20m（400m2），储存危险化学品; 新建. 消防泵站; 建筑规格20m×13m（260m2）; 利用已有改造. 办公生活设施; 综合楼; 建筑规格46m×23m（1058m2）; 利用已有改造. 宿舍; 建筑规格48m×9m（6层，2592m2）; 利用已有改造. 餐厅; 建筑规格32.8m×16.5m（2层，1082.4m2）; 利用已有改造. 公用工程; 供水; 用水接自市政自来水管网。厂区排水系统采用雨污分流制，雨水经道路两侧雨水口汇集，直接进入市政雨水管网。生活污水由化粪池预处理，经厂区总排口排入市政污水管网，进入白鹤镇污水处理厂进行处理。; 利用已有. 供电; 华阳产业集聚区电网供应. 环保工程; 废气治理; 生产车间1#; 配料：封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒（DA001） 1套; 新建. 混炼、开炼、硫化：密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼、硫化废气经集气罩收集后进入1套配套吸附浓缩+催化燃烧+15m 高排气筒（DA002）。; 新建. 帘布贴胶、接缝：帘布贴胶废气经集气罩，接缝间单独封闭、采用负压抽风收集废气，废气经过收集进入1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m 高排气筒（DA003）排放。; 新建. 铸件抛丸：布袋除尘器+15m高排气筒（DA004）。; 新建. 炼胶中心2#; 配料：封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒（DA005） 1套; 新建. 混炼、开炼：密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼废气经集气罩收集后一起进入1套吸附浓缩+ 催化燃烧+15m 高排气筒（DA006）。; 新建. 生产车间2#; 硫化：硫化车间封闭，废气采用集气罩收集，经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒（DA007）排放。; 新建. 注塑：废气采用集气罩收集，废气经收集后进入1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m 高排气筒（DA008）排放。; 新建. 生产车间3#; 发泡工序：设置封闭操作区，进出口设置集气罩；废气经收集后经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒（DA009）排放。; 新建. 聚氨酯切割：集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒（DA010） 1 套。; 新建. 钢板切割：吸尘装置+布袋除尘器+15m 排气筒（DA011） 1 套; 新建. 淬火油烟：淬火油槽上方密闭，在工件进出口上方设置集气罩收集废气，油烟收集进入多级油烟净化器，收集的废气引入 1套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒（DA012）排放.; 新建. 焊接、抛丸：设置单独焊接区，二次密闭，集中收尘进入布袋除尘器处理，抛丸自带除尘器处理，处理后与焊接共用1根15m高排气筒（DA013）排放。; 新建. 食堂油烟; 1 套复合式油烟净化器，净化效率大于 90%，引至房顶专用烟道排放; 新建. 废水治理; 生活污水：餐厅设置 1 个 3m 3 的隔油池，用于食堂废水隔油预处理；厂区内办公楼和宿舍楼配套建设 1 座 30m3 的化粪池及污水管道，用于生活污水预处理。; 利用已有. 噪声控制; 各高噪声设备均安装在车间内，设置基础减振; 新建. 固废治理; 若干生活垃圾收集桶; 新建. 厂区南侧设置一般固废暂存间（100m2）; 新建. 厂区南侧设置危险废物暂存间（200m2）; 新建. 4、产品方案及规模 本项目主要产品为高性能弹性体复合减隔振制品、高性能聚氨酯发泡弹性制品、高性能橡胶板状制品，具体产品方案见下表10。 - 产品方案一览表 序号; 产品名称; 单位; 产量; 备注. 1; 高性能弹性体复合减隔振制品; 万套/年; 100; 钢轨减振扣件和道床减振产品. 2; 高性能聚氨酯发泡弹性制品; 万m2/年; 20; 聚氨酯弹性垫. 3; 高性能橡胶板状制品; 万m2/年; 20; 橡胶板状弹性垫、橡胶板状气柜密封膜. 4; 材料成型加工制品; 套/年; 10000; 橡胶模具、注塑模具、工装、紧固件、钢结构件. 5; 焊接结构件; 吨/年; 5000; 工装、钢结构件. 6; 聚苯乙烯泡沫制品; 吨/年; 200; 产品包装、消失模铸造模型等. 本项目各种产品的性能指标见表11~表13，均为洛阳科博思新材料科技有限公司企业内部标准。 - 轨道交通用高性能减振系统性能指标 项目; 测试方法; 单位; 指标. 静刚度; DIN 45673 DBS918071; N/mm³; ≥0.01±0.003. 动静刚度比; /; ≤ 1.2. 脉动疲劳性能; %; 疲劳后刚度变化<10%. - 高性能橡胶板状制品性能指标 项目; 技术指标. 常规物理机械性能. 拉伸强度，Mpa; ≥11. 扯断伸长率，%; ≥200. 硬度，邵 A; 70±10. 热空气老化. 热空气老化条件; 100℃×168h. 拉伸强度，Mpa; ≥11. 扯断伸长率，%; ≥180. 硬度，邵 A; 0～10. 耐臭氧老化. 臭氧老化条件; 50pphm×400 h. 耐臭氧老化性能; 无异常. 耐介质性能（常温×96h,质量变化率%）. 煤焦油; 1.12. 耐汽油+苯=3：1; 0.51. 3#航空煤油; 0.35. 耐介质性能（65℃×96h，质量变化率）. 煤焦油; 5.24. 耐汽油+苯=3：1; 2.12. 3#航空煤油; 0.82. - 聚氨酯发泡弹性制品性能指标 项目; 测试方法; 单位; 指标. 拉伸强度; GB/T10654-2001; MPa; ≥2.0. 断裂伸长率; GB/T10654-2001; %; ≥320. 恒定压缩永久变形; GB/T10653-2001; %; ≤10. 热空气老化后 （70℃×168h）; 拉伸强度保持率; GB/T3512-2001 GB/T10654-2001; %; ≥90. 硬度变化; 度; ≤8. 断裂伸长率保持; %; ≥80. 耐油体积变化率 （46#机油，常温，24h）; GB/T1690-2006; %; ≤10. 工作电阻; TB/T2626-1995; Ω; ≥1010. 泰伯磨损量; GB/T5478; Mg/1000转; ≤12. 阿克隆磨耗; /; cm3 /1.61km; ≤0.6. 脆性温度; GB/T1682; ℃; -60. 5、主要原辅材料及能源消耗 本项目主要原辅材料、能源消耗情况见表14。 - 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 类别; 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 原辅材料; 1; 高性能弹性体复合减隔振制品. 1.1; 天然橡胶; t/a; 800; 主料. 1.2; 碳黑; t/a; 522; 主料. 1.3; 硬脂酸（CH3(CH2)16COOH）; t/a; 9.5; 助剂. 1.4; 防老剂D（C11H15NO）; t/a; 10; 防老剂. 1.5; 防老剂4010NA（C36H31NO）; t/a; 11.2; 防老剂. 1.6; 防老剂（C11H21N3O5）; t/a; 6.7; 防老剂. 1.7; 微晶蜡; t/a; 11; 助剂. 1.8; 气相法白碳黑; t/a; 2.2; 助剂. 1.9; 促进剂TMTD（C6H12N2S4）; t/a; 5.8; 促进剂. 1.10; 促进剂CZ（C13H16N2S2）; t/a; 6.4; 促进剂. 1.11; 硫磺; t/a; 8.7; 硫化剂. 1.12; 玻纤增强尼龙66; t/a; 87; 主料. 1.13; 低密度聚乙烯; t/a; 200; 主料. 1.14; 上铁板; t/a; 7500; 金属零部件. 1.15; 下铁板; t/a; 8500; 金属零部件. 1.16; 盖板; t/a; 300; 金属零部件. 1.17; 螺栓; t/a; 5; 金属零部件. 2; 高性能聚氨酯发泡弹性制品. 2.1; 聚氨酯发泡A料; t/a; 781; 主料，主要成分聚氧化丙烯三醇65.3%、接枝聚合物多元醇28.0%、聚四氢呋喃二醇1.9%、1、4-丁二醇4.6%、去离子水0.2%. 2.2; 聚氨酯发泡B料; t/a; 469; 主料，主要成分二苯基甲烷二异氰酸酯. 2.3; 加强网; t/a; 87; 基材，折合约20万m2. 2.4; 无纺布; t/a; 113; 基材，折合约20万m2. 3; 高性能橡胶板状制品. 3.1; 丁腈橡胶; t/a; 15; 主料. 3.2; 聚氯乙烯; t/a; 10; 主料. 3.3; 天然橡胶; t/a; 462.7; 主料. 3.4; 碳黑; t/a; 226.9; 主料. 3.5; 硬脂酸（CH3(CH2)16COOH）; t/a; 7.9; 助剂. 3.6; 防老剂（C15H18N2）; t/a; 11.2; 防老剂. 3.7; 促进剂（C6H12N2S4）; t/a; 12.2; 促进剂. 3.8; 硫化剂（硫磺、氧化锌）; t/a; 34; 硫磺80%、氧化锌20%. 3.9; 普力通815GB; t/a; 1.5; 粘结剂，主要成分甲基异丁基酮60%，丙酸正丁酯10%、碳酸二甲酯10%、二氧化钛5%、氧化锌5%、炭黑5%、酚醛树脂15%. 3.10; 丙酮; t/a; 2; 清洗剂. 4; 材料成型加工制品、焊接结构件. 4.1; 钢材; t/a; 6000; 外购. 4.2; 淬火油; t/a; 8; 外购. 4.3; 焊条; t/a; 2.5; 外购. 4.4; 焊丝; t/a; 2.5; 外购. 4.5; 机油; t/a; 1; 外购. 4.6; 乳化液; t/a; 3; 外购. 5; 聚苯乙烯泡沫制品. 5.1; 可发性聚苯乙烯颗粒; t/a; 200; 外购. 5.2; 蒸汽; t/a; 2000; 华阳发电厂. 能源; 6; 水; t/a; 140; /. 7; 电; Kw·h; 300万; /. 原辅材料储存情况见表15。 - 原料储存情况 产品名称; 名称; 形态; 包装规格; 最大存储量; 存储位置. 高性能弹性体复合减隔振制品; 天然橡胶; 固态; 20kg/块; 20t; 1#生产车间原料区、炼胶中心2#原料区. 碳黑; 固态; 25kg/袋; 10t. 硬脂酸（CH3(CH2)16COOH）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 防老剂D（C11H15NO）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 防老剂4010N（C36H31NO）; 固态; 25kg/袋; 1.0t. 防老剂（C11H21N3O5）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 微晶蜡; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 气相法白碳黑; 固态; 25kg/袋; 2t. 促进剂TMT（C6H12N2S4）; 固态; 25kg/袋; 0.1t. 促进剂CZ（C13H16N2S2）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 硫磺; 固态; 25kg/袋; 1t. 玻纤增强尼龙66; 固态; 25kg/袋; 6t. 低密度聚乙烯; 固态; 25kg/袋; 30. 上铁板; 固态; /; 250t. 下铁板; 固态; /; 200t. 盖板; 固态; /; 50t. 螺栓; 固态; 5; 0.2t. 高性能聚氨酯发泡弹性制品; 聚氨酯发泡A料; 液态; 1000kg/桶（吨桶）; 20t; 危化间. 聚氨酯发泡B料; 液态; 1000kg/桶（吨桶）; 3t. 加强网; 固态; /; 3t; 3#生产车间物料储存区. 无纺布; 固态; /; 4t. 高性能橡胶板状制品; 丁腈橡胶; 固态; 20kg/块; 25t; 1#、2#生产车间物料储存区. 聚氯乙烯; 固态; 25kg/袋; 15t. 天然橡胶; 固态; 20kg/块; 10t. 碳黑; 固态; 25kg/袋; 20t. 硬脂酸（CH3(CH2)16COOH）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 防老剂（C15H18N2）; 固态; 25kg/袋; 0.5t. 促进剂（C6H12N2S4）; 固态; 25kg/袋; 1t. 硫化剂（硫磺、氧化锌）; 固态; 25kg/袋; 1t. 普力通815GB; 液态; 20kg/桶; 0.1t; 危化间. 丙酮; 液态; 20kg/桶; 0.2t. 聚苯乙烯泡沫制品; 聚苯乙烯颗粒; 固态; 25kg/袋; 2t; 3#生产车间物料储存区. 本项目主要原辅材料理化性质见表16。 - 主要原辅材料理化性质 产品名称; 原辅材料名称; 理化性质; 主要毒理学资料. 高性能弹性体复合减隔振制品; 天然橡胶; 天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C5H8)n，其成分中 91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯)，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。天然橡胶是应用最广的通用橡胶。; /. 碳黑; 碳黑（又名炭黑），是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m2/g，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物，比重1.8-2.1。根据所用原料和制法的不同，可有许多种类。碳黑在橡胶加工中作为补强剂，增加橡胶制品的耐磨性和使用寿命；同时作为橡胶制品的填充剂。; /. 硬脂酸; 硬脂酸，即十八烷酸，分子式C18 H36O2，由油脂水解生产，主要用于生产硬脂酸盐。纯品为白色略带光泽的蜡状小片结晶体，熔点:56℃-69.6℃，闪点:220.6℃。; /. 防老剂D（C11H15NO）; 防老剂丁，又名防老剂D，分子式是C11H15NO，分子量177.2429。为浅灰色粉末，暴露于空气中或日光下逐渐转变为灰红色，适用于天然橡胶、合成橡胶和胶乳。; /. 防老剂4010NA（C36H31NO）; 防老剂 4010NA，分子式是 C36H31NO，分子量 493.6374。纯品为白色晶体，天然橡胶、合成橡胶及胶乳用通用型优良防老剂，对臭氧和屈挠疲劳老化有卓越的防护效能。; /. 微晶蜡; 微晶蜡，白色无定形非晶状固体蜡，以C31-70 的支链饱和烃为主，含少量的环状、直链烃，无臭无味。不溶于乙醇，略溶于热乙醇，可溶于苯、氯仿、乙醚等，熔点 60-90℃，闪点 215.876℃。; /. 促进剂TMTD（C6H12N2S4）; 白色结晶性粉末。熔点 146-148℃，相对密度 1.29。溶于醇、苯、氯仿和二硫化碳，不溶于水、稀碱和汽油。有特臭、无味。; 低毒类 LD50：小鼠经口：1.25g/kg；大 鼠经口0.87g/kg. 促进剂CZ（C13H16N2S2）; 白色或淡灰色粉末。熔点90-108℃，相对密度1.27-1.30。溶于苯、二氯甲烷、四氯化碳、乙酸乙酯、丙酮，微溶于乙醇和汽油，不溶于水。; /. 硫磺; 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为 32.06，蒸汽压0.13kPa，闪点为207℃，熔点为 119℃，沸点为 444.6℃，相对密度(水=1)为 2.0。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。; /. 玻纤增强尼龙66; 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1.15g/cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃。热分解温度大于350℃。 连续耐热80-120℃,平衡吸水率2．5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。; /. 低密度聚乙烯; 低密度聚乙烯又称高压聚乙烯，呈乳白色，无味、无臭、无毒，表面无光泽的蜡状颗粒。密度0.91g/cm3-0.93g/cm3，是聚乙烯树脂中最轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好，耐碱、耐一般有机溶剂。; /. 高性能聚氨酯发泡弹性制品; 聚氧化丙烯三醇; 聚醚三元醇又称为三羟基聚醚、聚氧化丙烯三醇，俗称甘油聚醚，平均分子量3000~7000。无色或淡黄色透明黏稠液体，稍有苦味，相对密度1.04～1.05。黏度(25℃)400~1800mPa·S。闪点268℃。难溶于水，易溶于乙醇、甲苯等有机溶剂。可燃。无毒。; /. 接枝聚合物多元醇; 一般为白色或浅乳黄色，是一种含有有机填料的多元醇，可取代无机填料，不仅能使聚氨酯泡沫具有较高承载力和良好的回弹性能，还使泡沫的泡孔结构、物理机械性能得到改进。; /. 聚四氢呋喃二醇; 分子式为HO[CH2CH2CH2CH2O]nH。白色蜡状固体，当温度超过室温时会变成透明液体。易溶解于醇、酯、酮、芳烃和氯化烃，不溶于酯肪烃和水。当分子量增加时，溶解度会降低。在室温下，PTMEG都具有吸水性。其吸水性取决于分子量的大小，最高时可吸收2%的水份。使用前需除水，脱氧。生产聚氨酯（聚氨酯纤维，聚氨酯弹性体，合成革，涂料助剂，粘接剂和密封胶）和聚酯、聚酰胺的重要原料。; /. 1、4-丁二醇; 分子式为C4H10O2，分子量为90.12。外观为无色或淡黄色油状液体。可燃，凝固点20.1℃，折射率1.4461。能溶于甲醇、乙醇、丙酮，微溶于乙醚。有吸湿性，气味苦，入口则略有甜味。用作溶剂和增湿剂，也用于制增塑剂、药物、聚酯树脂、聚氨基甲酸酯树脂等。; /. 二苯基甲烷二异氰酸酯; 简称“MDI”，是一种有机物，化学式为C15H10N2O2，白色至淡黄色熔融固体，有4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,2'-二苯甲烷二异氰酸酯等异构体。是芳烃下游主要产品，广泛应用于聚氨酯弹性体，制造合成纤维、人造革、无溶剂涂料等聚氨酯材料的生产领域。; /. 高性能橡胶板状制品; 丁腈橡胶; 丁腈橡胶又称丁二烯一丙烯腈橡胶，简称NBR，平均分子量70万左右。灰白色至浅黄色块状或粉状固体，相对密度0.95～1.0。溶解度参数δ=8.9～9.9，溶于醋酸乙酯、醋酸丁酯、氯苯、甲乙酮等。丁腈橡胶具有优良的耐油性，并且具有耐磨性和气密性。丁腈橡胶的缺点是不耐臭氧及芳香族、卤代烃、酮及酯类溶剂，不宜做绝缘材料。耐热性优于丁苯橡胶、氯丁橡胶，可在120℃长期工作。气密性仅次于丁基橡胶。丁腈橡胶的性能受丙烯腈含量影响，随着丙烯腈含量增加拉伸强度、耐热性、耐油性、气密性、硬度提高，但弹性、耐寒性降低。丁腈橡胶电绝缘性能不佳，耐水性较好。; /. 聚氯乙烯; PVC为无定形结构的白色粉末，支化度较小，玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解 [1] ，对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光曝晒，就会分解而产生氯化氢，并进一步自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。; /. 防老剂（C15H18N2）; 防老剂 4010NA 是一种浅红色至紫红色、褐色粒状，分子式是C15H18N2。相对密度1.14，熔点（℃）80.5℃。溶于油类、丙酮、苯、四氯化碳、二硫化碳和乙醇，难溶于汽油，不溶于水，暴露于空气及阳光下会变色。; /. 促进剂（C6H12N2S4）; 白色结晶性粉末。熔点 146-148℃，相对 密度 1.29。溶于醇、苯、氯仿和二硫化碳，不溶于水、稀碱和汽油。有特臭、无味.; 低毒类 LD 50 ：小鼠经口：1.25g/kg；大鼠经口：0.87g/kg. 氧化锌; 氧化锌（ZnO），俗称锌白，是锌的一种氧化物。难溶于水，可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂，广泛地应用于塑料、硅酸盐制品、合成橡胶、润滑油、油漆涂料、药膏、粘合剂、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。; /. 普力通815GB; 灰色液体，闪点57 °F，沸程114-141℃ ，密度0.94g/cm3，主要成分甲基异丁基酮60%，丙酸正丁酯10%、碳酸二甲酯10%、二氧化钛5%、氧化锌5%、炭黑5%、酚醛树脂15%。; /. 丙酮; 丙酮又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。饱和蒸气压(kPa):53.32(39.5℃); LD50：5800mg/kg(大 鼠经口)；20000mg/kg(兔经皮). 聚苯乙烯泡沫制品; 聚苯乙烯; 可发性聚苯乙烯颗粒又称为发泡聚苯乙烯树脂，简称为 EPS，是由苯乙烯悬浮聚合，再加入发泡剂而制得的一种树脂。白色珠状颗粒，相对密度 1.05。热导率低，耐冲击振动、隔热、隔音、防潮。介电性能优良。溶于丙酮、醋酸乙酯、苯、甲苯、二氯乙烷、氯仿、不溶于乙醇、正己烷、环己烷、溶剂汽油等。; /. 热处理; 淬火油; 是热处理通用的油品之一，具有相对较慢的冷却速度，是用石蜡基本润滑油经精制后加入催冷剂、抗氧化剂等调制而成。; /. 6、主要生产设备 本项目主要设备详见表17。 - 本项目主要设备一览表 序号; 名称; 规格型号; 数量（台/套）; 备注. 1; 1#生产车间. 1.1; 自动炼胶系统; 密炼机; XM-400; 1; /. 1.2; 开炼机; XK-710*2400; 2; /. 1.3; 胶冷机; XPL-800; 1; /. 1.4; 自动炼胶控制系统及辅机; 非标; 1; /. 1.5; 自动称量及上料系统; 非标; 1; /. 1.6; 自动装配系统; 履带式抛丸清理机; Q326; 2; /. 1.7; 扣件组装机及配套传送系统; 非标; 2; /. 1.8; 半成品生产线; 压延机组; 非标; 1; /. 开炼机; XK-450; 2; 为压延机组配套. 1.9; 橡胶贴合机; 非标; 1; /. 1.10; 模压成型生产线; 大平板硫化机组; 非标; 1; /. 1.11; 鄂式硫化机; 非标; 1; /. 1.12; 接缝机; 0.2*20; 1; /. 1.13; 切割设备; GDJ-1800; 1; /. 1.14; 打卷设备; 1800mm 型; 1; /. 2; 炼胶中心2#. 2.1; 自动炼胶系统; 密炼机; /; 1; /. 2.2; 开炼机; /; 3; 1台备用. 2.3; 加压式捏炼机; X(S)N-55/30; 2; 1台备用. 2.4; 切胶机; /; 1; /. 3; 2#生产车间. 3.1; 橡胶硫化系统; 大平板硫化机组; 非标; 1; /. 3.2; 平板硫化机; XLB-D650X700-3000; 10; /. 3.3; 橡胶注压机; XLB-D650X700-3000; 6; /. 3.4; 四柱液压机; 非标; 8; /. 3.5; 塑料注塑成型系统; 塑料注塑成型机; 非标; 4; /. 3.6; 冷却塔; 非标; 1; /. 4; 3#生产车间. 4.1; 连续发泡成型系统; 高压发泡机; 非标; 1; /. 4.2; 横扫架及冷水机; 非标; 1; /. 4.3; 层压机提升装置; 非标; 1. 4.4; 链板传动; 非标; 1. 4.5; 层压机加热保温系统; 非标; 1. 4.6; 后处理系统; 切割设备; GDJ-1800; 1; /. 4.7; 打卷设备; 1800mm 型; 1; /. 4.8; 型材加工、焊接; 切割机; QSM-50-15-BH（水切）; 3; /. 4.9; LX3015C(激光）; 3; /. 4.10; 锻造压力机; 热锻型-100; 3; /. 4.11; 冲压机; JB23-16; 3; /. 4.12; 滚丝机; 高效攻牙机-200; 4; /. 4.13; 折弯机; WC67K; 3; /. 4.14; 回火炉; /; 2; /. 4.15; 淬火池; /; 1; /. 4.16; 车床; CA6140; 5; /. 4.17; 铣床; FTM-E3; 5; /. 4.18; 磨床; M7130; 3; /. 4.19; 加工中心; VMCL850; 3; /. 4.20; 抛丸机; Q326; 1; /. 4.21; 焊机; 激光焊; 5; /. 4.22; 氩弧焊; 5; /. 4.23; 聚苯乙烯泡沫制品; 压力成型机; /; 10; /. 4.24; 预发机; /; 8; /. 4.25; 泡沫塑料流化干燥机; /; 5; /. 4.26; 空压机; /; 2; /. 7、公用工程 7.1 供电系统 本项目用电引自产业集聚区电网。 7.2 供暖与制冷 厂区办公区采暖及制冷采用电力空调；车间夏季采用风扇降温。 7.3供热 厂区供热热源为孟津县华阳产业集聚区的神华国华孟津发电有限责任公司余热。本项目大平板硫化机蒸汽用量1.8t/h，聚苯乙烯发泡蒸汽用量为 0.2t/h，神华国华孟津发电有限责任公司热源可以满足本项目正常生产要求。 7.4给水 项目生产及生活用水引自华阳产业集聚区市政管网，目前产业集聚区内供水设施完善，可以满足项目生产及生活需要。 （1）冷却循环水 本项目炼胶生产线、注塑机需要冷却循环水，厂区共安装3套冷却水塔（40m3/h），合计循环量120m3/h，按2%散失，则循环水补充量为28.8m3/d（8640m3/a）。 （2）切割机水切用水 本项目3台切割机采用水切，自带循环水箱2m3，按2%散失，则循环水补充量为0.16m3/d（48m3/a）。 （3）乳化液原液稀释用水 乳化液配水量和乳化液用量比例为10:1，本磨削液原液用量为3t/a，则用水量为30t/a，稀释后的乳化液使用液量为33t/a，定期更换作为危废处置。 （4）生活污水 本项目劳动定员200人，其中 100人在厂区食宿，其他员工均为附近村民，厂区不提供食宿。根据《河南省地方标准用水定额》，不住宿人员用水以 40L/人·天，食宿人员用水以 120L/人·天，则用水量为16m3/d（4800m3/a）。 综上，本项目用水量为13518t/a。 7.5 排水 厂区采用雨污分流制，分别建设雨水、污水管网，雨水经厂区雨水管网收集后排入集聚区雨水管网。本项目冷却循环水、切割机用水循环使用不排放；乳化液配置用水随乳化液一起定期委托有资质单位处置；蒸汽冷凝水为清净下水，直接排入白鹤镇污水处理厂；生活污水经隔油池及化粪池预处理后排至厂区总排口，再经市政污水管网排入白鹤镇污水处理厂进一步处理，处理后废水进入黄河渠。 厂区用排水平衡图见图1。 图1 项目水平衡图 单位：t/d 8、劳动定员及工作制度 本项目年运行时间 300 天，每天 2 班，每班 12h。全厂劳动定员，200人，其中管理人员 30人，生产工人 150人，生产辅助人员 20 人，其中100人在厂区食宿。各工段运行时间见下表。 - 各工段运行时间 序号; 生产车间; 工序; 运行时间. 1; 生产车间1#; 炼胶中心; 3600h. 2; 帘布贴胶、接缝; 5400h. 3; 抛丸; 2400h. 4; 炼胶中心2#; 炼胶; 3600h. 5; 生产车间2#; 硫化; 3600h. 6; 注塑; 3600h. 7; 生产车间3#; 发泡; 6000h. 8; 聚氨酯切割; 600h. 9; 钢板切割; 1200h. 10; 淬火油烟; 2400h. 11; 抛丸; 1800h. 12; 焊接; 600h. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、高性能弹性体复合减隔振系统生产线生产工艺 本项目高性能减振系统生产线产品为轨道交通用高性能减振系统，该产品主要配件为橡胶减振垫、尼龙套、上铁板、下铁板、盖板和螺栓，其中减振垫和尼龙套为厂区自制，上铁板、下铁板、盖板和螺栓为外购成品。生产工艺流程见图2-1。 图2-1 高性能弹性体复合减隔振系统生产工艺流程及产污环节图 （1）尼龙套生产工艺流程简述： ① 配料 将玻纤增强尼龙 （颗粒料） 和低密度聚乙烯（颗粒料）按照比例进行配料。配料工序采用自动配料系统。原材料经自动配料系统，输送至混料机中混合均匀。将混合后的物料通过上料机经管道送入注塑机。 ②注塑成型 注塑成型生产设备为注塑机，混合后的原辅材料加热（280℃）、加压、注射到相应的模具中，再经注塑工序配套循环冷却水系统对模具进行冷却后、人工脱模成为所需形状的零件。注塑工序会产生少量非甲烷总烃。模具采用循环水进行降温，此过程会水循环使用不排放。 ③检验包装 尼龙套经检验合格后，作为减振制品配件。 （2）高性能减隔振系统生产工艺流程简述： ①配料 将天然橡胶、炭黑、硫化剂、防老剂、促进剂和硬脂酸等按照比例进行上料。 配料系统由炭黑系统、粉料系统和胶料系统组成。 炭黑系统：采用自动上料系统辅助装置投加。炭黑太空包在密闭情况下送至自动上料辅助装置储斗内，割开太空包下部，在配套风机抽风作用下使储斗内形成负压，最大程度上减少炭黑粉尘的产生。在通过计量阀及管道气力输送至密炼机进行混炼。 粉料系统：粉料采用自动上料装置投加、粉料在密闭情况进入料斗内，在 配套风机抽风作用下使储斗内形成负压，使粉料落入料储料斗，最后通过计量阀及管道送至密炼机。炭黑和粉料拆包过程中会产生少量粉尘。 胶料系统：胶料系统由供料皮带机、胶料皮带秤、投料皮带机组成。 ②密炼 密炼工序主要是密炼机通过机械作用使生胶和各种配合剂均匀混合的过程。本项目混炼工序温度低于100℃。密炼机运行时转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，使胶料状态转变柔软，便于后续加工。密炼机主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。 本项目密炼过程中会产生粉尘、非甲烷总烃和CS2，密炼机运行会产生设备噪声。 ③开炼、胶体冷却 混炼好的胶体再用开炼机进行反复辊压，使其胶体均匀并增强塑性，辊压过程温度低于60℃。本项目开炼过程中会产生少量非甲烷总烃，开炼机运行会产生设备噪声。开炼完成后，胶料温度比较高，为了防止胶片叠放在一起粘住或者温度过高自硫化，需对胶料进行冷却，冷却方式为风冷。本项目开炼、胶体冷却过程中会产生非甲烷总烃和CS2。 ④硫化成型 本项目胶体经裁剪、称量放入硫化机模具中，硫化温度 145℃，硫化成型工序运行时间 12min。硫化成型工序会产生少量非甲烷总烃和CS2。本项目硫化方法包括平板硫化或注压机硫化。 硫化原理：橡胶在经过聚合后，主要生成的是线形的高分子长链。这样的橡胶通常性能较差，不易成型，受热变软，遇冷变硬变脆，容易磨损和老化。为改善橡胶制品的性能，生产上要对生橡胶进行一系列加工过程，使胶料中的生胶与硫化剂发生化学反应，使其由线型结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，从而使胶料具备高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等等优良性能，这个过程称为橡胶硫化。 ⑤修边整理、检验包装 硫化成型后的橡胶减振垫，经修边后作为半成品送入组装工序。橡胶减振垫、尼龙套、上铁板、下铁板、盖板和螺栓等组装装配成预组装体。组装后的轨道交通用高性能减振系统经检验合格后，包装后即为成品。 上铁板、下铁板、盖板和螺栓在厂区经抛丸机处理后在进行组装。抛丸过程会产生粉尘，设备运行噪声。 2、高性能聚氨酯发泡弹性制品生产线生产工艺 图2-2 高性能聚氨酯发泡弹性制品生产工艺流程及产污环节图 （1）混合注料 将聚氨酯A 料和 B 料经管道送至配料系统混合。 （2）发泡成型 将发泡机连接配料系统，设置配料系统温度和流量参数。在上模具处铺上加强网，下模具中铺设垫层，垫层通过加热熔融，将无纺布贴合其底部。用发泡机浇注混合后的 A 料和 B 料，进行发泡固化成型。发泡过程产生有机废气，设备运行噪声。 （3）切割、打卷 采用切割机对所需指定长度进行切割，同时采用成卷机对其成卷，即为成品。切割过程产生粉尘、边角料及设备运行噪声。 3、高性能橡胶板状制品生产线生产工艺 图2-3 高性能橡胶板状制品生产工艺流程及产污环节图 橡胶板状制品配料、密炼和开炼工序生产工艺与高性能减振系统生产线基本相同，仅原料配比不同，故在此仅做简要说明。 （1）配料、密炼、开炼、胶体冷却 将丁腈橡胶、聚氯乙烯、炭黑、天然橡胶、硫化剂、防老剂、促进剂和硬脂酸等添加剂，进入密炼机进行混合，混炼好的胶体进入开炼机进行反复辊压。开炼完成后，胶料温度比较高，为了防止胶片叠放在一起粘住或者温度过高自硫化，需对胶料进行冷却，冷却方式为风冷。 （2）帘布贴胶料 冷却后的胶料通过四辊压延机组进行压延贴胶，将胶料贴合在帘子布上。四辊压延机组运行温度低于 90℃。本项目帘布贴胶工序会产生少量非甲烷总烃和CS2，四辊压延机组运行过程中会产生设备噪声。 （3）拼接、贴合 按规定尺寸裁切挂贴好胶的帘布，拼贴出特定结构尺寸预生胶布。拼接、贴合工序会产生少量边角料。 （4）硫化成型 本项目硫化工序采用平板硫化机和颚式硫化机，硫化温度不高于145℃。硫化成型工序会产生少量非甲烷总烃和CS2。 （5）接缝 将成型后的胶布修整裁切为规定尺寸半成品胶布，胶布在接缝机上进粘接接缝，粘接前用丙酮对粘接面进行清洗，待丙酮全部挥发后，再涂胶粘剂（普力通），晾干约30 分钟，使胶粘剂及溶剂完全挥发，最后移入接缝机接缝。该工序产生的非甲烷总烃废气，主要成分是丙酮。本项目设置密闭接缝室，丙酮清洗、涂胶和胶料晾干工序均在封闭接缝间内进行，废气经集气管道收集后，送至处理设施。 （6）切割打卷、检验包装 接好缝的胶布制品，经切割打卷，最后经检验合格后，包装好即为成品。切割打卷会产生少量边角料。 4、材料成型加工及焊接件制品 图2-4 材料成型加工制品及焊接结构件生产工艺流程及产污环节图 （1）原材料下料 将外购的钢材在进厂后通过切割或者锻造下料，锻造过程严格的控制加工温度（电加热）1100℃，提高设备的加工精度及各方面性能。该生产过程产生废切割料及设备运行噪声。 （2）粗加工 通过折弯机、滚丝机、车床等对工件进行粗加工。该生产过程产生废边角料及设备运行噪声。 （3）精加工 通过铣床、磨床、加工中心对工件进行精加工，以提高产品的精密度和质量。该生产过程产生废边角料及设备运行噪声。 （4）焊接 将需要焊接的工件进行焊接。该过程产生焊接烟尘、噪声。 （5）热处理工段 热处理主要是通过改变工件内部的显微组织，或改变工件表面的化学成分，赋予或改善工件的使用性能。其特点是改善工件的内在质量，大体来说，它可以保证和提高工件的各种性能如耐磨、耐腐蚀等，还可以改善毛坯的组织和应力状态。本项目热处理过程包括加温、淬火、回火。 1）正火 将工件放置在正火炉里电加热到840℃，该过程使工件奥氏体化，称之为正火。 2）淬火 将加温后的工件自动传送到淬火油槽进行淬火，淬火油循环使用。该过程淬火油挥发产生油烟（非甲烷总烃）。 3）回火 淬火之后工件进行回火处理，使淬火钢的脆性降低，韧性与塑性提高，形状与尺寸更加稳定。本项目采用电加热进行低温回火（220±10℃），回火时间2.5小时，回火处理的工件经过检验，硬度用洛氏硬度计测量HRC，达标范围为62~65，表面滚道采用维氏硬度计测量HV10，达标范围为770~860。 （6）抛丸 经过热处理提高工件强度、硬度、耐磨性，后进入抛丸机进行打磨。该工程会产生抛丸粉尘、噪声。 - 检验包装 加工完成后通过人工检验包装即可入库。 5、聚苯乙烯泡沫制品 图2-5 聚苯乙烯泡沫制品生产工艺流程及产污环节图 - 流化床干燥：项目原料为可发性聚苯乙烯颗粒（EPS）为，粒径为1mm，原料解袋，后人工倒入流化床，流化干燥床底部为网状结构，鼓风机鼓风通过底网吹入流化床与物料接触，粒料在鼓风及料流的推动下悬浮在气流中干燥。 - 预发泡：干燥后物料通入预发机，通入80℃~85℃蒸汽进行密闭发泡3~5min。可发性聚苯乙烯的发泡剂主要是戊烷，发泡过程中，含有发泡剂的珠粒在发泡过程中，含有发泡剂的珠粒在80℃以前并不会发泡，只是珠粒中的发泡剂向外扩散，此时珠粒还不会膨胀。当温度大于80℃，珠粒开始软化，分布在它内部的发泡剂受热，气化产生压力，导致珠粒开始膨胀并形成互不连通的泡孔。同时，蒸汽也渗入到这些泡孔中，增加了孔中总压力。随着时间的推移，蒸汽不断深入，压力不断增大，珠粒的体积也不断增大，发泡时间越长，颗粒粒径越大，产品越轻。 （3）成型：发泡好的料由成型机吸料口吸入成型机内，关闭吸料口及排风口，通入蒸汽，在短时间内粒料再度膨胀，胀满粒料间隙，抽走成型机内热蒸汽并保持一定负压，使粒料结成块状。一定时间后，打开排风口为使成型机内外压力一样，打开机门，即可取出成品。 （4）干燥：成品通过干燥房（电加热30℃）进行干燥。预防成型后制品直接冷却造成产品质量问题。 主要污染工序： 1、废气 本项目高性能减振系统生产线废气污染源主要为配料、混炼、开炼、硫化成型、注塑和铸件抛丸工序废气；高性能聚氨酯发泡弹性制品生产线废气污染源主要为发泡、切割废气；高性能橡胶板状制品生产线废气污染源主要为配料、混炼、开炼、帘布贴胶、硫化成型、接缝废气；材料成型及焊接制品废气污染源主要为切割、焊接、抛丸、热处理工序废气；聚苯乙烯泡沫制品生产线废气污染源为发泡废气。 2、废水 本项目废水主要为蒸汽冷凝水、职工生活污水。 3、噪声 本项目运营期高噪声污染源主要为空压机、真空泵、切割机、密炼机和履带式抛丸清理机等高噪声设备工作时的机械噪声，经类比同类设备，声级为80-90dB（A）。 4、固体废物 本项目营运期固废主要为废包装材料、废边角料、废钢丸、除尘器收集粉尘、废催化剂、废机油、废乳化液、废淬火油（泥）、废活性炭、废灯管及生活垃圾等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、现有厂区环保手续情况 本项目属于异地扩建项目，利用2021年7月科博思通过法拍得到原洛阳巨子能源科技有限公司位于孟津县华阳产业集聚区伏羲路108号的破产资产（包含房屋建筑物、构筑物及辅助设施等）进行建设。 科博思现有厂区位于洛阳市孟津县华阳产业集聚区黄河路 105 号，2016 年 5 月 11 日，洛阳科博思新材料科技有限公司结构功能一体化复合材料项目（一期）在孟津县发展和改革委员会以豫洛孟集制造[2016]08237 号文件进行了备案，主要建设内容为年生产高性能 PVC 结构芯材 5 万 m3 ；2016 年 8月，洛阳科博思新材料科技有限公司委托中南安全环境技术研究院有限公司承担编制《洛阳科博思新材料科技有限公司结构功能一体化复合材料项目（一期）环境影响报告书》；2017 年 5 月 15 日，孟津县环境保护局以孟环审[2017]25 号文件对该报告书予以批复。已批复环评项目于 2019 年 10 月开工建设，在建设过程中，由于 PVC 结构芯材生产线生产规模由 5 万 m3/a 提高至 8 万m3/a、同时原辅材料、厂区布局和环保设施等均进行调整。根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018 修正）中第二十四条 “建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。”规定，该项目需重新报批环评。 2020 年 10 月洛阳科博思新材料科技有限公司以《洛阳科博思新材料科技有限公司新型高性能结构/功能材料产业化项目》重新报批了环评，2020 年 10 月孟津县环境保护局以孟环审[2020]95号对该项目予以批复。该项目环评设计主要建设内容为年产8万m3 高性能 PVC 结构芯材生产线、年产8万m3新型 PET结构芯材、年产100 万套高性能减振系统、年产25万m2新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减隔振系统生产线。根据公司总体规划项目分期实施，2021年08月4日完成固定污染源排污登记，登记编号：91410322MA3X58NH73001W，2021年8月完成一期自主验收，验收范围为2 万 m3 高性能 PVC 结构芯材生产线，剩余6万 m3高性能 PVC 结构芯材生产线、 年产8 万m3新型 PET结构芯材生产线待后期建成后另行组织验收。现有工程环保手续见附件8。 2、现有厂区污染物排放情况 根据验收报告，现有厂区污染物排放情况如下。 - 现有厂区污染物排放情况 主要污染物名称; 一期工程实际排放量（t/a）; 一期工程许可量（t/a）. 废气; SO2; 0.0500; 0.0630. NOx; 0.2174; 0.2445. 挥发性有机物; 0.2567; 0.2993. 废水; COD; 0.4591; 0.6616. NH3 -N; 0.0357; 0.0601. 3、与本项目有关原有污染问题 本次建设项目法拍厂区洛阳巨子能源科技有限公司现已破产，根据现场勘察，车间内已空置，无与本项目有关的现存环保问题。 本公司现有厂区环保手续齐全，管理制度落实到位，日常监测按时完成，污染物废气、废水、噪声均达标排放，固体废物综合处置，因此无现有环保问题。 |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、空气质量达标区判定 本次评价以2020年为评价基准年。项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本项目引用《2020年洛阳市生态环境状况公报》(http://sthj.ly.gov.cn/Search/Detail/16102)的数据进行评价，具体情况见下表20。 - 洛阳市2020年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （μg/m3）; 标准值 （μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 51; 35; 145.7; 不达标. PM10; 91; 70; 130; 不达标. SO2; 8; 60; 13; 达标. NO2; 34; 40; 85; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均浓度值的第90百分位数; 166; 160; 103.75; 不达标. 由上表可知，区域PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）区域达标判定要求，各监测点均未满足六项因子全部达标，2020年度洛阳市属于不达标区。 根据《洛阳市污染防治攻坚战领导小组关于印发洛阳市2021年大气、水、上壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环攻坚〔2021〕5号），2021年全市将持续调整优化产业结构、推动产业绿色转型升级，持续调整优化能源结构、推进能源低碳高效利用，持续调整优化交通运输结构、构建绿色交通体系，持续调整优化用地和农业投入结构、强化面源污染管控，全面推行重点行业绩效分级、深化工业企业大气污染综合治理，强化臭氧协同控制、持续深化挥发性有机物污染治理，强化重污染天气应急管控、大力推动多污染协同减排，强化基础能力建设、持续推进大气环境治理体系和治 理能力现代化。在严格落实上述重点任务的基础上，洛阳市的环境空气质量将有更大的改善。 2、基本污染物环境质量现状 为了解该项目区域环境空气质量，根据孟津县环境监测站2020年连续一年的常规监测数据，孟津县2020年优良天数248天。监测因子为：细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）和二氧化硫（SO2）。基本污染物环境质量现状见下。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：μg/m3 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 15; 40; 37.5; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 42; 35; 120; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 76; 70; 108.6; 不达标. CO; 第95百分位数浓度; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 20; 达标. O3; 8h平均质量浓度; 111; 160; 69.4; 不达标. 由上表可知SO2、NO2、CO、O3相应浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、特征污染物环境质量现状 该项目生产过程产生非甲烷总烃。为了解项目所在区域其他污染因子的环境质量现状，本次评价借用《洛阳科博思新材料科技有限公司新型高性能结构/功能材料产业化项目环境影响报告书》中河南康纯检测有限公司对蔡岭村（本项目西3600m）的现状监测，监测时间为2020年8月24日-8月30日，监测因子为氯化氢、氯乙烯、丙酮、二硫化碳、非甲烷总烃，具体监测结果见表22。 - 特征污染物现状监测结果表 单位：mg/m3 监测点; 监测因子; 监测时段; 监测值范围(μg/m3); 标 准(μg/m3); 标准指数范围; 超标率(%). 蔡岭村; HCl; 1h 平均; <0.05; 50; /; 0. 24h 平均; <0.05; 15; /; 0. 氯乙烯; 1h 平均; <0.08; /; /; 0. 丙酮; 1h 平均; <0.2; 800; /; 0. 二硫化碳; 1h 平均; <0.03; 40; /; 0. 非甲烷总烃; 1h 平均; 210~430; 2000; 0.105~0.215; 0. 由上表可知，项目区域丙酮、二硫化碳和 HCl 1 小时平均浓度和 24 小时平均浓度均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃 1 小时浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》。 三、地表水质量现状 为了解该项目所在区域的地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中的监测数据，监测时间为2019 年 12 月 17 日~19 日、2020 年 3 月 10 日~3 月 12 日，监测结果见表23。 - 黄河渠水质监测结果 单位：mg/L 监测断面; 监测时间; 评价因子. pH; COD; 氨氮; BOD5; 总磷; 石油类. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m; 监测值; 7.78~7.92; 12~13; 0.159~0.167; 2.6~2.8; 0.08~0.09; 未检出. 标准指数范围; 0.39~0.46; 0.6~0.65; 0.16~0.17; 0.65~0.7; 0.4~0.45; 0.1. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口下游1000m; 监测值; 7.73~7.88; 18~19; 0.150~0.156; 3.5~3.7; 0.06~0.08; 未检出. 标准指数范围; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.15~0.16; 0.88~0.93; 0.09~0.10; /. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0; 0. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类; 6~9; 20; 1.0; 4; 0.2; 0.05. 由上表可知，黄河渠华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂入口上游300m、下游1000断面处各项监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域地表水环境较好。 四、生态环境 经现场调查，本项目评价区域没有自然保护区、风景名胜区和受国家保护的野生动植物种类，所在区域以道路、工业厂房等人工生态系统为主，生态环境较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目厂界外500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目主要环境保护目标见表24，主要环境保护目标分布见附图二。 - 主要环境保护目标 环境要素; 保护目标; 方位; 距厂界距离（m）; 人数; 保护级别. 环境空气; 山底村; S; 235; 1150人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 牛庄村; NW; 284; 907人. 地表水; 黄河; N; 1480; /; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011） 表5标准：颗粒物≤12mg/m3；非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；基准排气量：2000m3/t胶。 表6：厂界无组织排放限值：颗粒物≤1.0mg/m3；二甲苯≤1.0mg/m3；非甲烷总烃4.0mg/m3。 表2间接排放标准COD≤300mg/L， SS≤150mg/L，氨氮≤30mg/L，基准排水量7m3/t胶。 2、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 表5标准：非甲烷总烃排放浓度≤60mg/m3；颗粒物排放浓度≤20mg/m3； 表9无组织排放周界：非甲烷总烃排放浓度≤4.0mg/m3；颗粒物排放浓度≤1.0mg/m3。 - 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 表 2 排放限值要求：CS2 1.5kg/h、臭气浓度 2000（无量纲） 表1：CS2 3.0mg/m3、臭气浓度 20（无量纲） - 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 表 2二级标准要求：SO2 550mg/m3、2.6kg/h 5、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值： 非甲烷总烃：无组织排放厂房外监孔点1h平均浓度值6mg/m3，任意一次浓度值20mg/m3。 6、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准 3类：昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A）。 7、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 |
| 总量 控制 指标 | 本项目实施后主要大气污染物排放量：烟粉尘 0.654 t/a 、二氧化硫0.0074 t/a、挥发性有机物 6.8523 t/a。从洛阳榕拓焦化有限责任公司100万吨／年冶金焦项目减排量中予以替代消减，不增加区域大气污染物排放量，该项目已实施关停，工业减排量为：二氧化硫120吨、氮氧化物3654.5494吨、烟粉尘245吨、挥发性有机物920.44吨。厂区废水排污口总排放量：COD 1.1032t/a，NH3 -N 0.1117t/a。其中工业 COD0.028t/a；生活 COD 1.0752t/a，NH3-N 0.1117t/a。 由于本项目新增COD及氨氮排入白鹤镇污水处理厂进行处理，因此本项目排放污染物总量纳入白鹤镇污水处理厂处理后排放量统一监管。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现状厂房进行设备安装，并新建生产车间等，施工期环境影响因素主要有施工扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工活动引起的水土流失等。 1、施工期大气环境影响分析 施工期的大气污染源主要包括土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘。 根据《洛阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（洛环攻坚办〔2021〕5号）等文件要求，施工期工程采用的污染防治措施详见下表。 - 施工期扬尘污染防治措施及对策 来源; 工程拟采取的污染防治措施. 施工现场; 施工现场全部围挡。施工时，建议边洒水边施工，且建议项目将该部分固废及时清理，设置临时堆场，采用抑尘网覆盖，尽快综合利用作为制砖原料使用。施工期应对现场存放的土方覆盖抑尘网，遇大风天气可适量洒水降尘，以保护其表面湿润，减少扬尘产生量。禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆。. 施工现场道路; 现场路面全部硬化，经常清扫，且应及时洒水保湿。. 细颗粒散料; 物料堆放和裸地全部加盖篷布，搬运时要轻举轻放，防止包装袋破裂。. 运输车辆; 运输易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。. 出入工地车辆; 要对轮胎进行清洁和清扫，避免水、泥带入城市道路。. 土方开挖; 土方开挖时采用雾炮机喷干雾湿法作业. 扬尘监测; 施工场地常年主导风向下风向安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网. 2、施工期水环境影响分析 项目施工期间废水主要为运输车辆冲洗等产生的施工废水及施工人员产生的生活污水。 施工期施工废水主要是运输车辆冲洗产生的废水，经沉淀后循环利用，不外排。 施工人员产生的生活污水利用厂区现有生活设施。 3、施工期声环境影响分析 施工噪声主要由施工机械和运输车辆产生，不同阶段、不同场所、不同作业性质产生不同的噪声。工程施工过程中经常使用的施工设备有打桩机、切割机及运输车辆等，这些设备正常运行情况下的声级值在75～95dB(A)之间。本环评要求：施工过程中施工机械合理布局，厂区位于产业集聚区，局里居民较远，对周围居民影响较小。经距离衰减后，预计施工场界四周能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。 4、施工期固体废物影响分析 项目施工期产生的固体废物主要是建筑垃圾和生活垃圾。环评要求：施工过程产生的建筑垃圾不能随意倾倒，应定点存放，并及时清理；生活垃圾利用现有垃圾桶集中收集、清运至垃圾中转站，保持施工现场作业环境整洁。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气产排分析 1.1.1 1#生产车间废气 1#车间涉及高性能减隔振系统、橡胶板状制品部分生产工艺，废气污染源主要为配料、混炼、开炼、硫化、帘布贴胶、接缝、铸件抛丸工序废气。 （1）配料 本项目高性能减隔振系统和橡胶板状制品在配料工序一半在1# 车间西侧炼胶中心1#进行，炭黑和其他辅料配料工序会产生粉尘，本项目设置封闭配料间，炭黑和其他辅料配料间拆包口设置集气罩对粉尘进行收集，废气经收集后送至布袋除尘器处理后排放。经类比《洛阳双瑞橡塑有限公司综合技术改造项目环境影响报告书》中现有工程现状实测，粉尘产生浓度为750mg/m3，根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），本项目与洛阳双瑞橡塑有限公司炼胶配料工序原料种类、产品类别、工艺方式、生产规模、污染防治措施及管理水平等基本相似，满足类比条件。配料工序布袋除尘器风量为5000m3/h，配料工序为间断运行，年运行1000h （高性能减振系统行生产线配料工序约运行 333h，橡胶板状制品配料工序运行 667h），则配料工序粉尘有组织粉尘产生量为 3.75t/a（高性能减振系统生产线配料有组织量粉尘产生量 1.25t/a，橡胶板状制品配料有组织量粉尘产生量 2.50t/a），废气收集效率95%，则配料工序粉尘无组织粉尘产生量为 0.188t/a（高性能减振系统生产线配料无组织量粉尘产生量 0.0627t/a ，橡胶板状制品配料无组织量粉尘产生量 0.1253t/a），根据《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），密闭车间对无组织粉尘排放控制效率为 70%，因此配料工序产生的无组织粉尘排放量为 0.0564t/a。对地面散落的炭黑等采用吸尘器收集，保持车间地面整洁干净。 本项目设置全封闭配料间，炭黑及其他辅料拆包口设置集气罩，收集后经布袋除尘器处理经 15m 高排气筒（DA001）排放。 - 配料工序废气污染物产排情况 工序; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放时间. m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 配料有组织; 颗粒物; 5000; 750; 3.75; 高效覆膜袋式除尘器，处理效率99%; 7.50; 0.0375; 0.0375; 1000. 配料无组织; /; /; 0.188; 车间密闭，沉降率70%; /; 0.0564; 0.0564; 1000. （2）混炼、开炼、硫化 本项目高性能减隔振系统和橡胶板状制品混炼、开炼共用2套设施，其中一半在1#生产车间炼胶中心1#进行，橡胶板状制品一半产能在1#车间大硫化机组进行，参考美国国家环保局编制的 AP-42 ：中橡胶制品业排放因子列表进行核算。本项目采用胶料使用天然橡胶、丁腈橡胶，各工序污染物产生系数见下表。 - 各工序污染物排放系数一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 数据来源. 高性能减隔振制品; 密炼; 颗粒物; 925mg/kg; Mixing-30800111Cmpd#5. 非甲烷总烃; 59mg/kg. CS2; 0.184mg/kg. 开炼; 非甲烷总烃; 59mg/kg. CS2; 0.184mg/kg. 橡胶板状制品; 混炼; 颗粒物; 925mg/kg; Mixing-30800111Cmpd#5. 非甲烷总烃; 59mg/kg. CS2; 0.184mg/kg. 开炼; 非甲烷总烃; 59mg/kg. CS2; 0.184mg/kg. 硫化; 非甲烷总烃; 83.6mg/kg. CS2; 3.46mg/kg. 备注：开炼参考混炼。 各工序污染物产生量见下表。 - 混炼、开炼、硫化工序污染物产生情况 生产工序; 炼胶量（t/a）; 污染物产生量. 颗粒物（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）; CS2（t/a）. 高性能减隔振制品; 混炼; 400; 0.37; 0.0236; 0.00007. 开炼; 400; /; 0.0236; 0.00007. 橡胶板状制品; 混炼; 238.9; 0.2210; 0.0141; 0.00004. 开炼; 238.9; /; 0.0141; 0.00004. 477.7; 硫化; 238.9; /; 0.0200; 0.0008. 合计; 1516.7; 0.5910; 0.0954; 0.0011. 混炼废气密闭收集、开炼、硫化废气经集气罩收集后进入废气处理设施处理。混炼工序废气经布袋除尘器处理后与开炼、硫化成型废气一起进入吸附浓缩+催化燃烧装置处理后经15m高排气筒（DA002）排放。 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×VX————风量公式① 式中：Q---集气罩排风量，m3/s； X---污染物产生点至集气罩口的距离，m；开炼、硫化工序取0.4m（集气罩四边设置向下延伸）； A---集气罩口面积，m2，集气罩口面积为0.8m×0.5m（共4个）； VX---最小控制风速，m/s，本项目污染物放散以很缓慢的速度放散到相当平静的空气中，一般取0.25-0.5m/s，本项目最小控制风速取0.4m/s。 由此计算出开炼、硫化工序单个集气罩风量0.6m3/s，合计8640m3/h（4个集气罩）。 混炼废气密闭收集，所需风量为3000m3/h，合计风量11640m3/h。因此，设计配套风机风量12000m3/h，满足要求。 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。换算公式如下： ρ基=Q总Yi⋅Qi基×ρ实 式中：ρ基——大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q总——实测排气总量，m3； Yi——第i种产品胶料消耗量，t；（胶料消耗量和排气量统计周期为一个工作日） Qi基——第i种产品的单位胶料基准排气量，m3/t； ρ实——实测大气污染物排放浓度，mg/m3。 本项目混炼、开炼、硫化废气共用一根排气筒，混炼、开炼和硫化工序需折合基准排气量。吸附浓缩+催化燃烧装置风量为12000m3/h，布袋除尘器风量3000m3/h，布袋除尘器处理效率 99%，活性炭吸附催化燃烧装置处理效率90%。CS2经催化燃烧装置后产生SO2。本项目密炼、开炼和硫化工序换算为基准排气量下排放浓度见表 29。 - 混炼、硫化工序基准排气量下排放浓度 生产工序; 设备年时基数（h）; 胶料消耗量（t/d）; 废气量（m3/h）; 单位胶料基准排气量（m3/t胶）; 单位胶料实际排放量（m3/t胶）; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）. 实际排气量下; 基准排气量下; 实际排气量下; 基准排气量下. 混炼; 3600; 2.1297; 12000; 2000; 28483/67616; 0.20; 2.85; 0.125; 4.23. 开炼; 3600; 2.1297; 2000. 硫化; 3600; 0.796; 2000. 备注：本项目单位胶料实际排气量均大于 2000 m3 /t胶，则需折合基准排气量；颗粒物仅密 炼工序产生，据此核算单位胶料实际排放量为 67616m3 /t胶；非甲烷总烃密炼、开炼及硫化工序均产生，据此核算非甲烷总烃单位胶料实际排气量为28483m3 /t胶。. - 混炼、开炼、硫化成型废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 混炼、开炼、硫化成型; DA002; 颗粒物; 12000（3000）①; 49.27②; 0.1478; 布袋除尘器+吸附浓缩 +催化燃烧，处理效率 90%; 0.125（4.23）③; 0.0015; 0.0053. 非甲烷总烃; 1.99; 0.0239; 0.20（2.85）③; 0.0024; 0.0086. CS2; 0.025; 0.0003; 0.003; 0.00003; 0.0001. SO2; 0.04; 0.0005; 0.04; 0.0005; 0.0017. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.0164; /; /; 0.0164; 0.0591. 非甲烷总烃; /; 0.0026; /; 0.0026; 0.0095. CS2; /; 0.00002; /; 0.00002; 0.0001. 注：① 括号内为布袋除尘器风量；②布袋除尘器颗粒物进口浓度； ③ 折合基准排气量浓度。 从表28中换算的基准气量排放浓度可以看出，本项目炼胶废气排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶装置颗粒物12mg/m3、炼胶及硫化装置非甲烷总烃10mg/m3的排放限值要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求。 （3）帘布贴胶料 橡胶板状制品冷却后的胶料通过四辊压延机组进行压延贴胶，将胶料贴合在帘子布上，少量非甲烷总烃。本项目采用胶料使用天然橡胶、丁腈橡胶，故选取2#测试胶种（轮胎帘布层/天然橡胶）压延工序产排污系数。根据美国国家环保局（EPA ）编制的 AP-42中橡胶制品业排放因子列表中 AP-42Calender-30800115 Cmpd#2，非甲烷总烃排放系数为12.7mg/kg，CS2 排放系数为 2.41mg/kg，橡胶板状制品压延工序用胶量为 477.7t/a，则帘布贴胶工序非甲烷总烃 0.0061t/a，CS2产生量为 0.0012t/a。 （4）接缝工序 本项目接缝工序主要使用普力通和丙酮原料，接缝工序完成后晾干约30 分钟，使有机物完全挥发，根据物料衡算接缝工序丙酮和非甲烷总烃产生量分别为2.0t/a、3.1208t/a。 帘布贴胶工序废气经集气罩收集，接缝间单独封闭、采用负压抽风收集废气，废气经收集后进入废气处理设施处理，帘布贴胶、接缝工序废气一起进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒（DA003）排放。帘布贴胶、接缝工序废气污染物产排情况见表 31。 - 帘布贴胶、接缝工序废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 帘布贴胶、接缝工序; DA003; 非甲烷总烃; 10000; 52.1; 0.5212; UV光氧+ 活性碳吸附，处理效率85%; 7.8; 0.0782; 0.4222. 丙酮; 33.33; 0.3333; 5.0; 0.0500; 0.0459. CS2; 0.02; 0.0002; 0.003; 0.00003; 0.0002. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.0579; /; /; 0.0579; 0.3127. 丙酮; /; 0.0370; /; 0.0370; 0.2. CS2; /; 0.00002; /; 0.00002; 0.0001. 由上表可知，本项目帘布贴胶、接缝工序废气排气筒排放的非甲烷总烃、二甲苯均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶装置非甲烷总烃100mg/m3、甲苯及二甲苯合计15mg/m3的排放限值要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求。 （5）铸件抛丸 高性能减振系统生产线外购的上铁板、下铁板和盖板共计16300t/a，装配前需进行抛丸处理，抛丸过程中会产生粉尘。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业06预处理，抛丸过程颗粒物产生系数2.19kg/吨-原料，则污染物产生量为35.697t/a，单台抛丸机除尘器风机风量为6000m3/h计，年工作时间2400h，则单台抛丸机为粉尘产生量为7.4369kg/h（17.8485t/a），产生浓度为 1239mg/m3。本置项目设置 2 台抛丸机，产生的颗粒物分别进入高效覆膜滤袋除尘器处理后，共用一根 15m 高排气筒（DA004）排放，除尘器处理效率 99.5%，则颗粒物排放量为0.0744kg/h（0.1785t/a），排放浓度为6.2mg/m3，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 1.1.2 炼胶中心2# 炼胶中心2#主要为高性能减隔振系统、橡胶板状制品炼胶，废气污染源主要为配料、混炼、开炼。 （1）配料 本项目高性能减隔振系统和橡胶板状制品在配料工序一半在炼胶中心2#进行，炭黑和其他辅料配料工序会产生粉尘，本项目设置封闭配料间，炭黑和其他辅料配料间拆包口设置集气罩对粉尘进行收集，废气经收集后送至布袋除尘器处理后排放。经类比《洛阳双瑞橡塑有限公司综合技术改造项目环境影响报告书》中现有工程现状实测，粉尘产生浓度为750mg/m3，根据《污染源源强核算技术指南 总则》（HJ884-2018），本项目与洛阳双瑞橡塑有限公司炼胶配料工序原料种类、产品类别、工艺方式、生产规模、污染防治措施及管理水平等基本相似，满足类比条件。配料工序布袋除尘器风量为5000m3/h，配料工序为间断运行，年运行1000h （高性能减振系统行生产线配料工序约运行 333h，橡胶板状制品配料工序运行 667h），则配料工序粉尘有组织粉尘产生量为 3.75t/a（高性能减振系统生产线配料有组织量粉尘产生量 1.25t/a，橡胶板状制品配料有组织量粉尘产生量 2.50t/a），废气收集效率95%，则配料工序粉尘无组织粉尘产生量为 0.188t/a（高性能减振系统生产线配料无组织量粉尘产生量 0.0627t/a ，橡胶板状制品配料无组织量粉尘产生量 0.1253t/a），根据《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），密闭车间对无组织粉尘排放控制效率为 70%，因此配料工序产生的无组织粉尘排放量为 0.0564t/a。 本项目设置全封闭配料间，炭黑及其他辅料拆包口设置集气罩，收集后经布袋除尘器处理经 15m 高排气筒（DA005）排放。 - 配料工序废气污染物产排情况 工序; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理措施; 排放情况; 排放时间. m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a. 配料有组织; 颗粒物; 5000; 750; 3.75; 高效覆膜袋式除尘器，处理效率99%; 7.50; 0.0375; 0.0375; 1000. 配料无组织; /; /; 0.188; 车间密闭，沉降率70%; /; 0.0564; 0.0564; 1000. 由上表可知，配料工序排气筒颗粒物满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶装置颗粒物12mg/m3限值要求。 （2）混炼、开炼 本项目高性能减隔振系统和橡胶板状制品混炼、开炼共用2套设施，其中一半在炼胶中心2#进行，参考美国国家环保局编制的 AP-42 ： 中橡胶制品业排放因子列表进行核算。本项目采用胶料使用天然橡胶、合成橡胶，各工序污染物产生系数如表33所示。 各工序污染物产生量见下表。 - 混炼、开炼工序污染物产生情况 生产工序; 炼胶量; 污染物产生量. 颗粒物（t/a）; 非甲烷总烃（t/a）; CS2（t/a）. 高性能减隔振制品; 混炼; 400t; 0.37; 0.0236; 0.00007. 开炼; 400t; /; 0.0236; 0.00007. 橡胶板状制品; 混炼; 238.8t; 0.2210; 0.0141; 0.00004. 开炼; 238.8t; /; 0.0141; 0.00004. 合计; 1277.6t; 0.591t/a; 0.0754t/a; 0.00022t/a. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。胶料消耗量和排量统计周期为一个工作日。本项目炼胶中心2#混炼、开炼废气共用一根排气筒，混炼、开炼工序需折合基准排气量，吸附浓缩+催化燃烧装置风量为10000m3/h（通过风量公式①核算满足要求），布袋除尘器风量3000m3/h，布袋除尘器处理效率 99%，活性炭吸附+催化燃烧装置处理效率90%。CS2经催化燃烧装置后产生SO2，本项目密炼、开炼和硫化工序换算为基准排气量下排放浓度见表 34；混炼、开炼工序废气污染物产排情况见表35。 - 混炼、开炼工序基准排气量下排放浓度 生产工序; 设备年时基数（h）; 胶料消耗量（t/d）; 废气量（m3/h）; 单位胶料基准排气量（m3/t胶）; 单位胶料实际排放量（m3/t胶）; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）; 颗粒物排放浓度（mg/m3）. 实际排气量下; 基准排气量下; 实际排气量下; 基准排气量下. 混炼; 3600; 2.1293; 10000; 2000; 28178/56356; 0.19; 2.68; 0.15; 4.23. 开炼; 3600; 2.1293; 2000. - 混炼、开炼废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 混炼、开炼; DA006; 颗粒物; 10000（3000）①; 49.27②; 0.1478; 布袋除尘器+吸附浓缩 +催化燃烧，处理效率 90%; 0.15（4.23）③; 0.0015; 0.0053. 非甲烷总烃; 1.89; 0.0189; 0.19（2.68）③; 0.0019; 0.0068. CS2; 0.006; 0.00006; 0.0006; 0.00001; 0.00002. SO2; 0.01; 0.0001; 0.01; 0.0001; 0.0003. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.0164; /; /; 0.0164; 0.0591. 非甲烷总烃; /; 0.0021; /; 0.0021; 0.0075. CS2; /; /; /; /; 0.00002. 注：① 括号内为布袋除尘器风量；②布袋除尘器颗粒物进口浓度； ③ 折合基准排气量浓度。 从表35中换算的基准气量排放浓度可以看出，本项目炼胶废气排气筒排放的颗粒物、非甲烷总烃均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业炼胶装置颗粒物12mg/m3、炼胶及硫化装置非甲烷总烃10mg/m3的排放限值要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求。 1.1.3 2#生产车间废气污染物产排情况 2#生产车间涉及橡胶板状制品一半产品的硫化，高性能弹性体复合减隔振制品的硫化、尼龙套的注塑均产生废气污染。 （1）硫化 本项目高性能减隔振系统硫化和橡胶板状制品硫化在2#车间采用各自生产设备，不共用，参考美国国家环保局编制的 AP-42 ： 中橡胶制品业排放因子列表进行核算。本项目采用胶料使用天然橡胶、合成橡胶，各工序污染物产生系数见下表。 - 各工序污染物排放系数一览表 生产工序; 污染物; 产污系数; 数据来源. 高性能减隔振制品; 硫化; 非甲烷总烃; 83.6mg/kg; Mixing-30800111Cmpd#5. CS2; 3.46mg/kg. 橡胶板状制品; 硫化; 非甲烷总烃; 83.6mg/kg; Mixing-30800111Cmpd#5. CS2; 3.46mg/kg. 硫化工序污染物产生量见下表。 - 硫化工序污染物产生情况 生产工序; 炼胶量（t/a）; 污染物产生量. 非甲烷总烃（t/a）; CS2（t/a）. 高性能减隔振制品; 硫化; 800; 0.0669; 0.0028. 橡胶板状制品; 硫化; 238.9; 0.0200; 0.0008. 合计; 1038.9; 0.0869; 0.0036. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》大气污染物排放浓度限值适用于单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据。胶料消耗量和排量统计周期为一个工作日。本项目2#生产车间硫化废气用一根排气筒，硫化工序需折合基准排气量，吸附浓缩+催化燃烧装置风量为20000m3/h（平板硫化机、橡胶注压机不同时运行，通过风量公式①核算满足要求），活性炭吸附+催化燃烧装置处理效90%。CS2经催化燃烧装置后产生SO2，本项目硫化工序换算为基准排气量下排放浓度见表38；硫化工序废气污染物产排情况见表39。 - 硫化工序基准排气量下排放浓度 生产工序; 设备年时基数（h）; 胶料消耗量（t/d）; 废气量（m3/h）; 单位胶料基准排气量（m3/t胶）; 单位胶料实际排放量（m3/t胶）; 非甲烷总烃排放浓度（mg/m3）. 实际 排气量下; 基准 排气量下. 硫化; 3600; 3.463; 20000; 2000; 69304; 0.11; 3.81. - 硫化废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 硫化; DA007; 非甲烷总烃; 20000; 1.09; 0.0217; 吸附浓缩 +催化燃烧，处理效率90%; 0.11（3.81）①; 0.0022; 0.0078. CS2; 0.05; 0.0009; 0.005; 0.0001; 0.0003. SO2; 0.08; 0.0015; 0.08; 0.0015; 0.0054. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.0024; /; /; 0.0024; 0.0087. CS2; /; 0.0001; /; 0.0001; 0.0004. 注：① 折合基准排气量浓度。 从表39中换算的基准气量排放浓度可以看出，本项目硫化废气排气筒排放的非甲烷总烃均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5轮胎企业及其他制品企业硫化装置非甲烷总烃10mg/m3的排放限值要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求。 （2）注塑 本项目尼龙套注塑工序会产生少量非甲烷总烃，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 292塑料制品业系数手册2922 塑料板、管、型材制造行业系数表，非甲烷总烃产生量为1.5kg/t 产品，产品尼龙套年产量约287吨，则注塑工序非甲烷总烃产生量为0.4305t/a 。 注塑工序废气经集气罩收集后进入UV光氧+活性炭吸附装置处理后经15m 高排气筒（DA008）排放。 - 注塑工序废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 注塑工序; DA008; 非甲烷总烃; 5000; 21.52; 0.1076; UV光氧+ 活性炭吸附，处理效率85%; 3.23; 0.0161; 0.0581. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.0120; 车间通风; /; 0.0120; 0.0431. 注塑废气中非甲烷总烃满足满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 的要求。 1.1.4 3#生产车间废气污染物产排情况 3#生产车间北跨进行高性能聚氨酯发泡弹性制品生产、聚苯乙烯泡沫制品生产，涉及发泡有机废气、切割粉尘；南跨进行材料成型加工、焊接结构件生产，涉及淬火油烟、抛丸粉尘、焊接烟尘。 （1）发泡成型 根据排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2922 泡沫塑料制造行业产污系数，模塑发泡非甲烷总烃产生量为30kg/t -产品，本项目聚氨酯发泡、聚苯乙烯发泡均为模塑发泡，聚氨酯发泡料年产量为781 吨、聚苯乙烯发泡料年产量200吨，则发泡成型工序非甲烷总烃产生量为29.43t/a。本项目发泡机、预发机密闭，在物料进出口设置集气罩收集废气，收集的废气引入 1套吸附浓缩+催化燃烧装置处理，处理后通过 15m 高排气筒（DA009）排放，收集效率 90%，去除效率90%，风机风量65000m3/h（通过风量公式①核算满足要求）。发泡工序污染物产排情况见下表。 - 发泡工序废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 发泡工序; DA009; 非甲烷总烃; 65000; 67.9; 4.4145; 吸附浓缩+催化燃烧装置，处理效率90%; 6.79; 0.4415; 2.649. 无组织; 非甲烷总烃; /; /; 0.4905; /; /; 0.4905; 2.943. 由上表可知，非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求。 （2）聚氨酯切割 本项目聚氨酯弹性减振制品切割工序会产生粉尘，依据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》的相关产污系数（0.1%切割量），则聚氨酯弹性减振制品切割工序颗粒物产生量 0.781t/a。本项目聚氨酯弹性减振制品切割工序会粉尘经集气罩收集后进入布袋除尘器处理后经 15m 高排气筒（DA010）排放，除尘器风量为 2000m3/h，集气效率 90%，处理效率 99%。 - 聚氨酯切割工序废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 切割工序; DA010; 颗粒物; 2000; 585.75; 1.1715; 布袋除尘器，处理效率99%; 5.86; 0.0117; 0.0070. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.1302; /; /; 0.1302; 0.0781. 由上表可知，颗粒物排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5要求。 （3）钢板切割 本项目钢板3000t/a采用激光等离子切割，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业 04下料，等离子切割颗粒物产污系数1.10kg/吨-原料，则颗粒物产生量为3.3t/a，设备自带吸尘装置，粉尘经收集进入布袋除尘器处理，处理后由1根15m高排气筒（DA011）排放，除尘器风量8000m3/h，集气效率90%，处理效率99%。 - 钢板切割工序废气污染物产排情况 生产工序; 污染源; 污染物; 废气量; 产生情况; 处理设施及效率; 排放情况. m3/h; mg/m3; kg/h; mg/m3; kg/h; t/a. 钢板切割工序; DA011; 颗粒物; 6000; 412.5; 2.475; 布袋除尘器，处理效率99%; 4.12; 0.0248; 0.0297. 无组织; 颗粒物; /; /; 0.1302; /; /; 0.1302; 0.33. 由上表可知，颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 （4）淬火油烟 本项目淬火采用淬火油进行急速冷却，会产生油烟，油烟中主要污染物为非甲烷总烃，该工序年工作 2400h ，淬火油使用量为 8.0t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业 12 热处理核算环节，淬火过程油烟（以非甲烷总烃计）产污系数为 200kg/t原料，则非甲烷总烃产生量为 0.6667kg/h （1.6t/a ）。本项目淬火油槽上方密闭，在工件进出口上方设置集气罩收集废气，油烟收集进入多级油烟净化器，收集的废气引入 1套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒（DA012）排放，收集效率 90% ，去除效率85%，风机风量15000m3/h ；则有组织量为 0.6kg/h（1.44t/a），产生浓度40mg/m3，经过处理后有组织排放量为 0.09kg/h （0.216t/a），排放浓度为6.0mg/m3，污染物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业要求。 废气收集效率为90%，则无组织非甲烷总烃为产生量为0.0667kg/h （0.16t/a），经车间通风无组织排放。 （5）焊接烟尘 本项目使用焊条2.5t/a、焊丝2.5t/a，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业 09焊接，焊条颗粒物产污系数20.2kg/吨原料，实芯焊丝颗粒物产污系数9.19kg/吨原料，则颗粒物产生量为0.0735t/a。设置单独焊接区，二次密闭，集中收尘，年工作时间600h，收集效率90%，收集后进入1套布袋除尘器处理，风机风量5000m3/h ，处理效率99%，则有组织量为 0.1103kg/h（0.0662t/a），产生浓度22mg/m3，经过处理后有组织排放量为 0.0011kg/h （0.0007t/a），排放浓度为0.22mg/m3，污染物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 废气收集效率为90%，则无组织颗粒物产生量为0.0123kg/h （0.0074t/a），经车间通风无组织排放。 （6）抛丸粉尘 材料成型加工制品及焊接结构件使用钢材共计6000t/a，需进行抛丸处理，抛丸过程中会产生粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》33金属制品业06预处理，抛丸过程颗粒物产生系数2.19kg/吨-原料，则污染物产生量为7.3kg/h（13.14t/a），抛丸机除尘器风机风量为6000m3/h计，年工作时间1800h，则抛丸机粉尘产生浓度为 1217mg/m3，颗粒物进入覆膜滤袋除尘器处理，除尘器处理效率 99.5%，则颗粒物排放量为0.0365kg/h（0.0657t/a），排放浓度为6.1mg/m3，颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 焊接烟尘与抛丸粉尘经各自除尘器处理后，由同一根15m高排气筒（DA013）排放。综上，最大粉尘排放量为0.0376kg/h（0.0664t/a），最大风量为 11000m3/h，最大浓度为3.4mg/m3，颗粒物排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准的要求。 1.1.5食堂油烟 本项目拟设置职工食堂，用餐人数 100人，一日三餐，烹饪时间约为每天5h。采用天然气为燃料。根据类比调查，人均食用油消耗约10g/（人·餐）。一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，平均为2.83%，本次评价取平均值，因此本项目食堂油烟总产生量为0.0255t/a。项目食堂设基准灶头4个，规模属于中型，因此环评要求食堂设置一套油烟处理效率≥90%的油烟净化装置，每个灶头上方设置集气罩，油烟经各自对应的集气罩收集后汇入油烟净化装置，风机风量为 8000m3/h，食堂油烟经处理后排放浓度 0.2mg/m3、排放速率 0.0017kg/h、排放量为 0.0026t/a，符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 |

|  | 1.1.3废气污染源源强核算结果及相关参数 本项目废气污染源源强核算结果及相关参数一览表见表42。 - 废气污染物源源强核算结果及相关参数一览表 生产车间; 生产工序; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 排放时间 h/a. 核算方法; 浓度mg/m3; 产生量 kg/h; 工艺; 效率/%; 核算方法; 废气量m3/h; 浓度mg/m3; 排放量kg/h; 年排放量t/a. 1#生产车间; 配料; DA001; 颗粒物; 类比法; 750; 3.75; 高效覆膜袋式除尘器; 99; 类比法; 5000; 7.5; 0.0375; 0.0375; 1000. 无组织; 颗粒物; /; 0.188; 车间密闭; 70; /; /; 0.0564; 0.0564. 混炼、开炼、硫化; DA002; 颗粒物; 产污系数法; 49.27; 0.1478; 高效覆膜袋式除尘器+吸附浓缩 +催化燃烧; 99; 产污系数法; 12000; 0.125（4.23）①; 0.0015; 0.0053; 3600. 非甲烷总烃; 1.99; 0.0239; 90; 0.20（2.85）①; 0.0024; 0.0086. CS2; 0.025; 0.0003; 0.003; 0.00003; 0.0001. SO2; 0.04; 0.0005; /; 0.04; 0.0005; 0.0017. 无组织; 颗粒物; /; 0.0164; 车间通风; /; /; /; 0.0164; 0.0591. 非甲烷总烃; /; 0.0026; /; 0.0026; 0.0095. CS2; /; 0.00002; /; 0.00002; 0.0001. 帘布贴胶、接缝工序; DA003; 非甲烷总烃; 52.1; 0.5212; UV光氧+ 活性碳吸附; 85; 10000; 7.8; 0.0782; 0.4222; 5400. 丙酮; 33.33; 0.3333; 5.0; 0.0500; 0.0459. CS2; 0.02; 0.0002; 0.003; 0.00003; 0.0002. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0579; 车间通风; /; /; /; 0.0579; 0.312. 丙酮; /; 0.0370; /; 0.0370; 0.2. CS2; /; 0.00002; /; 0.00002; 0.0001. 抛丸; DA004; 颗粒物; 1239; 7.4369; 高效覆膜袋式除尘器; 99.5; 12000; 6.2; 0.0774; 0.1785; 2400. 炼胶中心2#; 配料; DA005; 颗粒物; 类比法; 750; 3.75; 高效覆膜袋式除尘器; 99; 类比法; 5000; 7.5; 0.0375; 0.0375; 1000. 无组织; 颗粒物; /; 0.188; 车间密闭; 70; /; /; 0.0564; 0.0564. 混炼、开炼; DA006; 颗粒物; 产污系数法; 49.27; 0.1478; 高效覆膜袋式除尘器+吸附浓缩 +催化燃烧; 99; 产污系数法; 10000; 0.15（4.23）①; 0.0015; 0.0053; 3600. 非甲烷总烃; 1.89; 0.0189; 90; 0.19（2.68）①; 0.0019; 0.0068. CS2; 0.006; 0.00006; 0.0006; 0.00001; 0.00002. SO2; 0.01; 0.0001; /; 0.01; 0.0001; 0.0003. 无组织; 颗粒物; /; 0.0164; 车间通风; /; /; /; 0.0164; 0.0591. 非甲烷总烃; /; 0.0021; /; 0.0021; 0.0075. CS2; /; /; /; /; 0.00002. 2#生产车间; 硫化; DA007; 非甲烷总烃; 产污系数法; 1.09; 0.0217; 吸附浓缩 +催化燃烧; 90; 产污系数法; 20000; 0.11（3.81）①; 0.0022; 0.0078; 3600. CS2; 0.05; 0.0009; 0.005; 0.0001; 0.0003. SO2; 0.08; 0.0015; /; 0.08; 0.0015; 0.0054. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0024; 车间通风; /; /; /; 0.0024; 0.0087. CS2; /; 0.0001; /; 0.0001; 0.0004. 注塑; DA008; 非甲烷总烃; 产污系数法; 21.52; 0.1076; UV光氧+ 活性炭吸附; 85; 5000; 3.23; 0.0161; 0.0581; 3600. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0120; 车间通风; /; /; /; 0.0120; 0.0431. 3#生产车间; 发泡成型; DA009; 非甲烷总烃; 产污系数法; 67.9; 4.4145; 吸附浓缩+催化燃烧装置; 90; 产污系数法; 65000; 6.79; 0.4415; 2.649; 6000. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.4905; 车间通风; /; /; /; 0.4905; 2.943. 聚氨酯切割; DA010; 颗粒物; 585.75; 1.1715; 高效覆膜袋式除尘器; 99; 2000; 5.86; 0.0117; 0.0070; 600. 无组织; 颗粒物; /; 0.1302; 车间通风; /; /; /; 0.1302; 0.0781. 钢板切割; DA011; 颗粒物; 412.5; 2.475; 高效覆膜袋式除尘器; 99; 6000; 4.12; 0.0248; 0.0297; 1200. 无组织; 颗粒物; /; 0.1302; 车间通风; /; /; /; 0.1302; 0.33. 淬火油烟; DA012; 非甲烷总烃; 40; 0.6; 油烟净化器+活性炭吸附; 85; 15000; 6.0; 0.09; 0.216; 2400. 无组织; 非甲烷总烃; /; 0.0667; 车间通风; /; /; /; 0.0667; 0.16. 抛丸; DA013; 颗粒物; 1217; 7.3; 高效覆膜袋式除尘器; 99.5; 5000; 3.4; 0.0376; 0.0664; 1800. 焊接; 颗粒物; 22; 0.1103; 高效覆膜袋式除尘器; 99; 6000; 600. 无组织; 颗粒物; /; 0.0123; 车间通风; /; /; /; 0.0123; 0.0074. 1.2治理措施可行性分析 - 治理措施可行性分析表 生产车间; 工序/生产线; 污染源; 污染物; 治理措施; 是否为可行技术及依据. 工艺; 处理能力; 收集效率; 去除率. 1#生产车间; 配料; DA001; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 5000m3/h; 90%; 99%; 是，依据《排污许可申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）. 混炼、开炼、硫化; DA002; 颗粒物; 布袋除尘器除尘+吸附浓缩+ 催化燃烧; 12000m3/h; 90%; 99%. 非甲烷总烃; 90%; 90%. CS2. SO2; /; /. 帘布贴胶、接缝工序; DA003; 非甲烷总烃; UV光氧+ 活性碳吸附; 10000m3/h; 90%; 85%. 丙酮. CS2. 铸件抛丸; DA004; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 12000m3/h; 100%; 99.5%. 炼胶中心2#; 配料; DA005; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 5000m3/h; 90%; 99%. 混炼、开炼; DA006; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器+吸附浓缩 +催化燃烧; 10000m3/h; 90%; 99%. 非甲烷总烃; 90%; 90%. CS2. SO2; /; /. 2#生产车间; 硫化; DA007; 非甲烷总烃; 吸附浓缩+ 催化燃烧; 20000m3/h; 90%; 90%. CS2. SO2; /; /. 注塑; DA008; 非甲烷总烃; UV光氧+ 活性炭吸附; 5000m3/h; 90%; 85%. 3#生产车间; 发泡; DA009; 非甲烷总烃; 吸附浓缩+催化燃烧; 65000m3/h; 90%; 90%. 聚氨酯切割; DA010; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 2000m3/h; 90%; 99%. 钢板切割; DA011; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 6000m3/h; 90%; 99%. 淬火; DA012; 非甲烷总烃; UV光氧+活性炭吸附装置; 15000m3/h; 90%; 85%. 焊接; DA013; 颗粒物; 高效覆膜袋式除尘器; 5000m3/h; 90%; 99%. 抛丸; 高效覆膜袋式除尘器; 6000m3/h; 100%; 99.5%. 1.3废气排放口基本情况 - 排放口基本情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 类型; 高度（m）; 排气筒内径（m）; 温度（℃）; 地理坐标; 排放标准. DA001; 配料排气筒1#; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.4; 25; E112.564446 N34.846870; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5. DA002; 混炼、开炼、硫化排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.6; 40; E112.564538 N34.846586. 非甲烷总烃. CS2; 《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求. SO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA003; 帘布贴胶、接缝排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 15; 0.55; 40; E112.565315 N34.846366; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5. 丙酮. CS2; 《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求. DA004; 铸件抛丸排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.6; 25; E112.565799 N34.846741; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. DA005; 配料排气筒2#; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.4; 25; E112.566362 N34.844955; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5. DA006; 混炼、开炼排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.55; 40; E112.566506 N34.844805. 非甲烷总烃. CS2; 《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求. SO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA007; 硫化排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 15; 0.75; 40; E112.566651 N34.846156; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5. CS2; 《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求. SO2; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA008; 注塑排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 15; 0.35; 25; E112.566254 N34.845588; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. DA009; 发泡排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 15; 13; 40; E112.566002 N34.844982. DA010; 聚氨酯切割排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.25; 25; E112.565568 N34.845346. DA011; 钢板切割排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.4; 25; E112.564876 N34.845234; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA012; 淬火排气筒; 非甲烷总烃; 一般排放口; 15; 0.6; 25; E112.565439 N34.844885; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA013; 焊接、抛丸排气筒; 颗粒物; 一般排放口; 15; 0.55; 25; E112.565584 N34.844810; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. 1.4大气环境影响分析 项目生产过程中产生的大气污染物均能达标排放。因此项目的建设对周围大气环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | 2、废水 2.1废水产生情况 本项目冷却循环水、切割用水循环使用不排放；乳化液配置用水随危废处置；废水主要为蒸汽冷凝水及职工生活污水。 （1）蒸汽冷凝水 大平板硫化机、聚苯乙烯发泡所需的湿度和温度由华阳电厂蒸汽提供，根据建设单位量提供资料，蒸汽量 30%散失，70%冷凝下来，根据项目水平衡可知，大平板硫化机、聚苯乙烯发泡产生的冷凝水为1400t/a（4.67t/d）。此部分冷凝水为清净下水，污染物主要为 COD 、SS，类比同类项目污染物浓度为：COD 20mg/L 、SS 20 mg/L，直接排入白鹤镇污水处理厂。 （2）生活污水 本项目劳动定员200人，其中 100人在厂区食宿，其他员工均为附近村民，厂区不提供食宿。根据《河南省地方标准用水定额》，不住宿人员用水以 40L/人·天，食宿人员用水以 120L/人·天，则本项目用排水情况详见下表47。 - 生活用排水情况 用水单元; 人数; 用水定额; 用水量; 产污系数; 污水产生量. 员工生活; 100; 40（L/p·d）; 4m3/d; 0.8; 3.2m3/d. 100; 120（L/p·d）; 12m3/d; 0.8; 9.6m3/d. 合计; 200; /; 16m3/d; 0.8; 12.8m3/d. 由上表可知，本项目生活污水产生量为12.8m3/d（3840m3/a），生活污水经过化粪池处理，污水的主要污染因子有COD、SS、NH3-N。本项目主要污染物情况见下表48。 - 本项目废水产排情况一览表 类别; 污水量; COD; NH3-N; SS. 生活污水; 处理前; 浓度（mg/L）; /; 350; 30; 200. 产生量（t/a）; 3840; 1.3440; 0.1152; 0.7680. 化粪池去除效率（%）; /; 20; 3; 50. 处理后; 浓度（mg/L）; /; 280; 29.1; 100. 排放量（t/a）; 3840; 1.0752; 0.1117; 0.3840. 蒸汽冷凝水; 排放浓度（mg/L）; /; 20; /; 20. 排放量（t/a）; 1400; 0.028; /; 0.028. 厂区总排口; 排放浓度（mg/L）; /; 211; 21.3; 79. 排放量（t/a）; 5240; 1.1032; 0.1117; 0.412. 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2间接排放限值; /; 300; 30; 150. 白鹤镇污水处理厂进水水质; /; 350; 32; 260. 由上表可知，本项目厂区总排口水质均可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 2 间接排放限值和白鹤镇污水处理厂进水水质要求。项目年炼胶量为1277.7吨，橡胶制品生产线排水量为1400t/a，则折合每吨胶排水量为 1.1m3，小于《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011 ）基准排水量7 m3/t 胶。 2.2化粪池依托可行性 本项目购买厂区现有化粪池容积为30m3，本项目生活污水量为12.8m3/d（3840m3/a），满足生活污水至少停留12h 的要求，因此本项目依托化粪池容积可行。 2.3 依托白鹤镇污水处理厂可行性分析 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围之内，能保障废水顺利进入白鹤镇污水处理厂进行处理。本项目生活污水经隔油池、化粪池处理后水质能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标准要求，且满足白鹤镇污水处理厂进水水质要求，因此项目建成后废水能够进入白鹤镇污水处理厂可行。 采取以上措施后，项目废水对地表水环境造成的影响较小。 3、噪声 3.1 噪声污染源及治理措施 本项目运营期噪声污染源主要为空压机、切割机、密炼机和履带式抛丸清理机，其噪声值为 80-90dB(A)之间，采取基础减振、隔声等措施后，噪声源强小于 70dB(A)，具体见下表。 - 项目主要噪声源及治理措施一览表 单位：dB(A) 高噪声设备名称; 噪声产生量; 降噪措施; 噪声排放量; 持续 时间. 核算 方法; 声源 表达量; 工艺; 降噪 效果; 核算 方法; 声源 表达量. 空压机; 类比法; 85; 基础减振、厂房隔声; 20; 类比法; 65; 5400h/a. 切割机; 80; 20; 60; 1200h/a. 密炼机; 80; 20; 60; 3600h/a. 开炼机; 80; 20; 60; 3600h/a. 抛丸机; 85; 20; 65; 2400h/a. 风机; 90; 20; 70; 5400h/a. 3.2预测模式 本次声环境影响评价选用如下预测模式： 当预测点受多声源叠加影响时，噪声源叠加公式： L=10lg(i=1n100.1Li) 式中：L—总声压级，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； n—声源数量。 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ 2.4-2009)，本项目车间可视为面源。设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，面声源影响预测模式如下： L(r)=L（r0）—Adiv 当r<a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似为点声源衰减特性Adiv≈20lg（r/r0））； 上述式中：L(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)； r—预测点距离声源的距离，m； r0—参考位置距离声源的距离，m； Adiv—声波几何发散引起的倍频带衰减，dB。 3.3预测结果 本评价预测昼间项目噪声源对厂区各厂界处噪声影响情况。噪声预测结果见下表50。 - 各厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 序号; 影响对象; 预测值; 标准值; 达标情况. 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 45.7; 65; 55; 达标. 2; 南厂界; 45.1; 65; 55; 达标. 3; 北厂界; 50.2; 65; 55; 达标. 4; 西厂界; 45.9; 65; 55; 达标. 由上表可知，本项目实施后，东、南、北厂界昼、夜间噪声预测值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类排放限值要求。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 4.1 固废产生及处置情况 本项目生产过程中产生的固体废弃物主要包括一般工业固废、危险废物以及职工生活垃圾，各生产线固废产生情况分述如下。 4.1.1高性能弹性体复合减振系统生产线固体废物 （1）废包装材料 高性能减振系统生产线原辅材料采用袋装，废包装材料均为一般固体废物，产生量为 5t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 （2）废边角料 减振垫修边过程中会产生废边角料属于一般固体废物，产生量约为 6t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 （3）废钢丸 铸件抛丸工序废钢丸产生量为 1.0t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 4.1.2高性能橡胶板状制品生产线固体废物 （1）废包装材料 新型高性能橡塑及聚氨酯弹性减震系统原辅材料采用袋装或桶装，其中开姆洛克、列克纳、丙酮和粘结剂包装物属于危险废物 HW49，废物代码为 900-041-49，产生量为0.2t/a，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理；其余炭黑、橡胶等原材料包装物为一般固体废物，产生量为 10t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 （2）废边角料 橡胶板状制品在进行帘布贴胶、修边裁剪、切割打卷过程中产生废边角料，为产生量约为 25t/a （其中帘布贴胶废边角料产生量为 6t/a ，修边裁剪工序废边角料为 9t/a 、切割打卷工序废边角料10t/a）。 4.1.3高性能聚氨酯发泡弹性制品生产线固体废物 （1）废包装材料 聚氨酯弹性减震系统原辅材料采用桶装，聚氨酯发泡料包装物属于危险废物 HW49，废物代码为 900-041-49，产生量为0.3t/a，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 （2）废边角料 聚氨酯道床垫在进行切割打卷过程中为产生边角料，产生量为 6.5t/a。在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 4.1.4材料成型加工及焊接制品生产线固体废物 （1）废边角料 钢板切割下料、加工过程中产生废边角料，产生量为60t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 （2）废钢丸 加工件抛丸工序废钢丸产生量为 1.0t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 （3）废机油 机加工设备机油长时间使用会由于高温氧化、机械零件的磨损物等因素的影响而受到污染，因此项目设备的机油需每年更换一次，按各设备在同一周期内更换润滑油计算，废机油产生量为 0.5t/a。废润滑油属于危险固废 HW08，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 （4）废乳化液 乳化液长期使用变质、机床水箱底部聚集金属粉末等因素会影响设备寿命，乳化液需每年更换三次，本项目磨床、加工中心、铣床等（共计11 台）使用乳化液，循环水箱平均容积为 50L，有效容积为 40L，废乳化液产生量为有效容积 的 80%，则废乳化液产生量为1.1t/a，属于危险固废 HW09，在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 （5）废淬火油（泥） 本项目淬火油淬火时带入的氧化皮等外来污染会导致淬火油变质，因此需要定期更换，定期对池底油泥进行打捞，因此废淬火油（泥）产生量为1t/a。废淬火油（泥）属于HW08，设置专门容器收集于危废暂存间，定期送有资质的危险废物处置单位进行处置。 4.1.5聚苯乙烯泡沫制品生产线固体废物 （1）废包装材料 聚苯乙烯泡沫制品生产线原材料采用袋装，废包装材料均为一般固体废物，产生量为 1t/a，在一般固废暂存间暂存后定期外售综合利用。 4.1.6配套环保设施固体废物 （1）除尘器收尘 高性能减振系统生产线、橡胶板状制品生产线配料和混炼工序除尘器收集的粉尘量为7.776t/a，回用于炼胶工序再利用；铸件抛丸工序除尘器收集粉尘量为 17.42t/a，进入一般固体废物填埋厂安全填埋；聚氨酯切割工序、钢板切割工序、工件焊接及抛丸工序除尘器收集粉尘量为 16.68t/a，进入一般固体废物填埋厂安全填埋。 （2）废活性炭 1#车间配套设置1套吸附浓缩+催化燃烧装置处理炼胶、硫化废气，1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理帘布贴胶、接缝废气；炼胶中心2#配套设置1套吸附浓缩+催化燃烧装置处理炼胶废气；2#车间配套设置1套吸附浓缩+催化燃烧装置处理硫化废气，1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理注塑废气；3#车间配套设置1套吸附浓缩+催化燃烧装置处理发泡废气，1套油烟净化器+活性炭吸附装置处理淬火废气。 吸附浓缩+催化燃烧装置活性炭经脱附再生使用一定时间后吸附能力会明显下降，需定期更换，本项目3套活性炭吸附装置总装炭量约12m3（6t），约2.5年更换一次，则废活性炭产生量为2.4t/a。 UV光氧催化+活性炭吸附装置中活性炭装填量为活性炭装填量约1000块，每块100×100×100mm，总质量约为1t，根据活性炭吸附量按装填量的25%计算，则能吸附废气量为0.25t。生产车间1# UV光氧催化+活性炭吸附装置需要处理的废气量为2.392t/a（其中UV光氧去除量0.7176t/a、活性炭吸附量1.6744t/a），因此活性炭更换次数约7次/年，废活性炭产生量为8.75t/a；生产车间2#UV光氧催化+活性炭吸附装置需要处理的废气量为0.3294t/a（其中UV光氧去除量0.0988t/a、活性炭吸附量0.2306t/a），因此活性炭更换次数约1次/年，废活性炭产生量为1.25t/a；生产车间3#油烟净化器+活性炭吸附装置需要处理的废气量为1.224t/a（其中油烟净化器去除量0.3672t/a、活性炭吸附量0.8568t/a），因此活性炭更换次数约4次/年，废活性炭产生量为5t/a，合计废活性炭产生量为15t/a。 综上，废活性炭总产生量为15t/a。废活性炭属于危险废物 HW49，废物代码为 900-041-49，经收集后委托有资质单位处置。 （3）废催化剂 本项目各车间设置 1 套吸附浓缩+催化燃烧装置，催化燃烧装置会产生废催化剂，催化剂总装载量为 0.4t，更换周期为 3 年，则废催化剂产生量约为 0.4t/3a，折合 0.13t/a，主要成分为 Pt、Pb 和 Al2O3，属于一般固废，外售综合利用。 （4）废灯管 本项目各车间各设置 1 套光氧催化+活性炭吸附装置，光氧催化装置灯管若失效发黑需进行更换，更换量约 0.006t/a，废灯管属于危险废物 HW29，危废代码为 900-023-29。废光氧催化灯管在危废暂存间暂存后定期交由有资质单位处理。 4.1.7生活垃圾 本项目劳动定员200人，年工作时间为300天，生活垃圾产生量按0.5kg/（人•d）计，则生活垃圾产生量为30t/a。建设单位拟在厂区内设固定垃圾收集箱，做到日产日清。 本项目危险废物特性汇总表。 - 本项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废 物类别; 危险废物代码; 产生量（吨/年）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 0.5; 生产过程; 固态; 有机物; 有机化合物; 连续; T/In; 新建200m2的危废暂存间临时存储，定期委托有资质公司安全处置. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.5; 设备更换; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T，I. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 1.1; 设备更换; 液态; 烃/水 混合 物; 有机化合物; 4个月; T，I. 4; 废淬火油（泥）; HW08; 900-203-08; 1; 淬火油池; 液态; 矿物油; 矿物油; 1年; T. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15; 活性炭吸附装置; 固态; 废活性炭及有机物; 有机化合物; 2个月; T/In. 6; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.006; UV光催化氧化装置; 固态; 含汞废物; 含汞废物; 1年; T. 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表。 - 本项目危废贮存场所基本情况 序号; 贮存场所 （设施）名称; 危险废物 名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积 （m2）; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 1; 危废暂存间; 废包装材料; HW49; 900-041-49; 厂区南侧; 200; 均置于相应容器内; 1t/a; 半年. 2; 废机油; HW08; 900-217-08; 0.2t/a; 半年. 3; 废乳化液; HW09; 900-006-09; 0.2t/a; 半年. 4; 废淬火油（泥）; HW08; 900-203-08; 1t/a; 半年. 5; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 5t/a; 半年. 6; 废灯管; HW29; 900-023-29; 0.1t/a; 1年. 建设单位拟在厂区建设危废暂存间200m2，根据《危险废物贮存污染控制标准》和《建设项目危险废物环境影响评价指南》，危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求；贮存设施地面须作硬化处理 ，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏 、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （4）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （5）危险废物贮存时间最长不得超过12个月，定期交由有资质单位合理处置。 （6）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。车间防渗要求：评价要求建设单位应在危废暂存间设置防渗措施，要求设置耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层；在厂房内其他区域设置硬化地面。 本项目固体废物污染源强核算结果及相关参数见表53。 - 固体废物污染源强核算结果及相关参数一览表 固体废物 名称; 固废 属性; 产生量; 处置措施; 最终去向. 核算方法; 产生量; 工艺; 处置量. 废包装材料; 危险废物HW49; 物料衡算法; 0.5t/a; 收集暂存; 0.5t/a; 定期委托有资质单位安全处置. 废机油; 危险废物HW08; 物料衡算法; 0.5t/a; 收集暂存; 0.5t/a. 废乳化液; 危险废物HW09; 产污系数法; 1.1t/a; 收集暂存; 1.1t/a. 废淬火油（泥）; 危险废物HW08; 物料衡算法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a. 废活性炭; 危险废物HW49; 产污系数法; 15t/a; 收集暂存; 15t/a. 废灯管; 危险废物HW29; 类比法; 0.006t/a; 收集暂存; 0.006t/a. 废包装材料; 高性能减振系统; 一般固废; 物料衡算法; 5t/a; 收集暂存; 5t/a; 外售综合利用. 胶板状制品; 一般固废; 物料衡算法; 10t/a; 收集暂存; 10t/a. 聚苯乙烯泡沫制品; 一般固废; 物料衡算法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a. 废边角料; 高性能减振系统; 一般固废; 物料衡算法; 6t/a; 收集暂存; 6t/a; 外售综合利用. 胶板状制品; 一般固废; 物料衡算法; 25t/a; 收集暂存; 25t/a. 聚氨酯发泡制品; 一般固废; 物料衡算法; 6.5t/a; 收集暂存; 6.5t/a. 材料成型及焊接件; 一般固废; 产污系数法; 60t/a; 收集暂存; 60t/a. 废钢丸; 铸件抛丸; 一般固废; 物料衡算法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a; 外售综合利用. 材料成型及焊接件抛丸; 一般固废; 物料衡算法; 1t/a; 收集暂存; 1t/a. 除尘器收尘; 配料、混料; 一般固废; 物料衡算法; 7.776t; 收集暂存; 7.776t/a; 回用于炼胶生产. 铸件抛丸; 一般固废; 物料衡算法; 17.42t/a; 收集暂存; 17.42t/a; 定期送至一般固体废物填 埋厂安全填埋. 切割、焊接、抛丸; 一般固废; 物料衡算法; 16.68t/a; 收集暂存; 16.68t/a. 废催化剂; 一般固废; 类比法; 0.13t/a; 收集暂存; 0.13t/a; 外售综合利用. 生活垃圾; 一般固废; 产污系数法; 30t/a; 收集; 30t/a; 由环卫部门处置. 综上所述，本项目产生的固体废弃物均能得到妥善处置，满足环保要求，不会对周围环境造成二次污染。 5、地下水及土壤环境 - 本项目在排放的废气污染物主要为炼胶、硫化、注塑、发泡、淬火有机废气非甲烷总烃，厂区内设置一间危险废物暂存间，用于储存废机油、废乳化液、废淬火油泥、废活性炭、废催化剂、废灯管等，设置一间危化间，用于储存危险化学品；依托现有化粪池，用于处理生活污水，主要污染因子为COD、氨氮和SS。非正常工况下若发生泄漏，通过垂直入渗可能会污染土壤及地下水，因此本次评价要求项目运营情况下，应采取以下措施： （1）危险废物暂存间、危化间采取重点防渗，地面拟采用混凝土硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，并采用防渗涂料喷涂地面，使得该区渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 （2）化粪池采取一般防渗，化粪池底部拟采用100mm厚混凝土打底，四周为砖砌结构、砂浆抹面，内部为玻璃缸材质，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 - （3）加强维护和管理，从源头减少污染风险。 - 6、环境风险 - 详见环境风险专项评价。 7、本项目污染物产排汇总 本项目污染物产排情况汇总见表54。 - 本项目污染物产排情况汇总一览表 单位：t/a 类别; 污染物名称; 产生量; 削减量; 排放量. 废气; 颗粒物; 44.0275; 43.3735; 0.654. 非甲烷总烃; 34.88; 28.0277; 6.8523. CS2; 0.0073; 0.0061; 0.0012. 丙酮; 2.0; 1.7541; 0.2459. SO2; 0.0074; 0; 0.0074. 废水; COD; 1.372; 0.2688; 1.1032. NH3-N; 0.1152; 0.0035; 0.1117. 固废; 废包装材料（危废）; 0.5; 0; 0.5. 废机油; 0.5; 0; 0.5. 废乳化液; 1.1; 0; 1.1. 废淬火油（泥）; 1; 0; 1. 废活性炭; 15; 0; 15. 废灯管; 0.006; 0; 0.006. 废包装材料; 16; 0; 16. 废边角料; 97.5; 0; 97.5. 废钢丸; 2; 0; 2. 除尘器收集粉尘; 41.876; 0; 41.876. 废催化剂; 0.13; 0; 0.13. 生活垃圾; 30; 0; 30. 8、扩建前后污染物排放“三本账”汇总表 扩建前后全厂污染物排放量变化情况见下表55。 - 项目扩建前后污染物排放“三本账” 单位：t/a 项目; 污染物; 现有工程排放量; 扩建工程排放量; “以新带老”削减量; 改建后排放量; 排放增减量. 废气; 颗粒物; 2.0859; 0.654; 0; 2.7399; +0.654. 非甲烷总烃; 0.2567; 6.8523; 0; 7.109; +6.8523. CS2; /; 0.0012; 0; 0.0012; +0.0012. 丙酮; /; 0.2459; 0; 0.2459; +0.2459. SO2; 0.0500; 0.0074; 0; 0.0574; +0.0074. NOx; 0.2174; 0; 0; 0.2174; 0. 废水; COD; 0.4591; 1.1032; 0; 1.5623; +1.1032. 氨氮; 0.0357; 0.1117; 0; 0.1474; +0.1117. 固废（产生量）; 一般固废; 11.45; 157.506; 0; 168.956; +157.506. 危险固废; 8.285; 29.556; 0; 37.841; +29.556. 8、环境管理和环境监测计划 8.1 环境管理 根据本项目的生产特点，对环境管理机构的设置建议如下： 环境管理应由经理主管负责，下设环境保护专职机构，并与各职能部门保持密切的联系，由专职环境保护管理和工作人员实施全公司的环境管理工作，其主要职责是： ①贯彻执行国家及地方的环境保护法规和标准； ②接受环保主管部门的检查监督，定期上报各项环境管理工作的执行情况； ③组织制定公司各部门的环境管理规章制度； ④负责环保设施的正常运转，以及环境监测计划的实施。 8.2 监测计划 本项目污染源监测计划参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ 1207-2021）等文件执行，污染源监测计划见下表56。 - 本项目污染源监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 废气; DA001、DA005; 颗粒物; 1次/年; 颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 的要求；臭气浓度、CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA002、DA006、DA007; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/半年. 臭气浓度、CS2; 1次/年. SO2; 1次/年. DA003; 非甲烷总烃; 1次/半年. CS2; 1次/年. SO2; 1次/年. DA004、DA011、DA013; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求. DA008、DA009; 非甲烷总烃; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准要求. DA010; 颗粒物; 1次/年. DA012; 非甲烷总烃; 1次/年; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业要求. 厂房外; 非甲烷总烃; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1特别排放限值. 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、CS2; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9标准要求 ；臭气浓度、CS2满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1要求. 废水; 厂区总排口; pH、COD、BOD5、 SS、氨氮; 1次/年; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2 间接排放标准及白鹤镇污水处理厂收水水质要求. 噪声; 东、西、南、北厂界; 昼间等效声级Ld、Ln; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 9、环保投资及环保验收 本项目总投资20000万元，其中环保投资为243.1万元，约占总投资的1.22%，具体内容见下表57。 - 工程环保分项投资及“三同时”验收一览表 项目 名称; 污染源; 主要环保设施; 环保投资 （万元）; 环保验收指标; 备注. 废气治理; 生产车间1#; 配料：封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒（DA001） 1套; 20; 颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 的要求；臭气浓度、CS2 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求; /. 混炼、开炼、硫化：密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼、硫化废气经集气罩收集后进入1套配套吸附浓缩+催化燃烧+15m 高排气筒（DA002）。; 30; /. 帘布贴胶、接缝：帘布贴胶废气经集气罩，接缝间单独封闭、采用负压抽风收集废气，废气经过收集1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m 高排气筒（DA003）排放; 20; /. 铸件抛丸：布袋除尘器+15m高排气筒; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 二级标准要求. 炼胶中心2#; 配料：封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒（DA005） 1套; 20; 颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 的要求；臭气浓度、CS2 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求; /. 混炼、开炼：密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼废气经集气罩收集后一起进入1套吸附浓缩+ 催化燃烧+15m 高排气筒（DA006）。; 30; /. 生产车间2#; 硫化：硫化车间封闭，废气采用集气罩收集；废气经收集后经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒（DA007）排放。; 30; 非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5 的要求；臭气浓度、CS2 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表 2 排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求; /. 注塑：废气采用集气罩收集；废气经收集后进入1套UV光氧+活性炭吸附装置+15m 高排气筒（DA008）排放。; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; /. 生产车间3#; 发泡工序：设置封闭操作区，进出口设置集气罩；废气经收集后经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒（DA009）排放。; 20; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5; /. 聚氨酯切割：集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒（DA010） 1 套。; 5; /. 钢板切割：吸尘装置+布袋除尘器+15m 排气筒（DA011） 1 套; 5; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业要求; /. 淬火油烟：淬火油槽上方密闭，在工件进出口上方设置集气罩收集废气，油烟收集进入多级油烟净化器，收集的废气引入 1套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒（DA012）排放。; 15; /. 焊接、抛丸：设置单独焊接区，二次密闭，集中收尘进入布袋除尘器处理，抛丸自带除尘器处理，处理后与焊接共用1根15m高排气筒（DA013）排放。; 15; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求; /. 食堂油烟; 1 套复合式油烟净化器，净化效率大于 90%，引至房顶专用烟道排放; 2; 河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）; /. 废水治理; 生活污水; 化粪池、隔油池; /; 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2 的要求; /. 蒸汽冷凝水; /; /; /. 噪声控制; 各高噪声生产设备; 采用厂房隔声、距离衰减等措施; /; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; /. 固废; 危险废物; 危废暂存间200m2; 5; 委托有资质单位安全处置; /. 一般固废; 一般固废间100m2; 1; 综合利用; /. 生活垃圾; 垃圾桶及垃圾箱; 0.1; 送垃圾中转站; /. 投资估算合计; 243.1; /; /. |
| --- | --- |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料 | 颗粒物 | 封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒 1套 | 颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排 放标准》（GB27632-2011）表 5 的要求；CS2 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表2排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准要求 |
|  | 混炼、开炼、硫化 | 颗粒物 | 密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼、硫化废气经集气罩收集后进入1套配套吸附浓缩+催化燃烧+15m 高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | CS2 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  | 帘布贴胶和接缝 | 非甲烷总烃 | 帘布贴胶废气经集气罩，接缝间单独封闭、采用负压抽风收集废气，废气经过收集进入UV光氧+ 活性炭吸附+15m 高排气筒 | 非甲烷总烃、二甲苯排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5的要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表2排放限值要求 |
|  |  | 丙酮 |  |  |
|  |  | CS2 |  |  |
|  | 铸件抛丸 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求 |
|  | 配料 | 颗粒物 | 封闭配料间+ 集气罩+ 布袋除尘器+15m 高排气筒 1套 | 颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排 放标准》（GB27632-2011）表 5 的要求；CS2 排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表2排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求 |
|  | 混炼、开炼 | 颗粒物 | 密炼机废气密闭收集，经布袋除尘器处理后，与开炼废气经集气罩收集后一起进入配套吸附浓缩+ 催化燃烧+15m 高排气筒 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  |  | CS2 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  | 硫化 | 非甲烷总烃 | 硫化车间封闭，废气采用集气罩收集，废气经收集后经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒排放 | 非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 5 的要求；CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》表2排放限值要求；SO2排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求 |
|  |  | CS2 |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
|  | 注塑 | 非甲烷总烃 | 废气采用集气罩收集；废气集中收集进入UV光氧+ 活性炭吸附+15m 高排气筒 | 非甲烷总烃排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表5 |
|  | 发泡工序 | 非甲烷总烃 | 设置封闭操作区，进出口设置集气罩，废气经收集后经1套吸附浓缩+催化燃烧装置+15m 高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）表5 |
|  | 聚氨酯切割 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒 1 套 |  |
|  | 钢板切割 | 颗粒物 | 吸尘装置+布袋除尘器+15m 高排气筒 1 套 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办【2017】162号）其他行业要求 |
|  | 淬火油烟 | 非甲烷总烃 | 淬火油槽上方密闭，在工件进出口上方设置集气罩收集废气，油烟收集进入多级油烟净化器，收集的废气引入 1套活性炭吸附装置处理，处理后通过 15m 高排气筒排放 |  |
|  | 焊接、抛丸 | 颗粒物 | 设置单独焊接区，二次密闭，集中收尘进入布袋除尘器处理，抛丸自带除尘器处理，处理后与焊接共用1根15m高排气筒排放。 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 二级标准要求 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 1 套复合式油烟净化器，净化效率大于 90%，引至房顶专用烟道排放 | 河南省《餐饮业油烟污染物排 放标准》（DB41/1604-2018） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 依托隔油池、化粪池预处理 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表2的要求 |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  | 蒸汽冷凝水 | COD | / |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 空压机、真空泵、切割机、密炼机和履带式抛丸清理机等高噪声设备工作时的机械噪声 |  | 采用厂房隔声、基础减振、距离衰减等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 废包装材料、废边角料、废钢丸、废催化剂外售综合利用，除尘器收集粉尘一般固废填埋场填埋；生活垃圾送往垃圾填埋场；废机油、废乳化液、废淬火油（泥）、废活性炭、废灯管收集暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 厂区危化间、危废暂存间必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的“四防”等要求进行建设。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - 全厂事故风险防范措施。严格按照防火规范进行设计建设；安装火灾设备检测仪表、消防自控设施；对操作和维修人员进行岗前培训；设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度。 - 火灾事故风险防范措施。生产车间、办公楼等建筑为人员密集场所，设置智能型感烟探测器、集中式火灾自动报警与消防控制系统；厂内应配置消火栓泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明、灭火器等防火应急物品；按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线等。 - 液体化学品泄露及火灾、爆炸风险防范措施。对存放易燃有毒液体化学品（丙酮、MDI）的区域，采取重点防渗措施，采用人工防材料进行防渗防腐。液体化学品存储区四周设置围堰，围堰内墙做防渗处理，可防止液态危险物质泄漏至厂房外；在化学品存储区火灾事故扑救中，会产生消防等事故废水，其中可能含有有毒有害的物料，设置120m3事故池。 - 危废间风险防范措施。危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，作好“四防”措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （1）项目建设过程中主体工程、环保设施应同时设计、同时施工、同时投产运行；项目建成后按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）要求开展项目竣工环境保护验收工作。 （2）按照《排污许可管理条例》（国务院令第 736 号）的相关要求开展固定污染源排污许可证申报。 （3）项目营运过程中建立环境管理台账制度，落实环境管理台账记录的责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等。台账记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。台账按照电子化储存和纸质储存两种形式同步管理，保存时间不少于 5 年。 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，洛阳科博思新材料科技有限公司高性能弹性体材料产业化项目符合洛阳市“三线一单”、国家产业政策的要求，项目选址合理，在落实评价提出的各项环境保护及污染防治措施的基础上，所产生的污染物均能达标排放或妥善处置，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，项目的建设可行。

洛阳科博思新材料科技有限公司

高性能弹性体材料产业化项目

环境风险专项评价

洛阳科博思新材料科技有限公司

2022年01月

- 风险调查

  - 危险性物质调查

- 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，本项目涉及到的主要危险物质有丙酮、硫磺、二苯基甲烷二异氰酸酯。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B危险物质识别如下：

- 本项目危险物质识别表

| - 序号 | - 物质名称 | - CAS号 | - 临界量/t |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 丙酮 | - 67-64-1 | - 10 |
| - 2 | - 硫磺（硫） | - 63705-05-05 | - 10 |
| - 3 | - 二苯基甲烷二异氰酸酯 | - 26447-40-5 | - 0.5 |

  - 生产系统危险性调查

根据本项目工艺流程及平面布置图，可能存在危险性的单元有废气处理系统、危化间。

建设项目环境风险调查表见表2。

- 建设项目环境风险调查表

| 序号 | 危险单元 | 风险源 | 主要危 险物质 | 环境风险类型 | 环境影响途径 | 可能受影响的环境敏感目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气处理装置 | 废气处理系统 | 废气 | 事故排放 | 环境空气 | 周边村庄敏感点 |
| 2 | 危化间 | 危险化学品储存桶 | 丙酮、二苯基甲烷二异氰酸酯 | 泄露、火灾 | 环境空气、地表水、地下水 | 周边村庄敏感点、下游浅层地下水 |
| 3 | 危废暂存间 | 危废储存桶 | 废活性炭、废机油、废淬火油 | 泄露、火灾 | 环境空气地表水、地下水 | 周边村庄敏感点、下游浅层地下水 |

- 环境风险潜势初判

  - 危险物质及工艺系统危险性P确定

    - 建设项目Q值确定

- 根据危险物质识别结果，本项目涉及到的主要危险物质有丙酮、硫磺、二苯基甲烷二异氰酸酯、二甲苯、二氯甲烷。本项目涉及危险物质的Q值计算情况见表3。

- 本项目Q值确定表

| 序号 | 物质名称 | CAS号 | 临界量（Qn）t | 储存量（qn）t | ∑qn/Qn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 丙酮 | 67-64-1 | 10 | 0.2 | 0.02 |
| 2 | 硫磺（硫） | 63705-05-05 | 10 | 1 | 0.1 |
| 3 | 二苯基甲烷二异氰酸酯 | 26447-40-5 | 0.5 | 3.0 | 6 |
|  | 项目Q值∑ |  |  |  | 6.12 |

- 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为6.12>1，本项目1Q10。

    - 建设项目M值确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C具有多套工艺单元的项目，需对每套生产工艺分别评分并求和，行业及生产工艺M划分依据见表4。

- 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等 | 涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 |
|  | 其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区 | 5/套（罐区） |
| 管道、 港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线） | 10 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 |
| a高温指工艺温度300℃，高压指压力容器的设计压力（P）10.0Mpa； b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价 |  |  |

其中将：（1）M20；（2）10M20；（3）5M10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

本项目属于其他行业内涉及危险物质使用、贮存的项目，M=5，以M4表示。

    - 建设项目危险物质及工艺系统危险性P确定

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表5确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

- 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

| 危险物质数量与临界量比值（Q） | 行业及生产工艺（M） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10Q100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1Q10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

综上，本项目危险物质及工艺系统危险性（P）分级为P4。

  - 建设项目敏感程度E等级判定

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录D，对建设项目各要素环境敏感程度（E）等级进行判断。

    - 大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表6。

- 大气环境敏感程度分级

| 分级 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边 500 m 范围内人口总数大于1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 200 人 |
| E2 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于 1万人，小于 5 万人；或周边 500 m 范围内人口总数大于 500 人，小于 1000 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m 范围内，每千米管段人口数大于 100 人，小于 200 人 |
| E3 | 周边 5 km 范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于 1万人；或周边 500 m 范围内人口总数小于 500 人；油气、化学品输送管线管段周边 200 m范围内，每千米管段人口数小于 100 人 |

本项目位于孟津华阳产业集聚区，根据环境敏感目标分布情况，厂区周边500m范围内敏感目标人口总数大于1000人，根据表6判断本项目厂址所在区域属于环境中度度敏感区E1。

    - 地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1 为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表7。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表8和表9。

- 地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

- 地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感 F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24 h 流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感 F3 | 上述地区之外的其他地区 |

- 环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游（顺水流向）10 km 范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型 1 和类型 2 包括的敏感保护目标 |

①项目蒸汽冷凝水直接排入厂区总排口，生活污水经厂区化粪池处理后排入管网进入白鹤镇污水处理厂处理，不直接排入地表水环境。根据地表水功能敏感性分区表，属于低敏感F3。

②根据分析，项目生活污水经厂区化粪池处理后排入管网进入白鹤镇污水处理厂处理，不直接排入地表水环境；发生事故时，危化间设置有围堰，可以把危险化学品控制在围堰范围内，不会在厂区内四散流淌，所以不存在泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10 km 范围内。根据环境敏感目标分级表，本项目属于环境敏感目标分级表中的S3。

③根据表7地表水环境敏感程度分级，本项目属于地表水环境敏感程度分级中的E3。

    - 地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2 为环境中度敏感区，E3 为环境低度敏感区，分级原则见表10。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表11和表12。当同一建设项目涉及两个 G 分区或 D 分级及以上时，取相对高值。

- 地下水环境敏感程度分级

| 包气带防污性能 | 地下水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E2 | E3 |

- 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 |
| 较敏感 G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如热水、矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a |
| 不敏感 G3 | 上述地区之外的其他地区 |
| a “环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区 |  |

- 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb ≥ 1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D2 | 0.5m ≤ Mb<1.0m，K ≤ 1.0×10 -6 cm/s，且分布连续、稳定 Mb ≥ 1.0m，1.0×10 -6 cm/s＜K ≤ 1.0×10 -4 cm/s，且分布连续、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。 K：渗透系数 |  |

①本项目周边采用集中供水，无集中式饮用水源、特殊地下水资源等，根据表11地下水功能敏感性分区中的分类，本项目地下水环境敏感性属于不敏感G3。

②根据调查资料，厂址区包气带为层①粉土、层②粉质粘土、层③粉土、层④细沙、层⑤砂卵石、层⑥泥岩、层⑦砂岩层⑧砂砾岩，其中层⑤砂卵石属浅层含水层，层⑧砂砾岩属深层含水层。根据地区经验，层⑧砂砾岩储存有深层地下水，但其富水性较差，单井出水量在 10~20m3 /h，含水层渗透系数在 0.5~2.5m/d。根据表12，厂址区包气带防污性能属于D1。

③根据表10地下水环境敏感程度分级，本项目属于地下水环境敏感程度分级中的E2。

  - 环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险潜势划分表见表13。

- 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目大气环境敏感度为E1，地表水环境敏感度为E3，地下水环境敏感度为E3，根据表13建设项目环境风险潜势划分原则，确定建设项目大气环境风险潜势为Ⅲ；地表水环境风险潜势为Ⅰ；地下水环境风险潜势为Ⅱ。

  - 环境风险评价等级

- 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

- 环境风险评价工作级别划分标准

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相对于相信评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |  |  |  |  |

- 本项目大气环境风险潜势为Ⅲ，大气环境风险评价等级为二级；地下水环境环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险评价等级为三级；地表水环境环境风险潜势为Ⅰ，地表水环境风险评价等级为简单分析。

- 环境风险识别

  - 物质风险识别

- 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）附录 B 突发环境风险物质及临界量，确定丙酮、硫磺、二苯基甲烷二异氰酸酯、二甲苯、二氯甲烷为本项目重点关注的危险物质。各危险物质理化特性见下表。

- 各物质理化特性及毒性机理

| - 名称 | - 理化特性 | - 毒性毒理 |
| --- | --- | --- |
| - 丙酮 | - 丙酮化学式 CH3 COCH3 ，又名二甲基酮，为最简单的饱和酮。是一种无色透明液体，有特殊的辛辣气味。易溶于水和甲醇、乙醇、乙醚等有机溶剂。易燃、易挥发，化学性质较活泼。饱和蒸气压 53.32 kPa（39.5℃）。 | - LD50：5800mg/kg(大鼠经口)； - 20000mg/kg(兔经皮)。 |
| - 硫磺 | - 硫磺别名硫、胶体硫、硫黄块。外观为淡黄色脆性结晶或粉末，有特殊臭味。分子量为 32.06 ，蒸汽压是 0.13kPa ，闪点为207 ℃，熔点为 119 ℃，沸点为 444.6 ℃，相对密度( 水=1)为 为 2.0 。硫磺不溶于水，微溶于乙醇、醚，易溶于二硫化碳。作为易燃固体，硫磺主要用于制造染料、农药、火柴、火药、橡胶、人造丝等。属于易燃固体。 | - / |
| - 二苯基甲烷二异氰酸酯 | - 简称“MDI”，是一种有机物，化学式为C15H10N2O2，白色至淡黄色熔融固体，有4,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,4'-二苯甲烷二异氰酸酯、2,2'-二苯甲烷二异氰酸酯等异构体。溶于丙酮、苯、煤油等。是芳烃下游主要产品，广泛应用于聚氨酯弹性体，制造合成纤维、人造革、无溶剂涂料等聚氨酯材料的生产领域。 | - LD50：/； - LC50：15ppm/2h/d×8d |

  - 生产设施风险识别

    - 生产工艺过程风险识别

- 根据项目工艺流程和平面布置图，结合物质危险性识别，可能存在生产工艺风险、 储运设施风险、废气处理系统非正常工况风险。

- （1）聚氨酯道床垫生产线

- 聚氨酯道床垫配料及发泡成型工序使用的聚氨酯发泡料 B 料主要成分为多二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），MDI为有毒物质，因此聚氨酯道床垫生产过程中配料、发泡成型过程中存在有毒物质泄漏、火灾、爆炸的风险。

- （2）高性能减振系统和橡胶道床垫生产线

- 高性能减振系统和橡胶道床垫生产线采用硫磺为硫化剂，硫化为易燃固体，硫磺在空气中燃烧，燃烧时发生蓝色火焰，生成二氧化硫，粉末于空气或氧化剂混合易发生燃烧，甚至爆炸。

- 橡胶道床垫接缝工序需要进行表面清洗和刷胶，表面清洗时采用丙酮，待丙酮全部挥发后刷胶。丙酮属于极易燃液体，因此接缝工序生产过程中存在发生火灾、爆炸的风险。

    - 储运设施风险识别

储存运输单元潜在的风险为:危险物料泄漏风险。因此物料储存的风险主要有以下方面：

（1）本项目储存物料具毒性和易燃性，若存在项目厂区内防护设施不齐全，仓库的防泄露围堰设计不符合规范等因素，造成物料泄露。

- （2）在危险化学品运输委托有资质单位的车辆运输，应由运输单位承担风险防范责任。由于运输过程的包装桶等密封不严、老化破损或工作人员操作失误造成物料泄漏，而导致沿途环境遭受污染。

    - 废气治理设施风险识别

- 废气处理系统非正常工况或事故排放造成的大气污染物短时超标排放，对环境空气的影响。

    - 事故引发的伴生/次生风险识别

- 本项目使用物料中有易燃物质（丙酮 、硫磺等），一旦泄漏物料发生火灾，主要燃烧产物为氮氧化物、一氧化碳和二氧化硫等，将对环境空气造成一定污染，对人体也有很大危害；在事故应急救援中产生的消防灭火水和喷淋冷却水可能伴有一定的物料和未完全燃烧的产物，若沿雨水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；灭火过程中可能产生大量的废泡沫、干粉、沙土等固体废物，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

- 若发生泄漏，泄漏物料挥发进入大气，将对环境空气造成伴生污染；在事故应急救援中产生的喷淋稀释水将伴有一定的物料，若沿雨水管网外排，将对受纳水体产生严重污染；堵漏过程中可能使用的大量拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若事故排放后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

  - 环境敏感目标概况

- 通过调查，确定本项目周边5km范围内环境敏感目标，具体情况见下表。

- 主要环境保护目标

| 项目 | 名称 | 距厂区方位、距离 | 功能区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 牛庄村 | NW、284m | 907人 |
|  | 四家寨村 | SW、1032m | 1697人 |
|  | 雷弯村 | SE、963m | 1652人 |
|  | 下河图 | E、2290m | 825人 |
|  | 油坊村 | E、3255m | 3488人 |
|  | 寺后村 | E、4410m | 870人 |
|  | 范村 | SW、1560m | 3404人 |
|  | 窑上 | SE、2620m | 530人 |
|  | 上河图 | SE、3000m | 780人 |
|  | 孟河村 | SE、3560m | 725人 |
|  | 屋鸾村 | SE、4930m | 2210人 |
|  | 午桥庄 | SE、4220m | 545人 |
|  | 裴坡村 | SE、4000m | 1636人 |
|  | 送庄镇 | S、5000m | 3500人 |
|  | 东立射 | S、4350m | 1500人 |
|  | 梁凹村 | S、3400m | 2494人 |
|  | 崔窑村 | SW、3160m | 874人 |
|  | 七里村 | SW、3615m | 2458人 |
|  | 乔家咀 | SW、3630m | 1845人 |
|  | 崔岭村 | SW、2230m | 1370人 |
|  | 蔡岭村 | W、3600m | 1606人 |
|  | 贾村 | NW、875m | 1231人 |
|  | 山底村 | NW，235m | 1150人 |
|  | 白鹤镇 | NW，1700m | 1981人 |
|  | 东霞院村 | NW，3740m | 2067人 |
|  | 西霞院村 | NW，4100m | 2497人 |
|  | 西霞院初级中心 | NW，4350m | 836人 |
|  | 高家庄 | NW，4450m | 320人 |
|  | 白坡村 | N，4180m | 9961人 |
|  | 康窑村 | N，4800m | 2961人 |
|  | 周口村 | NE、1000m | 1033人 |
|  | 王圪垯 | NE、1430m | 345人 |
|  | 铁谢村 | NE、2470m | 2729人 |
|  | 张庄 | E、3440m | 167人 |
|  | 小梁庄 | E、4300m | 391人 |
|  | 蒋庙 | NE、4100m | 125人 |
|  | 双唐村 | E、4500m | 520人 |

图1          项目厂址周围环境敏感目标分布图

- 环境风险分析

  - 大气

    - 事故源强

本项目危险化学品主要贮存于400m2危化间，危化间内储存量最大危险物质为聚氨酯发泡料 B 料，主要成分为多二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI），储存于吨桶中，最大储存量约3t（单个桶1t），选取储存桶破裂导致二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）泄露作为最大可信事故。

    - 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）泄漏速率

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）泄露速度QL选用《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）推荐的伯努利方程计算：

QL=CdAρ2P−P0ρ+2gh

式中：QL——液体泄露速度，kg/s；

Cd——液体泄露系数，取0.40；

A——裂口面积，m2；

P——容器内介质压力，取101000Pa；

P0——环境压力，取101000Pa；

g——重力加速度，9.8m/s2；

h——裂口之上液位高度，取0.8m；

ρ——密度，取805kg/m3。

对于二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）储存桶来说，桶体结构比较均匀，发生整个容器破裂而泄漏的可能性很小，泄漏事故发生概率最大的地方是容器裂口。本评价设定泄露发生在储存桶底部裂口处，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）泄漏孔径为1cm×1cm，孔径面积1cm2；以储存桶的泄漏计算其排放量；危化间设置有围堰，事故发生后在10min内泄漏得到控制。

由上式估算二苯基甲烷二异氰酸酯泄漏速度为0.127kg/s，本项目最大储存量约1t，10min泄漏0.0762t，15min泄漏0.114t，30min泄漏0.229t，7874min将全部泄漏完。

    - 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）蒸发量计算

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）泄漏后形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）蒸汽比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。泄漏二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）的蒸发主要是质量蒸发，质量蒸发速度Q3按下式计算：

Q3=a×p×MR×T0×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n)

式中：Q3—质量蒸发速度，kg/s；

a，n—大气稳定度系数，按环境风险评价导则表F.3选取；

p—液体表面蒸气压，Pa，56.3Kpa；

R—气体常数，J/mol·k；

M—气体分子量，kg/mol，0.250；

T0—环境温度，k，298.15k；

u—风速，1.5m/s；

r—液池半径，m。

- 液池等效半径0.5m计，经计算，在最不利气象条件下（大气稳定度为F，温度25℃，风速1.5 m/s）泄露二苯基甲烷二异氰酸酯蒸发速度为0.0029 kg/s。

    - 风险预测

    - 有毒有害物质在大气中的扩散

      - 预测模型选择

本项目属于液池蒸发气体的扩散，根据软件EIAPRO2018的估算，烟团初始密度未大于空气密度，不计算理查德森数，扩散计算建议采用 AFTOX 模式。

      - 预测范围与计算点

根据导则，预测范围即预测物质浓度达到评价标准时的最大影响范围，本评价预测时采用评价范围，即厂界外周边5km。

计算点：分为一般计算点和特殊计算点。一般计算点为下风向不同距离点，间距为50m。特殊点为下风向大气敏感目标，详见表16。

      - 事故源参数

预测采用AFTOX 模式，事故源参数见表17。

- 事故源参数

| 风险事故情形分析 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境风险类型 | 泄露 |  |  |  |  |
| 泄露设备类型 | 储存桶 | 操作温度/℃ | 25 | 操作压力/MPa | 0.101 |
| 泄漏危险物质 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 最大存在量/kg | 3000 | 泄露孔径/mm | 10×10 |
| 泄露速率（kg/s） | 0.127 | 泄露时间/min | 10 | 泄漏量/kg | 114.6 |
| 泄漏高度/m | 8 | 30min泄漏液体蒸发量/kg | 5.22 | 泄露频率 | 1.0×10-4 |

      - 大气风险预测模型主要参数表

大气风险预测模型主要参数表见表18。

- 大气风险预测模型主要参数表

| 参数类型 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| 基本情况 | 事故源经度/（°） | 112.565635 |
|  | 事故源纬度/（°） | 34.844493 |
|  | 事故源类型 | 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）储存桶 |
| 气象参数 | 气象条件类型 | 最不利气象 |
|  | 风速/（m/s） | 1.5 |
|  | 环境温度/℃ | 25 |
|  | 相对湿度/% | 50 |
|  | 稳定度 | F |
| 其他参数 | 地表粗糙度/m | 0.01 |
|  | 是否考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据经度/m | / |

      - 大气毒性终点浓度值

根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018) 附录H，二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）大气毒性终点浓度值见表19。

- 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）大气毒性终点浓度值

| 物质名称 | CAS号 | 毒性终点浓度-1/（mg/m3） | 毒性终点浓度-2/（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI） | 26447-40-5 | 240 | 40 |

      - 预测结果表述

（1）下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

采用软件EIAPRO2018进行了预测，下风向不同距离处有毒有害物质MDI的最大浓度见表20。

- 下风向不同距离处有毒有害物质的最大浓度

| 下风向距离/m | 浓度出现时间（min） | 浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- |
| 10 | 99 | 0 |
| 20 | 0.22 | 0 |
| 30 | 0.33 | 0 |
| 40 | 0.44 | 0 |
| 50 | 0.56 | 0.02 |
| 60 | 0.67 | 0.48 |
| 70 | 0.78 | 2.72 |
| 80 | 0.89 | 8.65 |
| 90 | 1.00 | 19.3 |
| 100 | 1.11 | 34.4 |
| 120 | 1.33 | 72.0 |
| 140 | 1.56 | 109.6 |
| 150 | 1.67 | 126.0 |
| 160 | 1.78 | 140.1 |
| 180 | 2.00 | 161.7 |
| 200 | 2.22 | 175.1 |
| 310 | 3.44 | 170.7 |
| 410 | 4.56 | 137.9 |
| 510 | 5.67 | 109.5 |
| 610 | 6.78 | 88.0 |
| 710 | 7.89 | 71.9 |
| 810 | 9.00 | 59.8 |
| 910 | 12.11 | 50.6 |
| 1010 | 13.22 | 43.3 |
| 1060 | 13.78 | 40.3 |
| 1070 | 13.89 | 39.7 |
| 1510 | 19.77 | 23.6 |
| 2010 | 25.33 | 16.3 |
| 3010 | 37.44 | 9.68 |
| 4010 | 49.55 | 6.65 |
| 4910 | 59.55 | 5.09 |
| 5000 | 60.55 | 4.97 |

- 由预测结果可知，二苯基甲烷二异氰酸酯储存桶发生事故后未达到毒性终点浓度-1，预测计算浓度均小于此阈值；达到毒性终点浓度-2的最远距离为1070m，该距离内下风向有敏感点山底村、四家寨村。

（2）各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况

各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况见下表。

- 各关心点的有毒有害物质浓度随时间变化情况表

| 序号 | 名称 | 最大浓度 |  | 时间（min） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 时间 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| 1 | 牛庄村 | 0.0000 | 5 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2 | 四家寨村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 3 | 雷弯村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 4 | 下河图 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 5 | 油坊村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 6 | 寺后村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 7 | 范村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 8 | 窑上 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 9 | 上河图 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 10 | 孟河村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 11 | 屋鸾村 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 12 | 午桥庄 | 0.0000 | 15 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 13 | 裴坡村 | 0.0000 | 45 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 14 | 送庄镇 | 0.0000 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 15 | 东立射 | 0.0000 | 60 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 16 | 梁凹村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 17 | 崔窑村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 18 | 七里村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 19 | 乔家咀 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 20 | 崔岭村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 21 | 蔡岭村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 22 | 贾村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 23 | 山底村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 24 | 白鹤镇 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 25 | 东霞院村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 26 | 西霞院村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 27 | 西霞院初级中心 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 28 | 高家庄 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 29 | 白坡村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 30 | 康窑村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 31 | 周口村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 32 | 王圪垯 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 33 | 铁谢村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 34 | 张庄 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 35 | 小梁庄 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 36 | 蒋庙 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 37 | 双唐村 | 0.0000 | 40 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |

- 选取各关心点最大浓度为接触的质量浓度，接触时间取120min，经计算山底村MDI大气伤害概率最常见气象条件大气伤害概率PE为0.00%，最不利条件下大气伤害概率PE为0.00%；四家寨村 MDI最常见气象条件大气伤害概率PE为0.00%，最不利条件下大气伤害概率PE为0.00%；若厂区发生MDI泄露事件，企业应当第一时间告知山底村、四家寨村村民，及时疏散到厂区上风向安全区域，并积极采取风险防范措施将事故影响降到最低。

  - 地表水

- 地表水环境环境风险潜势为Ⅰ，地表水环境风险评价等级为简单分析。

- 本项目涉及的有毒原料为丙酮、MDI等，一旦发生泄漏，或若遇到雨天或在非正常防护情况下，项目事故废水很容易经市政管网，流入白鹤镇污水处理厂。因此，建设单位在运营时要特别重视泄漏液体的收集和处理问题，防止因泄漏对周围水体造成污染。本项目拟在液体物料存储区设施围堰，可防止液态危险物质泄露至厂房外。

  - 地下水

- 地下水环境环境风险潜势为Ⅱ，地下水环境风险评价等级为三级，定性分析。

- 本项目储存设施一旦发生泄漏后会导致危险物的泄漏，在未被引燃发生火灾爆炸，泄露物质未被及时收集情况下，将通过土壤渗入至地下水层，影响地下水水质。本项目在设计中均采取专门的防渗措施，阻断了日常操作及事故情况下泄漏至地面的危险物质向土壤及地下水的分散过程。所以项目在严格执行防渗治理措施的条件下，即使发生泄漏事故也不会对项目周围的地下水产生污染。

- 风险防范措施

  - 全厂事故风险防范措施

- （1）严格按照防火规范进行车间设计、建设及平面布置，电气设备及仪表按防爆等级的不同选用不同的设备。

- （2）安装火灾设备检测仪表、消防自控设施。对存放易燃物质的区域重点防控。

- （3）在项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误而造成人为事故。

- （4）设明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

  - 火灾事故防范措施

- （1）生产车间、办公楼等建筑为人员密集场所，设置智能型感烟探测器、集中式火灾自动报警与消防控制系统。

- （2）火灾时通过火灾报警消防联动系统，启动相关的消防设备（消火栓泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明等），切断相应的非消防电源。

- （3）当消火栓启泵按钮动作时，直接启动消火栓泵，启泵信号反馈至消防控制室和消防值班室。

- （4）厂内应配置消火栓泵、防排烟风机、防火卷帘、应急照明、灭火器等防火应急物品。

- （5）按照生产装置的风险区划分，选用相应防爆等级的电气设备和仪表，并按规范配线。对厂房、各相关设备及管道设置防雷及防静电接地系统。定期进行演练和检查救援设施器具的良好度。

- （6）火灾自动报警系统的主电源应优先选择不间断电源(UPS) 供电。直流备用电源应采用火灾报警控制器的专用蓄电池，应保证在主电源事故时持续供电时间不少于 8 小时。

  - 液体化学品泄漏及火灾、爆炸风险防范措施

- （1）防渗及围堰

对存放易燃有毒液体化学品（丙酮、MDI等）的区域，采取重点防渗措施，采用人工防材料进行防渗防腐。液体化学品存储区四周设置围堰，围堰内墙做防渗处理，可防止液态危险物质泄漏至厂房外。

- （2）厂区事故池

- 在化学品存储区火灾事故扑救中，会产生消防等事故废水，其中可能含有有毒有害的物料。本项目消防用水量按照 15L/s，持续火灾延续时间按 2h 小时计，消防废水量为108m3，故环评要求厂区设置消防废水事故收集池，容积为120m3，可满足消防废水收集要求。

  - 危废暂存间风险防范措施

- （1）危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的规定进行建设，作好“四防”措施。库房地面及内墙均采取防渗措施，选择复合衬层作为防渗层，渗透系数小于 1.0×10-10 cm/s。

- （2）本项目厂区设置危废暂存间一座，项目产生的不同类别的各种危废分区分类进行整齐存放，并粘贴危废标签。危废暂存间内部设置围堰，主要贮存废活性炭、废机油等。

- （3）环评要求建设单位在危险废物贮存及运输过程中加强管理、规范员工操作，一旦发生泄露，立即采取覆盖、收集及清除措施，避免对周围环境产生影响。

  - 风险管理要求

- （1）为保证生产安全运行，应制定详细可行的操作规程和安全管理制度。

- （2）项目正式投产运行前，制定出供正常、异常或紧急状态下的操作和维修计划，并对操作和维修人员进行岗前培训，避免因严重操作失误造成人为事故。

（3）设置明显的警示标志，并建立严格的值班保卫制度，防止人为蓄意破坏；制定应急操作规程，详细说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响。对重要的仪器设备有完善的检查和维护记录；对操作人员定期进行防火安全教育或应急演习，提高职工的安全意识，提高识别异常状态的能力。

  - 应急预案

为确保在事故发生后能迅速控制事故发展并尽可能排除事故，将事故对环境造成的损失降至最低程度，建设单位应制定如下针对环境风险事故的应急预案。该项目应急预案的主要内容如下：

    - 范围

适用于本项目可预见的环境污染及其他事故引发造成的突发环境污染事件。

    - 组织体系

本项目由公司安环部负责正常生产的安全运行检查工作和落实事故时人员的抢救和应急救援工作。成立以总经理为总指挥，厂长为副总指挥，主管安全环保、生产、技术、应急队伍负责人为成员的应急指挥中心。

    - 应急响应

（1）各职能部门和专业人员必须服从命令，接到指令迅速到达指定地点服从安排，按要求完成应急处理任务。

（2）厂救援信号使用电话报警联络。

（3）按照职责分工，指挥中心成员单位和车间做好日常必要的物资和人员准备及内部应急演练培训工作。

    - 应急措施

1、当发生泄漏事故时应采取以下应急救援措施：

（1）化学品泄漏应急救援措施：

①一旦发现化学品包装桶发生泄漏，当班库管应在第一时间进行倒桶作业，将未泄露危险物料转移至备用空桶内，同时用沙土覆盖泄露物料；

②液体化学品存储区设置围堰，一旦液体化学品发生泄漏，泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境。

2、发生泄漏引起火灾爆炸时处理方法：

（1）首先操作人员立即向调度及相关领导汇报，同时作紧急停车处理，佩戴岗位防护用品或采取简易的防护措施进行自我防护，尽最大努力进行扑救，尽量减小灾情。

（2）指挥中心接到汇报后，立即启动厂级救援预案，生产部主任根据实际情况向上级汇报，同时直接拨打 119、120 等报警电话或借助政府力量，尽早获取社会救援以控制事故的发展。现场灭火人员若发现现场有再次爆炸的可能性，立即向现场指挥部报告，现场指挥应迅速做出准确判断，采取一切可能的办法，制止再次爆炸的发生。如以现场急救人员的力量无法制止再次爆炸时，应立即指挥现场人员撤离危险区。来不及撤离时，利用现场一切可以利用的资源自救，即利用岗位的防护用品或湿毛巾堵住口鼻，观察周围环境，迅速撤向安全出口处，烟雾较大要弯腰前进，进行紧急疏散，等待救援人员支援。

本项目事故防范措施及应急预案详见下表。

- 事故防范措施及应急预案一览表

| 序号 | 位置 | 危险源 | 风险 | 预防措施 | 应急措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危化间 | 泄漏 | 引发火灾 | 经常检查，及时处理 | 用干粉灭火剂 紧急处理，及时报告，根据情况向厂区内应急中心求救或拨打 119 |
| 2 |  | 安全阀、压力表、液位表异常，容器爆炸 | 引发火灾 | 对安全附件定期校验并及时处理 |  |
| 3 |  | 接地线失灵，静电不能排除 | 造成火灾 | 经常检查，保证接地线接地 |  |
| 4 |  | 接地线板生锈，静电不能排除 | 造成火灾 | 经常检查，及时除锈或更换 |  |
| 5 |  | 避雷针未很好的接地 | 造成火灾 | 每 2 年检查一次 |  |
| 6 | 电气 设施 | 电气线路老化、短路 | 易触电、造成火灾 | 经常检查，及时处理 | 切断电源后紧 急处理 |
| 7 | 运输过程 | 交通事故、泄漏 | 造成火灾、爆炸 | 严格遵循《危险货物运输规则》，加强对司机的教育，不违章驾驶 | 用干粉灭火剂 紧急处理，及时报告，根据情况向厂区内应急中心求救或拨打 119 |
| 8 | 其他 | 吸烟，明火 | 造成火灾 | 在警示区内严禁烟火 |  |

    - 应急监测

应急监测是突发性环境污染事故处理处置中的首要环节，应急监测人员对污染事故要有极强的快速反应能力，事故发生后，必须迅速赶赴事故现场，迅速、准确的判断污染物的种类、污染物浓度、污染范围及其可能的危害，并对污染物进行跟踪监测。

本项目应急监测依托孟津县环境监测站进行，事故时立即安排环境监测人员对事故现场废气进行布点并进行现场监测，并将监测结果报知指挥部，指挥部向地方政府、环保等相关部门汇报。

    - 善后处理

环境污染事故控制住后，指挥部要做好人员抢救及安抚、设施的恢复等善后工作；对邻近区域解除事故警戒。

    - 应急培训计划

应对应急救援人员及员工进行培训，并制定演练范围与频次和演练的组织形式。要求全体员工必须清楚，并熟悉各自的职责，各部门、各应急小组组织学习和演练。应急指挥中心不定期检查职工的学习和演练情况，每年至少组织一次联合演习和针对性的学习。

    - 公众教育和信息

应急指挥中心应指定有关负责人对社区和周边人员应急响应知识的宣传，充分利用广播、电视、报纸、互联网、手册等多种形式广泛开展环境事件应急法律法规和预防、处理、自救、互救、减灾等常识，增强其防范意识和防范能力。

    - 记录和报告

对环境污染事故的基本情况进行定性和定量描述，对整个事故及事故影响进行评估；要对相关资料进行汇编，包括决策记录、信息分析；进行工作总结和对预案的评价。

  - 园区应急联动

洛阳科博思新材料科技有限公司建立了与洛阳市、孟津区人民政府、华阳产业集聚区的环境突发事件联防应急体系，确保在发生重大环境污染事故时，各项应急工作能够快速启动，高效有序，最大限度地减轻污染事故对环境造成的损失。孟津县华阳产业集聚区管委会批准发布了《孟津县华阳产业集聚区突发环境事件应急预案》，一旦发生事故，可迅速作出应急反应，采取有针对性的措施，控制和消除污染。

（1）孟津县华阳产业集聚区拟对黄河渠干渠硬化、新增截止闸以及支渠退水渠闸阀，增设应急闸阀和 1 个应急事故池，提高区域突发环境事件应对能力。一旦本项目防控措施应对失效，届时可启动集聚区应急防控措施，启用应急闸阀和应急事故池，可确保事故废水不会进入黄河地表水体。

（2）孟津县华阳产业集聚区应急救援中心接到报告后，立即启动《孟津县华阳产业集聚区突发环境事件应急预案》，调集应急资源；

（3）应急监测组确定应急监测位置、监测因子、监测频次，联系有资质单位分析监测人员对水体进行应急监测，重点对可能受影响的环境敏感点（如饮用水源、受纳水体入口等）的进行水质监测，随时掌握环境污染情况；

（4）根据事件的危害特性和事件的涉及或影响范围，由孟津县华阳产业集聚区突发环境事件应急救援中心决定是否需要向周边地区发布信息，并与孟津区人民政府有关部门联系，做好周边地区沟通工作。如决定对周边区域的村落进行疏散时，立即组织广播车辆和应急疏散组协助公安及其他政府有关部门人员进行动员和疏导，按照风向、风速指示器及撤离应急计划安排敏感区内居民按照既定的应急预案和撤离路线进行应急和防护撤离，避免因事故造成的急性损害事件发生。

- 风险评价结论

通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，以及切实可行的事故应急预案，可将事故引发的环境风险降至最低。