- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产2000吨电子级环氧树脂项目

建设单位（盖章）：洛阳熙之奥新材料科技有限公司

编制日期： 2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳熙之奥新材料科技有限公司年产2000吨电子级环氧树脂项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-410322-04-01-301116 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 李勇 | 联系方式 |  | 180****9977 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 华阳产业集聚区 |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 34 度 51 分 5.458 秒， 112 度 33 分 0.633 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3985电子专用材料 制造 |  | 建设项目 行业类别 | 三十六、计算机、通信和其他电子设备制造业39 81电子元件及电子专用材料制造398 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 7000 |  | 环保投资（万元） | 34.2 |
| 环保投资占比（%） | 0.48 |  | 施工工期 | 18个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 10000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2021]549号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津区经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津区华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳产业集聚区华阳大道和鹤翔路交叉口南250m处，占地为工业用地，符合华阳园区土地使用规划；项目位于华阳园区能源化工产业园片区，根据吉利华阳产业集聚区管理委员会出具的证明（见附件5），同意本项目入驻。华阳园区土地使用规划图见附图八，空间布局规划图见附图九。 二、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件和生态准入条件见下表。 - 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目污染物排放满足区域总量要求，不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行项目。; 符合. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目属于功能性高分子材料，属于优先发展类项目。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。.; 本项目不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。.; 本项目不属于禁止类项目。; 不属于. - 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 项目北距黄河2.3km，不属于高耗能、高污染和资源性项目。; 符合. 环境风险防控; - 严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目生产车间、原料和成品库、危废暂存间均按要求采取防渗措施；产生的废气均采取可行技术处理后达标排放；项目厂区设置有事故水池，能够确保事故废水和消防废水不进入黄河渠、黄河。; 符合. 污染物排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 项目废水主要为生活污水，经厂区化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值和白鹤镇污水厂设计进水水质要求；项目大气污染物进行区域替代；项目建成后将按要求制定突发环境事件应急预案；项目施工工地实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；项目危险废物全部在危废间暂存，能够满足防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目用水、用电及蒸汽均引自产业区，生产用冷却水循环使用不外排；清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. - 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为新建项目，占地面积10000m2（15亩），用地性质为工业用地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为电子级环氧树脂生产项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. （三）尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，根据集聚区发展情况，适时建设园区污水处理厂扩建工程，并加快园区配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置直排水环境的废水排放口；加快集聚区污水处理厂配套中水回用设施建设，进一步减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构。按照循环经济的要求，积极开展固体废物综合利用，提高固废综合利用率，严禁随意弃置；危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，如发现问题应及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目生产用冷却水循环使用，不外排；生活污水经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理；项目危险废物全部在危废间暂存，危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 项目颗粒物采用袋式除尘器进行处理，有机废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，大气污染物排放量均通过区域削减替代；项目生产用冷却水循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表4三级标准要求，同时能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。; 符合. - 建立事故风险防范和应急处置体系。 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系；入驻具有水体环境污染风险的建设项目应设置车间、厂区和园区三级防控体系，园区设置二级防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀）；环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应制定园区级综合环境应急预案，并结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 项目厂区设置有事故水池，能够确保事故废水和消防废水不进入黄河渠、黄河。; 符合. 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 本项目不涉及搬迁居民搬迁。; 符合. 综上所述，本项目符合华阳产业集聚区环境准入条件和生态准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图十一），本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气及废水等经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、生态保护红线 孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区华阳产业集聚区，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为颗粒物和有机废气，经处理后污染物排放量均较小，对周围环境空气影响较小。项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目厂区占地属于工业用地，用水引自产业区市政管网，生产用冷却水循环使用不外排，生活污水排入白鹤镇污水厂处理；用电和蒸汽均引自产业区，项目用水、用电及蒸汽量均较小，符合资源利用上线的要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津区华阳产业集聚区 ｜ 重点管控单元ZH41032 220001; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50 米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于华阳产业集聚区，为电子级环氧树脂生产项目，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求，不属于禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准。; 本项目大气污染物主要为颗粒物和VOCs，均通过区域削减替代；项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。; 符合. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。; 项目涉及风险物质为N，N-二甲基甲酰胺，储存量较小，不构成重大危险源，风险影响较小，项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目用水主要为职工生活用水，无生产废水产生，生活污水排入白鹤镇污水厂处理。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为电子级环氧树脂生产项目，产品主要作为集成电路、芯片封装、电子元器件等材料，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“二十八 信息产业 第22条 半导体、光电子器件、新型电子元器件(片式元器件、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、 高频微波印制电路板、高速通信电路板、柔性电路板、高性能覆铜板等)等电子产品用材料”。项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-410322-04-01-301116（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办 [2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案. 三、主要任务; 3、推进绿色低碳产业发展。 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。; 本项目为电子级环氧树脂项目，不属于高耗能、高排放项目，不属于全市禁止建设的项目。; 符合. 洛阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案. 五、统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，不属于重点行业。; 符合. 洛阳市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）强化土壤污染源源头防控; 5. 全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管"四个清单"，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目运营期一般固废在一般固废区暂存后定期外售，危险废物在危废暂存间暂存后定期交由资质单位处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号）相符性分析 - 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 本项目涉VOCs物料主要为丙二醇甲醚、N,N-二甲基甲酰胺，运营期拟按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 项目VOCs产生环节主要为原料进料和包装过程，建设单位拟将涉VOCs物料进料处设置二次密闭房间，包装区上方设置集气罩，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s，废气经收集后引入光氧催化+活性炭吸附装置进行处理。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 各县区进一步排查单一低温等离子、光氧化、光催化、一次性活性炭吸附以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等低效治理技术，对于治理成效差、无法稳定达标排放的涉VOCs企业，应通过更换高效治理工艺、提升现有治理设施工程质量、依法关停等方式实施分类整治。推动VOCs排放量大，排放物质以烯烃(如化工等)、芳香烃(如橡胶、溶剂制造、涂装、塑料等)、醛类(如家具、木材、纺织等)等为主的企业，排查薄弱环节，制定“一企一策”治理方案。督促未按要求更换活性炭的企业及时更换，对于VOCs治理设施产生的废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物，应交有资质的单位处理处置。 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; 项目在涉VOCs物料进料处设置二次密闭房间，包装区上方设置集气罩，废气经收集后引入光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，拟采用碘值不低于800mg/g的颗粒活性炭。; 符合. 3、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） - 项目与GB37822-2019相符性分析 项目; 标准要求; 本项目特点; 相符性. 5.VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。; 本项目涉VOCs物料均采用密闭包装桶储存于原料和成品库内。; 符合. 6. VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 本项目液态VOCs物料采用密闭容器运至生产车间内，然后通过密闭管道输送进行生产用。; 符合. 7.工艺过程VOCs无组织排放控制要求; 7.1.1液态VOCs物料应采用密闭管道输送方式或采用高位槽（罐）、桶泵等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目液态VOCs物料采用桶泵给料方式密闭投加，在二次密闭房间操作，废气经收集后引入废气处理系统。. 10.VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目运营期保证VOCs废气收集处理系统（废气处理设施）与生产工序同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工序也停止运行，待检修完毕后同步投入使用。; 符合. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目生产过程中产生NMHC初始排放速率＜2kg/h，经集气罩收集后通过管道引入光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理效率80%，NMHC排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5标准二级限值要求和《河南省工业企业挥发性有机物排放建议值》（豫环攻坚办〔2017〕162 号）排放建议值要求。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.3.4排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。; 本项目废气处理设施排气筒高度为15m，满足高度要求。; 符合. 4、与洛阳市生态环境局 关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）相符性分析 本项目为电子级环氧树脂生产项目，不属于国家和河南省重污染天气管控的重点行业，参照洛阳市重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南相关要求，具体见下表。 - 项目与洛市环[2021]47号相符性分析 涉颗粒物排放工序差异化管控措施. 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设备均采用电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术 （设计除尘效率不低于99%）。; 本项目除尘采用高效覆膜袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目粉状原料均为袋装，不涉及散状物料。; 符合. 物料储存。 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目使用粉状原料均为袋装储存在原料库内；建设单位拟按照要求建设符合规范的危废暂存间，并在危废间门口张贴危险废物标识牌，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。; 符合. 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目所用粉状物料转移过程为密闭袋装，不会产生粉尘。; 符合. 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目成品为液态物料，桶装储存。; 符合. 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目产尘工序主要为粉状原料投料工序，采用袋式除尘器进行处理，项目运行过程后，将保证各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，做到生产车间内无可见烟粉尘外逸。; 符合. 厂容厂貌。厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、原辅材料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 符合. 排放限值; 1.PM 排放浓度不超过10mg/m3； 2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度不超过10mg/m3。; 符合. 监测监控要求; 1.重点排污单位按照生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS)，并按要求联网；2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测；3.主要涉气工序、生产装置及污染治理设施，按照生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；4.未安装自动在线监控和用电量监管企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据可保存三个月以上。; 本项目建成后将按要求安装监测监控设施。; 符合. 环境管理水平; 环保档案。1.环评批复文件和竣工验收文件或现状评估各案证明； 2.国家版排污许可证；3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）；4.废气治理设施运行管理规程；5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 本项目建成后将按照要求建立完整的环保档案。; 符合. 台账记录。1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2.废气污染治理设施运行管理信息；3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；4.主要原辅材料消耗记录；5.燃料消耗记录；6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。; 本项目建成后将按照要求建立完善的台账记录。; 符合. 人员配置。配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 项目建成后将配备具备相应环境管理能力的专职环保人员。; 符合. 涉VOCs排放工序差异化管控措施. 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设备均采用电为能源。; 符合. 原辅材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）规定的低VOCs含量涂料产品。; 本项目不涉及涂料。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 废气收集采用侧吸式罩、槽边排风等高效技术，实现微负压收集；蘸油热处理工序全密闭，油雾废气采用多级回收+VOCs治理技术或直接回加热炉焚烧技术；VOCs废气采用燃烧工艺(包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧)进行最终处理，或采用活性炭吸附(采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在800mg/g及以上)等高效处理工艺。; 本项目涉VOCs物料进料处设置二次密闭房间，包装区上方设置集气罩，实现微负压收集；VOCs废气采用光氧+活性炭吸附装置进行处理，拟采用碘值在800mg/g及以上的活性炭。; 符合. 无组织管控要求; 物料储存; 符合河南省通用行业基本要求。; 本项目涉VOCs物料均采用桶装密闭储存，从原料库转移至生产车间过程采用密闭桶装转移，原料投加过程采用泵输送，投料过程中产生的废气经二次密闭房间上方管道收集后引至VOCs处理系统。; 符合. 物料转移和输送. 工艺过程. 厂容厂貌; 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见集尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 厂区内道路均硬化，路面定期清扫、洒水，未利用地全部绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1.全厂PM和NMHC 排放浓度分别不高于10、20mg/m3；2. VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%；废气去除率达不到80%或无有组织排放口的，生产车间或生产设备无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m3，企业边界任意1h NMHC平均浓度低于2mg/m3；3、其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度不超过10mg/m3、NMHC排放浓度不高于20mg/m3，VOCs治理设施同步运行率和去除率分别达到100%和80%。; 符合. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 孟津区王庄水源地水井位于孟津区白鹤镇黄河右岸（南岸），共12眼井。根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），王庄水源地保护区范围如下： 一级保护区： SJ1 -SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4- SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙——河涧沟、南至县道003——赵岭村北边界、西至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域。 准保护区：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 根据调查，本项目西北距离王庄水源地二级保护区边界4.39km，项目与王庄饮用水源地位置关系图见附图六。 五、文物保护 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），本项目东南距离邙山陵墓群保护区边界3.7km，不在其保护区范围内。项目与孟津重点文物分布图位置关系详见附图七。 六、与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图十），本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约830m，符合该总体规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳熙之奥新材料科技有限公司位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，该公司统一社会信用代码为91410308MA9KXRF94H，公司致力于高端电子级环氧树脂的研究、生产和应用开发，是河南省内首家电子级环氧树脂厂商，服务于电路板、半导体领域客户。根据市场发展需求，洛阳熙之奥新材料科技有限公司拟投资建设年产2000吨电子级环氧树脂项目，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十六、计算机 通信和其他电子设备制造业39”中“第81条 电子元件及电子专用材料制造398”中“电子专用材料制造（电子化工材料制造除外）”，本项目主要生产工艺为外购原料—混料—匀质—研磨—成品包装，不涉及化学反应，因此，需编制环境影响报告表。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳熙之奥新材料科技有限公司年产2000吨电子级环氧树脂项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，厂区北侧临黄河渠，南侧为洛阳瑞华动物保健品有限公司，东侧临鹤祥路，西侧为空地。最近敏感点为厂区北侧195m处的白鹤镇中心卫生院。项目地理位置详见附图一。项目周围环境概况见附图四。 三、项目工程内容 本项目总占地面积10000m2（15亩），建设内容包括生产车间、原料和成品库及附属设施、办公楼等，具体建设内容见下表。项目所在厂区平面布置图见附图二，车间布局见附图三。 - 项目主要工程建设内容 类别; 建设内容; 主要建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 1个，占地面积800m2 ，一层，包括配料间、生产区等，配料间设置二层投料平台; 新建. 储运工程; 原料和成品库; 1个，占地面积1056m2 ，原料区和成品区分开设置，成品区为保温20℃以上的独立间（采用蒸汽保温）; 新建. 辅助工程; 办公楼; 1栋，3F，占地面积270m2; 新建. 配电室; 1个，占地面积78m2; 新建. 维修间; 1个，占地面积96m2; 新建. 空压机房; 1个，占地面积66m2; 新建. 冰机房; 1个，占地面积66m2; 新建. 备件库; 1个，占地面积76.7m2; 新建. 消防泵房; 1个，占地面积78m2; 新建. 消防水池; 1个，容积200m3; 新建. 公用工程; 给水; 由华阳产业集聚区市政管网供水; 新建. 排水; 生活污水经化粪池预处理后，通过市政管网排入华阳产业集聚区污水处理厂处理. 供电; 由华阳产业集聚区电网供电. 供汽; 蒸汽引自华阳产业集聚区西部园区华阳电厂，压力1.35Mpa. 环保工程; 废气; 粉状原料投料粉尘; 各投料口上方设置集气罩，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）; 新建. E51环氧树脂预热、有机溶剂进料过程非甲烷总烃; 有机溶剂进料设置二次密闭房间，产品1和产品2包装处上方设置集气罩，废气经收集后引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）; 新建. 废水; 生活污水; 1个2m3的化粪池; 新建. 噪声; 厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等隔声降噪措施; 新建. 固体废物; 一般固废; 1个10m2的一般固废暂存区; 新建. 危险废物; 1个20m2的危险废物暂存间; 新建. 生活垃圾; 若干生活垃圾收集桶; 新建. 环境风险; 1个200m3的事故池; 新建. 四、主要产品及产能 项目产品为电子级环氧树脂，具体产品方案见下表。 - 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产量; 规格; 备注. 1; 高耐热环氧树脂; 600t/a; 液态，桶装储存，25L/200L; 主要作为集成电路、芯片封装、电子元器件等材料. 2; 纳米核壳增韧树脂; 800t/a. 3; 无卤阻燃环保树脂; 600t/a. 五、主要生产设施及设施参数 项目主要生产设备包括分散机、匀质机、研磨机等，具体生产设备详见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台/套）; 设备运行年时基数; 备注. 高耐热环氧树脂生产线设备. 1; 加热釜; /; 1; 960h; 主要为盛装各种原料，设置蒸汽管道间接加热. 2; 分散机; /; 1; 480h; 对加热釜内物料进行搅拌. 3; 1#研磨机; YM-102; 1; 1920h; 对物料进行研磨. 4; 2#研磨机; YM-108; 1; 1920h. 纳米核壳增韧树脂生产线设备. 5; 料桶; /; 2; 1200h; 主要为盛装各种原料. 6; 分散机; /; 2; 1200h; 对料桶内物料进行搅拌. 7; 1#匀质机; YZ-207; 1; 2400h; 对物料进行混合均质. 8; 2#匀质机; YZ-230; 1; 2400h. 无卤阻燃环保树脂生产线设备. 9; 料桶; /; 1; 720h; 主要为盛装各种原料. 10; 分散机; /; 1; 360h; 对料桶内物料进行搅拌. 11; 三辊研磨机; SYM-310; 1; 1440h; 对物料进行研磨. 其他设备. 12; 烘箱; /; 4; 2400h; 位于生产车间内. 13; 空气压缩机; 0.5MPa; 2; 2400h; 位于空压机房. 14; 冰水机 （循环冷却设备）; /; 4; 2400h; 位于冰机房. 15; 隔膜泵; /; 9; 2400h; 位于生产车间内. 六、主要原辅材料及能源消耗 1、主要原辅材料耗量 项目主要原辅材料E51环氧树脂、MBS橡胶粉、氧化锌粉、丙二醇甲醚、二氧化硅、N，N-二甲基甲酰胺等，具体见下表。 - 项目原辅材料及能源消耗一览表 序号; 名称; 数量; 储存方式及形态; 备注. 1; E51环氧树脂; 800t/a; 200L铁桶储存，液态; 原料均储存在原料库内. 2; MBS橡胶粉; 200t/a; 20kg/袋，固态粉末. 3; 氧化锌粉; 150t/a; 25kg/袋，固态粉末. 4; 丙二醇甲醚; 600t/a; 200L铁桶储存，液态. 5; 二氧化硅; 200t/a; 25kg/袋，固态粉末. 6; N，N-二甲基甲酰胺; 50t/a; 200L铁桶储存，液态. - 主要原辅材料理化特性一览表 序号; 名称; 理化性质; 主要毒理学资料. 1; E51环氧树脂; 淡黄色至棕黄色，透明液体，密度1.36g/ml，闪点252℃，广泛应用于多种金属与非金属材料的粘接、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料等方面，在电气、电子、光学机械、工程技术等领域得到广泛应用。; 主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。. 2; MBS橡胶粉; 白色粉末，密度1.05g/ml，常温常压下稳定，是一种优良的高分析改性剂，能改善高分子透明性和抗冲击性。; /. 3; 氧化锌; 白色六角形晶体或粉末，难溶于水，是一种常用的化学添加剂，广泛应用于塑料、合成橡胶、油漆涂料、粘合剂等产品制作中。; 大鼠腹腔注射LD50：240mg/kg。中毒者会出现食欲不佳、烦渴、疲倦等许多症状，重者会出现肺间质水肿，肺泡上皮破坏。 吸入氧化锌烟尘4～8h后，可出现金属烟热。. 4; 丙二醇甲醚; 分子量90.12，无色透明易燃，溶解性强，毒性低，熔点-97℃，沸点118-119℃，饱和蒸气压4.40Kpa（20℃）; 口服-大鼠LD50：3739mg/kg；口服-小鼠LD50：11700 mg/kg。. 5; 二氧化硅; 透明无味的晶体或无定形粉末，不溶于水，不溶于酸，不燃，是制造玻璃、石英玻璃、水玻璃、电子工业的重要部件等。; 吸入二氧化硅粉尘，对机体的主要危害是引起矽肺，关键是防尘。. 6; N，N-二甲基甲酰胺; 无色液体，易燃，有刺激性，闪点58℃，熔点-61℃，沸点152.8℃，饱和蒸气压3.46Kpa（60℃）。; LD50：400mg/kg（大鼠经口）；LC50：9400mg/kg，2小时（小鼠吸入）。. 2、主要能源耗量 项目所用能源包括水、电及蒸汽，具体见下表。 - 能源消耗情况一览表 序号; 名称; 耗量; 来源. 1; 水; 330t/a; 华阳产业区市政管网供水. 2; 电; 60万kW·h/a; 华阳产业区电网. 3; 蒸汽; 800t/a; 引自华阳产业区西部园区华阳电厂，压力1.35Mpa. 七、公用工程 1、给、排水 项目生产过程中用水主要为研磨机运行过程中冷却用水，冷却方式为间接冷却，循环使用，不外排，需定期补充新鲜水，循环水量约为10t/d，新鲜水补充量约为0.2t/d。 项目劳动定员30人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为270t/a（0.9t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为216t/a（0.72t/d），经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理。 图1 项目水平衡图 单位：t/d 2、供电 项目年耗电量60万kwh，引自园区鹤翔路10KV高压线路，厂区设置一座配电室。 3、供汽 本项目原料烘房、加热釜和成品保温均采用蒸汽加热，采用布设蒸汽管道间接加热方式，蒸汽引自华阳产业区西部园区华阳电厂。 八、劳动定员及工作制度 1、劳动定员 本项目劳动定员30人，其中管理人员6人，生产工人24人，职工均不在厂区食宿。 2、工作制度 项目产品为分批次生产，每种产品生产时间如下： ①高耐热环氧树脂每年生产960批次，每批次生产时间约为4h（上料1h、分散0.5h、研磨2h、包装0.5h），每天生产3批次，年生产时间3840h。 ②纳米核壳增韧树脂每年生产1200批次，每批次生产约为3.5h（上料1h、分散1h、匀质1h、包装0.5h），每天生产4批次，年生产时间4200h。 ③无卤阻燃环保树脂每年生产720批次，每批次生产时间4h（上料1h、分散0.5h、研磨2h、包装0.5h），每天生产3批次，年生产时间2880h。 职工工作制度为三班制，每班8h，年生产天数约320天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、高耐热环氧树脂 图2 高耐热环氧树脂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①先将桶装E51环氧树脂在60℃的烘房（烘房采用蒸汽加热，设置蒸汽管道间接加热）中加热8h，然后趁热由隔膜泵通过密闭管道送入加热釜中，加热釜设置有蒸汽保温设施（蒸汽管道间接加热，不与产品接触，保温温度约60℃）。 ②将所需数量的二氧化硅在80℃的烘箱（烘箱采用电加热）中干燥除水5h，然后由人工投加入上述加热釜中，人工投料过程中会产生少量粉尘。 ③将所需数量的丙二醇甲醚（室温）由隔膜泵通过密闭管道送入上述加热釜中，进料时进料口处会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。 ④以上三种物料全部加入加热釜后，将分散机放入加热釜内，并密闭好加热釜的盖子，启动分散机500~1000rpm搅拌30min。分散机工作过程中，加热釜为密闭状态，因此，不会有废气挥发，主要为分散机产生的噪声。 ⑤混合后的物料，由隔膜泵通过密闭管道分别送入1#和2#研磨机内研磨2h，研磨机工作过程中需要通过冰水机提供冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用不外排。研磨机工作过程中为密闭状态，因此，不会有废气挥发，主要为研磨机产生的噪声。 冰水机工作原理：项目采用风冷式工业冰水机，利用壳管蒸发器使水与冷媒进行热交换，冷媒系统在吸收水中的热负荷，使水降温产生冷水后，通过压缩机的作用使热量带到翅片式冷凝器，再由散热风扇散失到外界的空气中。 ⑥研磨结束后即为成品，成品采用25L或200L桶进行包装，包装后的成品在成品库内存放。包装过程中会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。 2、纳米核壳增韧树脂 图3 纳米核壳增韧树脂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①将氧化锌粉在80℃的烘箱（烘箱采用电加热）中干燥除水5h，然后经准确称量后趁热由人工投加入料桶（室温）内，人工投料过程中会产生少量粉尘。 ②将MBS橡胶粉经称量后由人工投加入上述料桶内，人工投料过程中会产生少量粉尘。 ③将N，N-二甲基甲酰胺（室温）和丙二醇甲醚（室温）分别由隔膜泵通过密闭管道送入上述料桶内，进料时进料口处会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。 ④以上四种物料全部加入料桶后，将分散机放入料桶内，并将料桶加盖密闭，启动分散机500~1000rpm搅拌60min。分散机工作过程中，料桶为密闭状态，因此，不会有废气挥发，主要为分散机产生的噪声。 ⑤混合后的物料由隔膜泵通过密闭管道分别送到1#和2#匀质机内处理1h，匀质机工作过程中需要通过冰水机提供冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用不外排。匀质机工作过程中为密闭状态，因此，不会有废气挥发，主要为匀质机产生的噪声。 ⑥匀质结束后即为成品，成品采用25L或200L桶进行包装，包装后的成品在成品库内存放。包装过程中会挥发少量有机废气，以非甲烷总烃计。 3、无卤阻燃环保树脂 图4 无卤阻燃环保树脂生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： ①先将桶装E51环氧树脂在60℃的烘房（烘房采用蒸汽加热，设置蒸汽管道间接加热）中加热8h，然后趁热由隔膜泵通过密闭管道送入料桶内。 ②将所需数量的二氧化硅在80℃的烘箱（烘箱采用电加热）中干燥除水5h，然后趁热由人工投加入上述料桶内，人工投料过程中会产生少量粉尘。 ③将所需数量的MBS橡胶粉加入由人工投加入上述料桶内，人工投料过程中会产生少量粉尘。 ④以上三种物料全部加入料桶中后，将分散机放入料桶内，并将料桶加盖密闭，启动分散机500~1000rpm搅拌30min。分散机工作过程中，料桶为密闭状态，因此，不会有废气挥发，主要为分散机产生的噪声。 ⑤将料桶内的物料通过上料系统送入三辊研磨机内研磨2h，研磨机工作过程中需要通过冰水机提供冷却水进行间接冷却，冷却水循环使用不外排。无卤阻燃环保树脂生产过程中原料不涉及有机溶剂，因此，三辊研磨机工作过程中不会产生有机废气，主要为设备噪声。 ⑥研磨结束后即为成品，成品采用25L或200L桶进行包装，包装后的成品在成品库内存放。无卤阻燃环保树脂生产过程中原料不涉及有机溶剂，因此，包装过程中不会产生有机废气。 项目三种产品均为分批次生产，每批次产品生产结束后需用丙二醇甲醚对设备进行清洗，清洗后丙二醇甲醚作为生产原料回用，不外排；项目各产品生产过程中配料均为精确计量，因此，不会产生不符合要求的产品。 二、产污环节 本项目废气污染源主要包括粉状物料投加过程产生的粉尘、高耐热环氧树脂和纳米核壳增韧树脂生产过程中有机溶剂进料以及包装过程中挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）；项目生产过程中间接冷却水循环使用，不外排，废水污染源主要为职工生活污水；噪声污染源主要为隔膜泵、分散机、匀质机、研磨机、风机等设备运行噪声；固体废物主要为原料包装桶、包装袋、有机废气处理设施定期更换的废活性炭、废灯管以及职工生活垃圾。 具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 粉状原料投料过程; 颗粒物; 有组织; 各投料口上方设置集气罩，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）. 有机溶剂进料过程、产品1和产品2包装过程; 非甲烷总烃; 有组织; 有机溶剂进料设置二次密闭房间，产品1和产品2包装处上方设置集气罩，废气经收集后引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）. 废水; 生活污水; COD、BOD5、SS、氨氮; 间断; 经化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理. 噪声; 隔膜泵、分散机、匀质机、研磨机、风机等; 噪声; 连续; 厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等隔声降噪措施. 固体废物; 一般固废; 生产过程; 废包装袋; 连续; 一般固废暂存区暂存后，定期外售. 危险废物; 生产过程; 废包装桶; 连续; 危废间暂存后，定期交由资质单位处置. 有机废气处理设施; 废活性炭; 间断. 废灯管; 间断. 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 间断; 生活垃圾收集桶收集后交由环卫部门统一处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，拟建地现状为空地，因此，不存在与项目相关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津县环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 本项目其他污染物为非甲烷总烃，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》中范村点位（位于本项目厂区南侧1.63km）的监测数据，监测时间为2019年12月17日~23日，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 范村; 非甲烷总烃; 0.35~0.6; 30; 0. 由上表中的监测结果可知，监测点位范村的非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km断面的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km; 监测范围; 7.73~7.88; 18~19; 3.5~3.7; 0.150~0.156. 标准指数; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.88~0.93; 0.15~0.16. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，建设单位委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的声环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年5月17日，监测点位位于厂区东、西、北三侧厂界（南侧为公共厂界），监测布点图见附图五，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.5.17; 53; 44; 52; 42; 49; 40. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表监测结果可知，项目东、西、北三侧厂界昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 3类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距厂界的方位、距离; 保护级别. 环境空气 (500m范围内); 白鹤镇中心卫生院; N 195m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 鹤南村; EN 235m. 化肥厂家属院; SW 295m. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、表9 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 20; 1.0. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 单位产品非甲烷总烃排放量：0.3kg/t-产品. 2. 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业 标准 污染物; 有机废气排放口建议排放浓度（mg/m3）; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 80; 70%; 2.0. 3.《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 项目; COD; BOD5; NH3-N; SS. 三级; 500mg/L; 300mg/L; -; 400mg/L. 4.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 5.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为0.12t/a、VOCs排放量为0.273t/a，可从区域倍量替代削减。 2、废水总量指标 本项目废水主要为生活污水，COD排放量为0.0432t/a、氨氮排放量为0.0042t/a，生活污水经厂区化粪池处理后排入白鹤镇污水处理厂，COD、氨氮排放量纳入白鹤镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂区现状为空地，主要建设内容包括生产车间、原料和成品库、办公楼及辅助设施等，施工期主要环境影响为施工活动产生的扬尘、施工过程产生的废水、施工期机械及运输车辆噪声以及施工产生的固体废物等。 1、施工扬尘 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）等文件相关要求，施工单位在施工作业过程中应严格执行通知相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施应做到如下： （1）建设工程施工工地周围应当设置连续密闭的围挡，严禁敞开式作业。围挡底端应设置防溢座，围挡之间、围挡与防溢座之间应当闭合。严格落实“七个100%”要求，即施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、散流体和裸地100%覆盖、车辆驶离100%冲洗、散流体运输车辆100%密封、洒水降尘制度100%落实、建筑面积5000平米以上工地视频监控和扬尘监控设施100%安装。 （2）采用商品混凝土和成品灰，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土。 （3）对工程材料、沙石、土方等易产生扬尘的物料应密闭处理。在工地内堆放的应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （4）工程高处的物料、渣土、建筑垃圾等应当用容器垂直清运，禁止凌空抛掷；施工扫尾阶段清扫出的建筑垃圾、渣土，应当装袋扎口清运或用密闭容器清运。 （5）遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 2、施工废水 本项目施工期间产生的废水主要为车辆清洗产生的施工废水及施工人员所产生的生活污水。车辆冲洗水经临时沉淀池处理后，用于场地的喷洒抑尘，不外排；施工人员不在厂区食宿，生活污水主要为为洗手洗脸废水，经收集后用于厂区洒水降尘。 3、施工噪声 施工期噪声主要来源于机械设备及运输车辆噪声。施工时间应尽量避开居民中午和夜间休息时间；选择低噪声施工设备，加强机械设备的维修、管理，使其处于低噪声、高效率的良好工作状态；运输车辆应合理安排路线、调度运输时间，经过沿线敏感点时降低车速、禁止鸣笛，以减轻对沿线声环境的影响。 4、施工固体废物 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员不在院内食宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期扬尘、生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气产排情况 本项目废气污染源主要包括粉状物料投加过程产生的粉尘、高耐热环氧树脂和纳米核壳增韧树脂生产过程中有机溶剂进料以及包装过程中挥发的有机废气（以非甲烷总烃计）。项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 项目废气产排情况见下表。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 本项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量 m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 合成树脂工业污染物排放标准》 （GB31572-2015）. 排放浓度; 排放速率. 粉状原料投料过程; 颗粒物; 有组织排放; 660; 3.3; 0.99; 袋式除尘器; 99; 是; 5000; 300; 6.7; 0.033; 0.01; 20; /. 颗粒物; 无组织排放; /; /; 0.11; /; /; /; /; 300; /; /; 0.11; 1.0; /. 有机溶剂进料过程、产品1和产品2包装过程; 非甲烷总烃; 有组织排放; 41.8; 0.2925; 0.8775; 光氧催化+活性炭吸附; 80; 是; 7000; 3000; 8.4; 0.0585; 0.1755; 60; /. 单位产品非甲烷总烃排放量（kg/t产品）; /; /; /; /; /; 0.088 kg/t-产品; 0.3 kg/t-产品. 非甲烷总烃; 无组织排放; /; /; 0.0975; /; /; /; /; 300; /; /; 0.0975; 4.0; /. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2、废气污染源强核算及达标分析 （1）废气污染源强核算 本项目目前暂无该行业污染源强核算技术指南，按照《污染源源强核算技术指南 准则》中要求，污染源强核算可采用物料衡算法、类比法、产污系数法等，本次采用产污系数法对废气污染源强进行核算。 ①粉状原料投料粉尘 项目所用粉状原料包括MBS橡胶粉、氧化锌粉和二氧化硅，均为人工投料，在物料投加过程中会产生少量粉尘。根据建设单位提供经验数据，粉状物料投加过程物料散失量约为0.2%，本项目粉状物料总用量为550t/a，经计算，粉状原料投料过程中粉尘产生量为1.1t/a。 ②有机溶剂进料和产品1、产品2包装过程有机废气 项目所用有机溶剂丙二醇甲醚、N，N-二甲基甲酰胺进料过程中和产品1、产品2包装过程中会挥发少量的有机废气。根据建设单位提供经验数据，生产过程中有机溶剂损耗量约为0.15%，本项目有机溶剂总用量为650t/a，经计算，有机废气总产生量为0.975t/a，以非甲烷总烃计。 （2）达标分析 ①颗粒物达标分析 项目共设置1个加热釜和3个料桶，上方均设置有投料口，产尘点位于投料口处，因此，分别在各投料口上方设置集气罩，各产尘点废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA001）排放。 拟设置集气罩尺寸为0.6m*0.6m，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s），本项目取0.3m/s。 经核算，单个集气罩的风量为1088m3/h，则4个集气罩总风量为4352m3/h，考虑损耗等因素总风量取值5000m3/h，废气收集率约90%。粉状物料投料年工作时间约为300h，除尘器去除效率按99%考虑，则废气经处理后颗粒物排放量为0.01t/a，排放速率为0.033kg/h，排放浓度为6.7mg/m3，因此，生产过程中颗粒物有组织排放浓度能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求（20mg/m3）。 ②非甲烷总烃达标分析 项目所用原料均密闭储存在原料库内，生产时运至生产车间内配料间，打开物料桶进料过程中会挥发有机废气，因此，建设单位拟将有机溶剂放置在二次密闭房间内，废气通过房间上方管道引出，同时在产品1和产品2包装处上方设置集气罩，通过管道将有机废气引至1套光氧催化+活性炭吸附装置进行处理，处理后的废气通过1根15m高排气筒（DA002）排放。 有机溶剂二次密闭房间尺寸为4m×5m×3m，换气次数按20次考虑，则所需风量为1200m3/h，考虑损耗等因素风量取值2000m3/h；产品1和产品2包装处拟设置集气罩尺寸均为1m*1m，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s），本项目取0.3m/s。 经核算，单个集气罩的风量为1814 m3/h，则两个集气罩总风量为3628m3/h，考虑损耗等因素，集气罩风量按5000m3/h，则所需总风量为7000m3/h，废气收集率约90%。液体物料年进料时间和产品1、产品2年包装时间总共约为3000h，废气处理设施去除效率按80%考虑，则废气经处理后非甲烷总烃排放量为0.1755t/a，排放速率为0.0585kg/h，排放浓度为8.4mg/m3，单位产品非甲烷总烃排放量为0.088 kg/t-产品，因此，生产过程中非甲烷总烃有组织排放浓度和单位产品非甲烷排放量均能够满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求（有组织排放浓度60mg/m3、单位产品非甲烷总烃排放量0.3 kg/t-产品），同时能够满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）其他行业要求。 3、废气处理措施可行性分析 本项目为电子级环氧树脂生产项目，属于电子专用材料制造行业，根据《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）电子专用材料制造排污单位颗粒物可行防治技术为：布袋除尘法、其他，挥发性有机物可行防治技术为：活性炭吸附法、燃烧法、浓缩+燃烧法。 本项目生产过程中颗粒物采用袋式除尘器进行处理，有机废气采用“光氧催化+活性炭吸附”组合技术进行处理，均属于《排污许可证申请与核发技术规范 电子工业》（HJ1031-2019）中电子专用材料制造排污单位的可行防治技术，因此，本项目废气处理措施可行。 4、废气排放口基本情况 本项目共设置2个废气排放口，废气排放口基本情况见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 袋式除尘器排气筒; 一般排放口; 112.549905; 34.851465; 15; 0.4; 20. DA002; 光氧+活性炭装置排气筒; 一般排放口; 112.549996; 34.851459; 15; 0.5; 20. 5、废气监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测计划见下表。 - 项目废气监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 袋式除尘器排气筒DA001; 颗粒物; 排放浓度; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 光氧+活性炭装置排气筒DA002; 非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、非甲烷总烃; 排放浓度; 每年1次; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9. 二、水环境影响分析 1、废水产排情况 （1）生产用水 项目生产过程中用水主要为研磨机运行过程中冷却用水，冷却方式为间接冷却，循环使用，不外排，需定期补充新鲜水，循环水量约为2t/h，新鲜水补充量约为0.2t/d。 （2）生活用水 项目劳动定员30人，职工均不在厂区食宿，用水量按30L/人·d，年工作日300天，则生活用水量为270t/a（0.9t/d）。废水量按用水量的80%计算，则生活污水产生量为216t/a（0.72t/d），主要污染物产生浓度分别为 COD250mg/L、BOD5180g/L、氨氮20mg/L、SS200mg/L。生活污水经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂，参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、氨氮、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的浓度分别为COD200mg/L、BOD5 162mg/L、氨氮19.4mg/L、SS140mg/L。 项目废水产排情况见下表。 - 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 产排污环节; 废水类别; 污染物种类; 污染物产生情况; 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放去向. 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 处理能力（m3）; 治理工艺; 治理效率; 是否为可行技术; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）. 职工生活; 生活污水216t/a; COD; 250; 0.054; 2; 化粪池; 20%; 是; 200; 0.0432; 白鹤镇污水处理厂. BOD5; 180; 0.0389; 10%; 162; 0.035. 氨氮; 20; 0.0043; 3%; 19.4; 0.0042. SS; 200; 0.0432; 30%; 140; 0.0302. - 废水间接排放口基本情况表 编号; 名称; 类型; 排放规律; 地理坐标; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放浓度限值. DW 001; 厂区污水总排口; 间接排放口; 间断排放，流量不稳定; 112.550674; 34.851054; 白鹤镇污水处理厂; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. SS; 10mg/L. 氨氮; 5mg/L. 2、依托可行性分析 白鹤镇污水处理厂位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，设计远期规模为7.5万m3/d，近期规模2万m3/d，其中近期分两期建设，一期已建成规模1万m3/d，采用改良型氧化沟处理工艺，设计进水水质要求为COD≤380mg/L、BOD5≤190mg/L、SS≤220mg/L、氨氮≤32mg/L。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月孟津县环境保护局以孟环审[2017]22号文对白鹤镇污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。升级改造项目完成后，白鹤镇污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，排入黄河渠。 《孟津县白鹤镇污水处理工程二期环境影响报告书（报批版）》已于2021年3月获批，本期工程设计处理工艺为“水解酸化池+改良型A2/O池+高密度沉淀池+臭氧高级氧化+加炭澄清池+转筒式精密过滤器+次氯酸钠消毒”，二期新增处理规模2万m3/d，并配套建设3.0万m3/d的深度处理工段（兼顾现有工程废水处理）。通过与标准的对比，白鹤镇污水处理厂设计排放指标中总氮和BOD5不满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准，根据污水处理厂设计单位已出具说明材料，通过对设计工艺方案进一步复核，通过优化工艺运行及药剂投加，可将BOD5降至6mg/L，总氮降至12mg/L，白鹤镇污水处理厂排水水质可基本达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准。处理后的大部分尾水（2.0万m3/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 本项目位于白鹤镇污水处理厂收水范围内，白鹤镇污水处理厂目前进水量约为4100m3/d，本项目废水产生量较小，且生活污水经化粪池预处理后能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求，同时能够满足污水厂设计进水水质要求，因此，本项目废水可依托白鹤镇污水处理厂处理，废水处理措施可行。 3、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，本次评价提出废水监测计划见下表。 - 废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 污染物; 监测因子; 监测频次. DW001; 厂区污水总排口; 生活污水; pH、COD、氨氮; 每年1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声污染源主要为隔膜泵、分散机、匀质机、研磨机、风机等设备运行噪声，噪声值在75~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、基础减振、风机加装消声器等降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量（台）; 设备源强; 治理措施; 治理后源强. 隔膜泵; 生产车间内; 9; 85; 车间隔声，基础减振; 60. 分散机; 4; 75; 50. 匀质机; 2; 80; 55. 研磨机; 3; 85; 60. 风机; 2; 90; 车间隔声，加装消声器; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不运行，本次评价对厂区东侧、西侧和北侧厂界昼间、夜间噪声值进行预测（南侧为公共厂界），具体预测结果见下表。 - 本项目噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 26.4; 26.4; 41.5; 41.5; 35.5; 35.5. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期东侧、西侧和北侧厂界昼间、夜间噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求。 由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 电子工业》（HJ1253-2022）的要求，本次评价项目噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 东、西、北侧厂界昼间、夜间噪声; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员30人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为4.5t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 项目生产过程中所用的固体粉末原料包装袋均属于一般固体废物，产生量约为0.5t/a，经收集后在一般固废暂存区存放，定期外售。 3、危险废物 ①废包装桶 项目生产过程中所用的E51环氧树脂、丙二醇甲醚、N，N-二甲基甲酰胺原料包装桶均属于危险废物，产生量约为1.5t/a，废物类别HW49（900-041-49）。 ②废活性炭 有机废气处理设施中活性炭吸附装置的活性炭需定期更换，需处理的有机废气量为0.702t/a，活性炭饱和吸附量按0.2t/t活性炭计，则饱和活性炭的产生量为4.212t/a（包括活性炭3.51t/a和有机废气0.702t/a），活性炭吸附装置活性炭装载量为1t，则活性炭更换周期约为75天。废活性炭属于危险废物，废物类别HW49（900-039-49）。 ③废灯管 有机废气处理设施中光氧催化装置灯管每半年更换一次，每次更换数量约20根，每年更换数量约为40根，约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 综上，本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 生产过程; 废包装袋; 一般 固废; 固态; 0.5; 一般固废暂存区; 外售; 0. 生产过程; 废包装桶; 危险 废物; 固态; 1.5; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 有机废气处理设施; 废活性炭; 危险 废物; 液态; 4.212; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 废灯管; 危险 废物; 固态; 0.005; 危废暂存间; 资质单位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 4.5; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 1.5; 生产过程; 固态; E51环氧树脂、丙二醇甲醚、N，N-二甲基甲酰胺; E51环氧树脂、丙二醇甲醚、N，N-二甲基甲酰胺; 每天; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 4.212; 活性炭吸附装置; 固态; 活性炭、非甲烷总烃; 非甲烷总烃; 67天一次; T/In. 3; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 光氧催化装置; 固态; 汞; 汞; 半年一次; T. 项目产生的各类危险废物经收集后在危废暂存间内暂存，定期交由资质单位处置。本项目拟在厂区北侧建设1个20m2的危废暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设，地面采取基础防渗，防渗层为2mm厚的高密度聚乙烯，满足“防风、防雨、防晒、防泄漏”等四防措施，并设置危险废物标识牌。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存间; 废包装桶; HW49; 900-041-49; 生产车间内; 20m2; 桶装; 30t; 半年. 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 袋装. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 袋装. 本项目需外委处置的危险废物类别为HW29、HW49，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤影响分析 本项目排放的废气污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，设置有废气处理设施，废气污染物均能达标排放；项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂处理；项目危废暂存间将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，采取相应的措施后，项目运行对土壤和地下水环境的影响较小。 六、环境风险分析 本项目所用原料主要有E51环氧树脂、丙二醇甲醚、N，N-二甲基甲酰胺，产品为电子级环氧树脂，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B.1，本项目涉及的环境风险物质主要为N，N-二甲基甲酰胺。 1、临界量判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目风险物质Q值计算情况见下表。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; 最大存在总量（t）; 临界量（t）; 该种危险物质Q值. N，N-二甲基甲酰胺; 2.5; 5; 0.5. 由上表可知，本项目涉及危险物质的Q值为0.5＜1，环境风险较小。 2、环境风险防范措施 ①厂区总平面布置按火灾爆炸危险等级分类分区布置，建构筑物设计应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）等设计规范要求。 ②厂区设置火灾自动报警系统，火灾报警系统保护区域包括生产车间、原料和成品库、配电室等场所，并配套设置消防泵房和消防水池、室内（外）消防栓及消防管网等。 ③环境风险物质储存区地面做防渗处理，四周设置围堰，厂区内配套设置1个200m3的事故池，用于收集事故状态下事故废水及消防废水等。 ④生产车间、原料和成品库设置可燃气体检测报警仪及有毒气体检测报警仪，以确保生产设施和职工人身安全。 ⑤配备应急设备和资源、制定突发环境事件应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 通过采取以上风险防范措施，可有效避免事故发生，减轻事故的危害，风险程度可以接受。 3、环境风险防范能力分析 建设单位拟在厂区西北侧设置1个200m3的事故池，用于收集事故状态下事故废水及消防废水等。本次评价对事故池容积进行核算，参照《水体污染防控紧急措施设计导则》事故储存设施总有效容积的计算公式，对本项目事故时储存能力进行核实，计算结果见下表。 - 项目事故池储存能力核算一览表 项目; 意义及取值依据; 水量. V1; 收集系统范围内发生事故物料泄漏量，0.2m3；; 0.2m3. V2; 发生事故时的消防水量，单位为m3；； 根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），灭火用水量按15L/s计，火灾延续时间按3h计。 因此V2=15×3×3600=108m3; 162m3. V3; 发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，单位为m3；; 0. V4; 发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，单位为m3；; 0. V5; 发生事故时降雨量：； 为降雨强度，按平均日降雨量计，单位为mm；，为年平均降雨量， 为年平均降雨日数； 孟津区平均降雨量606.3mm，年平均降雨日数91； F—必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为hm2或ha（本次取值0.53hm2，主要为料库和生产车间区域 ）。; 35.3m3. V; （V1＋V2-V3）＋V4＋V5; 197.5m3. V储存能力; 事故池有效容积; 200m3. 能否满足要求; 满足. 根据上表核算可知，本项目厂区拟建事故池容积可满足事故水储存要求，可有效防范事故废水对外环境造成不利影响。 七、环境保护措施投资 本项目总投资7000万元，环保投资约34.2万元，占总投资0.48%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 环保措施或设施; 数量; 规格; 投资 （万元）; 备注. 废气; 颗粒物; 各投料口上方设置集气罩，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001）; 1套; 配套风量5000m3/h; 10; 新建. 非甲烷总烃; 有机溶剂进料设置二次密闭房间，产品1和产品2包装处上方设置集气罩，废气经收集后引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002）; 1套; 配套风量7000m3/h; 12; 新建. 废水; 生活污水; 化粪池; 1个; 2m3; 0.5; 新建. 噪声; 设备噪声; 厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等隔声降噪措施; 5; 新建. 固废; 一般固体废物; 一般固废暂存区; 1个; 10m2; 0.1; 新建. 危险废物; 危废暂存间; 1个; 20m2; 5; 新建. 生活垃圾; 生活垃圾收集桶; 若干; /; 0.1; 新建. 环境风险; 事故池; 1个; 200m3; 2; 新建. 总计; 34.2. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 袋式除尘器排气筒DA001 | 颗粒物 | 各投料口上方设置集气罩，废气通过管道引至1套袋式除尘器进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA001） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 |
|  | 光氧+活性炭吸附装置排气筒DA002 | 非甲烷总烃 | 有机溶剂进料处设置二次密闭房间，产品1、产品2包装处上方设置集气罩，废气经收集后引至1套光氧+活性炭吸附装置进行处理，处理后通过1根15m高排气筒（DA002） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5和（豫环攻坚办[2017]162号）中其他行业排放限值要求 |
| 地表水环境 | DW001 | COD、BOD5、氨氮、SS | 经厂区化粪池预处理后排入白鹤镇污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和污水厂设计进水水质要求 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 厂房隔声、基础减振、风机加装消声器等隔声降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生产过程 | 废包装袋 | 一般固废暂存区，10m2 | / |
|  | 生产过程 | 废包装桶 | 危险废物暂存间，20m2 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  | 有机废气处理设施 | 废灯管 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 生活垃圾桶 | / |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①厂区总平面布置按火灾爆炸危险等级分类分区布置，建构筑物设计应满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）等设计规范要求。 ②厂区设置火灾自动报警系统，火灾报警系统保护区域包括生产车间、原料和成品库、配电室等场所，并配套设置消防泵房和消防水池、室内（外）消防栓及消防管网等。 ③环境风险物质储存区地面做防渗处理，四周设置围堰，厂区内配套设置1个200m3的事故池，用于收集事故状态下事故废水及消防废水等。 ④生产车间、原料和成品库设置可燃气体检测报警仪及有毒气体检测报警仪，以确保生产设施和职工人身安全。 ⑤配备应急设备和资源、制定突发环境事件应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳熙之奥新材料科技有限公司年产2000吨电子级环氧树脂项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | 0.12t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.273t/a |  | 0.273t/a | 0.273t/a |
| 废水 | 废水量 |  |  |  | 216t/a |  | 216t/a | 216t/a |
|  | COD |  |  |  | 0.0432t/a |  | 0.0432t/a | 0.0432t/a |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.035t/a |  | 0.035t/a | 0.035t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0042t/a |  | 0.0042t/a | 0.0042t/a |
|  | SS |  |  |  | 0.0302t/a |  | 0.0302t/a | 0.0302t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | 0.5t/a |
| 危险废物 | 废包装桶 |  |  |  | 1.5t/a |  | 1.5t/a | 1.5t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 4.212t/a |  | 4.212t/a | 4.212t/a |
|  | 废灯管 |  |  |  | 0.005t/a |  | 0.005t/a | 0.005t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①