- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   中国石油化工股份有限公司洛阳分公司

催化平衡剂磁分离设施项目

建设单位（盖章）：中国石油化工股份有限公司洛阳分公司

编制日期：                2022年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司催化平衡剂磁分离设施项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410306-04-02-919839 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 崔国峰 | 联系方式 | 1380****035 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市石化产业集聚区中国石油化工股份有限公司洛阳分公司厂区内 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经112度35分24.498秒，北纬34度54分50.780秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | 危险废物治理 N7724 | 建设项目 行业类别 | 四十七、生态保护和环境治理业—101危险废物（不含医疗废物）利用及处置 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 318 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） |  | 9.43 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置 情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳市产业集聚区规划纲要的批复》（豫发改工业[2021]320号文）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评文件名称：《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅厅关于洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2022]11号）。 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 一、《洛阳市石化产业集聚区发展规划（2021-2030）》符合性分析 本项目采用中国石油化工股份有限公司洛阳分公司（以下简称“洛阳分公司”）催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用。项目位于洛阳市石化产业集聚区洛阳分公司厂区56#仓库内，用地性质为工业用地，属于石油化工产业区，项目符合洛阳市石化产业集聚区发展规划相关要求，洛阳市石化产业集聚区规划图见附图8。 二、《洛阳市石化产业集聚区发展规划（调整）环境影响补充报告》及审查意见符合性分析 洛阳市石化产业集聚区规划环评由机械工业第四设计研究院完成，2009年12月22日，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目的审查会，并以豫环审[2010]301号文形成了该报告书的审查意见。2012年洛阳市石化产业集聚区规划进行了调整，并于2012年7月完成了该调整规划的环评报告并上报，2012年8月，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目的审查会，并以豫环审[2012]175号文提出了对该规划环评的审查意见。2013年3月，因规划环评报告进行了部分修订，河南省环保厅在郑州主持召开了该项目修订后的环评报告审查，并以豫环审[2013]154号文提出了审查意见。2020年因原有产业集聚区规划到期，对原有规划进行了修编，并于2021年11月完成了该修编规划的环评报告并上报，2021年11月，河南省生态环境厅在郑州主持召开了该项目的审查会，并以豫环函[2022]11号文提出了对该规划环评的审查意见。 根据《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划(2021-2030)环境影响报告书》，集聚区环境准入条件见下表。 - 洛阳石化产业集聚区生态环境准入清单（2021-2030） 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本要求; 空间布 局约束; 1.石油化工产业用地以现状中石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，集中在中原路以北区域； 2.中原路以南的工业用地，重点发展轻污染的一二类工业项目，比如石化仪器、仪表、非标件等与集聚区主导产业相配套的加工及技术服务产业，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。; 本项目属于为中石化洛阳分公司内部挖潜项目，采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂。; 符合. 规划 法规; 1.符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2.满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入管控要求；符合河南省主体功能区规划的要求； 3.严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；入驻项目必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，严格执行“三同时”制度及环评制度，废气及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置有风险防范措施。; 符合. 资源开发利用及污染物排放管控要求; 1.符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，企业清洁生产水平达到国内先进水平或具备国际先进水平； 2.建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 3.污染物排放和碳排放总量满足区域总量指标要求； 4.新引进项目污染物排放满足区域倍量削减（等量替代）等污染物减排要求； 5.环保搬迁项目应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 项目清洁生产水平达到国内先进水平，污染物排放满足区域总量指标要求。; 符合. 环境风 险防控 要求; 1.建立突发环境事件应急体系，按照要求编制突发环境事件应急预案； 2.具备完善的环境风险事故的预防、应急措施，在装置围堰及罐区防火堤、排水系统区域拦截设施、事故水池及污水处理场等方面满足产业集聚区水体污染三级防控体系； 3.应急设施及物资、风险事故预警系统完备。; 中石化洛阳分公司制定有环境风险应急预案，建设有事故水收集池及收集系统，并与吉利区的应急措施和应急预案进行联动。; 符合. 产业 准入 要求; 鼓励类; 1.能够延长产业集聚区产业链条，国家产业政策鼓励的化工、化学新材料项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区优先承载发展的产业（化工、新材料类）； 3.高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用，属于鼓励类。; 符合. 限制类; 1.国家产业政策限制类项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导逐步调整退出的产业（化工、新材料类）。; 本项目不属于上述限制类项目。; 符合. 禁止类; 1.国家产业政策禁止类项目； 2.《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中，中部地区引导不再承接的产业（化工、新材料类）； 3.钢铁、冶金、焦化、电镀、煤化工、印染、造纸等不属于产业集聚区主导产业的高耗能、重污染项目； 4.使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目不属于上述禁止类项目。; 符合. 允许类; 1.不属于禁止、限制、鼓励类的均为允许类； 2.允许类的准入原则：满足本表列出的基本要求。; 本项目属于鼓励类。; 符合. - 洛阳市石化产业集聚区内建设项目生态环境准入要求（2021-2030） 类型; 生态环境准入要求; 本项目情况; 相符性. 选址要求; “两高”及石油化工项目; 1.新建石油化工项目以现状中石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，集中在中原路以北区域； 2.新建“两高”项目布局在中原路以北区域，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。; 本项目位于洛阳分公司内部，为危险废物利用及处置项目，不属于“两高”行业。; 符合. 其他化工项目; 中原路以南的工业用地，重点发展轻污染的一二类工业项目，比如石化仪器、仪表、非标件等与集聚区主导产业相配套的加工及技术服务产业，避免对黄河湿地自然保护区产生不良影响。; /; /. 资源开发 利用及污 染物排放 管控要求; “两高”项目; 1.满足所在区域重点污染物排放总量控制目标、碳排放达峰目标； 2.企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求，工艺技术水平达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 3.新建耗煤项目应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施； 4.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案； 5.原则上不得新建燃煤自备锅炉，应依托产业集聚区集中供热设施实现蒸汽和供热需求。; 本项目清洁生产水平达到国内先进水平为石油化工项目，本项目不属于“两高”项目。; 符合. 其他石油化工项目; 1. 企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求，工艺技术水平达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； 2.建设规模应符合国家产业政策的最小经济规模要求； 3. 污染物排放和碳排放总量满足区域总量指标要求，满足区域倍量削减（等量替代）减排要求； 4.环保搬迁项目应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目为危险废物利用及及处置项目，项目清洁生产水平达到国内先进水平，污染物排放满足区域总量指标要求。; 符合. 其他基本 要求; 参见洛阳市石化产业集聚区生态环境准入要求的“规划法规”、“投资强度及容积率”以及“产业准入”等要求。; 项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，严格执行“三同时”制度及环评制度，废气及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置有风险防范措施。; 符合. 本项目采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用，提高了资源利用率，属于鼓励行业；项目符合洛阳市石化产业集聚区的环境准入条件及国家和行业环境保护标准，工艺技术水平达到国内同行业领先水平。综上所述，本项目符合洛阳市石化产业集聚区准入条件。洛阳市石化产业集聚区规划图见附图8。 对照河南省生态环境厅文件豫环函[2022]11号《河南省生态环境厅关于《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见》，规划修编后的规划范围北至规划北环路，东至吉利行政辖区，南至石化总厂南边界及大河路以南，西至世纪大道及世纪大道以西约900米规划路，总用地面积提高到1911.26公顷。规划主导产业重点发展石油化工产业（含基础化工、精细化工等）、新材料（化学）产业。 审查意见对洛阳市石化产业集聚区提出了环境保护要求及环境影响减缓措施，进一步优化调整发展规划。本项目与审查意见的具体要求对照情况见表3。 - 本项目与规划环评审查意见的具体要求对照情况一览表 序号; 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 1; （一）坚持绿色低碳高质量发展 规划应贯彻生态优先、绿色低碳、集约高效的绿色发展、协调发展理念，根据国家、省发展战略，以环境质量改善为核心，进一步优化产业集聚区的产业结构、发展规模、用地布局等，做好与区域“三线一单”成果的协调衔接，实现集聚区绿色低碳高质量发展目标。; 本项目采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用，属于洛阳分公司配套装置。; 符合. 2; （二）加快推进产业转型 产业集聚区应遵循循环经济理念，积极推进产业技术进步和园区循环化改造，坚持减污降碳协同发展；石油化工产业以石化洛阳分公司为基础进行内部挖潜和升级改造，延伸产业链；新材料产业依托石化资源发展高分子新材料及精细化工产业；入区新、改、扩建项目应实施清洁生产，生产工艺、设备、污染治理技术，以及单位产品能耗、物耗、污染物排放和资源利用率均需达到同行业国内先进水平，确保产业发展与生态环境保护相协调。; 本项目采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用，属于洛阳分公司配套装置。项目清洁生产水平达到国内先进水平。; 符合. 3; （三）优化空间布局严格空间管控 进一步加强与国土空间规划的街接，保持规划之间协调一致；做好规划控制和生态隔离带建设，加强对集聚区及周边生活区的防护，确保集聚区产业布局与生态环境保护、人居环境安全相协调，其中石油化工产业应集中在中原路以北区域，避免对集聚区南部的黄河湿地自然保护区、吉利区地下水源地保护区和居民集中区产生不良影响。对不符合区域发展定位和生态环境保护要求的现有企业应尽快完成整改或布局调整，存续期间不再增加污染物排放量。; 本项目位于洛阳分公司现有厂区内。; 符合. 4; （四）强化减污降碳协同增效 根据国家和河南省关于挥发性有机物、工业炉窑等大气和水、土壤污染防治相关要求，严格执行相关行业污染物排放标准及特别排放限值；严格执行污染物排放总量控制制度，新增污染物排放指标应做到“等量或倍量替代”；结合碳达峰目标，强化碳评价及减排措施，确保区域环境质量持续改善。; 本项目实施后废气污染物通过厂区内削减替代，满足增产不增污的要求。; 符合. 5; （五）严格落实项目入驻要求 严格落实《报告书》生态环境准入要求，鼓励符合集聚区功能定位、国家产业政策鼓励的项目入驻，重点发展石油化工、新材料（化工）、配套工程及链条化项目；禁止钢铁、冶金、焦化、电镀、煤化工、印染、造纸等不属于产业集聚区主导产业的高污染、高耗水、高耗能项目，禁止使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的项目。; 本项目为洛阳分公司配套项目，属于鼓励类项目。; 符合. 6; （六）加快完善集聚区环境基础设施建设 建设完善集中排水、供热、供水等基础设施，推进配套污水管网、中水回用工程建设，确保企业外排废水全部有效收集，并提高水资源利用率，减少废水排放；加快完成吉利区生活和工业污水处理厂、中石化洛阳分公司污水处理场提标改造，外排地表水水质中氨氮≤2.0mg/L、石油类≤1.0mg/L、氟化物≤1.5mg/L，其他污染物满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）一级标准；园区固体废弃物应有安全可行的处理处置措施，不得随意弃置,危险固废严格按照有关规定收集、贮存、转运、处置，确保100%安全处置。; 本项目无废水排放；危险废物经高磁剂周转区暂存后，委托有资质单位进行合理处置。; 符合. 7; （七）建立健全生态环境监管体系 统筹考虑区内污染防治、生态恢复与建设、环境风险防范、环境管理等事宜，明确地下水污染防范措施，建立健全集聚区环境监督管理、区域环境风险防范体系和联防联控机制，提升集聚区环境风险防控和应急响应能力，保障区域生态环境、地表水体和地下水源地环境安全；建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、底泥等环境要素的监控体系，健全大气、水污染物自动监测体系，做好长期跟踪监测与管理，并根据监测评估结果适时优化调整产业集聚区总体发展规划。; 洛阳分公司制定有环境风险应急预案，建设有事故水收集池及收集系统，并与吉利区的应急措施和应急预案进行联动。 本项目建成后应按照环境监测计划对地下水、土壤等进行监测，并将监测结果及时向环保行政主管部门报告。; 符合. 8; （八）严格落实各项规划环评措施 规划批准后，应严格按照规划要求推动产业集聚区高质量发展，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，落实《报告书》提出的各项措施，适时开展环境影响跟踪评价。在实施范围、适用期限、规模、结构和布局等方面进行重大调整或者修订的，应当重新或者补充进行环境影响评价。; 项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》，符合“三线一单”生态环境分区管控要求，废气及噪声经治理措施处理后可以达标排放，并设置有风险防范措施。; 符合. 通过以上的对照，本项目符合《河南省生态环境厅关于《洛阳市石化产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》的审查意见》（豫环函[2022]11号）的要求。 |
| 其 他 符 合 性 分 析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） ### 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于洛阳分公司厂区内，属于洛阳市石化产业集聚区，区域管控单元编号ZH41030620002，属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集 聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。 2、生态保护红线 根据《河南省生态保护红线划定方案》，对照洛阳市生态保护红线分布图，洛阳市吉利区涉及生态红线类型主要为黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区，本项目位于洛阳市石化产业集聚区洛阳分公司厂区内，不涉及以上生态保护红线，本项目建设符合生态保护红线管理要求。 3、环境质量底线 本项目采用洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂为原料，通过磁分离工艺回收其中的低磁剂，返回装置利用，提高了资源利用率；本项目产生的废气主要为颗粒物，经脉冲式覆膜袋式除尘器处理后达标排放；本项目生产过程不需用水，不产生废水。综上，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目对洛阳分公司对洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂中的低磁剂进行回收，回用于装置，提高了资源利用率。另外本项目占地面积较小，是在洛阳分公司现有厂区闲置的56#仓库内进行建设，用地为工业用地。综上，本项目符合资源能源利用上线管控要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 根据《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号），本项目位于洛阳市孟津区（原吉利片区），所属环境管控单元编码为ZH41030620002，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市石化产业集聚区（ZH41030620001）; 空间布局约束; 1、在开发过程中不得随意改变各用地功能区的使用功能。 2、在园区建设项目的大气环境防护距离内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。 3、禁止入驻不符合产业政策要求的化纤纺织、精细化工、新能源及化学新材料项目。 4、限制钢铁、冶金、印染、造纸等重污染产业进入。; 本项目是对洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂中的低磁剂进行回收，回用于装置，提高了资源利用率，为洛阳分公司配套装置，属于鼓励行业。; 符合. 污染物排放管控; 1、加强有机废气防治，严格落实VOCs治理措施。 2、入驻企业废气污染源应满足达标排放和总量控制要求。 3、配套建设中水深度处理及回用系统，废水经处理后部分回用。; 本项目本项目产生的废气主要为颗粒物，经脉冲式覆膜袋式除尘器处理后达标排放；本项目生产过程不需用水，不产生废水。; 符合. 环境风险防控; 1、建立集聚区三级风险防范体系以及风险防范应急预案。建设接纳事故应急中污染消防水的事故池和配套设施，构筑水环境风险防范的第三道防线，防止重大生产事故泄漏物料和污染消防水造成黄河及湿地自然保护区水环境污染。 2、加强园区污染物排放监测，制定园区内主要污染物和特征污染物的监测方案，严格控制污染物排放。加强对环境空气质量的监测，园区内的重点污染源应配套建设自动监控系统，并与环保部门联网，实现主要污染物排放动态监测监控。; 本项目实施后依托厂区现有的风险防范措施，洛阳分公司制定有环境风险应急预案，建设有事故水收集池及收集系统，并与吉利区的应急措施和应急预案进行联动。; 符合. 资源开发效率; 1、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。 2、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。; 本项目对洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂中的低磁剂进行回收，回用于装置，另外装置工艺技术水平达到国内同行业领先水平。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目采用磁分离技术处理厂区内部产生的废催化剂，属于危险废物综合利用项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，属于鼓励类四十三、环境保护与资源节约综合利用中15、“三废”综合利用与治理技术、装备和工程，符合国家产业政策。且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2206-410306-04-02-919839（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 ### 1、与《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文[2021]100号文）相符性分析 - 与豫环文[2021]100号文相符性分析 文件要求; 本项目特点; 相符性. 一、加强生态环境分区管控和规划环评. （一）深入实施“三线一单”; 各地在“三线一单”成果落地细化及后续更新调整时，要将生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线作为硬束，衔接有关碳达峰、碳中和、清洁能源替代、煤炭消费总量控制，突出能源、产业、交通运输结构调整和布局优化要求。“三线一单”成果中涉“两高”行业的控制单元，其生态环境准入清单须明确本地“两高”行业的环境准入及管控要求，管控要求须包括“两高”行业的空间布局和规模、污染物排放、环境险防控、资源利用效率等。切实加强“三线一单”成果应用，将其作为“两高”行业布局和结构调整、重大项目选址中重要依据，不得变通突破。; 本项目不属于“两高”项目，项目建设满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。; 符合. 二、从严控制“两高”项目生态环境准入. （一）严格“两高”项目环评审批; 严格执行《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》确定的建设项目环境影响评价等级，不得随意更改。经省政府同意，上收“两高”项目环评文件审批权限至省厅，郑州市、洛阳市、郑州航空港经济综合实验区、中国(河南)自由贸易试验区享有除“两高"项目以外的省级环评审批权限。省厅“两高”项目环评文件审批须经厅务会集体研究决定。“两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼(含原生和再生冶炼)、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦(有烧结工序的)耐火材料(有烧结工序的)、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本项目为危险废物利用及处置项目，不属于“两高”行业。根据本项目的可行性研究报告，项目设计年综合能耗为65.856吨标准煤（等价值），小于1万吨标准煤，不属于“两高”项目。; 符合. （二）严把“两高”项目生态环境准入关; 新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、“三线一单”、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。……新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区……。; 本项目不属于“两高”项目，项目建设满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求。本项目属于洛阳分公司配套装置，位于洛阳石化产业集聚区洛阳分公司现有厂区内，该产业集聚区依法合规设立并经规划环评。; 符合. - 2、项目与《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）相符性分析 - 本项目与洛环委办[2022]12号符合性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. （四）调整优化产业结构，推动产业绿色升级. 3、推进绿色低碳产业发展. （1））严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅辞冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密阅运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目符合《孟津区（原吉利片区）生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。本项目不属于“两高”项目，不属于左侧规定严禁新增产能的行业。; 符合. ( 2 ）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 本项目符合洛阳市“三线一单”相关政策以及洛阳市石化产业集聚区规划环评要求，且项目严格执行“三同时”制度。 本项目属于危险废物综合利用，不属于国家、省绩效分级重点行业。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. （五）统筹做好其他水生态环境保护工作。. 13、调整优化产业结构。落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整,实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区（原吉利片区）生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求。; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控. 5、全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 本项目生产车间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求进行防渗建设，危险废物定期委托有资质单位处置。; 符合. - 3、项目与《关于印发洛阳市2021年重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环[2021]47号）相符性分析 本项目为危险废物利用及处置项目，不属于国家和河南省重污染天气管控的重点行业，参照洛阳市重污染天气通用行业差异化应急减排措施制定技术指南涉颗粒物排放的相关要求，具体见下表。 - 本项目与洛市环[2021]47号符合性分析 涉颗粒物排放工序差异化管控措施. 差异化指标; 绩效先进性指标要求; 企业对标情况; 备注. 能源类型; 以电、天然气为能源; 本项目所有设备均采用电为能源。; 符合. 生产工艺; 不属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 项目属于《产业结构调整指导目录(2019年版)》鼓励类项目，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。; 符合. 污染治理技术; 除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于99%）。; 本项目除尘采用高效覆膜袋式除尘器（设计除尘效率不低于99%）。; 符合. 无组织管控要求; 物料装卸。车辆运输的物料应采取封闭措施。粉状、粒状、块状散装物料在封闭料场内装卸，装卸过程中产尘点应设置集气除尘装置，料堆应采取有效抑尘措施。不易产尘的袋装物料宜在料棚中装卸，如需露天装卸应采取防止破袋及粉尘外逸措施。; 本项目粉状原料均为袋装，不涉及散状物料。; 符合. 物料储存。 一般物料。粉状物料应储存于密闭/封闭料仓中；粒状、块状物料应储存于封闭料场中，并采取喷淋、清扫或其他有效抑尘措施；袋装物料应储存于封闭/半封闭料场中。封闭料场顶棚和四周围墙完整，料场内路面全部硬化，料场货物进出大门为硬质材料门或自动感应门，在确保安全的情况下，所有门窗保持常闭状态。不产尘物料（如钢材、管件）及产品如露天储存应在规定的存储区域码放整齐。 危险废物。应有符合规范要求的危险废物储存间，危险废物储存间门口应张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，建立台账并挂于危废间内，危险废物的记录和货单保存3年以上。危废间内禁止存放除危险废物和应急工具外的其他物品。; 项目使用粉状原料均为袋装储存在平衡剂周转区；本项目使用原料为危险废物，建设单位拟按照危废暂存要求建设符合规范的生产车间，危险废物的记录和货单保存3年以上。; 符合. 物料转移和输送。粉状、粒状等易产尘物料厂内转移、输送过程应采用气力输送、密闭输送，块状和粘湿粉状物料采用封闭输送；无法封闭的产尘点（物料转载、下料口等）应采取集气除尘措施，或有效抑尘措施。; 项目所用粉状物料转移过程为密闭袋装，不会产生粉尘。; 符合. 成品包装。卸料口应完全封闭，如不能封闭应采取局部集气除尘措施。卸料口地面应及时清扫，地面无明显积尘。; 项目包装工序产生的粉尘采用局部集气除尘措施。卸料口地面及时清扫，确保地面无明显积尘。; 符合. 工艺过程。各种物料破碎、筛分、配料、混料等过程应在封闭厂房内进行，并采取局部收尘/抑尘措施。破碎筛分设备在进、出料口和配料混料过程等产尘点应设置集气除尘设施。各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象。生产车间不得有可见烟粉尘外逸。; 本项目产尘工序主要为粉状原料投料、磁分离、包装工序，采用覆膜袋式除尘器进行处理，项目运行过程后，将保证各生产工序的车间地面干净，无积料、积灰现象，做到生产车间内无可见烟粉尘外逸。; 符合. 厂容厂貌。厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 本项目厂区内道路、原辅材料堆场等路面均已硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。; 符合. 排放限值; 1.PM 排放浓度不超过10mg/m3； 2.其他特定污染物符合所属行业相关排放要求。; 本项目PM排放浓度不超过10mg/m3。; 符合. ### 四、河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015~2024） 根据《河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划（2015-2024）》（河南省林业调查规划院，2015年12月）：河南黄河湿地国家级自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″~35°05'01″，东经110°21'49″~112°48'15″之间。保护区东西长301km，跨度50km，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津县与巩义市交界处。总面积为6.8万公顷。 河南黄河湿地国家级自然保护区是在“三门峡黄河水库区湿地省级自然保护区”、“洛阳孟津水禽湿地省级自然保护区”、“开封柳园口湿地省级自然保护区”、“洛阳吉利湿地自然保护区”和三门峡黄河林场、国有孟州林场的基础上成立的。核心区总面积为7.7万hm2，占保护区面积的40.5%，缓冲区面积1.8万hm2，占保护区面积9.5%，试验区面积9.5万hm2，占保护区面积50%。核心区以河南省四个省级黄河湿地自然保护区为基础。 洛阳吉利湿地自然保护区是1999年河南省人民政府批准建立的，它是以保护珍稀水禽及其栖息地为主的湿地自然保护区。保护区的核心面积为1300hm2，地理坐标在北纬34°50'07″~34°53'07″，东经112°32'14″~112°37'16″之间，西部边界至吉利区与济源市界东300m，东部至洛阳黄河公路桥西300m，北部以吉利区引黄灌区南200m为界，南部以孟津县县境内黄河生产堤为界。 洛阳吉利湿地自然保护区分核心区、缓冲区和试验区。核心区包括河水水面、河心岛、嫩滩地等，湿地条件较好，水生动植物丰富，水禽活动较多，人为影响较少。本区域除经批准进行与湿地和水禽有关的观测研究外，不允许开展其他活动，实行绝对保护；缓冲区位于核心区的边缘200m，面积400hm2；试验区位于缓冲区的边缘，面积约3158hm2，对核心区和缓冲区起防护作用，试验区内可以有限度的开发旅游和多种经营。 根据洛阳吉利湿地自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图，该项目位于湿地自然保护区的北侧，不在黄河湿地自然保护区的试验区、缓冲区和核心区内，距离保护区的试验区边界约2.0km，不在保护区范围内，因此该项目的建设符合河南黄河湿地国家级自然保护区的保护要求，项目与黄河湿地自然保护区的位置关系见附图9。 ### 五、项目与集中式饮用水源保护区划符合性分析 根据《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》，洛阳市市区范围内有11个集中饮用水水源地（包括吉利区），分别为：陆浑水库地表水饮用水源保护区、张庄饮用水源保护区、李楼饮用水源保护区、东下池饮用水源保护区、王府庄饮用水源保护区、后李饮用水源保护区、临涧饮用水源保护区、五里堡饮用水源保护区、洛南饮用水源保护区、东郊饮用水源保护区、吉利区地下水井群饮用水源保护区。 吉利区地下水井群饮用水源保护区位于吉利区的东南部的孟州林场内，共13眼井，日供水能力6万m3/d。一级保护区范围水井外围50m区域；二级保护区范围孟州林场内一级保护区内外的全部区域。 本项目位于吉利区饮用水源保护区的西北侧，不在吉利区饮用水源保护区内，距离二级保护区的最近距离约4.0km，因此本项目选址符合《河南省洛阳市城市饮用水源地环境保护规划》的要求。项目与吉利区饮用水源保护区的位置关系见附图10。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1.企业概况 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司（以下简称“洛阳分公司”，统一社会信用代码：91410300721836588G）位于河南省洛阳市吉利区洛阳市石化产业集聚区，是国家第五个“五年计划”期间批准建设的燃料型炼油企业。1977年底开工建设，1984年部分建成投产，1993年全面建成并通过国家竣工验收。在边生产边建设中，逐步从单纯燃料型企业发展成为了炼油、化工化纤一体化企业。 目前炼油综合加工能力达到1000万吨/年，拥有炼油、化工、化纤生产装置30多套，炼油系统主要有1000万吨/年常减压蒸馏、180万吨/年1#催化裂化、165万吨/年2#催化裂化、70万吨/年1#连续重整、120万吨/年2#连续重整（在建）、260万吨/年渣油加氢（在建）、260万吨/年柴油加氢、150万吨/年中压加氢裂化（在建）、120万吨/年航煤加氢、150万吨/年S-Zorb、140万吨/年延迟焦化（在建）、70万吨/年气体分馏、80万吨/年溶剂脱沥青等20套炼油生产装置及配套公用工程和环保设施；化纤、化工系统主要有26万吨/年1#芳烃抽提、45万吨/年2#芳烃抽提（在建）、12万吨/年乙苯（在建）、12万吨/年苯乙烯（在建）、21.5万吨/年对二甲苯、32.5万吨/年精对苯二甲酸、20万吨/年聚酯、10万吨/年短纤维（停产）、1#8万吨/年聚丙烯、2#18万吨/年聚丙烯等装置及配套公用工程和环保设施。主要产品有汽油、柴油、航空煤油、液化气、石油焦、沥青、聚酯、短纤维和聚丙烯等数十种。 2. 项目由来 重油催化裂化装置（简称：重催装置，FCC）是国内各炼油企业最主要的渣油加工装置之一，在催化裂化装置中，油与催化剂接触发生催化裂化反应，随着运行时间的延长，原油中的金属（镍和钒）将附着在催化剂颗粒内部的孔道结构上，由于镍和钒等的含量上升可使催化剂颗粒受到污染，催化剂孔道上金属组份含量增加会导致催化剂失活，由此导致FCC装置目的产品收率下降和产品分布变差。催化剂中毒失活、准备废弃处理的，也叫平衡催化剂。 根据《国家危险废物名录》（2021年版），催化裂化装置产生的废催化剂属于危险废物，废物类别为HW50废催化剂，废物代码为251-017-50，固体粉末。 洛阳分公司两套催化裂化装置目前总处理能力340万吨/年。现在消耗新鲜催化剂接近3000吨/年，产生平衡剂约2000吨/年（不含三旋细粉和跑损），为减少出厂FCC平衡剂处理量、同时降低新鲜催化剂采购数量，实现挖潜增效，对两套催化裂化装置FCC平衡剂实施分离回收，很有必要。由于新鲜催化型活性过高，催化裂化装置现有工程也需要消耗废平衡催化剂进行平衡，因此本项目建成后会降低新鲜催化剂消耗量，而不会影响废平衡催化剂产生量。 FCC平衡剂实施分离回收系统通过磁分离后可以对废催化剂进行回收处理，可以把活性低、性能差的催化剂（简称“高磁剂”）分离出去，而将活性相对较高、性能相对较好的催化剂（简称“低磁剂”）加以回收，重新返回催化裂化装置使用，高磁剂作为危废委托有资质单位进行处置，从而达到降低能耗并减少生产成本和满足日益严格的环保要求等。综上所述，洛阳分公司拟建设催化平衡剂磁分离设施项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业”中“101危险废物（不含医疗废物）利用及处置”，且为产生单位内部回收再利用，应编制环境影响评价报告表。为此建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司有关技术人员在对现场进行详细调查、监测的基础上，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则的相关要求，编制完成了该环境影响报告表。 3. 项目概况 3.1 项目建设地点及周围概况 本项目建设地点位于洛阳分公司闲置的56#仓库内，占地面积900m2，属已征工业用地。项目南侧为厂区铁路线，西侧为空地，北侧是55#仓库，东侧是53#仓库，53#仓库和55#仓库均为电仪设备储存库，储存物品的火灾危险性类别为戊类，属于不可燃生产及不燃烧物品。其与周边各设施的防火间距均满足《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008）（2018年版）相关条文的要求。具体情况详见附图1地理位置图、附图2平面布置图。 3.2 项目建设内容 本项目属新建项目，位于洛阳分公司厂内，在依托洛阳分公司现有的公用工程及附属设施的基础上，新建一套平衡剂磁分离成套设备。本项目主要建设内容详见下表。 - 本项目主要建设内容一览表 类别; 名称; 主要建设内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 占地面积900m2，主要建设一套平衡剂磁分离成套设备（包含磁分离设备、提升机、原料缓冲仓、消静电设备、高低磁剂出料缓冲仓、除尘系统、控制单元等，处理能力为15t/d）、平衡剂周转区、低磁剂周转区和高磁剂周转区。; 闲置55#仓库改造. 公用工程; 供电; 新增动力配电箱一台，电源引自物装院内完好变电所备用回路，采用电缆直埋敷设至设备。; 依托现有厂区电网. 供水; 项目生产不需用水；职工通过洛阳分公司原有职工调剂，不新增劳动定员；消防水系统从洛阳分公司现有的消防水管网接入; 依托现有厂区供水管网. 排水; 项目不产生废水。事故水依托洛阳分公司事故水收集管线及事故池; 依托现有厂区事故水系统. 环保工程; 废气; 1套脉冲袋式除尘器+15m高排气筒; 新建. 危险废物; 在高磁剂周转区暂存后定期委托有资质单位进行处置; 新建. 分区防渗; 本项目生产车间内部分为磁分离装置区、平衡剂周转区、低磁剂周转区和高磁剂周转区，均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单进行重点防渗; 新建. 3.3工艺技术选择 催化剂回收的方法主要有两种：化学再生方法和磁分离回用技术。 （1）化学再生方法 化学再生法是将催化裂化平衡催化剂与一系列的化学药品进行接触、作用，使沉积在催化剂上的重金属如钒、镍等有毒物质发生化学反应，将其清洗出来或降低其毒性，同时使原剂被堵塞的通道得到清理，而使催化剂的比表面积及孔隙等性能得到恢复，因此通过化学再生法可使催化裂化平衡催化剂损失的活性大部分得到恢复，从而得到回用。 化学再生方法投资大、工艺较为复杂、运行成本高、还可能产生二次污染，该工艺目前应用较少。 （2）磁分离回用技术 在催化裂化加工过程中，催化裂化装置进料中的重金属（主要是镍、钒）大部分沉积在催化剂上，使催化剂产生磁感性。沾染重金属越多的催化剂颗粒，其磁感性就越强，这就为通过磁选的方法分离、回收平衡催化剂提供了可能。在强磁场的作用下，可以有选择地、大量地从催化剂藏量中剔除老化程度高的、受重金属污染程度深的催化剂颗粒，使总体重金属含量得以下降。这些元素在其不同价态而显示出铁磁性与顺磁性，通过高磁场的作用，使金属含量较低、中毒较轻的催化剂与金属含量较高、中毒较重的催化剂得以分离，并进行回用。 磁分离回用技术投资较小、工艺简单、运行成本较低，该技术目前在国内应用较多，如中石化胜利油田分公司石化总厂、中石化广州分公司等，采用磁分离技术处理金属污染的平衡催化剂是回收FCC催化剂的发展趋势。 两种工艺方案的比较见下表。 - 工艺方案比较表 工艺方案; 化学再生方法; 磁分离回用技术. 方案特点; 投资大、工艺较为复杂、运行成本高、还可能产生二次污染，该工艺目前应用较少。; 投资较小、工艺简单、运行成本较低，该技术目前在国内应用较多。. 按照磁场的产生方式，磁分离设备一般分为电磁式磁分离设备和永磁式磁分离设备两种类型。前者设备具有磁场强度高，磁场大小可调的优点，但耗电量大，成本相当高；后者设备具有克服电磁设备成本高的缺点，且分离效果好和经济效益高，正在逐步取代电磁设备。拟建项目采用永磁式磁分离设备，分离效果好和经济效益高。 综上所述，本项目采用永磁式磁分离设备回收FCC平衡催化剂，从技术工艺上分析所选工艺符合目前的发展趋势，不属于淘汰落后的生产工艺，具有一定的先进性。 3.4项目平面布置 本项目生产车间设置在原闲置55#仓库内，磁分离成套设备位于车间东侧，更靠近厂区中心；车间中部为平衡剂周转区和低磁剂周转区；车间西部为高磁剂周转区。车间布置满足工艺流程、安全生产、环境保护和经济合理的要求，兼顾操作、维修、施工的需要。具体情况详见附图2平面布置图。 3.5 主要原辅材料耗量 本项目的原料仅来自本厂区内的2套催化裂化装置产生的废平衡催化剂，不处理其他厂区或其他企业的废平衡催化剂。厂区内1#催化裂化装置和2#催化裂化装置产生的废平衡催化剂型号基本一致，本项目合并后一起进行磁分离处理。本次项目根据《国家危险废物名录》（2021年版），平衡催化剂属于危险废物，废物类别为HW50废催化剂，危废代码为251-017-50。本项目原辅材料消耗详见下表。 - 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 来源. 1; 平衡催化剂; t/a; 2000; 洛阳分公司催化裂化装置. 由于不同批次的平衡催化剂组分含量有一定的差异，全国典型的平衡催化剂主要成分及含量具体见下表。 - 典型平衡催化剂主要成分及含量表 组分; Al2O3; SiO2; Fe; Na; Ni; V; Ca; 粒度 组成. 含量; 45~47; 49~51; 500~15000; 200~5000; 800~18000; 700~8000; 300~7000; 0~149. 单位; %; %; mg/kg; mg/kg; mg/kg; mg/kg; mg/kg; μm. 本项目所使用的平衡催化剂均来自洛阳分公司，建设单位提供了两批次的样品分析数据，见下表。 - 本项目使用平衡催化剂金属含量及粒度分布表 样品类别; 1#催化平衡剂样品; 2#催化平衡剂样品. 金属含量(mg/Kg); Fe; 7184.8; 7148.5. Ni; 6567.6; 5253.7. V; 6467.2; 5020.2. Ca; 1122.7; 1060.1. 粒度分布 (%); 0-20um; 0.00; 0.00. 20-40um; 2.98; 5.28. 40-80um; 47.61; 47.64. 80-110um; 29.24; 26.77. >110um; 20.17; 20.31. 根据河南康纯检测技术有限公司2022年7月12日对废平衡催化剂的样品分析数据，废平衡催化剂中铅、汞、镉、铬、砷均未检出，检测报告见附件7。 3.6 主要能源耗量 - 本项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年耗量; 来源. 1; 电; 万kW·h; 22.4; 依托厂区现有电网. 3.7 产品方案及性能指标 本项目以FCC平衡催化剂为原料，通过磁分离工艺，得到产品低磁剂用于洛阳分公司催化裂化装置。平衡剂磁分离设备具有回收率在10%～60%的范围内进行生产调整的能力，回收率依据废平衡催化剂中铁含量来调节，根据项目对样品中铁含量的分析，项目设置低磁剂综合回收率约为30%，设置此回收率催化装置经济效益最大化，且催化效果较理想。具体产品方案见表12。 - 产品方案一览表 产品名称; 回收率; 产量; 去向. %; t/a. 低磁剂; 20; 397.6; 用于洛阳分公司催化裂化装置. 30; 596.4. 40; 795.2. 本项目根据对催化平衡剂化验分析数据来确定合适的回收率，产品性能指标如下： ①低磁剂回收率20%时：微反活性提高6个单位以上；总重金属含量下降率≥25%。 ②低磁剂回收率30%时：微反活性提高4个单位以上；总重金属含量下降率≥20%。 ③低磁剂回收率40%时：微反活性提高2个单位以上；总重金属含量下降率≥15%。 3.8本项目平衡分析 1、项目总物料平衡 本项目的物料平衡见下表。由于低磁剂综合回收率约为30%，本次物料衡算以低磁剂回收率30%计。 - 本项目物料平衡表 序号; 进料; 出料. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 平衡催化剂; 2000t/a; 有组织废气排放量; 0.0952t/a. 2; /; /; 除尘器收集粉尘; 4.6643t/a. 3; /; /; 无组织废气排放量; 0.2505t/a. 4; /; /; 低磁剂; 598.497t/a. 5; /; /; 高磁剂; 1396.493t/a. 合计; 2000t/a; 2000t/a. 图1 本项目物料平衡图 单位t/a 2、镍平衡 根据建设单位提供的两批次样品分析数据，平衡催化剂原料中镍含量平均为5910.65mg/kg，本次核算以低磁剂回收率30%计，镍含量下降按照20%计，则本项目镍平衡见下表。 - 本项目镍平衡表 序号; 进料; 出料. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 平衡催化剂; 11.8213t/a; 有组织废气排放; 0.0006t/a. 2; /; /; 除尘器收集粉尘; 0.0276t/a. 3; /; /; 无组织废气排放; 0.0015t/a. 4; /; /; 低磁剂; 2.8300t/a. 5; /; /; 高磁剂; 8.9617t/a. 合计; 11.8213t/a; 11.8213t/a. 3、钒平衡 根据建设单位提供的两批次样品分析数据，平衡催化剂原料中钒含量平均为5743.7mg/kg，本次核算以低磁剂回收率30%计，钒含量下降按照20%计，则本项目钒平衡见下表。 - 本项目钒平衡表 序号; 进料; 出料. 物料名称; 数量; 物料名称; 数量. 1; 平衡催化剂; 11.4874t/a; 废气（颗粒物）; 0.0005t/a. 2; /; /; 除尘器收集粉尘; 0.0268t/a. 3; /; /; 生产车间降尘; 0.0014t/a. 4; /; /; 低磁剂; 2.7501t/a. 5; /; /; 高磁剂; 8.7086t/a. 合计; 11.4874t/a; 11.4874t/a. 3.9本项目主要生产设备 本项目主要设备为平衡剂磁分离成套设备，设备详见下表。 - 本项目主要设备情况一览表 序号; 名 称; 主要规格; 数量（台）; 备注. 平衡剂磁分离成套设备. 1; 原料缓冲仓; 2.5t; 1; 新建. 2; 消静电设施; 高压静电发生器 300w/12000~15000V; 1; 新建. 3; 匀料器; 不锈钢组件; 1; 新建. 4; 磁分离机; CMY-B15; 1; 新建. 5; 低磁剂缓冲仓; 0.1m3; 1; 新建. 6; 高磁剂缓冲仓; 0.1m3; 1; 新建. 7; 控制柜; 45KW/80V; 1; 新建. 本项目平衡剂磁分离成套设备的处理规模为15t/d（0.625t/h）。废平衡剂每年产生量为2000t，每15天卸剂一次，每次卸剂量约为83.3t，本项目生产每天一班，一班10h，则每卸剂一次需生产13.3天，因此平衡剂磁分离成套设备的处理规模与废平衡剂产生量较匹配。 3.10 生产规模及劳动定员 本项目生产每天一班，一班10h，年开工时数3200小时。该装置操作人员操作人员定员3人，所有岗位人员均在洛阳分公司内部调剂，不新增劳动定员。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程简述 1、生产工艺原理 ①催化剂中毒原理 催化裂化装置（FCC）是国内炼油企业主要的二次加工手段之一。由于原油中含有很少量的Ni，Fe，V等金属组份，随着运行时间的延长，原油中的重金属将附着在催化剂颗粒内部的孔道结构上；由于镍和钒等的含量上升可使催化剂颗粒受到污染，催化剂孔道上金属组份含量增加会导致催化剂失活，由此导致FCC装置目标产品收率下降和产品分布变差。重金属使得FCC装置中催化剂中毒失活，选择性下降。 ②本项目工艺原理 为维持FCC装置催化剂藏量一定的活性值，常用的方法是提高新鲜催化剂的补充速度，并每半个月卸出一次平衡剂至催化裂化装置现场设置的平衡催化剂储罐。对FCC装置来说，卸剂时会卸出在系统中运转时间长短不一、污染程度轻重不一的平衡催化剂。平衡催化剂原来是无磁性的，但由于沉积重金属等物质而显铁磁性和顺磁性，重金属污染的程度越深，相应铁磁性和顺磁性就越强。顺磁性物质在不均匀磁场中受到一个磁引力，其受力的大小与外加磁场强度和梯度的乘积成正比，而铁磁性物质所受磁力的大小与磁场梯度成正比。因此，催化平衡剂中使用时间短的催化剂，金属含量低，磁性就弱（低磁剂）；而使用时间长的催化剂，金属含量高，磁性就强（高磁剂）。本技术利用高梯度磁场对催化平衡剂进行分离，重金属污染严重的催化剂受磁力作用富集在一起，从而实现催化平衡剂中污染严重的催化剂颗粒与污染不严重的催化剂颗粒进行分离。将平衡催化剂中使用时间短、金属含量低、仍保持较高活性和选择性的低磁剂返回FCC装置使用，就能达到节约新鲜催化剂的目的。 2、生产工艺流程 （1）原料输送：利用密闭运输车将袋装的FCC平衡剂运送至生产车间平衡剂周转区，然后通过人工将平衡剂拆袋至上料斗中，然后密闭输送至设备顶部原料缓冲仓，原料缓冲仓为全密闭。此过程中拆袋上料时会产生少量粉尘。 （2）消静电：利用离子风棒产生的离子风对催化剂微粒上携带的静电进行消除处理，以保证催化剂实现高效分离。离子风棒是一种固定式静电消除的专用设备，可产生大量的带有正负电荷的气团，可以将经过它离子辐射区内的物体上所带有的电荷中和掉。当物体表面所带为负电荷时，它会吸引辐射区内的正电荷，当物体表面所带为正电荷时，它会吸引辐射区内的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。 （3）匀料：利用匀料器将催化剂均匀分布后送至磁分离机的辊面上，匀料过程为全密闭。 （4）磁分离：利用磁分离机对催化剂进行物理分选，实现活性高、重金属含量低的低磁剂与活性低、重金属含量高的高磁剂之间的有效分离。磁分离过程为全密闭。 （5）成品包装：低磁剂和高磁剂分离后利用重力分别进入低磁剂缓冲仓和高磁剂缓冲仓，之后低磁剂用吨袋包装送至FCC装置重新利用；高磁剂用吨袋包装后委托有资质的单位进行处置。包装过程中会产生少量粉尘。 （6）除尘系统：利用覆膜布袋除尘系统对进料、分选、装袋过程中的散溢粉尘进行收集，系统装置整体采用微负压，阻止粉尘外溢，避免粉尘污染；收集的粉尘用吨袋包装后与高磁剂一道送至外委处置。 （7）安全防护系统：装置中所用电机全部采用防爆电机，控制元件及接插件都采用防爆系列产品。 具体生产工艺流程及产污环节见下图。 图4 本项目生产工艺流程及产污环节图 二、产污环节 本项目产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 上料、包装工序; 颗粒物（含镍及其化合物、钒及其化合物）; 连续; 集气罩+1套脉冲覆膜袋式除尘器+1根15m高排气筒（DA074）. 噪声; 磁分离设施、风机等; 噪声; 连续; 基础减震、建筑隔声. 固体废物; 一般固废; 磁分离工序; 磁辊; 间断; 厂家回收. 危险废物; 磁分离工序; 高磁剂; 连续; 集中存放在高磁剂周转区，定期交由有资质单位进行处置. 废气治理; 袋式除尘器收集粉尘; 连续. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、洛阳分公司现有工程概况 洛阳分公司现有及在建装置情况见下表。 - 现有及在建生产装置及辅助工程情况 序号; 装置（单元）名称; 设计规模; 运行情况. 1; 主体工程. 1.1; 常减压蒸馏; 1000×104t/a; 正常运行. 1.2; 1#催化裂化; 180×104t/a; 正常运行. 1.3; 2#催化裂化; 165×104t/a; 正常运行. 1.4; 1#加氢裂化; 150×104t/a; 正常运行. 1.5; 2#加氢裂化; 150×104t/a; 在建. 1.6; 延迟焦化; 140×104t/a; 正常运行. 1.7; 溶剂脱沥青; 80×104t/a; 正常运行. 1.8; 油浆拔头; 30×104t/a; 正常运行. 1.9; 1#连续重整; 70×104t/a; 正常运行. 1.10; 2#连续重整; 120×104t/a; 在建. 1.11; 渣油加氢; 260×104t/a; 在建. 1.12; 直柴加氢; 260×104t/a; 正常运行. 1.13; 催柴加氢（汽油加氢）; 80×104t/a; 正常运行. 1.14; 航煤加氢; 120×104t/a; 正常运行. 1.15; 催化汽油吸附脱硫; 180×104t/a; 正常运行. 1.16; 气体分馏; 65×104t/a; 正常运行. 1.17; 制氢; 4×104Nm3/h; 正常运行. 1.18; 氢提浓装置; 8×104Nm3/h; 在建. 1.19; 聚丙烯; 14×104t/a; 正常运行. 1.20; 芳烃联合装置; 22.5×104t/a; 正常运行. 1.21; 芳烃抽提; 40×104t/a; 在建. 1.22; 苯乙烯; 12×104t/a; 在建. 1.23; 乙苯; 12×104t/a; 在建. 1.24; PTA; 32.5×104t/a; 正常运行. 1.25; 聚酯; 10×104t/a; 正常运行. 1.26; 涤纶短纤维; 10×104t/a; 停产. 2; 环保工程. 2.1; 1#180万吨/年催化裂化装置烟气脱硫脱硝; 与1#催化烟气量配套; 正常运行. 2.2; 2#165万吨/年催化裂化装置烟气脱硫脱硝; 与2#催化烟气量配套; 正常运行. 2.3; 310t/h CFB锅炉烟气脱硫脱硝; 与CFB锅炉烟气量配套; 正常运行. 2.4; 2台煤粉炉烟气脱硫脱硝; 与煤粉炉烟气量配套; 正常运行. 2.5; 硫磺回收联合装置; 2×4×104t/a; 正常运行. 2.6; 硫磺回收装置; 10×104t/a; 在建. 2.7; 气体脱硫脱硫醇装置; 干气脱硫：38.48×104t/a 液态烃脱硫醇：65×104t/a; 正常运行. 2.8; 火炬设施; 4座; 正常运行. 2.9; 可燃气体回收设施; 1台20000m3的卷帘式干式气柜，配套4台气体压缩机; 正常运行. 2.10; 富氢气体回收装置; 20920Nm3/h; 在建. 2.11; 炼油污水处理场; 700m3/h，其中含油污水处理系统550m3/h，含盐污水处理系统150m3/h。; 正常运行. 2.12; 化纤污水处理场; 400m3/h; 正常运行. 2.13; 含盐污水处理场; 450m3/h; 在建. 2.14; 雨水监控及事故水防控储存设施; 事故水调节罐：6000m3 事故水调节罐：50000m3 应急事故池：10000m3 雨水隔油池：1500m3; 正常运行. 2.15; 危险废物储存场; 4500m3; 正常运行. 2.16; 危险废物储存库; 4328.5t; 正常运行. 3; 公用工程. 3.1; 储运设施. 3.1.1; 中间原料罐区; 中间原料储罐：21.3万m3 化纤储罐总罐：7.675万m3 液化气及丙烯等：1.8万m3; 正常运行. 3.1.2; 成品油罐区; 44.3万m3; 正常运行. 3.1.3; 原油储罐区; 50万m3; 正常运行. 3.2; 给排水; /. 3.2.1; 生产给水; 设计供水能力为3500m3/h; 正常运行. 3.2.2; 循环水场; 由四个循环水场组成，总规模74000m3/h; 正常运行. 3.2.3; 厂内给排水管网; /; 正常运行. 3.3; 供热及供风; /. 3.3.1; 动力站; 1台310t/hCFB锅炉， 2台220t/h煤粉炉; 正常运行. 3.3.2; 压缩空气站; 空压站现由三台离心压缩机和六组空气干燥器组成。空分站现有两台离心压缩机; 正常运行. 3.3.3; 除盐水及除氧水站; 炼油部分：除盐水站一座（400t/h）；除氧器5台，化纤部分：除盐水站一座（400t/h）；低压除氧器1台; 正常运行. 3.3.4; 制冷站; /; 正常运行. 3.3.5; 凝结水站; /; 正常运行. 4; 辅助生产设施. 4.1; 中心化验室及环保监测站; /; 正常运行. 4.2; 消防站及气防站; /; 正常运行. 二、洛阳分公司现有工程“三废”排放情况 洛阳分公司现有工程“三废”排放情况采用洛阳分公司2021年7月的监测报告和洛阳分公司2020年7月完成的原油适应性改造项目、油品质量升级项目、航煤加氢装置扩能改造项目以及新建20万吨/年烷基化装置竣工环境保护验收监测报告中的统计数据。 1、废气排放情况 （1）有组织废气排放情况 洛阳分公司现有装置加热炉、催化再生烟气、硫磺回收装置尾气执行《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表4大气污染物特别排放浓度限值要求；煤粉炉和CFB锅炉烟气执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB 41/1424-2017）要求。 根据洛阳分公司2021年7月的例行监测报告和2021年7月的在线监测数据，现有装置各废气污染源达标分析情况见下表。 - 现有装置废气排放源达标分析表 编号; 点源名称; 污染物名称; 排放浓度mg/m3; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气出口温度℃; 执行 标准; 达标 情况. 1; 常减压加热炉烟囱; SO2; 7.75; 100; 5.0; 135.5; 50; 达标. 烟尘; 6.28; 20. NOx; 28.09; 100. 2; 一催化; SO2; 0.72; 69.8; 2.35; 60; 50; 达标. 烟尘; 6.93; 30. NOx; 32.34; 100. 3; 二催化 烟囱; SO2; 4.4; 85.6; 2.75; 65; 50; 达标. 烟尘; 1.57; 30. NOx; 55.8; 100. 4; 催化重整加热炉 烟囱; SO2; 0.33; 130; 3.5; 25; 50; 达标. 烟尘; 4.28; 20. NOx; 14.75; 100. HCl; 4.02; 10. 5; 柴油加氢重沸炉; SO2; 4.12; 45; 1.5; 150; 50; 达标. 烟尘; 4.34; 20. NOx; 28.18; 100. 6; 航煤加氢; SO2; 3.29; 35; 1.4; 130; 50; 达标. 烟尘; 6.46; 20. NOx; 23.44; 100. 7; S-zorb 烟囱; SO2; 7.93; 60.2; 1.5; 120; 50; 达标. 烟尘; 8.07; 20. NOx; 36.36; 100. 8; 溶剂脱 沥青; SO2; 2.15; 50; 1.5; 125; 50; 达标. 烟尘; 7.64; 20. NOx; 62.42; 100. 9; 焦化装置; SO2; 7.79; 60; 2.616; 120; 50; 达标. 烟尘; 7.07; 20. NOx; 50.81; 100. 10; 硫磺尾气烟囱; SO2; 0.75; 100; 1.3; 130; 100; 达标. 11; 芳烃加热炉烟囱; SO2; 0.12; 100; 0.9; 120; 50; 达标. 烟尘; 11.19; 20. NOx; 37.76; 100. 12; 热电站煤粉炉烟气脱硫烟囱; SO2; 1.07; 80; 4.0; 50; 35; 达标. 烟尘; 1.45; 10. NOx; 19.25; 50. 13; 电站CFB烟囱; SO2; 1.89; 150; 4.0; 75; 35; 达标. 烟尘; 0.93; 10. NOx; 28.23; 100. 由表可知，洛阳分公司现有各装置废气污染源均能达到相应的标准，满足达标排放要求。 （2）无组织废气排放情况 根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年7月），厂界无组织排放非甲烷总烃浓度满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表5大气污染物排放浓度限值和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办[2017]162号文要求；厂界无组织排放H2S、NH3、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求。具体详见下表。 - 厂界无组织排放监测结果 单位：mg/m3 监测 项目; 监测 时间; 监测点位; 标准值; 达标 情况. 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#; 下风向4#. 非甲烷总烃; 2020年7月27日~7月28日; 1.07~1.26; 1.03~1.43; 1.06~1.17; 1.16~1.27; 2.0; 达标. 硫化氢; 0.008~0.016; 0.006~0.013; 0.007~0.015; 0.008~0.017; 0.06; 达标. 氨; 0.11~0.2; 0.19~0.28; 0.18~0.26; 0.19~0.32; 1.5; 达标. 臭气 浓度; <10; <10; <10; <10; 20; 达标. 2、废水排放情况 洛阳分公司污水处理系统分为炼油污水处理场和化纤污水处理场两部分，根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年7月），洛阳分公司炼油污水处理场外排污水浓度及水量可以满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1直接排放标准要求，化纤污水处理场外排污水浓度可以满足《石油化学工业污染物排放标准》（GB31571-2015）表1直接排放标准要求。具体详见表21~表22。 - 炼油污水处理场达标排放情况 监测点位; 采样 日期; 换算基准水量排放浓度 单位：mg/L（pH除外）. 基准排水量（m3/t原油）; pH; COD; BOD5; 石油类; 硫化物; 氨氮; 挥发酚; 悬浮物. 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口. 炼油污水处理场; 2020年7月27日~7月28日; 0.44~0.46; 7.23~7.39; 25~35; 7.2~8.6; 0.97~1.06; 未检出; 0.307~0.356; 0.365~0.418; 未检出. 标准值; 0.5; 6~9; 60; 20; 5.0; 1.0; 8.0; 0.5; —. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; —. - 化纤污水处理场达标排放情况 监测点位; 采样日期; 排放浓度监测结果 单位：mg/L（pH除外）. pH; COD; BOD5; 石油类; 硫化物; 氨氮; 挥发酚; 悬浮物. 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口; 出口. 化纤污水处理场; 2020年7月27日~7月28日; 8.05~8.26; 25~38; 8.1~10.2; 未检出; 未检出; 0.059~0.073; 0.318~0.465; 未检出. 标准值; 6~9; 60; 20; 5.0; 1.0; 8.0; 0.5; 70. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 3、噪声排放情况 洛阳分公司现有主要噪声源为各类机泵、压缩机、风机、空冷器、加热炉及气体放空口等。根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》（2020年7月）对洛阳分公司厂界噪声的监测数据，东、西、南厂界噪声最大值为昼间54.2~54.7dB（A）、夜间49.5~49.8dB（A），满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，北厂界噪声值为昼间52.5~53.9dB（A），夜间48.9~49.1dB（A），满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。 4、固废排放情况 洛阳分公司现有装置的固体废物包括废碱渣(液)，废催化剂，废吸（脱）附剂，废瓷球，热电站的炉渣、灰渣、脱硫石膏，污水处理场“三泥”以及油罐清洗油泥等。根据其性质分别采取综合利用、厂家回收或委托有资质单位进行处理。 三、洛阳分公司现有环保措施及设施 现有环保措施及设施详见下表。 - 洛阳分公司现有及在建主要环保治理设施汇总表 序号; 环保设施名称; 数量; 处理能力或规模; 使用情况. 一; 废气治理措施. 1; 干气脱硫 液化气脱硫; 6套; 干气：38.48×104t/a 液化气：65×104t/a; 运行正常. 2; 硫磺回收装置; 2套; 2×4×104t/a; 运行正常. 3; 硫磺回收装置; 1套; 10×104t/a; 在建. 4; 催化三旋; 2套; 运行正常. 5; 油气回收设施（装卸）; 2套; 880m3/h （膜分离法回收轻油） 250m3/h （膜分离法回收三苯）; 运行正常. 6; 重整再生尾气处理; 1套; /; 运行正常. 7; 含硫污水罐恶臭气体处理; 1套; /; 运行正常. 8; CFB 锅炉炉内脱硫设施 CFB 炉烟气脱硫脱硝; 1套; 石灰石粉炉内脱硫 半干法脱硫SNCR+COA脱硝; 运行正常. 9; 煤粉炉烟气脱硫脱硝超净排放; 1套; 单碱法SCR+SNCR脱硝; 运行正常. 10; 1#催化裂化装置烟气脱硫脱硝; 1套; 低温氧化脱硝+碱洗湿法脱硫; 运行正常. 11; 2#催化裂化装置烟气脱硫脱硝; 1套; 低温氧化脱硝+碱洗湿法脱硫; 运行正常. 二; 废水治理措施. 1; 酸性水汽提; 2套; 2×110t/h; 运行正常. 2; 焦化冷焦水密闭循环、切焦水循环使用; 1套; 运行正常. 3; 炼油污水处理场; 1座; 700m3/h （含油污水、含盐污水分质处理）; 运行正常. 4; 含盐污水处理场; 1座; 450m3/h; 在建. 5; 化纤污水处理场; 1座; 400m3/h; 运行正常. 6; 事故水池; 1座; 10000m3; 运行正常. 7; 事故水罐; 1座; 6000m3; 运行正常. 8; 事故水罐; 1座; 50000m3; 运行正常. 三; 固体废物治理措施. 1; 活性污泥脱水设备; 1套; 二台二相离心机（2*30t/h） 污泥干化设施; 运行正常. 2; 煤粉炉收尘系统; 2套; 四电场; 运行正常. 3; CFB锅炉收尘系统; 1套; /; 运行正常. 4; 危废暂存场; 1座; 4500m3; 运行正常. 5; 危废储存库; 1座; 4328.5t; 运行正常. 四、现有1#、2#催化裂化装置废催化剂情况 现有工程1#、2#催化裂化装置年产生废平衡催化剂量约为2000t/a，每半个月卸剂一次，废平衡催化剂暂存在厂区东北侧的危险废物暂存库内进行暂存，之后委托有资质的单位进行处置。 五、污染物总量控制达标分析 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司已取得排污许可证，证书编号：91410300721836588G001P，行业类别为：原油加工及石油制品制造、有机化学原料制造、初级形态塑料及合成树脂制造、合成纤维单（聚合）体制造、热电联产，有效期限2020年5月30日至2025年5月29日，其中许可指标为SO2＜1354.425t/a，NOx＜2000t/a，颗粒物＜376.675t/a，COD＜363.91t/a，NH3-N＜48.52t/a，VOCS＜2645.732t/a。 根据洛阳分公司排污许可证执行报告年报（2021年），2021年排放废气污染物总量与上述许可指标的对比见下表。 - 废气污染物排放量与许可指标对比 单位t/a 排放污染物; SO2; NOx; 颗粒物; VOCS. 2021年实际排放量; 37.35458; 542.2546; 55.17463; 1843. 排污许可证指标; 1354.425; 2000; 376.675; 2645.73. 余量; 1317.07042; 1457.7454; 321.50037; 802.73. 2021年排放废水污染物总量与上述总量指标的对比见下表。 - 废水污染物排放量与许可指标对比 单位t/a 排放污染物; COD; 氨氮. 2021年实际排放量; 213.903; 6.999. 排污许可证指标; 363.91; 48.52. 余量; 150.007; 41.521. 由上表可以看出，2021年实际排放污染物总量可满足现有已批复排污许可证许可指标的要求。 综上所述并结合现场调查，现有厂区不存在现存环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、基本污染物环境质量现状数据 项目所在区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用《2021年洛阳市生态环境状况公报》中公布的数据，具体情况见下表。 - 洛阳市2021年空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6µg/m3; 60µg/m3; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29µg/m3; 40µg/m3; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77µg/m3; 70µg/m3; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43µg/m3; 35µg/m3; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 172µg/m3; 160µg/m3; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，O3、PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。所以项目所在区域环境质量不达标。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区2021年空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 占标率%; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO、O3相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物环境质量现状数据 为了解项目周围环境空气其他污染物质量现状，本次评价建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司于2022年5月20日~5月22日对项目所在区域的环境空气进行了监测，监测因子为镍及其化合物、钒及其化合物、TSP。 （1）监测点位 监测点位基本信息见下表。 - 监测点位基本信息 监测点名称; 监测因子; 相对厂址方位; 相对厂界距离. 上河村; 镍及其化合物、钒及其化合物、TSP; 东北; 220m. 中油社区; 西南; 610m. （2）监测结果 环境空气质量现状监测统计结果见下表。 - 环境质量现状监测结果表 监测点位; 污染物; 平均时间; 浓度范围(μg/m3); 占标率(%); 超标率(%); 达标 情况. 上河村; 镍及其化合物; 1h平均浓度; 未检出; /; /; /. 钒及其化合物; 1h平均浓度; 未检出; /; /; /. TSP; 24h平均浓度; 113~121; 37.7~40.3; 0; 达标. 中油社区; 镍及其化合物; 1h平均浓度; 未检出; /; /; /. 钒及其化合物; 1h平均浓度; 未检出; /; /; /. TSP; 24h平均浓度; 105~126; 35.0~42.0; 0; 达标. 根据监测结果可知，项目所在区域环境空气中TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；镍及其化合物、钒及其化合物均无环境空气质量标准，本次监测结果留作背景值。 二、地表水环境质量现状 本项目所在区域纳污水体为黄河，为了解黄河的环境质量现状，本次评价采用《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》中2020年7月27日~28日对黄河断面的水质监测数据，监测因子为pH、COD、BOD5、NH3-N、石油类，监测结果见下表。 - 地表水质量现状监测及评价结果 水体; 监测断面; 主要监测项目及监测值(单位：mg/L，pH除外). pH; COD; BOD5; NH3-N; 石油类. 黄河; 二道河入黄口上游1km处黄河干流上（黄河孟津大桥）; 7.9~7.95; 12~14; 2.4~2.5; 0.290~0.306; 0.01L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.45~0.475; 0.6~0.7; 0.6~0.625; 0.290~0.306; /. 二道河入黄口下游0.8km处黄河干流上; 7.85~7.90; 17~18; 2.5~2.7; 0.356~0.365; 0.01L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.425~0.45; 0.85~0.9; 0.625~0.675; 0.356~.0365; /. 二道河入黄口下游7km处黄河干流上; 7.89~7.92; 15~16; 2.4~2.5; 0.268~0.273; 0.01L. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 0. 标准指数; 0.445~0.46; 0.75~0.8; 0.6~0.625; 0.268~0.273; /. 由上表可知，项目所在区域黄河各监测断面水质均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解区域声环境质量现状，本次评价借用《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》中监测数据，监测时间为2020年7月27日~2020年7月28日。监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB(A) 点号; 监测 点位; 监测结果. 昼间; 夜间. Leq(A); 标准值; 达标情况; Leq(A); 标准值; 达标 情况. 1#; 东厂界（南）; 53.1~54.2; 65; 达标; 49.3~49.5; 55; 达标. 2#; 东厂界（北）; 52.0~53.8; 65; 达标; 48.7~49.0; 55; 达标. 3#; 北厂界（东）; 51.7~52.2; 65; 达标; 48.2~48.9; 55; 达标. 4#; 北厂界（西）; 52.5~53.9; 70; 达标; 48.6~49.1; 55; 达标. 5#; 西北厂界（北）; 52.5~54.9; 65; 达标; 47.7~49.4; 55; 达标. 6#; 西北厂界（南）; 51.1~51.8; 65; 达标; 47.0~48.2; 55; 达标. 7#; 西厂界（南）; 52.2~54.7; 65; 达标; 48.8~49.8; 55; 达标. 8#; 南厂界（西）; 52.8~53.4; 65; 达标; 48.0~49.3; 55; 达标. 9#; 南厂界（东）; 51.3~52.8; 65; 达标; 48.8~48.9; 55; 达标. 由以上分析可知，项目四周厂界噪声监测值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求。 四、土壤环境质量现状 为了解建设项目所在区域土壤环境质量现状，本次评价建设单位委托洛阳嘉清检测技术有限公司对项目所在区域的土壤环境质量现状进行了监测，监测时间为2022年5月20日，监测因子为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中的45项基本因子和表2中其他项目钒，监测结果见下表。 - 土壤环境现状监测结果 单位：dB(A) 采样时间; 监测因子; 单位; 监测结果; 标准值. 生产车间（56#仓库南侧） 0-0.2m. 2022.05.20; 砷; mg/kg; 12.9; 60. 镉; mg/kg; 0.56; 65. 铬（六价）; mg/kg; 未检出; 5.7. 铜; mg/kg; 27; 18000. 铅; mg/kg; 10.2; 800. 汞; mg/kg; 0.075; 38. 镍; mg/kg; 58; 900. 四氯化碳; mg/kg; 未检出; 2.8. 氯仿; mg/kg; 未检出; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; 未检出; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; 未检出; 54. 二氯甲烷; mg/kg; 未检出; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; 未检出; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; 未检出; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; 未检出; 53. 1,1,1-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 840. 1,1,2-三氯乙烷; mg/kg; 未检出; 2.8. 三氯乙烯; mg/kg; 未检出; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; 未检出; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; 未检出; 0.43. 苯; mg/kg; 未检出; 4. 氯苯; mg/kg; 未检出; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; 未检出; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; 未检出; 20. 乙苯; mg/kg; 未检出; 28. 苯乙烯; mg/kg; 未检出; 1290. 甲苯; mg/kg; 未检出; 1200. 间二甲苯+对二甲苯; mg/kg; 未检出; 570. 邻二甲苯; mg/kg; 未检出; 640. 硝基苯; mg/kg; 未检出; 76. 苯胺; mg/kg; 未检出; 260. 2-氯酚; mg/kg; 未检出; 2256. 苯并[a]蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[a]芘; mg/kg; 0.0064; 1.5. 苯并[b]荧蒽; mg/kg; 未检出; 15. 苯并[k]荧蒽; mg/kg; 0.0368; 151. 䓛; mg/kg; 未检出; 1293. 二苯并[a,h]蒽; mg/kg; 0.0137; 1.5. 茚并[1,2,3-cd]芘; mg/kg; 未检出; 15. 萘; mg/kg; 2.56; 70. 钒; mg/kg; 78.6; 752. 根据上表监测结果，土壤监测结果均能满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，本项目边界500m范围内无敏感点，因此不涉及环境空气保护目标和声环境保护目标。本项目环境保护目标为黄河湿地自然保护区。 - 本项目环境保护目标 项目; 保护目标; 方位; 与厂界最近距离; 保护级别. 生态 环境; 河南黄河湿地国家级自然保护区; S; 2000m （距离洛阳分公司厂界）; 国家级. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 10kg/h; 1.0（周界外浓度最高点）. 镍及其 化合物; 4.3; 15; 0.15kg/h; 0.04（周界外浓度最高点）. 2.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准： 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 3. 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目排放的镍及其化合物、钒及其化合物主要来自上料、包装工序产生的废气颗粒物。经核算，本项目镍及其化合物排放量约0.0021t/a，钒及其化合物排放量为0.0019t/a。根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目环境影响报告书》（洛环审[2017]026号）和《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》，1#催化裂化和2#催化裂化装置颗粒物排放量减少42.25t/a，其中镍及其化合物排放量减少0.25t/a，钒及其化合物排放量减少0.24t/a，可用于替代本项目排放量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目在闲置封闭生产车间内进行生产，不涉及土建工程。施工期主要工作是对原有仓库地面进行防渗处理，以及磁分离设备安装，工程量较小且施工主要在洛阳分公司厂区内进行，施工结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期噪声对周围环境影响较小。 为了减轻环境污染程度，缩小影响范围，项目在施工过程中应严格按照《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号）的要求，评价要求项目施工期采取以下措施： （1）散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。 （2）在工地内堆放物料应覆盖防尘网或者防尘布，定期喷洒粉尘抑制剂、洒水等。 （3）施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备。 （4）采用距离防护措施，在不影响施工情况下将相对固定的强噪声设备尽量避免集中安排，运输车辆要低速、禁鸣，减轻对居民的影响； （5）施工车辆运输物料进入施工场地时应禁止鸣笛，尽量放慢车速； （6）施工产生的建筑垃圾，不能随意倾倒，需要及时妥善处理，可用于场地或道路平整等；施工人员产生的生活垃圾，经垃圾收集箱收集后由环卫部门进行统一处理。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | - 大气环境影响分析 1、废气污染源 项目废气污染源主要为生产过程中上料、包装工序产生的粉尘（含镍及其化合物、钒及其化合物），项目生产过程中不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 参照《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），本项目废气产生量采用排污系数法核算。本项目废平衡催化剂的外观为粉末，粒径大多处于40~100μm之间，和水泥的粒径相似，本次参照《逸散性工业粉尘控制技术》中水泥厂中的相关排放因子，上料料工序参照“卸料口至贮仓1.5~2.5kg/t（卸料）”中最大值2.5kg/t，本项目年处理平衡催化剂2000t，则上料工序粉尘产生量为5t/a；包装工序参照“水泥装袋0.005kg/t（装袋）”，则包装工序粉尘产生量为0.01t/a。 2、废气污染防治措施及达标分析 本项目在上料、包装工序产尘点区域进行二次密闭，顶部设置集气罩进行收集粉尘，收集后废气进入一套脉冲覆膜袋式除尘器进行处理，处理后经1根15m高排气筒排放。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）附录C，废催化剂再生单元产生的颗粒物治理可行技术为袋式除尘，因此本项目所使用废气处理措施为可行技术，满足要求。 |

|  | - 项目废气产排污情况及污染治理设施信息表 序号; 产污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 年工作时数 (h); 污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量(t/a); 产生 浓度(mg/m3); 处理工艺; 处理能力(m3/h); 收集效率(%); 去除效率(%); 排放 浓度(mg/m3); 排放速率(kg/h); 排放量(t/a); 浓度(mg/m3); 速率(kg/h). 上料; 颗粒物; 4.75; 297.5; 有组织; 3200; 脉冲覆膜袋式除尘器（TA074）+15m高排气筒（DA074）; 5000; 95; 98; 5.95; 0.030; 0.0952; 120; 3.5. 包装; 0.0095; 3200; 95. 其中; 镍及其化合物; 0.0281; 1.76; 3200; /; 98; 0.035; 0.00018; 0.0006; 4.3; 0.15. 钒及其化合物; 0.0273; 1.71; 3200; /; 98; 0.034; 0.00017; 0.0005; /; /. 生产 车间; 颗粒物; 0.2505; /; 无组织; 3200; 生产车间密闭; /; /; /; /; /; 0.2505; 2.0; /. 其中; 镍及其化合物; 0.0015; /; 3200; /; /; /; /; /; 0.0015; 0.04; /. 钒及其化合物; 0.0014; /; 3200; /; /; /; /; /; 0.0014; /; /. - 注：镍和钒的含量按照建设单位提供的两批次样品分析数据的平均值计算。. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 本项目共有1个上料斗和2个包装出口，在上料、包装工序产尘点区域进行二次密闭，顶部设置集气罩（共三个集气罩，每个集气罩上设置开关阀，不使用时关闭阀门，防止掺风）进行收集粉尘，收集后废气通过一套覆膜袋式除尘器对收集的废气进行处理。 单个集气罩面积为1.5*0.5m，集气罩距离污染源距离取0.3m，控制风速取0.5m/s，根据《三废处理工程技术手册-废气卷》中顶吸罩的有关公式： Q=1.4phvx 其中：p-集气罩口周长（m）；h-集气罩至污染源的距离（m）；vx-边缘控制点的控制风速（m/s）。 单个集气罩风量为1512m3/h，三个集气罩风量4536m3/h，为考虑损耗等因素，为保证抽风效果，项目设计风量为5000m3/h，要求集气罩尽量靠近废气产生部位，集气罩收集面积覆盖整个废气产生点，产生的废气通过风机进行收集。 采取上述措施后，本项目有组织颗粒物、镍及其化合物的排放浓度及排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，钒及其化合物无相关标准，本次仅计算出排放量。 3、废气排放口基本情况 本项目共设置1个废气排放口，有组织废气产排情况及废气排放口基本信息见下表。 - 废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口 类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA074; 磁分离废气 排气筒; 一般排放口; 112.59041; 34.91407; 15; 0.3; 20. 4、废气监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）中表17、18的要求，本次评价提出废气监测要求见下表。 - 废气监测要求 监测点位; 监测因子; 监测频次; 执行标准. DA074排气筒; 颗粒物、镍及其化合物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物、镍及其化合物; 每半年1次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准. 二、水环境影响分析 本项目所有岗位人员均从洛阳分公司内部调剂，不新增职工定员，因此不新增生活污水。本项目生产过程不需用水，也无生产废水产生。因此本项目不新增废水污染物排放。 三、声环境影响分析 本项目主要噪声源为磁选机、除尘器风机等设备运行的噪声，噪声级约为80~85dB(A)。本工程拟采取选取低噪声设备、基础减振等降噪措施，噪声级可降低为65dB(A)以下。 - 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 高噪声设备; 数量; 声压级/距声源距离(dB(A)/m); 声源控制措施; 建筑物插入损失dB(A); 建筑物外声压级dB(A). 磁选机; 1台; 80/1; 采用低噪声电机、基础减震; 20; ≤60. 除尘器风机; 1台; 85/1; 20; ≤65. 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： - 基本公式 Q3=a×p×M(R×T0)×u(2−n)(2+n)×r(4+n)(2+n) 式中：LP(r)——预测点处声压级，dB(A)； LP(r0) ——参考位置r0处的声压级，dB(A)； DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv ——几何发散引起的衰减，dB； Aatm ——大气吸收引起的衰减，dB； Agr ——地面效应引起的衰减，dB； Abar ——障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc ——其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②面声源影响预测模式 将生产车间视为面声源。当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r<a/π时，几乎不衰减（≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））。 ③工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi ，在T时间内该声源工作时间为 ti ；第j个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj ，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： Leqg=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+j=1Mtj100.1LAj 式中：Lepq——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N ——室外声源个数； ti ——在 T 时间内 i 声源工作时间，s； M ——等效室外声源个数； t j ——在 T 时间内 j 声源工作时间，s。 由于本项目距离东、南厂界均在1km以外，对其噪声影响可忽略。仅分析对西、北厂界的影响。具体预测结果见下表。 - 本项目实施后洛阳分公司厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 西厂界; 北厂界. 噪声源距厂界距离; 300m; 150m. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 贡献值; 15.5; 15.5; 21.5; 21.5. 现状值; 52.2~54.7; 48.8~49.8; 51.1~51.8; 47.0~48.2. 预测值; 52.2~54.7; 48.8~49.8; 51.1~51.8; 47.0~48.2. 标准值; 65; 55; 65; 55. 经预测，本项目运营后，洛阳分公司西、北厂界噪声值仍可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，项目运营时对周围声环境影响不大。 参照《排污单位自行监测技术指南 石油化学工业》（HJ947-2018）的要求，本项目噪声监测计划见下表。 - 本项目噪声监测计划 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界噪声; 昼、夜等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 3类. 四、固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、高磁剂和磁辊。 1、除尘器收集的粉尘 除尘器收集的粉尘为高磁剂和低磁剂混合物质，属于危险废物HW50（251-017-50），产生量为4.6643t/a，在生产车间内的高磁剂周转区暂存后，定期交由有危废处置资质的单位合理处置； 2、高磁剂 高磁剂属于危险废物HW50（251-017-50），按照低磁剂回收率30%计算，高磁剂产生量为1396.493t/a，在生产车间内的高磁剂周转区暂存后，定期交由有危废处置资质的单位合理处置； 3、磁辊 磁分离过程中，经磁辊均匀布料进行磁选分析，磁辊约10年更换一次，产生量约为0.5t/10年，更换后直接由厂家回收，不在厂区内暂存。 - 固体废物排放信息表 序号; 产生 环节; 固废名称; 固废类别; 主要有毒有害物质名称; 物理 性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 处理去向. 自行贮存量; 自行 利用; 自行 处置; 转移量; 排放量. 委托 利用; 委托 处置. 1; 废气处理; 除尘器收集粉尘; 危险废物; Ni、V; 固体; T; 4.6643; 高磁剂周转区; /; /; /; /; 4.6643; 0. 2; 生产过程; 高磁剂; 危险废物; Ni、V; 固体; T; 1396.493; 高磁剂周转区; /; /; /; /; 1396.493; 0. 3; 磁分离工序; 磁辊; 一般固废; /; 固体; /; 0.5t/10年; 不在厂区贮存; /; /; /; /; 0.5t/10年; 0. - 本项目危险废物产生情况及处置措施汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要 成分; 有害 成分; 产废周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 除尘器收集粉尘; HW50; 251-017-50; 4.6643; 废气处理装置; 固态; Al2O3、SiO2、Fe、Na、Ni、V等; Ni、V等; 每天; T; 高磁剂周转区暂存后定期委托有资质单位处理. 2; 高磁剂; HW50; 251-017-50; 1396.493; 磁分离装置; 固态; Al2O3、SiO2、Fe、Na、Ni、V等; Ni、V等; 每天; T. 由于项目的原料为危险废物，产品和固体废物也为危险废物，因此项目生产车间需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施，建立严格管理制度，定期检查，防止二次污染。 本项目高磁剂周转区占地面积为173m2， 堆高2m时贮存量约为500t，项目高磁剂产生量为1396.493t/a，周转时间为3个月，因此高磁剂周转区可满足本项目高磁剂贮存要求。 本项目危险废物的临时贮存需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求进行，具体要求如下： （1）建造专用的危险废物贮存场地。 （2）项目危险废物（高磁剂）装入符合标准的吨包袋内，吨包袋必须完好无损。 （3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。 （4）危险废物堆要防风、防雨、防晒。 （5）须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （6）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 （7）危险废物贮存设施都必须按环境保护图形标志GB15562.2的规定设置警示标志。 （8）严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，运营期按要求填报转移联单，并妥善保管，存档备查。 洛阳分公司已与河南中环信环保科技股份有限公司等危废公司签订有危废处置合同，河南中环信环保科技股份有限公司经营的危废类别范围内（危险废物许可证编号为：豫环许可危废字71号，经营危险废物的类别为：HW02-HW50）。 本项目建成后既减少了新鲜催化剂的投入量，又减少了催化装置的危废产生量。项目建成后1#、2#催化装置的危废处置量减少约598.8t。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 1、污染途径 本项目为危险废物治理项目，对洛阳分公司催化裂化装置的FCC平衡剂中的低磁剂进行回收，回用于催化裂化装置。 项目生产过程中不需用水，也不产生废水；项目生产时涉及的原料、产品均为固体粉末，因此项目不存在地下水污染途径。但是如果不对生产车间进行防渗处理，平衡剂中含有的重金属镍、钒会对项目所在地的土壤造成污染。 2、土壤环境保护措施与对策 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害污染物泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤造成污染。 由于项目在封闭的生产车间内进行生产，且生产过程中不需用水，因此项目的土壤污染途径主要为大气沉降。参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），污染防渗分区技术要求如下表： - 地下水污染防渗分区参照表 防渗分区; 天然包气带防污性能; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗技术要求. 重点防渗区; 弱; 易-难; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598. 中-强; 难. 一般防渗区; 中-强; 易; 重金属、持久性有机污染物; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889. 弱; 易-难; 其他类型. 中-强; 难. 简单防渗区; 中-强; 易; 其他类型; 一般地面硬化. 根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司1800 万吨/年炼油扩能改造工程项目水文地质勘察报告》，现有厂区勘探深度范围内的地层主要由①层素填土、②层黄土状粉质粘土、③层粉质粘土、④层卵石和⑤层泥岩构成。 ①层素填土（Q4m） 褐黄～黄褐色，结构松散，以粘性土（黄土状粉质粘土）为主，含少量碎砖块。该层经过碾压，土质不均，均有分布，层底深度一般为0.30～4.00m。 ②层黄土状粉质粘土（Q3al+pl） 褐黄～黄褐色，含白色菌丝状物和含黑色斑点，孔隙发育，具虫孔，为沟谷冲积的新近堆积黄土，上部偶见植物根系，底部局部地段富含姜石。该层场地内均有分布，层底深度10.2～16.8m，厚度为10.8～13.6m。 ③层粉质粘土（Q2al+pl） 浅棕红～褐红色，局部褐黄色，含白色钙质条纹及黑色铁质氧化物，偶见小块姜石，偶见虫孔，孔隙不发育，局部为粉土。该层整个场地内均有分布，层底深度22.8～30.0m，层厚7.5～14.3m。 ④层卵石（Q2al+pl） 灰白色，颜色较杂，母岩主要为石英砂岩，直径一般为 3.0～8.0cm，最大超过 20cm，磨圆度好，充填物为主要为砂土，局部为漂石，夹薄层粉质粘土或粉土。该层在扩建场地南侧普遍存在，厚度由南向北逐渐变薄，约在化十路南侧逐渐尖灭，层底深度47.0～58.0m，层厚0.0～29.7m。 ⑤层泥岩 褐红色，矿物成分主要为粘土矿物，中厚层构造，风干易裂解，结构部分破坏，裂隙不发育，岩芯多呈柱状，指甲可刻划，强度很低，遇水易软化，属于半胶结状岩石。该层整个场地内均有分布，埋藏深度47.0～58.0m，由南向北、由西向东受构造影响，埋深逐渐变深，为区域上松散岩类孔隙水与下伏碎屑岩裂隙水含水岩组的良好隔水层。 其中，②层黄土状粉质粘土为连续稳定分布的包气带；③层粉质粘土上部为包气带，下部则为饱水带；结合区域水文地质条件，底部⑤层泥岩则为松散岩类孔隙水的隔水底板。项目场地包气带岩性为粉质粘土，并呈二元结构。上部为黄土状粉质粘土(马兰黄土)，褐黄色，可塑~硬塑，局部坚硬，含白色菌丝状物及植物根，偶见小螺壳碎片。下部为粉质粘土(离石黄土)，棕红~棕褐色，可塑~硬塑，底部呈硬塑~坚硬，含白色丝状条纹及黑色斑纹，该层在上部偶见小块姜石，在层底部分地段含较多姜石，局部夹粉土。上述两层粉质粘土整个场地内均有分布，厚度普遍大于20m。根据现场双环渗水试验，垂向渗透系数在1.0×10-6cm/s数量级，具有良好的防污性能。 由于本项目所使用的FCC平衡剂中含有重金属镍、钒，根据表44分区防渗参照表，本项目生产车间均为重点防渗区。项目利用的现有仓库防渗等级为一般防渗，为了满足重点防渗区要求，建设单位拟对生产车间地面及设备基础表面刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，用量不小于1.5kg/m2，厚度不小于1mm，其性能符合国家现行标准《水泥基渗透结晶性防水材料》（GB 18445）的油罐规定，可自我修复不大于0.4mm的微裂缝，且具有防化学腐蚀能力。生产车间地面地面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料后渗透系数小于1.0×10-12cm/s，可满足重点防渗区的防渗要求，有效防治危险废物暂存和处置过程中因物料泄露造成对区域土壤环境的污染。 3、跟踪监测 对厂区的土壤定期监测，发现土壤污染时，及时查找泄漏源，防止污染源的进一步下渗，必要时对已污染的土壤进行替换或修复。基于建设项目现状监测点设置兼顾土壤环境影响跟踪监测计划的原则，布设土壤跟踪监测点。根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南》（试行）（HJ1209-2021），具体布点见下表。 - 土壤环境跟踪监测布点 功能区; 编号; 监测点位; 取样要求; 监测 项目; 监测 频率; 执行标准. 跟踪监测点位; 1#; 生产车间南测; 表层样（0~0.5m）; 基本因子45项目、钒; 项目投产运行后每年监测一次; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）. 上述监测结果应按项目有关规定及时建立档案，并定期向建设单位安全环保部门汇报，对于常规监测数据应该进行公开，特别是对项目所在区域的公众进行公开，满足法律中关于知情权的要求。如发现异常或发生事故，加密监测频次，并分析污染原因，确定泄漏污染源，及时采取对应应急措施。 六、环境风险影响分析 1. 风险物质识别 根据《危险化学品目录》（2015年版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）附录B，本项目主要原料为废平衡催化剂，不属于导则附录B中的危险物质。 2. 环境风险分析 本项目涉及的废平衡剂、低磁剂、高磁剂等均为不可燃物质，火灾危险性为戊类，其粉尘不具有爆炸危险性。 项目磁分离装置设置有1台脉冲覆膜袋式除尘器，当除尘器发生故障时粉尘未经处理直接排放，会对周围环境造成一定的影响。拟建项目的原料采用厢式货车在厂区内进行转运，运输过程中散落物料的可能性较小，但是当发生交通事故时会使物料泄露，物料中含有重金属镍和钒，可能会对周围土壤环境造成一定的影响。 3. 环境风险防范措施 3.1 风险防范措施 为防止事故的发生，在设计和生产中采取如下具体措施： （1）袋式除尘器作业人员必须经过培训并按规定穿戴好劳动防护用品。 （2）袋式除尘器开机前需进行检查确认顶端盖板等部位是否完好无损。 （3）定期检查布袋有无破损等现象，根据情况决定是否进行调整或更换。 （4）设备在运行过程中要注意巡回检查，发现设备出现异响或其他故障现象时，立即进行处理，必要时进行停机处理。 （5）检修后应进行测试除尘效率，除尘效率合格后方可投运。 （6）做好设备的运行记录及相关故障、维护保养记录。 3.2 运输风险防范措施 根据《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中危险废物内部转运作业的要求： （1）危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 （2）危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应填写《危险废物厂内转运记录表》。 （3）危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 3.3 个人防护 本项目根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等。 3.4 事故风险综合对策 防止重大责任事故的发生，除了在生产工艺和操作中防范外，还需加强对全厂干部、职工的事故风险和环境污染的意识教育，增强安全、环保意识，为此，建议如下： （1）强化岗位责任制，严格各项操作规则和奖惩制度，除设置专门环保机构外，各生产部门都要设专人具体负责本部门的安全和环保问题，对容易发生事故的环节，必须经常检查，杜绝隐患，发现问题及时通知有关部门； （2）对全厂人员定期进行事故情况下的应急处置演练，做到一旦发生事故有备无患，忙而不乱； （3）进一步完善安全、消防设备配备，加强消防、安全队伍的建设，不断提高事故抢险能力； （4）提高项目生产的自动化控制水平，减少生产系统的操作偏差，确保拟建项目的生产安全； （5）加强事故管理，在生产过程中注意对其它单位相关事故的研究，充分吸取经验和教训。 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，以及切实可行的事故应急预案，可将事故引发的环境风险降至最低。 七、总量控制指标 根据本装置污染物产生情况，确定本项目污染物总量控制因子为：镍及其化合物、钒及其化合物。 本项目排放的镍及其化合物、钒及其化合物主要来自上料、包装工序产生的废气颗粒物。经核算，本项目镍及其化合物排放量约0.0021t/a，钒及其化合物排放量为0.0019t/a。 根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目环境影响报告书》（洛环审[2017]026号），1#催化裂化和2#催化裂化装置的废气污染物为催化剂再生烟气，其中包括颗粒物99.79t/a。根据《中国石油化工股份有限公司洛阳分公司原油适应性改造项目竣工环境保护验收监测报告》中1#催化裂化和2#催化裂化装置排放催化剂再生烟气的监测数据，颗粒物排放量为57.54t/a。由于原油适应性改造项目环评报告及验收报告中均未对颗粒物中镍及其化合物和钒及其化合物进行核算，本次对其进行核算后，颗粒物减少排放量42.25t/a，其中镍及其化合物排放量减少0.25t/a，钒及其化合物排放量减少0.24t/a，可用于替代本项目排放量。 八、环境保护措施投资 本项目总投资318万元，环保投资约30万元，占总投资9.43%。环境保护措施及投资见下表。 - 本项目环境保护措施投资一览表 污染源; 环保措施; 数量; 规模或处理 能力; 投资 （万元）; 备注. 废气; 脉冲覆膜袋式除尘器; 1套; 4000m3/h; 15; 新建. 磁分离设备、风机等噪声; 基础减振; /; /; 5; 新建. 生产车间重点防渗; /; /; 10; 新建. 合计; 30. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA074 | 颗粒物、镍及其化合物、钒及其化合物 | 脉冲覆膜袋式除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 |
| 地表水环境 | / | / | / | / |
| 声环境 | 磁分离设备、风机等噪声源 | 噪声 | 采用低噪声电机、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类标准 |
| 电磁辐射 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的固体废物主要为除尘器收集的粉尘、高磁剂和磁辊。除尘器收集的粉尘和高磁剂属于危险废物HW50（251-017-50），在生产车间内的高磁剂周转区暂存后，定期交由有危废处置资质的单位合理处置；磁辊更换后直接由厂家回收，不在厂区内暂存。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 生产车间全部重点防渗，生产车间地面及设备挤出表面刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数小于1.0×10-12cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）定期检查袋式除尘器布袋有无破损等现象，发现设备出现异响或其他故障现象时，立即进行处理，做好设备的运行记录及相关故障、维护保养记录。 （2）严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中危险废物内部转运作业的要求进行转运。 （3）本项目根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

中国石油化工股份有限公司洛阳分公司催化平衡剂磁分离设施项目符合国家产业政策、“三线一单”和相关规划要求，项目选址合理；项目噪声均达标排放，废水、固体废物均能得到合理处置，项目实施后仍可满足当地环境功能要求。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表   单位t/a

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 258.41 | 376.675 | / | 0.3457 | / | 258.7557 | +0.3457 |
|  | 镍及其化合物 | 0.3401 | 0.5898 | / | 0.0021 | / | 0.3422 | +0.0021 |
|  | 钒及其化合物 | 0.3305 | 0.5732 | / | 0.0019 | / | 0.3324 | +0.0019 |
| 一般工业 固体废物 | 磁辊 | / | / | / | 0.05 | / | 0.05 | +0.05 |
| 危险废物 | 废平衡催化剂 | 2000 | / | / | -2000 |  | 0 | -2000 |
|  | 除尘器收集的粉尘 | / | / | / | 4.6643 | / | 4.6643 | +4.6643 |
|  | 高磁剂 | / | / | / | 1391.6 | / | 1391.6 | +1391.6 |

注：以上表格中现有工程废气、固废量采用低磁剂回收率30%运行情况下的排放量（产生量）。

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①