- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       洛阳市路捷重工有限公司

年产3000台智能矿山设备建设项目

建设单位（盖章）：  洛阳市路捷重工有限公司

编制日期：             2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳市路捷重工有限公司年产3000台智能矿山设备建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2204-410322-04-01-175503 |  |  |
| 建设单位联系人 | 贾永利 | 联系方式 | 135****3300 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 常袋镇常袋村 （具体地址） |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 21 分 58.998 秒，北纬 34 度47分 8.781秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业35中采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 95.8 |
| 环保投资占比（%） | 0.48% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 17821.6 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、《空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两乡镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务业主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 本项目为专用设备制造项目，位于洛阳空港产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，占地为二类工业用地，符合产业集聚区土地利用规划和产业布局规划。洛阳空港产业集聚区空间规划土地利用规划图见附图四、产业布局图见附图五。 二、《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，根据报告书要求洛阳空港产业集聚区负面清单和环境准入条件见下表。 - 本项目与产业发展负面清单相符性分析 类别; 行业、工艺及产品; 本项目情况; 相符性. 禁止类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目。; 本项目为专用设备制造项目，不涉及落后生产工艺装备，产品不属于落后产品。; 符合. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施； ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换。; 符合. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目。; 本项目无生产废水，仅产生生活污水；项目不涉及重金属排放。; 符合. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉; 本项目不涉及。; 符合. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料; 本项目不涉及。; 符合. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目。; 本项目不涉及。; 符合. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类项目。; 符合. - 本项目与环境准入条件相符性分析 类别; 准入条件; 本项目情况; 相符性. 产业 类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、落后生产工艺装备； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目为专用设备制造项目，属于产业集聚区主导产业，符合产业集聚区产业定位，且不涉及淘汰、落后生产工艺装备。; 符合. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目生产规模和工艺技术达到国内同行业领先水平，建设规模符合国家相关行业准入条件要求。; 符合. 清洁生产水平; ·应符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求； ·入驻项目的单位产品水耗、电耗、综合能耗等清洁生产指标应达到国内相关行业指标要求； ·入驻企业清洁生产水平应达到国内同行业先进水平或领先水平。; 本项目符合国家和行业环境保护标准和清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内同行业先进水平。; 符合. 污染物排放 总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准。; 本项目污染物排放指标满足产业集聚区总量控制指标要求。; 符合. - 项目与规划环评审查意见相符性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 相符性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目为专用设备制造业，属于主导产业装备制造产业。; 符合. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006-2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目为专用设备制造业，项目位于产业集聚区先进装备制造业及配套产业园内，用地布局合理。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目为专用设备制造业，属于主导产业；涂装工序设置封闭喷漆室和烘干室，且使用水性防腐涂料。本项目不属于产业集聚区禁止类项目。; 符合. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；项目固体废物按要求进行合理处置，不会对周围环境产生影响。危险废物暂存于厂区危险废物暂存间，收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本项目切割、焊接和抛丸工序产生颗粒物分别经配套布袋除尘器处理后排放；橡胶配件生产工序产生的有机废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放；塑料配件生产、喷漆和烘干等工序产生有机废气经吸附浓缩+催化燃烧装置处理后达标排放；项目运营期无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 本次评价要求企业按要求完善突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 本项目属于位于洛阳空港产业集聚区装备制造业及配套产业园，用地为工业用地，符合产业集聚区土地利用规划和产业布局规划。项目为专用设备制造项目，不涉及落后生产工艺装备；项目采取环境保护措施后，项目各项污染物均能达标排放。综上所述，本项目符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图，本项目位于孟津区空港产业集聚区（孟津区常袋镇常袋村），属于重点管控单元。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、各类工业园区（集聚区）和人口密集、开发强度大、污染物排放强度高的区域等。重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。 2、生态保护红线 本项目位于空港产业集聚区（洛阳市孟津区常袋镇常袋村），根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目所在区域为“重点管控单元”，项目用地性质为工业用地，周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线区域范围内（黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区等），符合生态红线管控要求。 3、环境质量底线 （1）环境空气 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为改善环境空气质量，洛阳市正在实施《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 本项目所产废气经配套治理措施处理后均可以实现达标排放，对周围环境空气影响较小。 （2）声环境 项目所在区域现状昼夜环境噪声均能满足《声环境质量标准》3类或4a类标准要求；本项目高噪声设备经采取基础减震、距离衰减，厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类或4类标准要求，不会对周围声环境造成不良影响。 （3）地表水 本项目职工生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网，排入常袋镇污水处理厂。 （4）地下水和土壤 项目厂区按照要求进行防渗后，对周围地下水和土壤环境影响不大。 4、资源能源利用上限 本项目所属行业未设置资源、能源控制指标。本项目生活用水取自当地自来水管网；项目用电由当地市政电网提供，不涉供热；项目占地用地性质属于工业用地。因此，项目符合资源利用上线要求。 5、《洛阳市生态环境准入清单》符合性分析 根据《洛阳市生态环境准入清单》中洛阳市孟津区环境管控单元生态环境准入清单进行分析，本项目位于洛阳市空港产业集聚区（孟津区常袋镇常袋村），区域环境管控单元编号为ZH41032220005，属于大气环境重点管控区。与本项目有关的要求分析列表如下： - 项目与孟津区环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 相符性. 洛阳空港产业集聚区; 空间布局约束; 1、禁止传统、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药、等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、麻屯镇饮用水源地一级保护区内，禁止建设与供水设施和保护水源无关的项目，做好绿化防护。 3、现有化工生产企业迁出产业集聚区。; 本项目为专用设备制造项目，不属于明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，不属于不予审批的项目，不在饮用水源地保护区。; 相符. 污染物排放管控; 1、禁止使用煤、重油等高污染燃料(集中供热设施除外)。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水禁止排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目生产使用电为能源；本项目生活污水排入常袋镇污水处理厂，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准；废气经配套处理措施处理后均可以达标排放；颗粒物和VOCs实施区域倍量替代。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津县政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品企业三级防控。即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 企业运营期拟建立三级风险防范体系，制定环境风险事故应急预案，做好风险事故防范，禁止事故废水混入雨水管网排放。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为专用设备制造项目，所产废气经配套处理措施处理后均可以达标排放；生活污水入常袋镇污水处理厂处理。; 相符. 三、文物保护 本项目位于孟津区常袋镇常袋村，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），项目位于邙山陵墓群西段建设控制地带范围内，项目与孟津县重点文物分布图位置关系详见附图三。根据《洛阳市邙山陵墓群保护条例》，项目施工前期需进行文物勘探，具体以文物部门意见为准。 四、与集中式饮用水源保护区划相符性分析 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），常袋镇水井保护区范围如下： 1、2号水井一级保护区为水井外围500m，不划定二级保护区和准保护区； 3号水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 保护区要求：禁止在饮用水源保护区内设置排污口，禁止在饮用水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的排放污染物的建设项目应责令拆除或关闭；禁止在饮用水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得增加排污量。 根据水环境保护需要，在饮用水源保护区内，采取禁止或者限制使用含磷洗涤剂、化肥、农药以及限制种植养殖等措施。为保证饮用水的安全，根据《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号文）要求，集中式供水水厂生产区外围30m范围内应保持良好的卫生状况，不得设置生活居住区，不得修建渗水厕所和渗水坑，不得堆放垃圾、粪便、废渣和铺设污水渠道。 根据调查，项目西北距离常袋镇集中供水水源3号井一级保护区的最近距离约1.55km；项目西北距离常袋镇集中供水水源1号井和2号井一级保护区的最近距离约1.75km；项目不在其保护区范围内，因此项目建设符合饮用水水源保护区的保护要求。项目与常袋镇饮用水源地保护区位置关系见附图六。 五、相关生态环境保护法律法规政策 1、关于印发《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南(2020年修订版)》的函（环办大气函[2020] 340 号） 本项目涉及涂装工序和橡胶制品行业，本项目与环办大气函[2020]340号相符性分析见表5、表6。 - 项目与环办大气函[2020]340号工业涂装绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 原辅 材料; 1、使用粉末涂料； 2、使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的低VOCs含量涂料。; 项目使用符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）规定的水性涂料。; 符合. 无组织排放; 1、满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）特别控制要求； 2、VOCs物料存储于密闭容器或包装袋中，盛装VOCs 物料的容器或包装袋存放于密闭负压的储库、料仓内； 3、除大型工件特殊作业（例如，船舶制造行业的分段总组、船台、船坞、造船码头等涂装工序）外，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序在密闭设备或密闭负压空间内操作； 4、密闭回收废清洗剂； 5、建设干式喷漆房；使用湿式喷漆房时，循环水泵间和刮渣间应密闭，安装废气收集设施； 6、采用静电喷涂、自动喷涂、高压无气喷涂或高流低压（HVLP）喷枪等高效涂装技术，不可使用手动空气喷涂技术。; 项目涂料存储于密闭容器内，并储存在涂料库内；建设干式密闭喷漆房，调漆和喷漆工序均在喷漆房内操作，并配套负压收集及处理措施；采用静电喷涂高效涂装技术；喷枪清洗采用去离子水，清洗废液放入密闭容器中回用于调漆工序；运营期间VOCs无组织排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求。; 符合. VOCs 治污设施; 1、喷涂废气设置干式的石灰石、纸盒等高效漆雾处理装置； 2、使用溶剂型涂料时，调漆、喷漆、流平、烘干、清洗等工序含VOCs 废气采用吸附浓缩+燃烧、燃烧等治理技术，处理效率≥95%； 3、使用水性涂料（含水性UV）时，当车间或生产设施排气中NMHC 初始排放速率≥2 kg/h 时，建设末端治污设施。; 企业使用水性漆，调漆、喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理；活性炭吸附装置去除效率85%，催化燃烧装置去除效率95%；漆雾采用纸盒+过滤棉过滤处理，去除效率97%。; 符合. 排放限值; 1、在连续一年的监测数据中，车间或生产设施排气筒排放的NMHC 为20-30 mg/m3、TVOC 为40-50 mg/m3； 2、厂区内无组织排放监控点NMHC 的小时平均浓度值不超过6 mg/m3、任意一次浓度值不超过20 mg/m3； 3、其他各项污染物稳定达到现行排放控制要求，并从严地方要求。; 项目NMHC排放浓度满足相关要求，NMHC无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB37822-2019特别控制要求。; 符合. 监测监控要求; 1、严格执行《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942－2018）以及相关行业排污许可证申请与核发技术规范规定的自行监测管理要求； 2、重点排污企业风量大于10000 m3/h的主要排放口，有机废气排放口安装NMHC 在线监测设施（FID 检测器），自动监控数据保存一年以上； 3、安装DCS系统、仪器仪表等装置，连续测量并记录治理设施控制指标温度、压力(压差)、时间和频率值。再生式活性炭连续自动测量并记录温度、再生时间和更换周期:更换式活性炭记录温度、更换周期及更换量；数据保存一年以上。; 项目不属于重点排污单位，安装有DCS 系统、PLC系统、仪器仪表等装置，记录治理设施主要参数，数据保存一年以上。运营过程中将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度。; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及季度、年度执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等，必须具备近一年及以上所用涂料的密度、扣水后VOCs 含量、含水率（水性涂料）等信息的检测报告）；2、废气污染治理设施运行管理信息（燃烧室温度、冷凝温度、过滤材料更换频次、吸附剂更换频次、催化剂更换频次）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测或在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录。. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 运输 方式; 1、物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂内运输使用达到国五及以上排放标准车辆（含燃气）或新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械使用达到国三及以上排放标准或新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区出入口安装门禁和视频监控系统，建立有电子台账。; 符合. - 项目与环办大气函[2020]340号橡胶制品行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 生产 工艺; 橡胶零件制造; 1、橡胶、粉体料、液体料配料系统采用管道密闭投加或采用自动配料秤计量后袋装投加； 2、炼胶工序采用包含上辅机、下辅机、密炼机一体化的密炼中心混炼；密炼机投料橡胶投料口采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；下辅机（挤出、压延）全部封闭，采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；硫化工序采用集气罩收集，废气排至废气收集处理系统；企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序； 3、VOCS原料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs原料的容器或包装袋存放于室内；盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 4、炼胶车间和硫化车间封闭。; 1、采用自动上料装置密闭投加； 2、本项目炼胶工序包含上料辅助系统、密炼机和螺杆挤出机；密炼机橡胶投料口采用集气罩收集；螺杆挤出机（下辅机）全部密闭并采用集气罩收集；硫化工序采用集气罩收集。企业无胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶工序。 3、本项目原料均采用袋装或桶装储存。 4、本项目设置封闭炼胶车间和硫化车间。; 符合. 有机废气治理工艺; 橡胶零件制造; l、混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、低温等离子、生物法等二级及以上组台工艺处理，或采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理，或引至锅炉燃烧；2、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气全部收集后，采用燃烧工艺（热力燃烧、催化燃烧、蓄热燃烧）处理,或引至锅炉燃烧；3、单根排气筒NMHC排放速率≥2kg/h的，处理效率≥80%; 1、本项目混炼、硫化废气收集后经光氧催化+活性炭吸附装置处理后排放； 2、本项目不涉及胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶等工序。 3、本项目废气处理效率≥85%。; 符合. 排放 限值; 1、轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造企业：炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口NMHC浓度不高于50mg/m3；其余排放口及各项污染物连续稳定达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）排放限值，并满足相关地方排放标准要求（不要求基准排气量）； 2、炼胶、硫化、胶浆制备、浸浆、胶浆喷涂和涂胶废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。; 1、本项目炼胶、硫化废气排放口NMHC浓度不高于10mg/m3；颗粒物、非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB 27632-2011）排放限值。 2、本项目废气排放口和厂界的臭气浓度、恶臭特征污染物连续稳定达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554）排放限值，并满足相关地方排放标准要求。; 符合. 监测监控水平; 重点排污企业主要排放口b安装CEMS（PM、NMHC），数据至少保存一年以上; 不属于重点排污单位; 符合. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件；2、排污许可证及执行报告；3、竣工验收文件；4、废气治理设施运行管理规程；5、一年内废气监测报告; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、燃烧室温度、活性炭更换量和时间等）；3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）；4、主要原辅材料消耗记录；5、燃料消耗记录. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力. 运输 方式; 橡胶零件制造; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账。; 厂区出入口安装门禁和视频监控系统，建立有电子台账。; 符合. 2、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版） - 项目与塑料制品企业绩效分级指标相符性分析 差异 化指标; A级企业; 项目特点; 相符性. 原料、能源类型; 1、原料全部使用非再生料（即使用原包料，非废旧塑料）； 2、能源使用电、天然气、液化石油气等能源。; 本项目塑料筛板原料为聚氨酯颗粒料，属于非再生料；注塑机能源为电。; 符合. 生产工艺及装备水平; 1、属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2、符合相关行业产业政策；3、符合河南省相关政 策要求；4、符合市级规划。; 本项目主要生产工序为注塑，主要生产设备为注塑机；属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》允许类；符合相关行业产业政策；符合河南省相关政策要求和市级规划。; 符合. 废气收集及处理工艺; 1、投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉VOCs工序采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气有效收集至VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs 无组织 排放位置，控制风速不低于0.3米/秒； 2、VOCs治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g及以上）； 3、粉状、粒状物料采用自动投料器投加和配混，投加和混配工序在封闭车间内进行，PM有效收集，采用覆膜滤袋、滤筒等高效除 尘技术； 4、废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5、NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术。; ①注塑工序产生的废气采用集气罩收集处理，距集气罩开口面最远处的VOCS无组织排放位置，控制风速不低于0.3m/s； ②VOCs治理均采用吸附浓缩+催化燃烧装置处理； ③厂区塑料配件生产使用聚氨酯颗粒料，不涉及粉料； ④厂区含VOCs的废物装袋后暂存于厂区危废暂存间内，并建立储存、处置台账； ⑤厂区内均采用电能，不涉及NOX类污染物。; 符合. 无组织管控; 1、VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs物料的 容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； 2、粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用封闭皮带等自动化、封闭输送方式；液态 VOCs物料采用密闭管道输送； 3、产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； 4、厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无 积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。; ①塑料配件生产过程中使用的聚氨酯颗粒料为袋装储存； ②废气经集气设施收集后送至配套的吸附浓缩+催化燃烧装置进行处理； ③厂区内道路及车间地面硬化，除道路及车间外均进行了绿化，无成片裸露土地。; 符合. 排放限值; 1、全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； 2、VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于 4mg/m³，企业边界1h NMHC平均浓度低于2mg/m³； 3、锅炉烟气排放限值要求：燃气锅炉 PM、SO2、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【1】 mg/m3; ①本项目全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、10mg/m3； ②VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%以上； ③厂区内无锅炉，主要能源为电能。; 符合. 监测监控水平; 1、有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 环境部门用电监管平台联网。; 1、本项目不属于重点排污企业，不需安装自动监控设施； 2、有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3、按照环保部门要求安装安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态 环境部门用电监管平台联网。; 符合. 环境管理水平; 环保 档案; 1、环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2、国家版排污许可证； 3、环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制 度等）； 4、废气治理设施运行管理规程； 5、一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。; 项目建成后将严格执行竣工验收、自行监测等相关制度；并按要求建立环保档案，记录台账，设置环保部门，配备专职环保人员。; 符合. 台账 记录; 1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2、废气污染治理设施运行管理信息； 3、监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4、主要原辅材料消耗记录； 5、燃料消耗记录； 6、固废、危废处理记录。. 人员 配置; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆； 2、厂区车辆全部达国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 项目建成后，将按要求配置运输车辆、非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 日均进出货物150吨（或载货车辆日进出10辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关 物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值1000万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理 技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立门禁视频监控系统和台账。; 厂区出入口安装有门禁和视频监控系统，建立有电子台账。; 符合. 3、《工业涂装工序挥发性有机物污染防治技术规范》（DB41/T 1946-2020） - 项目与DB41/T 1946-2020相符性分析 项目; 标准要求; 项目特点; 相符性. 总体要求; ①新建企业原则上应进入园区，并符合规划及政策要求，涂装工序的设置应满足环境防护距离要求；②坚持源头控制、过程管理、末端治理和环境管理相结合并防止二次污染的全过程VOCs综合防治原则；③VOCs污染治理应满足达标排放、总量控制要求。; 本项目位于洛阳空港产业集聚区，涂料采用水性漆，调漆和喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤去除漆雾后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后达标排放，VOCS排放进行区域倍量替代。; 相符. 源头控制; 涂料选择; ①强化源头替代。宜采用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量涂料，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂，替代溶剂型涂料、清洗剂；使用的低VOCs含量原辅材料应符合相应标准要求。; 本项目采用水性涂料，采用静电喷涂高效涂装技术。; 相符. 涂装工艺 设备选择; ①推广紧凑式涂装工艺，减少涂覆、烘干次数；②采用高效涂装设备，提高涂覆效率。采用静电喷涂、高压无气喷涂、辊涂等技术，减少空气喷涂的应用；推广自动化、智能化喷涂替代人工喷涂。. 过程管理; 贮存过程; ①VOCs原辅材料应存储于密闭容器内，并存放于封闭空间；②确保VOCs原辅材料贮存过程中容器加盖、封口，无破损、无泄漏，保持密闭。; 水性涂料采用密闭桶装存储于涂料库。; 相符. 调配过程; VOCs原辅材料的调配应在密闭装置或封闭空间内进行，计量、搅拌、调配过程产生的废气应收集处理。; 项目设置密闭调漆间，调漆产生的废气经收集后经纸盒、过滤棉过滤+活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理。; 相符. 输送过程; ①VOCs原辅材料应采用密闭管道或采用密闭容器输送；②VOCs原辅材料在贮存、调配、输送过程中一旦发现泄漏，应及时修复和处置。; 本项目水性涂料采用密闭桶装存储和输送。; 相符. 涂装过程; ①喷枪选择。根据涂装对象大小和形状选择合适的喷枪，平面状大型被涂物可选用大型喷枪，涂装对象小、凹凸不规则或局部涂装作业时宜使用小型喷枪，涂料用量少的情况下宜使用重力式喷枪。②喷涂操作。降低喷枪压力和喷涂速率并保持平衡，喷枪应与被涂面垂直，喷涂距离宜15cm～20cm，喷枪运行速度宜0.4m/s～0.7m/s。③装备设施。涂覆、流平、干燥等作业应在封闭空间内操作，保持门窗为常闭状态，废气收集排至VOCs处理设施。无法在封闭空间内操作的，应采取局部废气收集措施，废气收集排至VOCs处理设施。⑤涂料回收。对于涂料可回收的喷涂工艺及设备，应配备涂料回收装置，回收的涂料循环利用。; 项目喷枪选用小型喷枪；喷枪与被涂面垂直，喷涂距离被涂面17cm，喷枪运行速度0.5m/s；项目设置密闭的喷漆室和烘干室，调漆和喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤去除漆雾后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后达标排放，VOCS排放进行区域倍量替代。; 相符. 清洗过程; ①合理控制有机清洗剂用量，少量多次清洗；②集中清洗应在密闭装置或封闭空间内进行，清洗过程产生的VOCs废气应收集处理；③使用后的有机清洗剂应放入密闭容器，回收储存；④清洗完成后，沾染有机清洗剂的废抹布等应放入密闭容器，减少无组织排放。; 项目采用水性漆，清洗工序在喷漆室内进行，喷枪清洗采用去离子水，清洗废液放入密闭容器。; 相符. 末端治理; 排放控制要求; ①工业涂装工序VOCs排放应符合GB37822、GB16297或相关行业、地方排放标准的规定。②收集的废气中非甲烷总烃初始排放速率≥2kg/h时，配置的VOCs处理设施处理效率不低于80%。; 本项目涂料采用水性漆，调漆和喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理后达标排放，活性炭吸附效率85%，催化燃烧装置去除效率95%。; 相符. 废气收集; ①企业应设置高效废气收集系统，考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对VOCs废气进行分类收集；②喷涂、晾干、调配、流平废气宜收集后合并处理，采用溶剂型涂料时，烘干废气宜单独收集处理；③废气收集系统采用封闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并GB14443、GB 4444合理设置通风量；④废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应GB/T16758、AQ/T4274-2016规定的方法测量控制风速，距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3m/s；集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免和减弱干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 项目采用水性漆，喷涂、烘干、调漆工序均在密闭喷漆房内进行，经废气收集系统收集后处理，废气收集系统符合相关规定。; 相符. 处理工艺选择; ①处理工艺选择应遵循安全第一，同时兼顾成熟可靠和经济适用的原则；②依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择处理工艺。工业涂装工序VOCs废气处理工艺参见附录A；处理设施的防火、防爆设计应符合GB50016、GB50058、GB 50160、GB20101等有关标准的规定；当废气中VOCs具有回收价值且浓度大于1500mg/m3时，宜进行回收利用并实现达标排放；喷涂、晾干废气宜采用吸附浓缩+燃烧处理工艺，小风量的可采用固定床活性炭吸附等工艺。调配、流平等废气可与喷涂、晾干废气一并处理。若采用活性炭进行吸附，不应采用超过120℃热空气吹扫脱附；使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气宜采用燃烧工艺单独处理，具备条件的可采用回收式热力燃烧装置；采用一次性活性炭吸附技术的，应及时更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。; 项目设置密闭干式喷漆室和烘干室，调漆和喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，工艺成熟可靠，满足相关标准要求。; 相符. 4、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相符性分析 - 本项目与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析 序号; 项目; 标准要求; 本项目执行情况; 相符性分析. 1; VOCs物料储存无组织排放控制要求; 5.1.1VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。 5.1.2盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目水性涂料采用密闭桶装存储于涂料库中。; 相符. 2; VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求; 6.1.1液态VOCS物料采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采取密闭容器、罐车。; 本项目水性涂料采用密闭桶装存储和运输。; 相符. 3; 工艺过程VOCs无组织控制要求; 7.2.1VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 本项目设置密闭的喷漆室和烘干室。; 相符. 7.3.1企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 本项目企业建立台账，记录水性涂料和固化剂使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。; 相符. 4; VOCs无组织排放废气收集处理系统要求; 10.1.2 VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用；生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。; 本项目VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行。; 相符. 10.3.1VOCS废气收集处理系统污染物排放应符合GB16297或相关行业排放标准的规定。; 项目设置密闭干式喷漆室和烘干室，调漆和喷漆过程中产生的废气经收集后通过纸盒、过滤棉过滤后与烘干废气一起引入活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，活性炭吸附效率大于85%，催化燃烧装置去除效率大于95%。; 符合. 10.3.2收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h,应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；对于重点区域，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCS处理设施，处理效率不应低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCS含量产品规定的除外。. 10.4 记录要求 企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量、吸收液pH值等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 本项目企业应建立台账，记录废气收集系统、VOCs处理设施的主要运行和维护信息，如运行时间、废气处理量、操作温度、停留时间、吸附剂再生/更换周期和更换量、催化剂更换周期和更换量等关键运行参数。台账保存期限不少于3年。; 相符. 5; 企业厂区内及周边污染监控要求; 11.1 企业边界及周边VOCs监控要求执行GB 16297或相关行业排放标准的规定。; 本项目企业周边VOCs（非甲烷总烃）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》的要求。; 相符. 5、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办[2022]8号） - 项目与洛环委办[2022]8号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. （一）巩固完善低VOCs含量原辅材料源头替代工作. 1、完善工业企业源头替代工作。; 对近几年来在汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业，使用涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂的企业使用低VOCs含量原辅材料工作进行动态排查，核查替代计划落实情况，记录含VOCS原辅材料的产品名称、VOCS含量和使用量等，建立管理台账。定期对含VOCS产品生产、销售、进口、使用企业开展抽检抽查，检查产品VOCS含量检测报告，并抽测部分批次产品。; 项目属于专用设备制造，喷漆过程使用符合产标准的水性漆，VOCs含量较低，运营期按要求建立管理台账。; 符合. （二）强化无组织排放过程控制. 4、加强无组织排放废气收集。; 产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。……对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；推广以生产线或设备为单位设置隔间，收集风量应确保隔间保持微负压。废气收集系统的输送管道应密闭、无破损。; 本项目橡胶配件和塑料配件生产过程中产生的有机废气经集气罩收集，并保证废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s；项目调漆、喷漆、烘干工序在密闭喷漆室和烘干室中进行，密闭集气。; 符合. （三）强化工业企业VOCs治理. 11、全面淘汰低效治理设施。; 采用活性炭吸附设施的企业应对活性炭质量严格把关，采用颗粒活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于800mg/g；采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不低于650mg/g；采用活性炭纤维作为吸附剂时，其比表面积不低于1100m2/g (BET)。一次性活性炭吸附工艺宜采用颗粒活性炭作为吸附剂。 采用催化燃烧工艺的企业应使用合格的催化剂并足额添加，催化剂床层的设计空速宜低于40000h-1，采用非连续吸脱附治理工艺的，应按设计要求及时解吸吸附的VOCs，解吸气体应保证采用高效处理工艺处理后达标排放。蓄热式燃烧装置(RTO)燃烧温度一般不低于760°C，催化燃烧装置(CO)燃烧温度一般不低于300℃，相关温度参数应自动记录存储。; VOCs治理设施活性炭吸附采用颗粒活性炭，碘值>850mg/g，催化燃烧装置催化剂符合相关要求。; 符合. 6、《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号） - 项目与洛环委办[2022] 12号相符性分析 项目; 文件要求; 项目特点; 相符性. 《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》. (一)调整优化产业结构，推动绿色低碳转型发展3.推进绿色低碳产业发展。; 严格落实国家产业规划、产业政策，以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设，落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为专用设备制造业，不属于“两高”项目，符合产业政策、“三线一单”要求；且项目严格执行“三同时”制度。项目涉及涂装工序按照工业涂装A级企业绩效分级指标要求建设。; 符合. (六)强化挥发性有机物治理，打好臭氧污染防治攻坚战; 29.加快推进低VOCs含量原辅材料源头替代。对汽车制造、木质家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。原辅材料实施源头替代的企业，在重污染天气应急管控期间可实施自主减排。; 项目涉VOCs物料为水性漆，不使用溶剂型涂料，VOCs含量较低。; 符合. 30.开展简易低效VOCs治理设施升级改造。各县区组织对涉VOCs企业治理设施建设情况、工艺类型、处理能力、运行情况、耗材或药剂更换情况、能源消耗情况和废过滤棉、废催化剂、废吸附剂、废吸收剂、废有机溶剂等二次污染物规范化处置情况进行全面检查，对治理设施设计不规范、与生产系统不匹配，单独使用光催化、光氧化、低温等离子等低效技术，治理设施建设和运行效果差的，建立清单台账，力争2022年6月底前基本完成升级改造并开展检测验收，严把工程质量，确保稳定达标排放。; 项目VOCs废气采用的光氧催化+活性炭吸附装置、吸附浓缩+催化燃烧装置处理，符合相关要求。; 符合. 31.提升VOCs无组织排放治理水平。2022年5月底前全面排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件、敞开液面以及工艺过程等环节无组织排放情况，组织开展VOCs抽测，开展工业涂装、印刷行业挥发性有机物排放标准执行情况检查，对达不到相关标准要求的问题进行整治。石化、煤化工、制药、农药行业重点治理储罐配件失效，装载和污水处理密闭收集效果差，装置区废水预处理池、废水储罐废气未收集，LDAR工作不符合标准规范等问题；焦化行业重点治理酚氰废水处理无密闭、煤气管线及焦炉等装置泄露问题；工业涂装、包装印刷等行业重点治理集气罩收集效果差、含VOCs原辅材料和废料储存不密闭等问题。对无法实现低VOCs原辅材料替代的工序，在保证安全情况下，应在密闭设备、密闭空间作业或安装二次密闭设施，收集处理VOCs废气。; 项目含VOCs物料主要为水性漆，密闭桶装在涂料库储存，密闭桶装VOCs转移和输送，使用过程在密闭喷漆房内， VOCs废气经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理达标后排放。; 符合. 《洛阳市2022年水污染防治攻坚战实施方案》. (五)统筹做好其他水生态环境保护工作。13.调整优化产业结构。; 落实“三线一单”生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业改造转型升级，推动化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 项目在洛阳空港产业集聚区内，为专用设备制造项目，不涉及燃料使用，不属于“两高”项目，不在敏感区域、水污染严重地区，也不在黄河干流及主要支流临岸一定范围内，符合产业政策、“三线一单”要求。; 符合. 《洛阳市2022年土壤污染防治攻坚战实施方案》. (二)强化土壤污染源头防控。5.全面提升固体废物监管能力。; 持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、自行利用、经营、监管“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设。持续开展铅酸蓄电池收集试点工作。; 一般工业固废收集后存放于固废存放区内，定期外卖。危险废物经危废贮存容器收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。固体废物均能得到合理处置。; 符合. ### 七、《产业结构调整指导目录（2019年本）》 对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、采用的生产工艺和生产设备均不在淘汰类和限制范围内，符合产业政策。且项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会，项目代码为：2204-410322-04-01-175503（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳市路捷重工有限公司成立于2002年4月9日，统一社会信用代码为9141032273742799XH，是一家专业从事械设备研发、专用设备制造和机械设备销售等的专业化企业。 2004年洛阳市路捷重工机械有限公司取得孟津区常袋镇常袋村小浪底专用线东侧地块使用权，地块面积为17821.76m2。2008年洛阳市路捷重工机械有限公司将该地块租赁给洛阳金晓机械有限公司建设压路机组配及半成品加工项目。2022年6月租赁合同到期，洛阳市路捷重工机械有限公司拟收回该地块使用权，同时收购洛阳金晓机械有限公司部分生产设备，重新规划建设年产3000台智能矿山设备建设项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“三十二、专用设备制造业35”中“70采矿、冶金、建筑专用设备制造351，本项目年使用非溶剂型低VOCs含量涂料大于10吨（本项目喷漆室建设后，洛阳金晓机械有限公司原有喷漆房将不在使用，该厂区喷漆房个数不增加），应编制报告表；同时项目涉及橡胶和塑料配件的生产，分别属于“二十六、橡胶和塑料制品29”中“52橡胶制品业291”和“53塑料制品业中292”中“其它”，应编制报告表。综上所述，确定本项目环境影响评价文件编制类别为报告表。 为此，建设单位委托河南赛佳节能环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳市路捷重工有限公司年产3000台智能矿山设备建设项目环境影响报告表》，送环保主管部门审批。 二、项目所在地及周围环境概况 本项目位于洛阳市孟津区常袋镇常袋村，厂区西临小浪底专用线，南临森兰路，东临洛阳昊华化学试剂公司，北临广联畜禽公司。地理坐标为东经112.366393，北纬34.785901，距本项目最近的敏感点为东北326m的大乔洼散户。项目地理位置详见附图一。 三、项目工程内容 本项目项目主要工程建设内容见下表。 - 项目主要工程建设内容 工程 分类; 项目名称; 数量; 规格; 功能; 备注. 主体 工程; 机械加工生产车间; 1座; 4032m2; 主要布设橡胶和塑料配件生产区、下料区、焊接区和机械加工区。; 保留 现有厂房. 抛丸、喷漆车间; 1座; 900m2; 主要布设抛丸机、喷漆室和烘干室。; 新建. 装配车间; 1座; 4760m2; 主要布设装配线、原料、产品仓储区。; 新建. 公辅 工程; 办公室; 1座; 1620m2; 3层，办公; 新建. 宿舍楼; 1座; 1760m2; 3层，员工住宿; 将现有办公楼改造为宿舍楼. 展厅; 1座; 1500m2; 1层，产品展示; 新建. 给水; 由孟津区常袋镇管网供水。; /. 排水; 生活污水经化粪池处理后排入常袋镇污水处理厂。; /. 供电; 由孟津区常袋镇电网供电。; /. 环保 工程; 废气; 下料; 布袋除尘器+15m高排气筒1套; 新建. 焊接; 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒1套; 新建. 抛丸; 布袋除尘器+15m排气筒2套（通过式抛丸机和吊钩式抛丸机分别配置一套）; 部分利旧. 配料、密炼、挤出和硫化; 橡胶配件生产区域二次封闭、设置集气罩布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置; 新建. 调漆、喷漆; 集气管道+纸盒+过滤棉过滤; 吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒; 新建. 烘干; 集气管道; 新建. 注塑; 集气罩; 新建. 废水; 化粪池; 1个; 30m3; 预处理生活污水; 保留现有. 隔油池; 1个; 5m3; 预处理食堂废水; 新建. 固废; 一般固 废暂存区; 1个; 20m2; 暂存一般固体废物; 新建. 危废 暂存区; 1个; 20m2; 暂存危险废物; 新建. 垃圾箱; 若干; 240L; 收集生活垃圾; 新建. 三、主要产品方案 本项目主要产品为洗砂回收一体机、细砂回收机、洗砂尾水设备等智能矿山设备。项目产品方案详见下表。 - 本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 型号; 产量（台/年）. 1; 洗砂回收一体机; LZ36-75-2442; 1000. 2; 细砂回收机; LZ350; 1500. 3; 洗砂尾水设备; GX200; 250. 4; 移动式洗砂站; YD150; 100. 5; 智能化矿砂洗选成套设备; SZ200; 150. 合计; 3000. 四、主要原辅材料及能源消耗 本项目原辅材料和能源消耗见下表。 - 本项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 消耗量. 原料; 设备主体; 钢板; t/a; 5000. 电机; 台/a; 4000. 金属筛板; 块/a; 15000. 旋流器; 台/a; 2800. 水泵; 台/a; 6000. 其它配件; 套/a; 3000. 塑料筛板; 聚氨酯颗粒料; t/a; 50. 橡胶弹簧; 天然橡胶; t/a; 30. 炭黑; t/a; 5.0. 橡胶硫化剂; t/a; 0.4. 促进剂; t/a; 0.1. 防老剂; t/a; 0.1. 油漆、固化剂; 水性环氧防锈漆; t/a; 7.6. 水性聚氨酯面漆; t/a; 7.0. 水性环氧固化剂; t/a; 1.5. 水性聚氨酯固化剂; t/a; 1.4. 辅料; 焊条; t/a; 40. 焊丝; t/a; 30. 二氧化碳混合气; t/a; 25. 切削液; t/a; 0.9. 机油; t/a; 0.8. 钢丸; t/a; 20. - 项目主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 备注. 1; 电; 万kWh/a; 800; 常袋镇供电管网提供. 2; 新鲜水; m3/a; 3609; 常袋镇供水管网提供. - 本项目涂料主要成分一览表 名称; 成分; 含量; 包装规格. 水性环氧防锈漆; 水性环氧树脂; 26%; 25kg/桶. 颜料、填料; 32%. 丙二醇甲醚; 6%. 二丙二醇丁醚; 6%. 水; 30%. 水性聚氨酯面漆; 聚氨酯树脂; 30%; 25kg/桶. 颜料、填料; 30%. 丙二醇二乙酸酯; 5%. 丙二醇正丁醚; 6%. 水; 29%. 水性环氧固化剂; 环氧树脂; 50%; 25kg/桶. 丙二醇甲醚; 20%. 水; 30%. 水性聚氨酯固化剂; 聚氨酯树脂; 50%; 25kg/桶. 丙二醇二乙酸酯; 30%. 水; 20%. 涂料用量核算：本项目产品为洗砂回收一体机、细砂回收机、洗砂尾水设备等智能矿山设备，单台设备涂装面积9.2m2（按照各型号平均），总喷涂面积为27600m2。本项目底漆和面漆各喷涂一遍，工件表面底漆漆膜厚度约为80μm，经计算理论涂布率为7.25m2/kg油漆（以80μm干膜计），理论油漆漆耗量约3.8t/a，着漆率按50%计，则本项目需要底漆量约7.6t/a；工件表面面漆漆膜厚度约为75μm，经计算理论涂布率为8.0m2/kg油漆（以75μm干膜计），理论油漆漆耗量约3.5t/a，着漆率按50%计，则本项目需要面漆量约7.0t/a。 根据《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中对工程机械和农业机械涂料（含零部件涂料）VOCS限量值要求，底漆VOCS限量值≤250g/L，面漆VOCS限量值≤300g/L。本项目水性环氧防锈漆VOCS含量为12%（油漆密度1.2kg/L，折合VOCS含量144g/L），水性聚氨酯面漆VOCS含量为11%（油漆密度1.2kg/L，折合VOCS含量121g/L），符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）。 本项目涉及的化学物质理化性质见下表。 - 项目涉及的化学物质理化性质一览表 序号; 原辅材 料名称; 理化性质. 1; 聚氨酯 颗粒料; 是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料结构;微黄色固体，有一定的韧性，密度约为1.04~1.06g/cm3。它抗酸、碱、盐的腐蚀能力比较强，也可在一定程度上耐受有机溶剂溶解。. 2; 天然 橡胶; 天然橡胶是一种以聚异戊二烯为主要成分的天然高分子化合物，分子式是(C5H8)n，其成分中91%~94%是橡胶烃(聚异戊二烯)，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、糖类等非橡胶物质。热老化，天然橡胶常温为高弹性体，玻璃化温度为-72℃，受热后缓慢软化。在130~140℃开始流动，200℃左右开始分解，270℃剧烈分解、分解产物具有毒性。. 3; 炭黑; 炭黑是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m 2 /g，是有机物（天然气、重油、燃料油等）在空气不足的条件下经不完全燃烧或受热分解而得的产物，比重 1.8-2.1。根据所用原料和制法的不同，可有许多种类。碳黑在橡胶加工中作为补强剂，增加橡胶制品的耐磨性和使用寿命；同时作为橡胶制品的填充剂。. 4; 橡胶硫化剂; 橡胶硫化剂PDM，化学名称为N，N’-间苯撑双马来酰亚胺，黄色粉末，分子量268.2，熔点≥195℃ 分子式：C14H8O4N2，可溶于四氢呋喃和热丙酮中，不溶于石油醚、二氯甲烷、四氯化镁、苯和水中。橡胶硫化剂是一种多功能橡胶助剂，在橡胶加工过程中即可作硫化剂，也可用作过氧化物体系的助硫化剂，还可作为防焦剂和增粘剂，即适用于通用橡胶，也适用于特种橡胶和橡塑并用体系。. 5; 促进剂; N-环已基-2-苯并噻唑次磺酰胺类，灰白色或淡黄色粉末，稍有气味，比重1.31~1.34，熔点98℃以上，溶于苯、甲苯、氯仿、乙酸乙酯，不易溶于乙醇，不溶于水和稀酸、稀碱和汽油。用于天然胶、通用合成胶及胶乳用超促进剂。性质与促进剂 m 相似，但促进效力稍弱。本品在水中易分散，当被活化时，特别是与二硫化氨基甲酸盐并用时，可用于胶乳胶料。本品在胶料中不污染、不变色。适于制造胶乳制品、胶乳海绵、电缆、胶鞋、医疗卫生用品等。. 6; 防老剂; 化学名称：2,2,4-三甲基-1,2-二氢化喹啉聚合体，琥珀色至棕色片状固体，软化点 80~100℃，主要用作橡胶防老剂。适用于天然橡胶及丁苯、乙丙及氯丁等合成橡胶。对热和氧引起的老化防护效果极佳，但对屈挠老化防护效果较差。. 7; 碳酸钙; 常温常压下为白色固体；分子量：100；密度：2.93g/cm3；熔点：825℃；不溶于水，橡胶生产中主要用作填料。. 8; 环氧树脂; 环氧树脂是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。双酚A 型环氧树脂不仅产量最大，品种最全，而且新的改性品种仍在不断增加，质量正在不断提高。. 9; 丙二醇甲醚 （涂料内含）; 分子式CH3CHOHCH2OCH3，分子量90.12，无色透明液体，沸点120℃，主要用作溶剂、分散剂和稀释剂，也用作燃料抗冻剂、萃取剂等。. 10; 二丙二醇丁醚 （涂料内含）; 分子式C16H36O5，分子量308.454，无色液体，略有气味，沸点105℃，闪点112.7℃。主要用作用作印刷油墨、磁漆的溶剂，也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。属低毒类。对眼及皮肤刺激性小。大鼠经口LD50为2mL/kg。. 11; 聚氨酯树脂 （涂料内含）; 聚氨酯树脂作为一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料,在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。. 12; 丙二醇二 乙酸酯 （涂料内含）; 分子式：C7H12O4，无色透明液体，分子量:160，熔点（℃）：-75，沸点（℃）：190.5，闪点（℃）：95相对密度（水=1）：1.05。本品为优良、高效、安全无毒的有机溶剂。广泛用于制药工业；铸造树脂有机酯固化剂；也作为各种有机树脂特别是硝化纤维素的优良溶剂，和皮革光亮剂的原料；在油漆涂料中作为硝基喷漆、印刷油墨、纤维素酯、荧光涂料的溶剂。. 13; 丙二醇正丁醚 （涂料内含）; 分子式：C4H9OCH2CH(CH3)OH，分子量：132.2，沸点：171℃，低气味澄清液体，低粘度低张力，高闪点微毒。与大多数有机溶剂混溶。. 五、主要生产设施及设施参数 本项目主要生产设备见下表： - 本项目主要生产设备一览表 单位：台套 序号; 功能; 主要设备名称; 规格/型号; 数量; 备注. 1; 下料; 激光切割机; LD-10025D-6000W; 6台; 新增. 2; 等离子切割机; LD-10025; 2台; 新增. 3; 激光切割机; MPS-3015H; 1台; 收购金晓公司遗留设备. 4; 数控等离子切割机; MHCG-400; 1台. 5; 数控等离子切割机; CNCDG-400G; 1台. 6; 锯床; GZ4232; 6台; 新增. 7; 锯床; GW4028; 1台; 收购金晓公司遗留设备. 8; 锯床; GW4038; 1台. 9; 机械加工; 普通车床; CW6163; 1台. 10; 普通车床; C620; 1台. 11; 卧式车床; CA6150A; 1台. 12; 移动万向摇臂钻床; ZIA3725*8/I; 1台. 13; 四柱压力机; 400T; 1台. 14; 镗床; T611C/3; 1台. 15; 立式车床; C5225; 1台. 16; 卷圆机（三滚机）; /; 1台. 17; 单头弯管机; /; 1台. 18; 液压折弯机; WC67Y-200*400; 1台. 19; 液压折弯机; 2.5m; 1台. 20; 剪板机; Q11-13*2500; 1台. 21; 剪板机; Q11-6.3*2000; 1台. 22; 摇臂钻床; Z3032*10; 1台. 23; 摇臂钻床; Z3050*16/I; 1台. 24; 摇臂钻床; Z3080*25; 1台. 25; 折弯机; 16X2000; 5台; 新增. 26; 加工中心; CN-850; 5台. 27; 加工中心; NH8000; 5台. 28; 内孔磨床; M2120; 2台. 29; 外圆磨床; MQ1350B; 2台. 30; 数控车床; C6180; 5台. 31; 数控镗铣床; TX611; 5台. 32; 线控快走丝切割机; DK7745; 5台. 33; 钻床; Z3080; 4台. 34; 加工中心; CN-850; 5台. 35; 焊接; 焊机; NB-500; 30台. 36; 机器人焊接工作站; BA006L; 5台. 37; 抛丸; 抛丸机; YG-550; 1台. 38; 吊钩抛丸机; Q3750; 1台. 39; 喷漆; 喷漆房; 10m×5m×5m; 1台; 新增. 40; 烘干; 烘干房; 8m×5m×5m; 1台. 41; 塑料配件生产; 注塑机; LYH980; 4台. 42; 橡胶配件生产; 上料辅助系统; /; 1套. 43; 密炼机; /; 1台. 44; 螺杆挤出机; /; 1台. 44; 硫化机; /; 1台. 六、公用工程 （1）给、排水 项目生产用水主要为切削液配制用水及循环冷却补充水，生活用水主要为职工日常生产污水。项目无生产废水，废水主要为职工生活污水。 根据企业提供资料，项目切削液原液用量为0.9t/a，配制切削液用水量为9t/a （0.03t/d）；厂区循环冷却水系统补充水约为循环水量的5%，即150t/a (0.5t/d) ，补充水源为自来水。 项目劳动定员200人，其中食宿人数50人，只食不宿人数50人，不食宿人数100人，食宿人员用水量按100L/人.d，只食不宿用水量按70L/人.d，不食宿人员用水量按30L/人.d，全年生产天数为300天，则生活用水量为3450t/a（合约11.5t/d）。生活污水量按生活用水量的 80%计，则生活污水产生量为2760t/a（合约 9.2t/d），食堂废水经隔油池（5m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区 30m3化粪池，预处理后排入产业区市政管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 项目水平衡图见下表。 图1 项目水平衡图 单位：t/d （2）用电 项目年用电量为800万kW•h，由常袋镇市政电网供应。 七、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员200人，年工作300天，每天一班，每班8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程及产污环节 本项目产品为洗砂回收一体机、细砂回收机、洗砂尾水设备等智能矿山设备，智能矿山设备机身主体、配件塑料筛板和橡胶弹簧为厂区自制，电机、金属筛板、旋流器和水泵等为外购成品。本项目生产工艺及产污环节见图2。 图2 本项目生产工艺流程及产污环节图 项目工艺流程简述： 1、橡胶弹簧生产工艺流程 （1）配料：外购天然橡胶、硬脂酸、橡胶硫化剂、促进剂等原辅材料拆袋后进入料仓。密炼机设置上料辅助系统利用负压将原料从密闭料仓内吸至磅秤，计量并暂存，等候密炼机下料信号，完成后随即启动下一批次计量动作。 （2）密炼：密炼工序主要密炼机通过机械作用使生胶和各种配合剂均匀混合的过程。本项目密炼工序温度低于100℃。密炼机运行时转子相对回转，将来自加料口的物料夹住带入辊缝受到转子的挤压和剪切，使胶料状态转变柔软，便于后续加工。密炼机主要由密炼室、转子、转子密封装置、加料压料装置、卸料装置、传动装置及机座等部分组成。为防止密炼温度过高，设备采用间接循环冷却水降温。冷却水循环使用，定期补充。 本项目密炼过程中会产生颗粒物和非甲烷总烃，密炼机运行会产生设备噪声。 （3）挤出：将密炼后的胶料投入挤出机中，胶料在挤出机中进行加热和塑化，在螺杆和机筒见收到强烈的剪切，并通过螺杆的旋转不断向前输送，然后在一定压力作用下通过挤出得到所需形状制品。 （4）硫化成型：本项目挤出成型的胚料放入硫化机模具中，硫化温度145℃。硫化成型工序会产生少量非甲烷总烃。 2、塑料配件生产工艺流程 本项目外购聚氨酯颗粒料通过上料机经管道送入注塑机。注塑成型生产设备为注塑机，将原料加热、加压、注射到相应的模具中，再经注塑工序配套循环冷却水系统对模具进行冷却后、人工脱模成为所需形状的零件。 注塑工序会产生少量含非甲烷总烃废气。 3、智能矿山设备生产工艺流程 （1）下料：钢板经激光切割机、等离子切割机和锯床等切割成需要的规格。本项目下料工序产生颗粒物。 （2）抛丸： 本项目设置1台通过式抛丸机对大型构件进行表面处理，1台吊钩抛丸机对小型构件进行表面预处理。抛丸主要依靠高速弹丸的动能冲击力，将钢材表面的氧化皮、锈蚀层及污物清除掉。本项目抛丸工序产生含颗粒物废气，抛丸机运行过程中会产生设备噪声。 （3）折弯：折弯机将钢板加工成所需形状。 （4）机械加工：经折弯后的工件送至机加工工段进行钻孔、车铣加工，将工件按要求加工出所需要的孔以及成型面。本项目机械设备运行过程中会产生设备噪声，同时会产生边角料、废机油、废切削液等固废。 （5）焊接成型：本次采用二氧化碳保护焊对工件进行焊接。焊接过程中会产生少量颗粒物。 （6）喷涂：本项目喷漆设置1座干式喷漆室，工件喷涂采用手工静电喷涂，喷涂一遍底漆、一遍面漆。喷漆室主要由室体、进风系统、排风系统、漆雾过滤系统组成。调漆工序在喷漆房内进行，将油漆、固化剂和去离子水（稀释剂）进行按照比例进行调配，喷漆喷枪清洗工序在喷漆房内进行，喷枪清洗采用去离子水，清洗废液回用于调漆工序。 （7）烘干：本项目设置烘干室一座，烘烤温度为60℃~80℃，采用电加热。 喷漆和烘干工序废气处理流程如下：喷漆和调漆工序产生有机废气经废气收集系统收集后引入到前处理过滤系统进行吸收净化（纸盒+过滤棉过滤），漆雾净化效率能达到97%以上，经过预处理的喷漆、调漆和烘干工序产生的有机废气在风机作用下引入活性炭吸附装置，气体中的有机物质被活性炭吸附而附着在活性炭的表面，从而使气体得以净化，净化后的气体再通过风机排向大气，净化效率85%以上。活性炭吸附装置配套4个活性炭箱，根据设定程序，每个活性炭箱吸附饱和后，该吸附单元切换为脱附单元，每个活性炭箱每次吸附接近饱和但未饱和时即开始脱附，以此来延长活性炭的使用寿命。脱附需要外加热量，电加热装置设置在催化燃烧箱体中，将其开启后同时预热催化剂，燃烧装置达到设定温度（70~90℃）后将热空气引入脱附床，有机废气在加热作用下从活性炭表面解吸出来。高浓度有机废气在脱附风机作用下进入催化燃烧装置，催化燃烧装置内采用电加热方式，使催化床温度达到250～300℃时，在催化剂催化作用下，有机废气燃烧分解为水和二氧化碳，从而使废气得到净化，同时释放热量，可再次回用于有机废气的脱附过程和燃烧氧化过程。催化燃烧对有机废气的处理效率能达到95%以上。 （8）装配、调试：将加工好的工件、外购产品零配件（旋流器、水泵和电机等）和厂区内加工配件由人工进行组装后得到成品。将装配好的产品转运至调试区，通电进行试机调试，试机过程中主要产生设备运行噪声。 （9）检测：装配后经人工检验合格后，包装入库。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 下料切割; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器. 焊接; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器. 抛丸; 颗粒物; 有组织; 脉冲布袋除尘器. 橡胶配料、密炼; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 布袋除尘器; 光氧催化+活性炭吸附. 挤出、硫化; 非甲烷总烃; 有组织; /. 喷漆; 颗粒物、非甲烷总烃; 有组织; 纸盒+过滤棉过滤系统; 活性炭浓缩+催化燃烧处理装置. 烘干; 非甲烷总烃; 有组织; /. 注塑; 非甲烷总烃; 有组织; /. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS; 间断; 化粪池预处理后经市政污水管网进常袋镇污水处理厂深度处理。. 噪声; 机械加工、抛丸、喷漆、密炼和开练等设备; 机械/动力性噪声; 间断; 基础减震、建筑隔声. 固废; 下料切割、机械加工; 边角料; 间断; 收集后外售处理. 机械加工; 废润滑油; 间断; 委托有资质单位处置. 废切削液; 间断. 抛丸工序; 废钢丸; 间断; 收集后外售处理. 橡胶配件加工; 废橡胶边角料; 间断; 收集后外售处理. 除尘器; 除尘器收尘; 间断; 收集后外售处理. 废气处理工序; 废纸盒、废过滤棉; 间断; 委托有资质单位处置. 废活性炭; 间断. 废催化剂; 间断. 生活垃圾; 间断; 收集后委托环卫部门清运处理. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、原有企业概况 2016年洛阳金晓机械有限公司委托洛阳市青源环保科技有限公司编制完成了《洛阳金晓机械有限公司压路机组配及半成品加工项目现状环境影响评估报告》，并于2016年11月在孟津县环境保护局网站公示； 2018年洛阳金晓机械有限公司委托洛阳铭洁环保工程有限公司于2018年1月编制完成《洛阳金晓机械有限公司新增喷漆工艺项目环境影响报告表》，孟津县环境保护局以孟环审[2018]35号对该项目进行了批复； 2018年8月洛阳金晓机械有限公司对该项目组织进行自主验收，编制完成《洛阳金晓机械有限公司新增喷漆工艺项目竣工环境保护验收监测报告表》； 洛阳金晓机械有限公司已于2020年5月9日取得固定污染源排污登记回执，登记编号：91410322681756849A； 2020年9月2日，孟津县环境保护局对《洛阳金晓机械有限公司年产100吨钢铝板复合结构件生产线和腻子打磨工序项目》进行批复，批复文号为：孟环审[2020]73号，该项目未进行施工建设。 2022年6月洛阳金晓机械有限公司与洛阳市路捷重工机械有限公司租赁合同到期，洛阳市路捷重工机械有限公司拟收回该地块使用权，同时收购洛阳金晓机械有限公司部分生产设备。 二、原有建设内容及拆除情况 洛阳金晓机械有限公司主要建设内容及拆除情况见下表。 - 金晓公司主要建设内容及拆除情况一览表 工程分类; 项目名称; 数量; 面积; 备注. 主体工程; 机械加工车间; 1座; 4032m2; 保留，本次利用. 加工车间; 1座; 600m2; 拆除. 装配一车间; 1座; 1450m2; 拆除. 装配二车间; 1座; 1152m2; 拆除. 半成品库; 1座; 580m2; 拆除. 辅助工程; 办公楼; 1座; 1760m2; 保留，本次利用. 闲置库房; 1座; 1000m2; 拆除. 辅助用房; 1座; 506m2; 拆除. 废品库; 1座; 300m2; 拆除. 杂物间; 1座; 143m2; 拆除. 试验场地; 1座; 1026m2; 拆除. 油漆库; 1间; 10m2; 拆除. 成品棚; 1座; 300m2; 拆除. 环保工程; 抛丸机; 布袋除尘器+15m高排气筒; 保留抛丸机及配套除尘器，本次利用. 涂装废气; 光氧催化+活性炭吸附装置+15m高排气筒; 拆除. 火焰切割; 移动式烟尘净化器2台; 拆除. 危险废物暂存间; 占地面积20m2; 已拆除. 一般固体废物暂存间; 占地面积40m2; 拆除. 三、原有工程产污环节 原有工程工艺流程及产污环节见图3。 图3 原有工程工艺流程及产污环节 现有工程工艺流程简述： 各种支架：外购钢板下料后通过折弯机折弯后进行焊接，经砂轮机打磨后制成各种支架；钢轮等零部件：外购钢板下料、经卷板机卷板、砂轮机打磨，最后经焊接形成钢轮等零部件；车架及其他等零部件：外购钢板下料后经钻孔、车床加工、铣床加工、折弯、焊接后形成车架等零配件，最后经抛丸机对表面进行清理。所制得的半成品经喷漆、晾干后和其他外购零配件（柴油机、仪表箱、转向器、转向阀、驱动轮等）进行组装，组装完成后去往场地试车。 四、污染物排放情况 洛阳金晓机械有限公司排污许可证为登记管理，未核算许可排放量，故本次污染物排放量根据2020年5月例行监测数据进行核算。原有工程污染物排放一览表见表21。 - 原有工程污染物排放一览表 项目; 污染物; 排放量（t/a）. 废气; 颗粒物; 0.8681. 非甲烷总烃; 0.3750. 废水; 废水量; 160.0. COD; 0.0448. 氨氮; 0.0047. 固体 废物; 废边角料; 15. 除尘器收尘; 0.2. 废机油; 0.084. 废乳化液; 0.024. 废液压油; 0.036. 废过滤棉、过滤纸; 3.2. 废活性炭; 2.45. 废油漆和溶剂包装物; 0.5. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 2021年区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值第90百分位数浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，为改善环境空气质量,洛阳市且前正在《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环攻坚办 [2022]8号）、《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022] 12号）等文件中要求的一系列措施，将进一步改善区域大气环境质量。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津区空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 上表监测结果表明，项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10和PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其它污染物 为了解项目所在区域其他污染物环境空气质量现状，本次环评委托河南永蓝检测技术有限公司对项目厂区进行了补充监测，监测时间为2022年5月17日~2022年5月23日，监测因子为非甲烷总烃、二硫化碳、臭气浓度。监测点位及监测因子见下表，监测布点图见附图八。 - 其他污染物环境质量现状监测结果表 监测 点位; 污染物; 平均时间; 评价标准(μg/m3); 监测浓度范围(μg/m3); 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）; 达标情况. 项目厂区; 非甲烷总烃; 1h平均值; 2000; 210-320; 16.0; 0; 达标. 二硫 化碳; 40; 未检出; /; 0; 达标. 臭气浓度（无量纲）; 20; ＜10~13; 65; 0; 达标. 由上表可知：非甲烷总烃 1h平均浓度均满足《大气污染物综合排放标准详解》（非甲烷总烃小时浓度2.0mg/m3）限值要求；二硫化碳 1h平均浓度均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求；臭气浓度1h平均浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）中的厂界排放标准要求 二、声环境质量现状 为了解本项目建设区域的声环境质量现状，委托河南永蓝检测技术有限公司对厂界四周进行监测，监测时间为2022年5月17日~5月18日，监测期间厂区原有项目停产，监测因子为等效连续A声级，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果 单位：dB（A） 监测点位; 昼间; 夜间. 东厂界; 52; 41~42. 南厂界; 54~55; 42~43. 北厂界; 52~54; 42~43. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 65; 55. 西厂界; 53; 42~44. 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准; 60; 50. 根据监测结果可知，东厂界、南厂界和北厂界噪声均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准要求；西厂界噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。 三、土壤环境质量现状 为了解建设项目所在区域的土壤质量现状，本次评价委托河南永蓝检测技术有限公司对项目所在区域的土壤进行了监测，布设1个监测点位，监测时间为2022年5月17日，监测点位布设情况详见附图八，监测结果见下表。 - 土壤监测结果分析 监测因子; 监测结果统计. 生产车间（0~0.2）; 标准值; 标准指数. 砷; 6.06; 60; 0.101. 镉; 0.58; 65; 0.0089. 铬（六价）; 未检出; 5.7; /. 铜; 28; 18000; 0.0016. 铅; 45; 800; 0.056. 汞; 0.0673; 38; 0.0018. 镍; 32; 900; 0.036. 四氯化碳; 未检出; 2.8; /. 氯仿; 未检出; 0.9; /. 氯甲烷; 未检出; 37; /. 1,1-二氯乙烷; 未检出; 9; /. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5; /. 1,1-二氯乙烯; 未检出; 66; /. 顺-1,2-二氯乙烯; 未检出; 596; /. 反-1,2-二氯乙烯; 未检出; 54; /. 二氯甲烷; 未检出; 616; /. 1,2-二氯丙烷; 未检出; 5; /. 1,1,1,2-四氯乙烷; 未检出; 10; /. 1,1,2,2-四氯乙烷; 未检出; 6.8; /. 四氯乙烯; 未检出; 53; /. 1,1,1-三氯乙烷; 未检出; 840; /. 1,1,2-三氯乙烷; 未检出; 2.8; /. 三氯乙烯; 未检出; 2.8; /. 1,2,3-三氯丙烷; 未检出; 0.5; /. 氯乙烯; 未检出; 0.43; /. 苯; 未检出; 4; /. 氯苯; 未检出; 270; /. 1,2-二氯苯; 未检出; 560; /. 1,4-二氯苯; 未检出; 20; /. 乙苯; 未检出; 28; /. 苯乙烯; 未检出; 1290; /. 甲苯; 未检出; 1200; /. 间二甲苯+对二甲苯; 未检出; 570; /. 邻二甲苯; 未检出; 640; /. 硝基苯; 未检出; 76; /. 苯胺; 4-氯苯胺; 未检出; 260; /. 2-硝基苯胺; 未检出; 260; /. 3-硝基苯胺; 未检出; 260; /. 4-硝基苯胺; 未检出; 260; /. 2-氯酚; 未检出; 2256; /. 苯并[a]蒽; 未检出; 15; /. 苯并[a]芘; 未检出; 1.5; /. 苯并[b]荧蒽; 未检出; 15; /. 苯并[k]荧蒽; 未检出; 151; /. 䓛; 未检出; 1293; /. 二苯并[a,h]蒽; 未检出; 1.5; /. 茚并[1,2,3-cd]芘; 未检出; 15; /. 萘; 未检出; 70; /. 石油烃（C10~C40）; 未检出; 4500; /. 由监测结果可知，项目厂区土壤样品中各监测因子均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市空港产业集聚区常袋镇常袋村，据现场调查，项目周边主要保护目标为周边居民区，详见下表。项目周围概况及敏感目标分布见附图九。 - 主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距项目边界的方位、距离; 保护级别. 环境空气; 大乔洼村散户; 东北，326m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级. 常袋村; 西北，428m. 文物; 邙山陵墓群西段; 控制地带内; 国家重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准： 标准 污染物; 最高允许排放速率 （15m高排气筒，kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （15m高排气筒，mg/m3）. 颗粒物; 3.5; 1.0; 120. 2、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1（专用设备制造） 排放限值 污染物; 排放限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 50. 涂装工序厂房外设置监控点; 监控点处1h平均浓度值; 6. 3、《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值 污染物; 标准限值（mg/m3）. 颗粒物; 基准排气量2000m3/t胶; 12. 非甲烷总烃; 10. 厂界无组织排放限值; 颗粒物; 1.0. 非甲烷总烃; 4.0. 4、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5 污染物; 标准限值（mg/m3）. 非甲烷总烃; 60. 单位产品非甲烷总烃排放量; 0.3 kg/t产品. 企业边界大气污染物浓度限值; 4.0. 3、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 标准限值. 有组织; 二硫化碳; 排气筒高度15m; 1.5kg/h. 臭气浓度（无量纲）; 2000. 无组织; 二硫化碳; 3.0 mg/m3. 臭气浓度（无量纲）; 20. 5、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）； 行业; 有机废气排放口建议排放浓度; 有机废气排放口建议去除率; 工业企业边界排放建议值. 表面涂装行业; 60mg/m3; 70%; 2.0mg/m3. 其他行业; 80mg/m3; 70%. 6、污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准； 浓度单位：mg/L 指标; COD; BOD5; SS; 氨氮; TN. 三级标准; 500; 300; 400; —; —. 7、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目颗粒物排放量为1.9422t/a，VOCS排放量为0.5691 t/a，从区域倍量替代削减替代。 2、废水总量指标 本项目职工生活污水经化粪池处理后，经市政污水管网，排入常袋镇污水处理厂。COD、氨氮排放量纳入常袋镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目施工期主要包括生产厂房、办公楼及其它辅助设施建设，产生的污染物主要包括施工粉尘、施工噪声、施工废水和生活污水、施工过程开挖土石方、建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾等。 一、施工扬尘影响分析 根据《洛阳市大气污染防治条例》、《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办[2022]12号，施工单位在施工作业过程中应严格执行相关规定，文明施工。施工扬尘的主要防治措施如下： 1、采用商品混凝土和成品灰，禁止现场搅拌混凝土和禁止现场配制砂浆。 2、遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程，同时散体材料装卸必须采取防风遮挡措施。 3、施工工地必须落实“七个100%”，即：施工现场100%围挡、现场路面100%硬化、物料堆放和裸地100%覆盖、出入车辆100%冲洗、渣土车运输100%密闭、土方开挖湿法作业100%落实、建筑面积5000 平方米及以上的施工工地、长度200米以上的市政、国省干线公路、中标价1000万元以上且长度1 公里以上的河道治理等线性工程和中型规模以上水利枢纽工程100%安装扬尘在线监测视频监控设备并与主管部门监控平台联网。 4、工程场地内应当设置相应的车辆冲洗设施、排水和泥浆沉淀设施，运输车辆应当冲洗干净后出场。不得使用空气压缩机等易产生扬尘的设备清理车辆等。施工单位应保持出入口通道及道路两侧各50m范围内的整洁。 5、建筑工程工地出入口5m范围内应用砼、沥青等硬化，出口处硬化路 面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 6、施工产生的建筑垃圾、渣土必须按照有关规定，及时清运到指定地点；未能及时清运的，应当采取遮盖存放等临时性措施；建筑工程停工满1个月未进行建设施工的，建设单位应当对工地内的裸露地面采取硬化、覆盖、绿化或者铺装等防止扬尘污染措施。 7、运送城市垃圾、渣土等易产生扬尘污染物料的车辆应持有关主管部门核发的许可证件，并按照批准的路线和时间进行运输；垃圾、渣土运输单位和个人应实施密闭化运输并保证物料、垃圾、渣土等不外露；运输车辆应在除泥并冲洗干净后驶出作业场所。 通过以上措施的实施，可以把施工期扬尘对周围环境的影响程度降低到最小。 二、施工废水影响分析 施工人员不在施工场地内食宿，因此本项目施工期间主要的废水污染源为施工设备、车辆清洗等所产生的施工废水及施工人员所产生的少量洗漱废水。本评价要求： 1、加强管理，减少施工废水的产生量。 2、本项目施工场地应在进出口处设置车辆冲洗水管及冲洗废水沉淀池，冲洗废水收集沉淀后回用于进出设备的再清洗。 3、施工人员洗漱废水收集于沉淀池，用于施工场地防尘洒水。 三、 施工期噪声污染防治措施分析 本工程施工期中主要噪声污染源为施工机械和运输车辆。项目施工区域200m范围内无敏感点，为减轻施工噪声对周围环境的影响，施工期拟采取以下措施： 1、选择性能良好且低噪声的施工机械，并注意保养，维持其最低噪声水平； 2、合理安排施工时间，事先公告施工状况，如因施工工艺要求连续作业确需夜间施工的，应提前办理相关手续，报当地环保部门批准，并公告可能受影响的居民； 3、合理布置施工设备位置，高噪声设备应远离居民区布设，施工区周边应实施严格的隔离措施； 4、车辆运输路线应选择周围敏感目标分布少的快速通道和园区道路，其次应严格实施运输过程管理，敏感路段应限速，物料装卸应规范操作。 通过采取上述措施，施工噪声对周围声环境的不利影响将得到有效控制，措施可行。 四、施工期固体废物污染防治措施分析 本项目施工期固体废物主要施工期间建筑垃圾及施工现场生活垃圾。 项目场地地势平坦，可以做到挖填平衡。施工产生的建筑垃圾应及时清运，送垃圾场填埋；施工期间产生的生活垃圾，设置临时储存设施，经暂存后运往垃圾填埋场进行处理，不会对周围环境产生影响。 综上所述，施工期产生的固体废物均能得到综合利用或合理处置，评价认为措施可行。 五、生态环境影响分析 项目施工过程中由于土石方开挖和回填以及建筑施工等活动都将造成土壤表层抗蚀能力减弱，在雨天及大风天将导致水土流失。为了减小项目施工期水土流失，评价建议采取如下缓减措施： 1、施工时，要尽量少占地，尽量缩小施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，并将临时占地面积控制在最低限度，以免造成土壤的不必要破坏。 2、施工期对工程进行合理设计，使工程施工引起的难以避免的水土流失降至最低程度； 3、控制施工作业时间，尽量避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作。在施工雨季来临之时，为防止临时堆料、弃渣及开挖裸露土质边坡坡面等被雨水冲刷，可选用编织袋、塑料布进行覆盖； 4、施工完成后，在建筑物周围及其他空地尽早进行绿化和地面硬化，及时搞好植被的恢复、再造和地面硬化工作，做到表土不裸露。 综上，由于项目施工期生态环境影响是短期的，且受人为和自然条件的影响较大，但在加强对施工现场的管理，并采取一系列有效的生态减缓和恢复措施后，可最大限度地减少施工期间对项目沿线生态环境的影响和减小水土流失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 1、废气污染源 项目主要废气污染物为颗粒物、非甲烷总烃和CS2，项目生产过程中不涉及有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，因此，不需设置大气专项评价。 （1）切割废气 切割过程中烟尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中等离子切割过程中颗粒物产污系数为1.10千克/吨-原料，本项目共设置激光切割机7台，等离子切割机4台，产污系数参照等离子切割产污系数。项目钢板总用量为5000t/a，经计算，切割过程中颗粒物产生量为5.5t/a。 本项目切割工序产生颗粒物经设置在切割头处集尘管道收集（收集效率90%），风机风量为15000m3/h，收集后颗粒物经配套布袋除尘器（收集效率95%）处理后经15m高排气筒（DA001）排放。 （2）焊接废气 焊接过程中烟尘产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，二氧化碳保护焊焊接过程中颗粒物产生量为9.19千克/吨-原料，焊丝用量为40t/a，焊条用量30t/a，经计算，焊接过程中颗粒物总产生量为0.64t/a。本项目在焊接工位上方设置集气罩（收集效率约为90%），颗粒物经集气罩收集后，进入袋式除尘器（处理效率约为70%）处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。 本项目厂区共设置20个焊接工位，单个焊接工位拟设置集气罩为0.5m*0.5m， 根据《大气污染控制工程》（第三版）中集气罩风量计算公式，计算工序所需风量： Q=0.75（10X2+A）×Vx （4-1） 式中：Q—集气罩排风量，m3/s； X—污染物产生点至集气罩口的距离，m，本项目取0.2m； A—集气罩口面积，m2， Vx—最小控制风速，m/s，一般取0.25~0.5m/s，本项目取0.3m/s。 根据上式核算，单个集气罩的风量为526.5m3/h，考虑损耗等因素，单个焊接工位设计风量为600m3/h，20个焊接工位总设计风量为12000m3/h。 （3）抛丸工序 本项目设置1台通过式抛丸机对大型构件进行表面处理，1台吊钩抛丸机对小型构件进行表面预处理。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中机械行业系数手册，预处理工段抛丸、喷砂、打磨、滚筒过程中颗粒物产污系数为2.19kg/t-原料，本项目通过式抛丸机年处理量为4000t，吊钩抛丸机年处理量为1000t，经计算，通过式抛丸机抛丸工序颗粒物产生量为8.760t/a，吊钩抛丸机抛丸工序颗粒物产生量为2.19t/a。本项目1台通过式抛丸机工件进出口设置软帘，颗粒物经集尘管道（收集效率95%）收集后经配套布袋除尘器（去除效率98%）处理后经15m高排气筒（DA003）排放，除尘器风量为10000m3/h；本项目1台吊钩式抛丸机产生颗粒物经集尘管道（收集效率95%）收集后经配套布袋除尘器（收集效率98%）处理后经15m高排气筒（DA004）排放，除尘器风量为3000m3/h。 （5）橡胶配件生产 ①配料工序 根据《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884-2018），配料工序废气产生量采用产污系数法核算，产污系数参照《逸散性粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）排放系数0.2kg/t原料，本项目配料量为35.6t/a（包括胶料、硫化剂、炭黑和其它添加剂），则颗粒物产生量为0.0071t/a。 ②密炼、开炼、硫化成型 本项目密炼、挤出、硫化成型废气中各污染物产生量主要根据美国国家环保局编制的AP-42中橡胶制品业排放因子列表进行核算（数据来源：https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/ap-42-compilation-air-emission）。本项目采用胶料使用天然橡胶，故选取3#测试胶种6#测试胶种，相应污染物产生系数见下表。 - 各工序污染物排放系数一览表 生产工序; 污染物; 天然橡胶排污系数（mg/kg）; 来源. 密炼; 颗粒物; 900; 3#测试胶种. 非甲烷总烃; 51.9; 3#测试胶种. 挤出; 非甲烷总烃; 31.5; 6#测试胶种. 硫化; 非甲烷总烃; 157.0; 3#测试胶种. CS2; 3.15; 3#测试胶种. - 污染物产生量一览表 生产工序; 炼胶量; 污染物种产生量. 颗粒物; 非甲烷总烃; CS2. 密炼; 35.6t/a; 0.0320; 0.0018; /. 挤出; 35.6t/a; /; 0.0011; /. 硫化; 35.6t/a; /; 0.0056; 0.0001. 合计; 0.0320; 0.0085; 0.0001. 本项目对整个橡胶配件生产区域进行二次封闭，且在橡胶原料拆袋进料口、密炼机投料口、挤出机出料口和硫化机顶部设置集气罩。橡胶原料拆袋工位，拟设置集气罩为1.2m*1.2m，经核算集气罩的风量为1490m3/h，本次取1500m3/h；密炼、挤出和硫化各设置1个工位，拟设置集气罩为1.5m*0.8m，经核算单个集气罩的风量为1296m3/h，本次取1500m3/h。本项目配料、密炼、挤出和硫化工序产生的废气经集气罩收集，集气罩收集效率95%，进入布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置处理后废气经15m高排气筒（DA005）排放。 ③橡胶加工废气达标分析 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中基准排气量要 求，“大气污染物排放浓度限值适用单位胶料实际排气量不高于单位胶料基准排气量的情况，若单位胶料实际排气量超过单位胶料基准排气量，须将实测大气污染物浓度换算为大气污染物基准气量排放浓度，并以大气污染物基准气量排放浓度作为判定排放是否达标的依据”基准浓度核实公式如下： 式中：ρ基—大气污染物基准气量排放浓度，mg/m3； Q 总—实际排气总量，m3； Yi—第 i 种产品胶料消耗量，t； Qi 基—第 i 种产品的单位胶料排气量，取值为 2000m3 /t 胶； ρ实—实际大气污染物排放浓度，mg/m3。 本项目按最不利情况考虑，配料、炼胶、硫化同时工作下，本项目橡胶加工废 气污染物粉尘、非甲烷总烃、二硫化碳产生和排放情况见下表。 - 橡胶加工废气污染物产生及排放情况 排放源; 污染物; 废气量m3/h; 污染物产生情况; 处理措施; 污染物排放情况. 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a. DA005排气筒; 颗粒物; 6000; 10.31; 0.0618; 0.0371; 布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置，颗粒物去除效率99%，非甲烷总烃和二硫化碳去除效率85%; 0.10; 0.0006; 0.0004. 非甲烷总烃; 2.25; 0.0135; 0.0081; 0.34; 0.0020; 0.0012. 二硫 化碳; 0.03; 0.0002; 0.0001; 0.004; 0.00003; 0.00002. 无组织; 颗粒物; /; /; /; 0.0020; /; /; /; 0.0020. 非甲烷总烃; /; /; /; 0.0004; /; /; /; 0.0004. 根据《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011），炼胶（密炼和挤出）及硫化工序基准排气量均为2000 m3/t胶，根据上式核算，本项目橡胶制品生产工序基准排放量见下表： DA005排气筒颗粒物基准气量排放浓度为：6000m3/h×600h÷（2000 m3/t胶×35.6t）×0.1=5.1mg/m3； DA005排气筒非甲烷基准气量排放浓度为：6000m3/h×600h÷（2000 m3/t胶×35.6t+2000 m3/t胶×35.6t）×0.34=8.6mg/m3。 （5）注塑工序 本项目注塑工序产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中塑料制品行业中塑料板、管、型材制造非甲烷总烃的排放系数为1.5kg/t塑料原料，本项目注塑件原料用量为50t/a，经计算，非甲烷总烃产生量为0.0750t/a。本项目拟在注塑机上方设置集气罩（收集效率约为90%），非甲烷总烃经集气罩收集后，进入吸附浓缩+催化燃烧装置（与喷漆工序共用）处理，处理后通过15m高排气筒（DA006）排放。 本项目厂区共设置4个注塑工位，单个注塑工位拟设置集气罩为0.8m*1m，根据4-1集气罩风量计算公式，单个集气罩的风量为972m3/h，考虑损耗等因素，单个注塑工位设计风量为1000m3/h，4个注塑工位总设计风量为4000m3/h。 （6）喷漆、烘干工序 本项目涂装工序水性环氧防锈漆消耗量为7.6t/a，水性聚氨酯面漆消耗量7.0t/a，水性环氧固化剂消耗量1.5t/a，水性聚氨酯固化剂1.4t/a，稀释剂去离子水消耗量5.1t/a。根据漆料成分，经核算各成分总计：固体份10.06t/a、非甲烷总烃2.4t/a，去离子水10.14t/a。 参照《污染源源强核算技术指南 汽车制造》（发布稿）（HJ1097-2020），采用物料衡算法进行涂料成分、各工序污染物产生及排放量核算，为后续污染源分析提供源强数据。漆料中固体份附着率取50%，调漆和喷涂工序挥发性有机物挥发量取65%，烘干工序有机物挥发量取35%。本项目漆料平衡见图3，物料平衡表见表31。 图4 漆料平衡图 - 涂料物料平衡一览表 单位：t/a 项目; 固体份; 非甲烷总烃; 备注. 原料中带入; 10.06; 2.40; /. 带出; 工件附着; 5.03; /; 附着率50%. 处理装置去除; 4.88; 1.84; 漆雾去除效率97%，活性炭吸附装置机废气处理效率90%，催化燃烧装置有机废气处理效率95%. 有组织排放; 调漆、喷漆工序排放; 0.15; 0.22; /. 烘干工序排放; /; 0.12; /. 催化燃烧装置排放; /; 0.10; /. 无组织排放; /; 0.12; 无组织排放量5%. 合计; 10.06; 2.40; /. 本项目设置干式喷漆室和烘干室一座，本项目调漆、喷漆废气经引风机引入前处理过滤（纸盒+过滤棉）去除漆雾后，与烘干工序废气一起活性炭吸附浓缩+催化燃烧处理后经15m高排气筒（DA006）排放。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求“废气收集系统排风罩（集气罩）的设置应符合GB/T16758的规定......控制风速不应低于0.3m/s”。项目喷漆室控制风速按0.3m/s计，喷漆室风量根据以下公式计算： Q=3600FV；F—垂直喷漆室操作间的地坪面积，m2；V—垂直于地坪的空气流速，m/s。则喷漆室需配备风机风量21600m3/h，取整为22000m3/h。烘干工序风量取4000m3/h。 2、废气污染防治措施及达标分析 （1）废气污染防治措施可行性分析 专用设备制造业目前尚未发布专项的排污许可相关规范，本项目涉及抛丸、切割、焊接、喷漆、烘干等工序，参照《排污许可证申请与核发技术规范 汽车制造业》（HJ971-2018）中的相关可行技术进行判定；塑料配件和橡胶配件生产参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的相关可行技术进行判定。 - 本项目废气治理技术可行性分析 产排污环节; 可行技术; 本项目; 可行性; 可行技术来源. 下料; 袋式过滤除尘器; 袋式过滤除尘器; 可行; HJ971-2018. 焊接; 袋式过滤除尘器、静电净化除尘器; 袋式过滤除尘器; 可行; HJ971-2018. 抛丸; 袋式过滤除尘器、湿式除尘器; 袋式过滤除尘器; 可行; HJ971-2018. 橡胶配件生产; 密炼、挤出硫化; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 布袋除尘器、光氧催化+活性炭吸附装置; 可行; HJ1122-2020. 喷漆、烘干; 颗粒物; 水旋、文丘里、石灰粉吸附、静电、纸盒过滤净化等; 纸盒过滤、过滤棉吸附; 可行; HJ971-2018. 挥发性有机物; 吸附+热力燃烧/催化燃烧等; 吸附浓缩+催化燃烧; 可行; HJ971-2018. 塑料 配件; 注塑; 除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术; 吸附浓缩+催化燃烧; 可行; HJ1122-2020. （2）达标分析 本项目在橡胶密炼、挤出和硫化工序有异味产生，以臭气浓度计，本次采用类比法确定项目排放的臭气浓度。 根据调查，天津迪外吉电子配件有限公司主要生产电子配件及汽车密封件，年加工橡胶约151t，主要橡胶加工工序为开炼工序、预成型工序和硫化工序。废气在封闭车间内经集气罩收集后，经“UV催化氧化处理+活性炭吸附”治理后有排放;无组织臭气浓度主要来自车间溢散的未收集到的异味气。根据河北磊清检测技术服务有限公司对天津迪外吉电子配件有限公司废气检测报告（W201907006），该厂橡胶生产废气排放口臭气浓度为130（无量纲），厂界臭气浓度小于10（无量纲）。本项目年加工胶料35.6t，小于天津迪外吉电子配件有限公司加工量，故废气排放口和厂界臭气浓度低于天津迪外吉电子配件有限公司监测值，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1和表2排放限值要求。 本项目全厂产排污情况及污染治理设施信息表。 |

|  | - 全厂废气产排污情况及污染治理设施信息表 产污 环节; 排气筒名称; 污染物; 污染物产生情况; 治理措施; 废气量m3/h; 年运行时间h; 污染物排放情况; 排放标准. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 名称; 去除效率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量t/a; 排放 浓度; 排放 速率. 切割工序; DA001; 颗粒物; 137.50; 2.0625; 4.95; 布袋除尘器; 95%; 是; 15000; 2400; 6.88; 0.1031; 0.2475; 120; 3.5. 焊接工序; DA002; 颗粒物; 20.00; 0.2400; 0.5760; 布袋除尘器; 70%; 是; 12000; 2400; 6.0; 0.0720; 0.1728; 120; 3.5. 通过式抛丸工序; DA003; 颗粒物; 346.75; 3.4675; 8.3220; 布袋除尘器; 98%; 是; 10000; 2400; 6.94; 0.0694; 0.1664; 120; 3.5. 吊钩式抛丸机; DA004; 颗粒物; 288.96; 0.8669; 2.0805; 布袋除尘器; 98%; 是; 3000; 2400; 5.78; 0.0173; 0.0416; 120; 3.5. 橡胶配件生产; DA005; 颗粒物; 10.30; 0.0618; 0.0371; 布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置; 99%; 是; 6000; 600; 0.10（5.1）; 0.0006; 0.0004; 12; /. 非甲烷总烃; 2.25; 0.0135; 0.0081; 85%; 是; 600; 0.34（8.6）; 0.0020; 0.0012; 10; /. 二硫 化碳; 0.03; 0.0002; 0.0001; 85%; 是; 600; 0.004; 0.00003; 0.00002; /; 1.5. 注塑、喷漆、烘干; DA006; 颗粒物; 69.86; 2.0958; 5.0300; 纸盒+过滤棉; 97%; 是; 30000; 2400（注塑工序为600h）; 2.08; 0.0625; 0.1500; 120; 3.5. 非甲烷总烃; 36.35; 1.0906; 2.3475（注塑工序0.0675t/a，涂装工序2.28 t/a）; 吸附浓缩+催化燃烧装置; 活性炭吸附85%，催化燃烧装置95%; 是; 6.70; 0.2011; 0.4400; /; 50. 机械加工生产车间; 无组织; 颗粒物; /; 0.2567; 0.6160; /; /; /; /; 2400; /; 0.2567; 0.6160; /; 1.0. 非甲 烷总烃; /; 0.0033; 0.0079; /; /; /; /; /; 0.0033; 0.0079; /; 2.0. 抛丸喷漆车间; 无组织; 颗粒物; /; 0.2281; 0.5475; /; /; /; /; 2400; /; 0.2281; 0.5475; /; 1.0. 非甲烷总烃; /; 0.0500; 0.12; /; /; /; /; /; 0.0500; 0.12; /; 2.0. 注：（）内为按照炼胶量折算的基准排放浓度；DA005排放标准取《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中较低值。 由上表可知采取上述措施后，切割、焊接工序和抛丸工序所排颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h）；橡胶配件生产颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和豫环攻坚办[2017]162号的要求，CS2排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求；涂装工序颗粒物排放浓度和排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求（颗粒物排放浓度：120mg/m3；排放速率：3.5kg/h），非甲烷总烃排放浓度满足《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和豫环攻坚办[2017]162号要求。 |
| --- | --- |

|  | 3、排气筒情况 项目排气筒基本情况详见下表。 - 主要废气排放口基本情况一览表 排放口编号; 排放口 名称; 排放口类型; 排气筒底部中心地理坐标; 排气筒参数. 经度(o); 纬度(o); 高度 (m); 内径 (m); 温度 (℃). DA001; 切割工序 排放口; 一般排放口; 112.366892; 34.785681; 15; 0.6; 25. DA002; 焊接工序 排放口; 一般排放口; 112.367096; 34.785633; 15; 0.6; 25. DA003; 通过式抛丸工序排放口; 一般排放口; 112.366549; 34.785976; 15; 0.5; 25. DA004; 吊钩式抛丸机排放口; 一般排放口; 112.366479; 34.785831; 15; 0.3; 25. DA005; 橡胶配件生产工序排放口; 一般排放口; 112.366823; 34.785472; 15; 0.4; 25. DA006; 注塑、涂装废气排放口; 一般排放口; 112.366479; 34.785515; 15; 0.8; 25. 4、废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的要求，项目在生产运行阶段应对本项目营运过程中产生的废气进行有计划监测，监测方法参照执行国家有关技术标准和规范。本项目废气监测方案见下表。 - 项目废气监测计划 环境要素; 监测点位; 监测 指标; 监测 频次; 执行排放标准. 废气; DA001 DA002 DA003 DA004; 颗粒物; 每年 一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. DA005; 颗粒物、非甲烷总烃; 每年 一次; 满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5和豫环攻坚办[2017]162号要求. 二硫化碳、臭气浓度; 满足《恶臭污染物排放标准》表2排放限值要求. DA006; 颗粒物; 每年 一次; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准. 非甲烷总烃; 每年 一次; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1和豫环攻坚办[2017]162号要求. 厂界无组织排放监控点; 颗粒物; 每年一次; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放标准限值. 非甲烷总烃; 每年一次; 豫环攻坚办[2017]162号要求. 二、水环境影响分析 1、废水源强及治理措施 项目运营期无生产废水，废水主要为职工生活污水。生活污水产生量为2760t/a（合约9.2t/d），主要污染物产生浓度分别为COD 350mg/L、BOD5 180mg/L、NH3-N 30mg/L、SS 200mg/L。食堂废水经隔油池（5m3）处理后和其它生活污水一起进入厂区 30m3化粪池，预处理后排入市政污水管网，后进入常袋镇污水处理厂进行深度处理。 2、废水治理措施可行性分析 项目生活污水产生量为2760t/a（9.2t/d），参照《第一次全国污染源普查城镇生活源产排污系数手册》并类比化粪池验收数据，化粪池对COD、BOD5、NH3-N、SS的去除效率分别为20%、10%、3%、30%，经化粪池处理后污染物的排放浓度分别为COD 280mg/L、BOD5 162mg/L、NH3-N 29.1mg/L、SS 140mg/L。本项目生活污水产生量为9.2t/d，厂区化粪池容积为30m3，则废水在化粪池内停留时间满足《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中化粪池停留12~24h的要求。化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，是一种节能、价廉的生活污水处理设施，在小型企业中较为常见。 - 项目污水产生及排放情况表 项目/处理单元; 废水量（m3/a）; pH; COD （mg/L）; 氨氮 （mg/L）; SS （mg/L）; BOD5 （mg/L）. 生活污水; 进水水质; 9.2; 6~9; 350; 30; 200; 180. 化粪池出水水质; 6~9; 280; 29.1; 140; 162. 去除率（%）; /; 20; 3; 30; 10. 污水处理厂进水水质标准; /; 6~9; 575; 55; 275; 295. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; /; 6~9; 500; /; 400; 300. 达标性分析; /; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据上表可知，本项目总排口水质均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准和常袋镇污水处理厂进水水质要求，污水处理工艺可行。 3、废水进入常袋镇污水处理厂可行性分析 常袋镇污水处理厂位于常袋镇半坡村西南角，规模3000m3/d，主要收集处理常袋镇规划镇区内村庄（包括常袋村、武家湾村、半坡村及赵洼村部分）生活污水及常袋拓展园区废水（空港产业园北部常袋镇区部分）。设计出水水质达GB18918-2002一级A标准要求。设计进水水质要求为pH6~9，COD≤575mg/L、BOD5≤295mg/L、SS≤275mg/L、氨氮≤55mg/L。设计出水水质为pH6~9，COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、氨氮≤5mg/L。 项目位于洛阳空港产业集聚区（孟津区常袋镇常袋村），在常袋镇污水处理厂收水范围内，生活污水经化粪池处理后，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，同时满足常袋镇污水处理厂进水水质要求。项目废水可以依托常袋镇污水处理厂进行处理。 因此，项目废水收集处理措施可行，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

|  | - 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水 类别; 污染 物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口是否符合要求; 排放口 类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生活 污水; pH COD BOD5 氨氮 SS; 常袋镇污水处理厂; 间接排放，流量不稳定，但有周期性规律; TW001; 化粪池; 化粪池; DW001; 是; 企业 总排口. - 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度/（mg/L）; 日排放量/（t/d）; 年排放量/（t/a）. 1; DW001; pH（无量纲）; 6~9; /; /. COD; 280; 0.0026; 0.7728. 氨氮; 29.1; 0.0003; 0.0803. SS; 140; 0.0013; 0.3864. BOD5; 162; 0.0015; 0.4471. |
| --- | --- |
|  | - 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/（万t/a）; 排放 去向; 排放 规律; 间歇排放时段; 收纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物 种类; 国家或地方污染物排放浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 112.3654; 34.7860; 0.2760; 常袋镇污水处理厂; 间断排放，排放期间流量不稳定，但不属于冲击型排放; 昼夜; 常袋镇污水处理厂; COD; 50. NH3-N; 5. - 环境监测计划及记录信息表 序号; 排放口 编号; 污染物 名称; 监测 设施; 自动监测设施安装位置; 自动监测设施的安装、运行、维护等相关管理要求; 自动监测是否联网; 自动监测仪器名称; 手工采样方法及个数; 手工监测频次; 手工测定方法. 1; DW001; pH; 手工; /; /; /; /; 混合样 三个; 一年一次; 玻璃电极法. COD; 手工; /; /; /; /; 重铬酸钾法. BOD5; 手工; /; /; /; /; 稀释与接种法. SS; 手工; /; /; /; /; 重量法. NH3-N; 手工; /; /; /; /; 纳氏试剂比色法. |

|  | 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本次噪声源主要为锯床、车床、磨床、抛丸机和除尘器风机等，噪声值在75~90dB(A)左右。项目所使用设备全部布置在生产车间内，经过车间隔声、减震基础等隔声降噪措施后，噪声源强可衰减约25dB(A)。具体噪声源强见下表。 - 项目噪声源强及治理措施一览表 单位：dB(A) 噪声源; 安装位置; 数量; 设备源强（dB(A)）; 治理措施; 治理后源强（dB(A)）. 锯床; 机械加 工车间; 8台; 85; 车间隔声、距离衰减; 60. 磨床; 4台; 80; 55. 车床; 9台; 80; 55. 镗铣床; 6台; 85; 60. 钻床; 8台; 80; 55. 密炼机; 1台; 80; 55. 剪板机; 2台; 80; 55. 风机; 3台; 85; 65. 抛丸机; 抛丸、喷漆车间; 2台; 90; 70. 风机; 2台; 85; 65. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源至某一预测点声级衰减计算方法： Led(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②基准预测点噪声级叠加公式 LP总＝10lgi=1n10LPi10 式中：LP总—叠加后总声级，dB(A)； LPi—i声源点至基准预测点的声级，dB(A)； n—噪声源数目。 ③面声源几何发散衰减公式 厂房外墙可视为面源。设距离为r，厂房外墙的宽度为a，长度为b（b>a）。 当r<a/π时，噪声传播途中的声压级值与距离无关，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π<r<b/π时，距离加倍衰减3dB左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10lg（r/r0））； 当r>b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20lg（r/r0））； 其中：L(r)，L(r0)—分别是r和r0的声级，dB(A)； r—点声源到受声点的距离，m。 本项目夜间不生产，仅对昼间噪声值进行预测，具体预测结果见下表。 - 项目噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点; 南厂界; 西厂界. 时段; 昼间; 昼间. 贡献值; 54.0; 23.4. 现状值; /; /. 预测值; /; /. 标准值; 65; 70. 注：北厂界和东厂界为公共厂界。 由上表预测结果可知，项目运营期南厂界昼间噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求；西厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ 1086-2020）和《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021）的要求噪声监测计划见下表。 - 项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 南厂界和西厂界噪声; 昼间等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类和4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物包括一般固体废物、危险废物和职工生活垃圾。 1、生活垃圾 项目劳动定员200人，生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计，则生活垃圾产生量为30t/a。生活垃圾由垃圾桶收集后定期由环卫部门统一清运处置。 2、一般固体废物 （1）废金属边角料 厂区下料、机械加工过程等加工过程产生一定金属废料（废铁屑、边角料等），产生量约250t/a，在厂区内设一般固废暂存区，集中收集后定期外售。 （2）废钢丸 本项目抛丸机产生的废钢丸量约10t/a，经收集桶收集，在一般固废暂存间暂存后，外售给金属回收公司。 （3）除尘器收尘 焊接、切割和抛丸等工序除尘灰产生量约为15.2t/a，经厂区一般固废暂存间暂存后，定期外售给建材厂。 （4）废橡胶边角料 本项目橡胶制品生产过程橡胶边角料产生量为0.2t/a，定期外售综合利用。 （5）废包装桶 本项目水性涂料和固化剂包装桶产生量为0.5t/a，经厂区一般固体废物暂存间暂存，定期交由生产厂家回收。 3、危险废物 ①废润滑油、废切削液 设备检修时废润滑油产生量约0.4t/a，属于危险废物（HW08）；机械加工过程中废切削液产生量约为2.7t/a，属于危险废物（HW09）。 ②废纸盒和过滤吸附棉、废活性炭、废催化剂 本项目废气处理过程会产生废纸盒和废过滤吸附绵、废活性炭和废催化剂。 废纸盒和废纤维过滤吸附棉是处理漆雾产生的危险废物，经核算年产生废过滤吸附棉和废纸盒（含吸附漆雾）约为11.0t/a，属于危险废物（HW49）。 本项目注塑和涂装工序废气经活性炭吸附浓缩+催化燃烧装置处理，设置有活性炭的在线脱附再生设备，活性炭定期脱附再生，每年更换一次，设置4个活性炭吸附箱，每个活性炭箱的活性炭装填量为0.5t，总装填量约2.0t，则本项目活性炭更换量为2.0t/a，属于危险废物（HW49）。 本项目橡胶配件生产工序产生废气经光氧催化+活性炭吸附装置处理，活性炭吸附装置处理有机废气量约0.007t/a，活性炭饱和吸附量按0.2t/t有机物计，则理论上所需活性炭量为0.035t/a，废活性炭总产生量为0.042t/a（包括活性炭0.035t/a和吸附的有机废气0.007t/a）。 废催化剂为处理有机废气的催化燃烧装置产生的危险废物，催化剂装载量为0.1t，更换周期为3年，则废催化剂产生量约为0.1t/3a，主要成分为钒、钛，属于危险废物（HW50）。 UV光氧催化装置定期更换的废UV灯管约为0.005t/a，属于危险废物，废物类别HW29（900-023-29）。 本项目固体废物产排情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 物理性状; 产生量t/a; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 排放量. 机械加工; 废边金属角料; 一般 固废; 固态; 250; 一般固废暂存区; 外售; 0. 抛丸; 废钢丸; 一般固体废物; 固废; 10; 一般固废暂存区; 外售; 0. 橡胶配件制造; 废橡胶边角料; 一般固体废物; 固废; 0.2; 一般固废暂存区; 外售; 0. 布袋除尘; 除尘器 收尘; 一般固体废物; 固废; 15.2; 一般固废暂存区; 外售; 0. 水性涂料和固化剂包装; 废包装桶; 一般固体废物; 固废; 0.5; 一般固废暂存区; 外售; 0. 机械加工; 废机油; 危险 废物; 液态; 0.4; 危废暂存间; 资质单 位处置; 0. 废切削液; 危险 废物; 液态; 2.7; 危废暂存间; 资质单 位处置; 0. 漆雾及有机废气处理设施; 废纸盒和废纤维过滤吸附棉; 危险 废物; 固态; 11.0; 危废暂存间; 资质单 位处置; 0. 废活性炭; 危险 废物; 固态; 2.035; 危废暂存间; 资质单 位处置; 0. 废催化剂; 危险 废物; 固态; 0.1t/3a; 危废暂存间; 资质单 位处置; 0. 废UV 灯管; 危险 废物; 固态; 0.005; 危废暂 存间; 资质单 位处置; 0. 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; 固态; 30; 垃圾桶; 环卫部门处理; 0. 本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 1; 废机油; HW08; 900-214-08; 0.4; 机械加工; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 每半年更换一次; T，I; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09; 2.7; 机械加工; 液态; 基础油、特殊添加剂; 基础油、添加剂; 连续; T. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.035; 废气治理; 固废; 有机废气、活性炭; 有机 废气; 每年一次; T. 4; 废纸盒、废过滤棉; HW49; 900-041-49; 11.0; 废气治理; 固废; 有机废气、活性炭; 有机 废气; 每月一次; T. 5; 废催化剂; HW50; 772-007-50; 0.1t/3a; 废气治理; 固废; 钒、钛; 钒、钛; 三年一次; T. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.005; 废气治理; 固态; 汞; 汞; 一年一次; T. （2）危废储存设施设置情况 危险废物暂存间占地面积为20m2，全封闭结构，地基拟采用混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求；危险废物暂存间应设计堵截泄漏的裙角，地面和裙角的容积不低于堵截最大容器的最大储量；危险废物暂存区设置围堰，围堰高度不低于30cm。并设置危废标识牌。采取上述措施后，拟设的危废暂存间可以满足“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）要求。本项目危险废物暂存间基本情况见下表。 - 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况 序号; 贮存场所（设施）名称; 危险废 物名称; 危险废物类别; 危险废 物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 1; 危废暂存间; 废机油; HW08; 900-214-08; 生产车间; 20m2; 专用容器贮存; 8t; 3个月. 2; 废切削液; HW09; 900-006-09. 3; 废活性炭; HW49; 900-039-49. 4; 废纸盒、废过滤棉; HW49; 900-041-49. 5; 废催化剂; HW50; 772-007-50. 6; 废UV灯管; HW29; 900-023-29. 危废暂存间贮存能力核算：根据前述分析，本项目危险废物产生总量约为16.24t/a，转运周期为3个月，则暂存间内存放的危险废物量为5.4t，小于暂存区最大存放量（8t），因此项目所设危废暂存间储存能力可以满足要求。 （3）委托处置影响分析 本项目需外委处置的危险废物类别为 HW08 、HW09、HW49和HW50，项目周边危险废物处置公司有洛阳德鑫环保科技有限公司、洛阳德正废弃资源再利用有限公司和河南中环信环保科技股份有限公司等，环评要求建设单位按照危险废物处置单位的核准经营危险废物类别和代码，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，建设单位应严格按照“危险废物转移联单制度”进行危险废物转运。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、土壤、地下水影响分析 （1）污染类型及途径分析 项目对地下水和土壤环境可能造成影响的污染源主要是油漆库、喷漆房和危废暂存间中油漆、废机油和废切削液等有害物质和化粪池废水泄露，可能对地下水和土壤产生不利影响，污染途径主要是垂直入渗。 （2）地下水和土壤影响分析 本项目建设油漆及固化剂以铁皮桶装的形式储存于油漆库内。物料一但发生泄漏，建设单位必须及时采取措施，不可能任由物料或污水漫流渗漏，任其渗入土壤。 本项目产生的固体废物按照性质暂存在一般固体废物暂存间和危险废物暂存间，不露天堆放，可以避免雨水淋滤进而对土壤造成污染。项目危险废物暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求进行防渗处理，有效防止危险废物对土壤环境的污染。 本项目化粪池设置了相应的防腐、防渗和防漏措施，防渗性能要求等效黏土防渗层不低于1.5m厚渗透系数不大于1.0×10 -7cm/s，对地下水和土壤影响较小。 （3）防渗措施 本项目污染防治分区可划分为污染防治区和非污染防治区。污染防治区包括一般污染防治区和重点污染防治区。①一般污染防治区：对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域或部位，如生产车间等；②重点污染防治区：污染物排放量较大或者位于地下以及半地下的生产功能单元，危害性大、毒性较大的生产装置区，污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位，如危废暂存间、喷漆室、油漆库、化粪池等。 具体防渗分区见表47。 - 本项目地下水污染防治分区一览表 序号; 名称; 防渗区域及部位; 防渗分区等级; 污染防渗技术要求. 1; 机械加工生产车间、喷漆抛丸车间; 地面及外围地带; 一般防治区; 等效黏土防渗层Mb≥1.0m，K≤1×10-7cm/s. 2; 喷漆房; 地面及外围地带; 重点防治区; 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s. 3; 油漆库; 地面及外围地带; 重点防治区. 4; 危废暂存间; 地面及外围地带; 重点防治区. 5; 化粪池; 池体构筑物底面、四壁及池体周围地区; 重点防治区. 6; 办公及其余公辅设施; /; 简单防渗区; 一般地面硬化. 具体重点防渗区采取防渗措施建议： 1、项目喷漆房地面采取防渗处理，采用抗渗钢筋混凝土进行硬化，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用环氧树脂防渗涂料喷涂地面，可以有效防止工艺过程及物料储存过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。 2、危废暂存间按《危险废物贮存污染控制标准》要求采取“防风、防雨、防晒、防泄漏”措施，该区域地基采用抗渗钢筋混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，抗渗等级为P8，混凝土敷设厚度为200mm，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 3、油漆库地基采用抗渗钢筋混凝土进行硬化，混凝土强度等级为C30，混凝土防渗层在墙、柱、基础交接处设衔接缝，衔接缝内填制嵌缝板、背衬材料和嵌缝密封料，最后采用防渗涂料喷涂地面，渗透系数小于1.0×10-10cm/s，存储区设置围堰存储区设围堰，避免危险化学品泄露污染区域土壤、水环境。 4、化粪池及采用刚性防渗结构，水泥基渗透结晶型抗渗混凝土（厚度不小于250mm）+水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构型式。防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7。 六、环境风险分析 （1）风险物质 项目运营期涉及的风险物质主要为润滑油、切削液、水性漆、固化剂及生产过程中产生的危险废物。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 Q=q1/Q1 + q2/Q2 + … + qn/Qn 式中： q1，q2，…，qn —每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn —每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 - 项目Q值确定表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 危险物质Q值. 润滑油; /; 0.4; 2500; 0.00016. 切削液; /; 2.0; 2500; 0.0008. 油漆及固化剂; /; 1.0; /; /. 合计; 0.00096. 由上表可知，项目涉及危险物质的Q值为0.00096＜1，不构成重大危险源。 危废暂存间设施不完善、涂料库设施不完善或机械加工设备油路密封不严可能发生风险物质散漏至外环境，可能对环境空气、地下水、土壤环境等造成影响。环评要求项目危废暂存间严格按照危险废物管理的有关规定进行建设、管理，设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，危险废物可全部暂存在危废暂存间内。 （2）环境风险防范措施 ①严格执行国家及有关法律、规范，贯彻执行“安全第一、预防为主”的规定。②涂料库涂料储存区设围堰，一旦发生泄漏，确保泄露物料可全部被拦截在围堰内，不会进入外环境。在醒目位置设立“严禁烟火”、“禁火区”等警戒标语和标牌。 ③危废暂存间设置围堰，设置堵截泄漏的裙脚，设置防雨、防风、防晒、防渗漏措施，地面进行硬化和防渗漏处理，防渗层为至少2mm厚其他人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s；危险废物定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置； ④加强设备维护保养，所有管道、阀门等连接部位都应连接牢固，做到严密、不渗、不漏，预防物料意外泄漏事故；如发生泄漏的情况，需对管道进行更换和修复。 ⑤制定严格工艺操作规程，加强安全监督和管理，提高职工的安全意识和环保意识；提高操作管理水平，定期进行培训，避免操作失误引发的事故。 ⑥配备应急设备和资源，设置在明显和便于取用的地点，设专人管理、负责、检查、修理、保养、更换。 ⑦制定项目的应急预案，加强应急预案的演练和宣传教育，加强项目风险管理。 采取上述措施后，项目环境风险程度可以接受，对周围环境造成影响不大。 八、环境保护措施投资 本项目总投资20000万元，环保投资约101.8万元，占总投资0.51%。环境保护措施及投资见下表。 - 环境保护措施投资一览表 项目; 设备 （设施）名称; 规格; 数量; 投资额 （万元）; 备注. 废气; 切割工序; 集气管道+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA001），风机风量15000m3/h; 1套; 10; 本次新增. 焊接; 集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒（DA002），风机风量12000m3/h; 1套; 10; 本次新增. 抛丸工序; 通过式抛丸机设1套布袋除尘器+15m高排气筒（DA003），风机风量10000m3/h; 1套; 10; 本次新增. 吊钩式抛丸机设1套布袋除尘器+15m高排气筒（DA004），风机风量3000m3/h; 1套; 5; 购买金晓公司遗留设备. 橡胶配件生产; 橡胶配件生产区二次封闭+布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA005），风机风量6000m3/h; 1套; 6.0; 本次新增. 注塑和涂装工序; 干式过滤器（纸盒+过滤棉）; 1套; 31.5; 本次新增. 吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒（DA006），风机风量30000m3/h. 噪声; 基础减振 车间封闭; /; /; 20; 本次新增. 废水; 化粪池; 30m3; 1座; 5.0; 依托现有. 隔油池; 5m3; 1座; 1.0; 本次新增. 固废; 一般固废 暂存区; 20m2; 1个; 1.0; 本次新增. 危险废物暂存区; 20m2; 1个; 2.0; 本次新增. 生活垃圾收集桶; 240L; 若干; 0.3; 本次新增. 合计; /; 101.8; /. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 颗粒物 | 集气系统+1台布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2二级标准 |
|  | DA002 | 颗粒物 | 集气系统+1台布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 |  |
|  | DA003 | 颗粒物 | 集气系统+1台布袋除尘器+1根 15m高排气筒 |  |
|  | DA004 | 颗粒物 | 集气系统+1台布袋除尘器+ 1根15m高排气筒 |  |
|  | DA005 | 颗粒物、非甲烷总烃、CS2 | 集气系统+布袋除尘器+光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值 和豫环攻坚办[2017]162号要求 |
|  | DA006 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 干式过滤器（纸盒+过滤棉）+吸附浓缩+催化燃烧+15m高排气筒 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5、《工业涂装工序挥发性有机物排放标准》（DB41/ 1951-2020）表1和豫环攻坚办[2017]162号要求 |
| 地表水环境 | TW001 | pH、COD、BOD5、氨氮、 SS | 化粪池，30m3 隔油池，5m3 | 污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 | 基础减振、密闭隔声等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）3类标准和4类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 本项目边角料、废钢丸、除尘灰分类收集后存放于固废存放区内，定期外卖。废涂料桶存放于固废存放区内，交由生产厂家回收。废活性炭、废机油、废切削液、废催化剂、废过滤棉和废纸盒等经危废贮存容器分类收集后，暂存于危废暂存间，定期交由有危险废物经营许可证的单位进行合理处置。项目固体废物均得到了合理处置，不会对周围环境产生影响。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 分区防渗防腐，一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及《排污许可证申请与核发技术规范》要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳市路捷重工有限公司年产3000台智能矿山设备建设项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。项目采取的各项污染防治措施技术经济可行，污染物得到有效控制，产生的废水、噪声、固废等均达标排放或合理处置。从环境保护角度而言，本项目的建设可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 1.9422 t/a |  | 1.9422 t/a | 1.9422t/a |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.5691 t/a |  | 0.5691t/a | 0.5691 t/a |
|  | CS2 |  |  |  | 2.0×10-5 t/a |  | 2.0×10-5 t/a | 2.0×10-5t/a |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.7728 t/a |  | 0.7728 t/a | 0.7728 t/a |
|  | NH3-N |  |  |  | 0.0803 t/a |  | 0.0803 t/a | 0.0803 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 |  |  |  | 250 t/a |  | 250 t/a | 250 t/a |
|  | 废橡胶边角料 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  | 废钢丸 |  |  |  | 10 t/a |  | 10 t/a | 10 t/a |
|  | 除尘器收尘 |  |  |  | 15.2 t/a |  | 15.2 t/a | 15.2 t/a |
| 危险废物 | 废机油 |  |  |  | 0.4 t/a |  | 0.4 t/a | 0.4 t/a |
|  | 废切削液 |  |  |  | 2.7 t/a |  | 2.7 t/a | 2.7 t/a |
|  | 废纸盒和废纤维过滤吸附棉 |  |  |  | 11.0 t/a |  | 11.0 t/a | 11.0 t/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 2.035 t/a |  | 2.035 t/a | 2.035 t/a |
|  | 废催化剂 |  |  |  | 0.1t/3a |  | 0.1t/3a | 0.1t/3a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.005 |  | 0.005 | 0.005 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①