报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：洛阳长津耐火材料有限公司年加工2.5万吨人造负极材料初加工产品项目

建设单位（盖章）：洛阳长津耐火材料有限公司

编制日期：2022年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳长津耐火材料有限公司 年加工2.5万吨人造负极材料初加工产品项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2206-410322-04-02-139323 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 武文林 | 联系方式 |  | 139****6159 |
| 建设地点 |  | 孟津区平乐镇新庄村 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | 112度35分53.871秒E，34度47分34.195秒N |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3091石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业60—石墨及其他非金 属矿物制品制造 309 |  |
| 建设性质 |  | R新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） |  | 500 | 环保投资（万元） | 17.3 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 3.46 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1600 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 1、规划名称：孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030） 2、审批机关：河南省发展和改革委员会 3、审批文件文号：豫发改工业[2021]549号文 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 规划环评名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书（报批版）》； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号） |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | （1）规划范围 孟津县华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”。即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 循环园区规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17km2。本项目位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村，属于孟津县华阳产业集聚区循环园区范围。 （2）规划期限 本次规划期限为2021-2030年。 （3）孟津县华阳产业集聚区总体发展规划环境准入条件 本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区。根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》，本项目与孟津县华阳产业集聚区环境准入条件相符性见下表。 孟津县华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 1、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类和禁止类； 2、本项目满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、本项目符合河南省主体功能区规划的要求； 4、本项目的建设符合国家、行业环境保护标准，清洁生产标准要求，企业清洁生产水平满足国内先进水平要求； 5、项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；6、项目正常生产时可做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 相符. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 1、本项目污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行。 2、本项目新增颗粒物、氮氧化物拟从河南省白鹤化肥厂科技有限公司年产12万吨合成氨项目关停后其形成减排量为：氮氧化物61.8800吨、颗粒物35.2311吨、非甲烷总烃262.7520吨。; /. 投资 强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见（豫政[2015]66号）文件要求。; 本项目利用已有厂房进行建设，用地属于工业用地。; 相符. 鼓励 项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目位于孟津区平乐镇新庄村华阳产业集聚区循环园区，为石墨及其他非金属矿物制品制造，属于阴极材料原料加工，不属于左侧所述鼓励类产业。根据平乐镇人民政府出具的证明，本项目符合规划，同意该项目入驻。; /. 优先发展; 1、新材料产业：高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业：电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业：发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目位于孟津区平乐镇新庄村华阳产业集聚区循环园区，行业类别为石墨及碳素制品制造，不属于优先发展产业。根据平乐镇人民政府出具的证明，本项目符合规划，同意该项目入驻。; /. 允许发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目位于孟津区平乐镇新庄村华阳产业集聚区循环园区，用地为工业用地，符合用地要求，根据平乐镇人民政府出具的证明，本项目符合规划，同意该项目入驻。; /. 限制发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。; 本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于左列限制发展行业。; /. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重，破坏自然生态和损害人体健康，公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。; 本项目不属于左列禁止项目。; /. 综上所述，本项目的建设符合“孟津县华阳产业集聚区环境准入条件”要求。本项目位于孟津县华阳产业集聚区循环园区，循环经济园区规划用地全部位于邙山陵墓群西段划定的保护范围之内，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目，本项目为租用洛耐菲尔厂区现有车间及隧道窑进行建设，不新增用地，无土建工程，未改变现状风貌，根据孟津华阳产业集聚区环境准入条件，用地为工业用地符合集聚区用地规划要求，根据洛阳市孟津区平乐镇人民政府出具的入驻证明，同意该项目入驻。华阳产业集聚区土地使用规划图见附图6。 |
| 其他符合性分析 | 1.河南省生态环境分区管控总体要求 对照河南省生态环境厅关于发布《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》的函（豫环函[2021]171号）文件，本项目与《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容相符性分析如下： - -1 《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相符性分析 一、全省生态环境总体准入要求. 1河南省产业发展总体准入要求. 产业发展; 准入要求; 本项目; 相符性. 通用; 1. 不断促进全省产业高质量发展。培育壮大人工智能及新能源等新兴产业；持续巩固提升装备、食品、新型材料、汽车、电子信息等五大制造业主导产业优势地位；做好产业链、创新链、供应链、价值链、制度链“五链”耦合，把新基建、新技术、新材料、新装备、新产品、新业态作为高质量发展的主攻方向。 2. 禁止新改扩建《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目；禁止引入《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3. 重点区域严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油产能；禁止建设生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目；全面取缔露天和敞开式喷涂作业；重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。 4. 严把“两高”项目生态环境准入关，严格限制“两高”项目盲目发展。新改扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，符合产业政策、国土空间规划、“三线一单”、能耗“双控”、煤炭消费减量替代、碳排放强度、污染物区域削减替代等约束性要求，按照《河南省淘汰落后产能综合标准体系（2020 年本）》，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。; 1、本项目为新建项目，行业类别为石墨及碳素制品制造。 2、本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》明确的淘汰类项目，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项。 3、本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业，不属于左列禁止、限制发展项目。 4、本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，项目年耗能量折合总标准煤 500.71吨标煤（等价值），不属于两高项目。; 相符. 2河南省生态空间总体准入要求. 分区; 类别; 准入要求; 本项目; 相符性. 生态保护红线; 总体要求; 除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动，主要包括：零星的原住民在不扩大现有建设用地和耕地规模前提下，修缮生产生活设施，保留生活必需的少量种植、放牧、捕捞、养殖；因国家重大能源资源安全需要开展的战略性能源资源勘查，公益性自然资源调查和地质勘查；自然资源、生态环境监测和执法包括水文水资源监测及涉水违法事件的查处等，灾害防治和应急抢险活动。; 本项目所在地不属于生态红线区域。; 不涉及. 一般生态空间; 水土保持重要区、生物多样性维护重要求区、饮用水水源保护区、生态公益林、湿地、其他。; 本项目不涉及左列所述区域。; 不涉及. 3河南省大气生态环境总体准入要求. 管控纬度; 准入要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1. 集中供暖区禁止新改扩分散燃煤供热锅炉，已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉，应当期限内拆除；在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径 30 公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造；对不能稳定达标排放、改造升级无望的污染企业，依法依规停产限产、关停退出。 2. 不符合城市建设规划、行业发展规划、生态环境功能定位的重点污染企业退出城市建成区；城市建成区、人群密集区的重污染企业和危险化学品等环境风险大的企业搬迁改造、关停退出；重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高 VOCs 排放建设项目；新建涉 VOCs 排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。; 1. 本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，不涉及锅炉。 2. 本项目用地为工业用地规划，符合规划要求。本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，不属于左侧所列项目。; 相符. 污染物排放管控; 3. 实施工业低碳行动。推进钢铁、水泥、铝加工、平板玻璃、煤化工、煤电、有色金属等产业绿色、减量、提质发展，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，加快建设绿色制造体系；对具有一定规模、符合条件的钢铁企业实施超低排放改造；煤化工企业全面完成 VOCs 治理；水泥企业生产工序达到超低排放标准。 4. 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值；综合整治 VOCs 排放，新改扩建涉 VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施；对确有必要新建或改造升级的高端铸造建设项目，原则上应使用天然气或电力等清洁能源；所有产生颗粒物或VOCs 的工序应配备高效收集和处理装置；县级以上建成区餐饮企业全部安装油烟净化设施并符合河南省《餐饮业油烟污染物排放标准》（DB41/1604-2018）。 5. 强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到 B 级以上要求。 6. 积极发展铁路运输，完善干线铁路布局，加快铁路专用线建设。推动铁路专用线直通大型工矿企业和物流园区，实现“点到点”铁路运输；新改扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得利用公路运输；以推动大宗物料及粮油等农副产品运输“公转铁”为重点，鼓励钢铁、电力、焦化、电解铝、水泥、汽车制造等大型生产企业新建或改扩建铁路专用线；支持煤炭、钢铁、建材等大型专业化物流园区、交易集散基地新建或改扩建铁路专用线。 7. 鼓励工业炉窑使用电、天然气等清洁能源或由周边热电厂供热；大力推广优质能源替代民用散煤；农村地区综合推广使用生物质成型燃料、沼气、太阳能等清洁能源，减少散煤使用。; 3、本项目行业类别为石墨及碳素制品制造，不属于左侧所述行业； 4、本项目隧道窑二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 41/1066-2015）表1表2碳素工业限值； 5、本项目行业类别为石墨及碳素制品制造。本项目为新建项目，严格执行项目环评及“三同时”管理； 6、本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业，本项目不涉及左侧行业类别； 7、本项目隧道窑采用天然气为能源。; 相符. 二、重点区域大气生态环境管控要求. 区域; 管控要求; 本项目; 相符性. 汾渭平原地区（洛阳、三门峡）; 1.关停退出治理设施工艺落后、热效率低下、规模小、无组织排放突出的工业炉窑；清理整顿燃煤锅炉。 2.禁燃区内禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新改扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的应当限期整改，采用清洁能源替代。 3. 推进结构调整，实现清洁低碳发展，适当调整能源结构，切实推进清洁取暖。 4. 电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，实施热残极冷却过程无组织排放治理，建设封闭高效的烟气收集系统；推进燃气锅炉低氮改造，执行河南省《锅炉大气污染物排放标准（DB41/2089-2021）；基本取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热烘干炉（窑）；淘汰炉膛直径 3 米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；禁止掺烧高硫石油焦。; 1、本项目为新建项目，行业类别为石墨及碳素制品制造。 2、本项目使用电能及管道天然气为能源，属于清洁能源。 3、本项目使用电能及管道天然气为能源，属于清洁能源。 4、本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业。; 相符. 根据上表分析，本项目符合《河南省生态环境分区管控总体要求（试行）》相关内容要求。 2.“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 本项目厂址位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村，经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据河南省生态保护红线划定方案，项目所在地不属于生态红线区域。 洛阳市总体规划大遗址保护区包括隋唐洛阳城遗址、汉魏故城、周王城遗址、龙门石窟、邙山陵墓群、偃师商城遗址、二里头遗址、东汉陵墓南诏域等九处保护地。本项目位于孟津区平乐镇，主要涉及到大遗址保护中的邙山陵墓群。邙山陵墓群位于洛阳市北部、东部和东北部，地跨洛阳市区、孟津区和偃师市，陵墓群所在区域东西长50km，南北宽20km，墓葬年代从东周、东汉、曹魏、西晋、北魏，一直到五代的后唐，大致呈东西长条形分布，可分成4段：西段（北魏陵区）、中段（东周、东汉、后唐陵区）、东段（西晋、曹魏陵区）、夹河段（东汉、西晋墓群）。邙山陵墓群中段保护范围主要分布在洛阳市北郊、孟津区境内的东汉陵区，具体保护范围为：北界孟津区送庄镇东立射村至孟津区会盟镇靳村；西界孟津区送庄镇东立射村至孟津区平乐镇左坡村南；东界孟津区会盟镇靳村至孟津区平乐镇天皇村半个寨自然村；南界孟津区平乐镇左坡村南至孟津区平乐镇金村。本项目位于孟津区平乐镇新庄村，租用洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司闲置厂房进行建设，厂址位于邙山陵墓群中段保护范围内，根据《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划》（2021-2030），洛阳循环经济产业园区规划用地位于邙山陵墓群西段划定的保护范围之内，规划范围内现有建成区维持现状，不再安排新的工业用地，禁止超越现有建成区域新建与文物保护无关的建设项目，本项目所在用地属于工业用地，符合规划要求。洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司厂区内现有2个冢，均不属于已探明的几个大冢之一，根据平乐镇人民政府出具的证明，洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司隧道窑及生产车间的建设不会对厂区内现有2个无名冢产生影响。本项目为利用洛耐菲尔现有隧道窑进行建设，不新建土建设施，不会对厂区内现有2个无名冢产生影响。具体对文物的影响以文物部门意见为准。本项目与大遗址保护区划相对位置见附图7。 经调查，平乐镇共有三眼水源井用于集中式饮用水供应，地下水类型均为孔隙承压水，根据河南省人民政府办公厅《关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23号），平乐镇镇区井一级保护区为井外围200m的区域，不设二级保护区；平乐北二、三号井一级保护区为井外围200m的区域，不设二级保护区。本项目所在厂区位于平乐镇集中饮用水井东北，距离平乐镇镇区井、平乐北二号井、平乐北三号井一级保护区3.9km、3.5km、3.0km，不在该水源保护区范围内，不会对平乐镇集中饮用水源造成影响。本项目与平乐镇地下水井一级保护区位置关系见附图4。因此项目所在地不属于生态红线区域。 根据《洛阳市“三线一单”生态环境准入清单》洛市环〔2021〕58号可知，项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于一般管控单元，洛阳市生态环境管控单元分布图见附图七。 2）环境质量底线 本项目位于洛阳市孟津区平乐镇，根据洛阳市生态环境监测中心公布的2021年1~12月份监测数据，洛阳市区环境空气达标天数为246天，达标率为67.4%，优良天数同比增加 2 天。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号、《洛阳市2022年挥发性有机物污染防治实施方案》（洛环委办〔2022〕8号）等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 本项目生产过程使用电能及天然气；本项目原料仓入料出料、储罐匣入料出料、成品仓入料、出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放；煅烧隧道窑煅烧过程产生的含二氧化硫、颗粒物、氮氧化物废气经脱硫脱硝设施处理后15m排气筒排放；本项目职工的生活污水依托现有化粪池收集处理后农户肥田。本项目一般固废综合利用。 本项目完成后新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量替代源为洛耐菲尔减排量。符合区域环境质量控制要求。 3）资源利用上线 本项目用地为工业用地，能源使用电能及天然气，厂区不涉及煤等燃料，生活污水经化粪池收集处理后肥田，无生产废水产生及排放。本项目建成后年耗电量46.4万kWh，年耗天然气30万m3，根据《综合能耗计算通则》GB／T2589-2020，项目年耗能量折合总标准煤500.71吨标煤（等价值），本项目能耗不高，不会对区域资源造成压力。因此项目建设符合资源利用上线要求。 4）环境准入负面清单 根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）要求，本项目与其相符性见下表。 表1-2 项目与“三线一单”相符性分析一览表 洛阳市生态环境准入清单相关要求; 本项目 情况; 相符性. 平乐镇-孟津县一般管 控单元-ZH4 1032220004; 污染物排放管控; 重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。强化餐强化餐饮油烟治理和管控。; 本项目煅烧隧道窑排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业。本项目为新建项目，新增总量替代源为洛耐菲尔减排量。; 相符. 华阳产业集聚区-重点管控单元-ZH4103222000; 空间布局; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、 平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）；禁止新建、 生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 1、不涉及； 2，不涉及； 3、本项目位于产业集聚区循环园区，根据平乐镇人民政府出具的证明，洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司隧道窑及生产车间的建设不会对文物产生影响。本项目为利用洛耐菲尔现有隧道窑进行改建，不新建土建设施。具体对文物的影响以文物部门意见为准。 4、本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业。; 相符. 污染物 管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。; 1、本项目煅烧隧道窑排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业标准限值。本项目为新建项目，新增总量替代源为洛耐菲尔减排量。 2、本项目位于产业集聚区循环园区，生活污水经化粪池收集后农户肥田，无生产废水产生及排放。; 相符. 环境 风险; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。 3、做好事故废水的风险管控联动，防止事故废水排入雨水管网或未经处理直接进入地表水体。; 本项目厂区不存储危险化学品，仅使用管道天然气。; 相符. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 1、本项目利用煅后石油焦进行加工，资源利用率较高。 2、本项目进出车辆冲洗废水循环使用不外排。; 相符. 综上所述本项目建设符合《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政[2021]7号）及《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）相关要求。 3.产业政策 本项目不属于国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类、淘汰类项目，属允许建设项目，不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止准入类事项，已于2022年6月9日在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，备案代码：2206-410322-04-02-139323，项目的建设符合国家产业政策。 本项目建成后不涉及生产用水，年用电量46.4万度、天然气用量30万m³，根据《综合能耗计算通则》GB／T2589-2020，天然气折算系数1.2143kgce/m³，用气量折算综合能耗364.29吨标煤；经咨询发改委选取电力折标煤系数为0.294kgce/kwh（等价值），用电量折算综合能耗136.416吨标煤；因此本项目折算综合能耗500.71吨标煤（等价值）不属于文件中的“两高”项目。本项目不需要进行四部门会商联审。根据洛阳市发改委印发的《洛阳市固定资产投资项目节能审查实施细则》(洛发改【2017】3号)中规定年综合能源消费量不满1000吨标准煤，且年电力消费量不满500万千瓦时的项目，或国家发改委公布的不再单独进行节能审查行业目录内的项目不再进行节能审查。因此本项目不需要节能审查。 4.相关文件 4.1《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析 根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》总体要求：为深入推进工业窑炉减排，持续改善环境空气质量，按照“淘汰一批，替代一批，治理一批”的原则，开展钢铁、有色、电子玻璃、耐材、砖瓦窑等行业工业窑炉实施提标治理，力争达到超低排放水平；持续减少工业企业污染物排放总量，推动工业企业绿色发展转型。本项目与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性分析见下表。 表1-3 与《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》相符性 文件要求; 本项目环评要求; 相符性. 《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》; （一）工业窑炉提标治理. 1、淘汰落后工业炉窑。2019年6月底前，全面淘汰列入《产业结构调整指导目录》“淘汰类”的石灰工业土立窑、砖瓦工业轮窑；取缔燃煤热风炉，淘汰有色行业燃煤干燥窑、燃煤反射炉和以煤为燃料的熔铅锅和电铅锅，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干窑炉。; 本项目煅烧隧道窑采用清洁能源管道天然气，不属于《产业结构调整指导目录》“淘汰类”窑炉。; 相符. 2.工业窑炉清洁能源替代。2019年8月底前，对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥窑炉等，通过天然气、电等清洁能源以及利用工厂余热、热电厂供热等方法进行替代。; 本项目煅烧隧道窑采用清洁能源管道天然气为燃料，对原料煅后石油焦进行加工，能源不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 3.实施工业炉窑提标治理：其他行业工业窑炉排放要求。目前尚无国家行业排放标准的其他工业炉窑，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米执行。自2019年10月1日起达不到相关要求的，实施停产整治。对已明确列为转型转产、关闭退出规划的企业，可不再实施深度提标治理。; 本项目煅烧隧道窑废气满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业标准限值按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于10、35、100毫克/立方米执行。; 相符. 4.加装在线监控公开排放信息。对我市第二次污染源普查的涉气企业进行全面筛查，2019年9月底前，满足建设标准（含无组织排放治理后，设置集气罩并配备除尘设施的工业企业）的排污单位,实现在线监控“应安尽安”。其中，火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等企业加装在线监控设施。在企业开放醒目位置建设电子屏幕，向社会实时公开大气污染物排放状况，公示内容要明确执行的行业排放标准名称、排放浓度限值、实际排放值（有基础含氧量的公示折算值），接受社会监督。; 本项目为石墨及碳素制品制造，不属于火电、钢铁、有色金属等持有排污许可证的涉气企业，以及大型耐材、铸造、有色冶炼等需加装在线监控设施企业。; 相符. 综上所述，本项目的建设符合根据《洛阳市2019年工业窑炉提标治理专项方案》的相关要求。 4.2与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号重点任务相符性分析见下表。 表1-4 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》环大气[2019]56号相符性 文件要求; 本环评要求; 相符性. 重点任务. 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。; 本项目为利用园区内现有隧道窑进行改建的项目，位于孟津区平乐镇新庄村，位于华阳产业园区循环经济园区，本项目煅烧隧道窑配套建设有高效环保治理设施（脱硝效率80%，脱硫效率80%，除尘效率99.5%）。本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业。; 相符. 加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。天津、河北、山西、江苏、山东等地要按时完成各地已出台的钢铁、焦化、化工等行业产业结构调整任务。鼓励各地制定更加严格的环保标准，进一步促进产业结构调整。对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后等严重污染环境的工业炉窑，依法责令停业关闭。; 本项目生产工艺与设备均不在《产业结构调整指导目录》限制类与淘汰类范围内。本项目工业窑炉热利用率较高，隧道窑冷却段产生的余热，经管道引致隧道窑预热段，加大热利用效率，生产全过程采用自动化操作。; 相符. 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。; 本项目煅烧隧道窑采用清洁能源管道天然气为燃料，对原料煅后石油焦进行加工，能源不涉及煤、石油焦、渣油、重油等燃料。; 相符. 加大煤气发生炉淘汰力度。2020年年底前，重点区域淘汰炉膛直径3米以下燃料类煤气发生炉；集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 加快淘汰燃煤工业炉窑。重点区域取缔燃煤热风炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。加快推动铸造（10吨/小时及以下）、岩棉等行业冲天炉改为电炉。; 本项目煅烧隧道窑采用清洁能源管道天然气为燃料，不涉及煤。; 相符. 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。; 本项目煅烧隧道窑污染物排放执行满足本项目煅烧隧道窑废气满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业标准限值（烟尘10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物100mg/m3）。; 相符. 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米；已制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。; 本项目煅烧隧道窑污染物排放执行满足本项目煅烧隧道窑废气满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业标准限值烟尘10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物100mg/m3）。; 相符. 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。; 本项目生产过程为全密闭操作，密闭负压输送，原料入仓、入煅烧罐匣、人成品仓落料均设置有积尘管道并引致除尘效率99%高效覆膜袋式除尘器处理后15m排气筒达标排放；隧道窑配套建设有高效环保治理设施（脱硝效率80%，脱硫效率80%，除尘效率99.5%）。; 相符. 推进重点行业污染深度治理。落实《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，加快推进钢铁行业超低排放改造。积极推进电解铝、平板玻璃、水泥、焦化等行业污染治理升级改造。重点区域内电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设；全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。重点区域内平板玻璃、建筑陶瓷企业应逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造，在保证安全生产前提下，重点区域城市建成区内焦炉实施炉体加罩封闭，并对废气进行收集处理。; 本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业。本项目不属于左侧行业。; 相符. 加大煤气发生炉VOCs治理力度。酚水系统应封闭，产生的废气应收集处理，鼓励送至煤气发生炉鼓风机入口进行再利用；酚水应送至煤气发生炉处置，或回收酚、氨后深度处理，或送至水煤浆炉进行焚烧等。禁止含酚废水直接作为煤气水封水、冲渣水。氮肥等行业采用固定床间歇式煤气化炉的，加快推进煤气冷却由直接水洗改为间接冷却；其他区域采用直接水洗冷却方式的，造气循环水集输、储存、处理系统应封闭，收集的废气送至三废炉处理。吹风气、弛放气应全部收集利用。; 本项目无煤气发生炉。; 相符. 4.3《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办〔2020〕14号）相符性分析 洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知（洛环攻坚办[2020]14号）文件的相关要求见下表。 表1-5 洛环攻坚办〔2020〕14号文件相符性分析 序号; 要求; 环评要求; 相符性. 1; 工业无组织排放全面控制到位：工艺和工业堆场无组织排放治理。所有工业企业全面落实“密闭生产、密闭传输、密闭封装、密闭装卸、密闭储存、密闭运输”的工艺废气无组织排放控制措施；所有工业企业（除露天开采场所外）必须建设原料库和成品库，禁止露天作业、露天堆放。; 本企业生产区位于密闭的生产车间内。本项目生产过程为全密闭操作，密闭负压输送，原料入仓、入煅烧罐匣、人成品仓落料均设置有积尘管道并引致除尘效率99%高效覆膜袋式除尘器处理后15m排气筒达标排放。; 相符. 2; 工业窑炉治理核查 。按照《洛阳市 2019 年工业窑炉提标治理专项方案》（洛环攻坚办〔2019〕49 号）的要求，对有色金属、玻璃制品、耐材行业、铁合金、陶瓷行业、砖瓦窑行业、刚玉工业、焊剂工业、石灰烧制、无机化学等行业的工业窑炉开展核查，拟保留的未达标工业窑炉 8 月底前治理到位，大气污染物实现全面达标排放。无国家行业排放标准的全面执行新颁布的《河南省工业窑炉大气污染物排放标准》，使用氨法脱硝、氨法脱硫的氨逃逸小于 8mg/m3。; 本项目煅烧隧道窑污染物排放执行满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业标准限值使用氨法脱硝氨逃逸小于8mg/m3。; 相符. 3; 严格源头管控。按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”要求，加强区域、流域规划环评管理，强化对项目环评的指导和约束，明确禁止和限制发展的行业、生产工艺和产业目录，从源头上预防环境污染和生态破坏。全市原则上禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能以及耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目，禁止新建燃料类煤气发生炉和35蒸吨/时及以下燃煤锅炉。全市新建涉气工业窑炉实行大气污染物排放等量替代，省控项目实行双倍减量替代；城市区和县城建成区工业窑炉原则上只减不增，城市建成区禁止新建耗煤（包括燃料煤和原料煤）工业窑炉，严控新建其他排放废气的工业窑炉；县（市）新建工业窑炉原则上进入产业集聚区，城市上风向的新安县、孟津县、偃师市新建工业炉窑可选址在资源禀赋好、环境承载力强、大气扩散条件优的区域；现有涉气工业窑炉的升级、改造、扩能不得增加大气污染物排放量。; 本项目本项目位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村，属于华阳产业园区循环经济园区，符合“三线一单”要求，不属于禁止和限制发展行业。本项目为石墨及碳素制品制造行业，不属于左侧所述行业类别，煅烧隧道窑污染物排放执行满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业限值，产生的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物替代源为洛耐菲儿减排量。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市2020年工业污染治理专项方案的通知》（洛环攻坚办[2020]14号）中相关要求。 4.4洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）相符性分析 表1-6 项目与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 洛环委办〔2022〕12号文的相关要求; 项目特点及相符性. 河南省2022年大气污染防治攻坚占实施方案. 推进绿色低碳产业发展。严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高” 项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高” 项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。水泥行业产能置换项目应实现矿石皮带廊密闭运输，大宗物料产品清洁运输。; 本项目属于石墨及碳素制品制造行业，标准能耗低于1000吨标煤，不属于高耗能、高排放的项目。项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等产能过剩行业不属于左列表格中严禁新增产能的产能过剩的项目和产能置换项目。; 相符. 严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度， 强化项目环评及“三同时” 管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A级水平，改建项目达到B级以上绩效水平。; 本项目为新建项目，严格执行项目环评及“三同时”管理，项目建成后达到省绩效分级重点行业A 级以上要求；; 相符. 根据上表分析，项目符合洛阳市生态环境保护委员会办公室《关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）的相关要求。 4.5与《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》相符性分析 生态环境部办公厅《关于印发<重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）>的函》（环办大气函[2020]340号）针对不同治理水平和排放强度的工业企业，分类施策。本项目属于石墨碳素制品制造行业，对照“九、炭素”中表9-1炭素行业绩效分级指标。本项目与其相符性分析见下表。 - 表1-7 炭素企业绩效分级指标相符性 （环办大气函[2020]340号）-九、炭素： A级绩效指标要求. 差异化指标; A级企业; 本项目情况; 符合性. 能源 类型; 天然气、 集中煤制气（循环流化床煤制气、 气流床气化炉、 两段式煤制气）; 本项目能源使用管道天然气和电。; 相符. 污染治理技术; 1、除尘脱硫：采用湿法脱硫+湿电除尘或半干法/干法脱硫+布袋除尘组合工艺： 2、脱硝工艺：预焙阳极焙烧工序采用低氮燃烧 +SNCR工艺，电极焙烧烟气采用SCR/SNCR工艺： 3、煅烧烟气脱硝采用SNCR+SCR工艺或SCR等工艺； 4、有机废气（含沥青烟）：采用燃烧法工艺; 1、除尘脱硫：本项目采用干法脱硫+布袋除尘组合工艺： 2、脱硝工艺：本项目为人造负极材料煅后石油焦加工，无焙烧工序： 3、煅烧烟气脱硝采用SCR工艺； 4、有机废气：引至煅烧隧道窑煅烧段煅烧，采用燃烧法工艺; 相符. 排放 限值; PM、SO2、NOx、沥青烟排放浓度分别不高于 10、35、50、10 mg/m3 备注：煅烧炉、焙烧炉基准氧含量为15%; 本项目PM、SO2、NO×排放浓度最大值分别5.79、13.28、26mg/m3。; 相符. 无组织排放; 1、车间采取密闭、封闭等措施，无可见烟粉尘外逸； 2、生产工艺（装置）产尘点采用密闭、 封闭或设置集气罩等措施； 3、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料采用密闭或封闭方式储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送； 4、粒状、块状物料采用入棚、入仓等方式储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送； 5、物料装卸、储存、输送过程中产尘点采取有效抑尘措施； 6、环式焙烧炉、石墨化炉采用具有收尘功能的天车； 7、新建企业（2020 年（含）后环评验收）石油焦卸料点采用自动卸车机。; 1、本项目车间全部密闭，无可见烟粉尘外逸； 2、本项目生产工艺均采用密闭措施，配备有集气装置； 3、厂区内所有粉状有均采用吨包和密闭料仓存放； 4、项目所有原料、成品均在车间内存放，工艺输送采用密闭负压输送、斗式提升机、气动输送； 5、本项目生产过程为全密闭操作，密闭负压输送，原料入仓、入煅烧罐匣、人成品仓落料均设置有积尘管道并引致除尘效率99%高效覆膜袋式除尘器处理后15m排气筒达标排放； 6、不涉及环式焙烧炉、石墨化炉； 7、本项目属于新建，原料及成品均为自动卸料。; 相符. 监控 水平; 煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要排放口安装 CEMS，数据保存一年以上; 项目煅烧隧道窑废气治理设施排口安装有CEMS。; 相符. 1、SCR/SNCR安装氨逃逸在线监测： 2、重点排污企业石墨化炉工艺烟气等主要排放口均安装CEMS，煅烧炉、焙烧炉工艺烟气等主要污染治理设施接入DCS，记录企业环保设施运行主要参数，数据保存一年以上； 3、煅烧炉、焙烧炉投料口和主要产尘点安装视频监控系统，视频保存六个月以上。; 1、本项目建成后安装氨逃逸在线监测设施； 2、本项目不属于重点排污企业无需安装CEMS；本项目隧道窑废气治理设施排口安装DCS，记录企业环保设施运行主要参数，数据保存一年以上； 3、本项目隧道窑装料口、出料口和主要产尘点安装视频监控系统，视频保存六个月以上。; 相符. 具备对全厂视频监控、污染治理设施运行、 CMES监控、 生产设施运行等相关数据集中调控能力”; 项目安装有全厂视频监测系统。; 相符. 环境管理水平; 环保档案齐全：1、环评批复文件：2、排污许可证及季度、年度执行报告：3、竣工验收文件：4、废气治理设施运行管理规程：5、一年内第三方废气监测报告; 本项目建成后按要求完善环保档案。; 相符. 台账记录：1、生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；2、废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料更换量和时间、脱硫及脱硝剂添加量和时间、含烟气量和污染物出口浓度的月度 DCS 曲线图等）；3、主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）；4、 主要原辅材料消耗记录；5、燃料（天然气）消耗记录; 本项目建成后按照要求进行了台账记录，设置：生产设施运行台帐、废气污染治理设施运行管理台帐、主要污染排放品废气排放记录、原辅材料消耗记录和燃料消耗记录。; 相符. 人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力; 项目建成后设置专门的环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 相符. 运输 方式; 1、物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆或其他清洁运输方式： 2、厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气）或使用新能源车辆； 3、厂内非道路移动机械全部达到国三及以上排放标准或使用新能源机械。; 建设单位的物料公路运输及厂内运输车辆到国五及以上排放标准，厂区内非道路移动机械达到国五排放标准，厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准；; 相符. 运输 监管; 参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账; 建设单位所在厂区已建立门禁系统电子台账; 相符. 根据以上分析内容，本项目能源类型、污染治理技术、排放限值、无组织排放、监控水平、环境管理水平、运输方式、运输监管等指标均符合“炭素”企业绩效分级指标A级要求。 4.6河南省环境保护厅关于规范皮革及毛皮加工等三个行业建设项目环境影响评价文件审查审批工作的通知豫环文[2017]347号--《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求》 表1-8 与河南省碳素及石墨制品建设项目审查审批要求相符性分析 审批要求; 本项目情况; 相符性. 环境质量要求; 环境质量现状满足环境功能区要求的区域，项目实施后环境质量仍应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，应通过强化项目污染防治措施、并提出有效的区域削减措施。上一年度未完成大气污染防治目标任务且环境质量仍在恶化的区域，应首先采取切实有效措施，改善区域环境质量。; 本项目位于洛阳市孟津区，属于环境空气质量不达标区。本项目生产过程使用电能及天然气；本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放；煅烧隧道窑煅烧过程产生的含二氧化硫、颗粒物、氮氧化物废气经脱硫脱硝设施处理后15m排气筒排放。本项目完成后新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放替代源为洛耐菲儿减排量。项目的建设未增加对区域环境的压力，符合区域环境质量控制要求。针对区域大气环境质量现状超标的情况，出台《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》、《洛阳市2022年VOCs污染治理专项实施方案》等相关大气治理文件提出了新增VOCs项目实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。. 建设布局要求; 新建、改扩建碳素及石墨制品项目应当位于产业园区，符合园区规划及规划环评要求；禁止在我省主体功能区划定的农产品主产区、重点生态功能区、禁止开发区等区域内新建（改、扩建）碳素及石墨制品项目。园区外的现有碳素及石墨制品生产企业，应当逐步搬迁入园、兼并整合、升级改造；支持现有碳素及石墨制品生产集中区域，建设石墨或碳素制品专业园，园区应科学编制规划及规划环评，区内新建项目排污量应从现有碳素及石墨制品生产企业中减量替代，实现区域增产减污，产业转型升级；引导石墨或碳素制品园区集中建设专业的煅后焦生产企业及集中煤气站。; 本项目属于石墨碳素制品制造行业，为新建项目，厂址位于孟津区平乐镇新庄村，属于华阳产业园区循环经济园区，项目的建设符合园区规划及规划环评要求。. 防护距离要求; 结合《非金属矿物制品业卫生防护距离（第4部分：石墨碳素制品业》（GB/T18068.4-2012）及区域环境质量等要求，合理设置环境防护距离，环境防护距离内禁止布局新的环境敏感点。环境防护距离内已有居民区、学校、医院等环境敏感目标的，应首先妥善解决。; 本项目最近的居民为北250米的新庄村居民，本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放；煅烧隧道窑煅烧过程产生的含二氧化硫、颗粒物、氮氧化物废气经脱硫脱硝设施处理后15m排气筒排放，产生的废气经处理后不会对周边居民产生大的影响。. 工艺装备要求; 采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标应不低于清洁生产国内先进水平。 碳素及石墨制品项目应设置全封闭的原料库，破碎工段应设置在密闭的车间或原料库内，破碎后的石油焦采用全封闭的皮带或管道运输；生阳极炭块应通过密闭的输送廊道送至焙烧车间；填充料装填及回收利用过程需配套粉尘收集处理设施；炭块清理车间应当密闭，并设置粉尘收集处理装置。 碳素及石墨制品项目应采用天燃气、净化后的煤气等洁净燃料；石油焦煅烧工段应采用回转窑或罐式煅烧炉等先进的生产装备，生坯焙烧工段应采用环式焙烧炉、隧道窑等先进的生产装备。碳素及石墨制品项目应采用液体沥青为原料鼓励企业对煅烧高温烟气余热回收利用。 碳素及石墨制品项目应采取全自动控制的配料系统；混捏成型工段应设置在密闭车间内，采用连续混捏成型或半连续混捏成型工艺，鼓励新建项目采用连续混捏成型工艺；浸渍工段应采用密闭负压装置。 碳素及石墨制品项目应设置全厂DCS控制系统及污染治理设施DCS控制系统。; 本项目采用清洁生产技术、工艺和设备，单位产品的物耗、能耗、水耗、资源综合利用和污染物排放量等指标符合于清洁生产国内先进水平要求。 本项目生产过程在全密闭车间内进行，不涉及破碎工艺，原料煅后石油焦及成品全程采用密闭负压输送；不涉及生阳极炭块； 本项目煅后石油焦煅烧隧道窑采用天然气为能源，煅后石油焦煅烧采用的煅烧隧道窑较回转窑或罐式煅烧炉具有节能、产量大、可连续生产、热利用率高、节省劳力及烧成时间等优点；本项目不涉及沥青。 本项目从原料煅后石油焦入场原料仓、至煅烧罐、至成品仓全过程采用全自动控制；本项目不涉及混捏成型机浸渍工序。 本项目设置有DCS控制系统及污染治理设施DCS控制系统。. 大气污染防治要求; 环境质量不能满足环境功能区要求的区域，碳素及石墨制品项目应执行《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010）特别排放限值；煅烧时应设置脱硝装置，焙烧炉废气应先对沥青烟进行处理，煅烧、焙烧废气经各自的除尘、脱硫设施处理达标后合并排放，执行特别排放限值的项目需进一步采取处理措施，排气筒高度应满足环评计算要求。煅烧废气和熔烧废气经各自的治理设施处理后需设置单独的废气在线监测设施，并按照要求与环保部门联网。鼓励新建项目焙烧废气和煅烧废气处理达标后合并排放。 沥青罐废气、混捏成型工段废气、浸渍工段废气应采用焚烧或其他有效的治理设施处理达标后排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15米。物料输送、破碎、转运等工段产生的粉尘应集中收集后经袋式除尘设施处理达标后排放，排气筒高度应满足国家标准和技术要求，且不低于15米。 环境质量不能满足环境功能区要求的区域，项目新增主要大气污染物排放量按建设项目主要大气污染物新增排放量的2倍进行区域或行业内削减，并明确2倍减排指标替代来源，替代来源不得重复使用。; 本项目污染物排放执行《河南省工业炉窑大气污染物排放标准》 （DB 41/1066-2015）表1表2碳素工业限值；石油焦在煅烧隧道窑煅烧碳化后尾气经脱硫脱硝除尘设施处理后15米排气筒排放。本项目不涉及焙烧工序。 本项目不涉及沥青、混捏成型、浸渍、破碎工序。本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放。 本项目所在地属于环境空气质量不达标区，本项目完成后新增颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量替代源为洛耐菲尔减排量。. 水污染防治要求; 碳素及石墨制品项目工艺废水应全部回用。; 本项目生产过程不涉及废水产生及排放。. 固体废物污染防治要求; 按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物妥善处置。电捕焦油、沥青渣等危险废物应由有危险废物资质的单位进行处置，转移处置应遵守国家和河南省相关规定。一般工业固废和危险废物厂区内临时贮存设施应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。; 本项目生产过程不涉及电捕焦油、沥青渣等危废。本项目生产产生的固废主要为废罐匣、除尘灰、废脱硫石膏等一般固废，均在厂区固废间暂存后合理处置。. 环境风险防范要求; 科学预测评价突发性事件或事故可能引发的环境风险，全面分析可能对环境造成的影响，提出环境风险防范和应急处置措施。危险化学品应实行专库储存，罐区应设置围堰、导流渠，且导流渠应与事故池连接；危险化学品的运输、储存及使用要遵守相关规定。设置初期雨水、事故废水收集池并进行防渗处理，禁止未经处理的初期雨水及事故废水直接外排。; 本项目采用管道天然气为燃料，原料为煅后石油焦，不涉及危险化学品的储存。. 综上所述，本项目的建设符合《河南省碳素及石墨制品建设项目环境影响评价文件审查审批要求》。 4.7与《河南省地方标准-炭素工业废气污染防治技术规范》DB41/T 2085-2020相符性分析 表1-9 与《河南省地方标准-炭素工业废气污染防治技术规范》相符性分析 文件要求; 本项目情况; 相符性. 源头 控制; 5.1原辅料及能源 5.1.1优先选用低硫原料：优先选用液体沥青。 5.1.2优先选择导热系数高、烧损小、吸附性低的填充料。 5.1.3煅烧、焙烧等工序应选用天然气或净化后的煤气等清洁燃料。; 5.1.1本项目用石油焦为煅后石油焦，属于低硫石油焦，不涉及沥青； 5.1.2本项目不涉及； 5.1.3本项目煅烧采用天然气为能源。; 相符. 5.2工艺设备 5.2.1破碎、筛分工序应选用密闭良好、自动化程度高的设备。 5.2.2煅烧工序应选用罐式煅烧炉、回转窑或电锻炉。 5.2.3混捏、成型工序应设置在密闭车间内，鼓励采用连续混捏机、双层混捏锅等先进设备。 5.2.4铝用炭素焙烧工序鼓励采用具有节能效果的敞开式培烧炉；其他炭素企业鼓励采用带盖式熔烧炉、隧道窑、车底式炉等封闭良好的焙烧设施；焙烧工序应选用自动燃控系统。 5.2.5浸渍工序应采用密闭负压装置，优先选用自动化程度高的高压浸渍、热进冷出工艺系统。 5.2.6石墨化工序优先采用内热串接石墨化炉。; 5.2.1本项目不涉及破碎筛分工序； 5.2.2本项目煅烧工序采用节能环保隧道窑，内部采用罐匣存装煅后石油焦；较罐式煅烧炉、回转窑或电锻炉具有节能、连续性好、产能高、自动化程度高，节省劳力等优点； 5.2.3本项目不涉及混捏成型工序； 5.2.4本项目不涉及浸渍工序； 5.2.5本项目不涉及石墨化工序。; 相符. 过程管理; 6.1生产过程 6.1.1原辅材料破碎、筛分及机加工环节应采用封闭措施，并配备收尘处理设施；输送应采用密闭或封闭措施。 6.1.2煅烧工序加料和排料环节应采用封闭措施，煅烧系统在负压状态下运行。 6.1.3沥青储存及处理、混捏成型、浸渍等工序应全封闭运行，并对烟气进行收集、处理。 6.1.4焙烧工序应采取烟道负压等措施减少系统漏风，鼓励采用低氮燃烧器、空气或燃料分级燃烧、烟气再循环等低氮燃烧方式，鼓励燃烧系统助燃采用预热空气。 6.1.5石墨化工序应采用带盖送电方式，并对烟气进行收集、处理。 6.1.6焙烧、石墨化工序在上料和出料时采用带收尘装置的吸卸料设施。; 6.1.1本项目由不涉及破碎筛分、机加工工序；原料入仓、成品入仓均采用密闭负压输送； 6.1.2煅烧工序加料和排料环节采用封闭措施，煅烧系统在负压状态下运行。 6.1.3本项目不涉及该工序； 6.1.4本项目不涉及该工序； 6.1.5本项目不涉及该工序； 6.1.6本项目不涉及该工序；; 相符. 6.2废气收集及输送 6.2.1企业应综合考虑生产工艺、操作方式、废气性质、处理方法等因素，对废气进行分类收集。 6.2.2废气收集系统采用排风罩的，应符合GB/T16758的规定。采用外部罩的，应按GB/T16758、WS/T757规定的方法合理控制风速。 6.2.3集气方向尽可能与污染气流运动方向一致，避免干扰气流和送风气流等对吸气气流的影响。; 6.2.1本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放。 6.2.2 本项目废气收集口均为密闭管道收集，不涉及排风罩； 6.2.3本项目不涉及。; 相符. 末端治理; 7.1有组织废气 7.1.1原料准备及输送等工序含尘废气 破碎、筛分、磨机等原料处理和准备工序、返回料处理工序、机加工工序以及运输机、给料机、吸料天车、清理机等产尘点含尘废气，应采用袋式除尘器处理。 7.1.2煅烧工序烟气 煅烧工序烟气应配套建设余热利用和除尘、脱硫、脱硝设施。 7.1.3沥青熔化、贮存、输送、混捏、成型、浸渍工序废气沥青熔化、贮存、输送、混捏、成型和浸渍工序废气应设置沥青烟净化系统，推荐选用热力焚烧净化器、电捕焦油器、吸附装置等。 7.1.4焙烧工序烟气 焙烧工序烟气应配套建设除尘、脱硫、脱硝及沥青烟治理设施，有残极回收的铝用炭素企业应采取有效措施确保氟化物达标排放。 7.1.5石墨化工序烟气 石墨化工序烟气应设置除尘、脱硫设施，高纯石墨化应设置烟气除氯设施。; 7.1.1本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放。 7.1.2本项目煅烧后的热烟气引至预热段及煅烧段，尾气经除尘、脱硫、脱硝设施处理后排放。 7.1.3本项目不涉及； 7.1.4本项目不涉及； 7.1.5本项目不涉及；; 相符. 7.2处理工艺选择 7.2.1依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力以及生产工况等，合理选择处理工艺。各生产单元废气处理推荐工艺见附录A。 7.2.2处理设施的设计应符合GB50765、GB50988等有关规定。; 7.2.1本项目废气治理工艺符合附录A要求； 7.2.2废气处理设施的设计符合GB50765、GB50988等有关规定。; 相符. 7.3二次污染防治 7.3.1脱硫、脱硝、除尘等系统设计过程中应考虑二次污染的防治，废气、废水、噪声及其他污染物的防治与排放，应执行国家及地方现行环境保护法规和标准的有关规定。 7.3.2脱硫副产物、除尘灰等一般固废鼓励综合利用，临时贮存场所应符合GB18599的规定。 7.3.3沥青烟及苯并[a]处理系统产生的废焦油、脱硝系统产生的废催化剂等危险废物，应按照相关规定管理。 7.3.4采用氨法脱硝的，脱硝系统应采取控制氨逃逸的措施。; 7.3.1废气经脱硫、脱硝、除尘等处理后污染物排放满足标准要求； 7.3.2脱硫石膏厂区罐车暂存后外售，除尘灰等经厂区固废间暂存后回用，固废暂存场所设计符合要求； 7.3.3本项目不涉及； 7.3.4本项目采用氨法脱硝，建成后采取氨逃逸措施。; 相符. 无组织排放控制; 8.1.1物料装卸、储存、输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。粒状、块状易起尘的原辅料应采用入棚、入仓等方式储存：粉状物料应采用密闭或封闭方式储存，采用封闭通廊、管状带式输送机、气力输送等方式输送。 8.1.2生产车间宜采取封闭措施，生产设施及装置应采用密闭、封闭或设置集气装置等措施。 8.1.3企业出厂口配备自动感应式高压清洗装置对运输车辆车轮、底盘进行冲洗。; 8.1.1本项目原料仓入料出料、煅烧罐入料出料、成品仓入料出料包装过程产生的粉尘经配套高效覆膜除尘器处理后15m排气筒排放； 8.1.2生产过程在密闭车间内进行，物料输送全过程采用密闭负压输送； 8.1.3厂区门口设置有进出车辆冲洗设施；; 相符. 建立全过程防治制度; 9.1.1企业应制定完善的规章制度，明确各环节废气污染物管控要求。 9.1.2企业应建立运行、维护和操作相关制度及规程，健全主要设备、环保设施运行台账。 9.1.3企业应对专业管理人员和技术人员进行培训，使其掌握治理设施设备的操作规程和应急状况处理措施。 9.1.4企业应按照相应行业排污许可证申请与核发技术规范等国家、地方管理要求，做好废气治理工作相关记录台账，台账保存期限不少于3年。; 9.1.1本项目建成后制定完善的规章制度，明确各环节废气污染物管控要求。 9.1.2本项目建成后建立运行、维护和操作相关制度及规程，健全主要设备、环保设施运行台账。 9.1.3本项目建成后对专业管理人员和技术人员进行培训，使其掌握治理设施设备的操作规程和应急状况处理措施。 9.1.4本项目建成后按照相应行业排污许可证申请与核发技术规范等国家、地方管理要求，做好废气治理工作相关记录台账，台账保存期限不少于3年。; 相符. 9.2规范污染治理设施的运行维护 9.2.1企业应对治理设施的正常运行和安全管理负责。治理设施的管理应纳入生产管理中，配备专职管理人员和技术人员。 9.2.2治理设施应先于产生废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现联动控制。经过治理后的废气排放应符合国家和地方环境保护相关规定。 9.2.3企业应编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案。由于紧急事故或设备故障等原因造成治理设备不能正常运行时，应立即停止该工段生产，并启动突发环境事件应急预案。; 9.2.1本项目建成后对治理设施的正常运行和安全管理负责。治理设施的管理应纳入生产管理中，配备专职管理人员和技术人员。 9.2.2本项目建成后治理设施应先于产生废气的生产工艺设备开启、后于生产工艺设备停机，并实现联动控制。经过治理后的废气排放应符合国家和地方环境保护相关规定。 9.2.3本项目建成后编制突发环境事件应急预案，并报当地环境保护主管部门备案。由于紧急事故或设备故障等原因造成治理设备不能正常运行时，应立即停止该工段生产，并启动突发环境事件应急预案。; 相符. 9.3建立企业监测监控制度 9.3.1企业应按照《环境监测管理办法》和HJ819、HJ1119等规定，定期开展监测。 9.3.2企业应在废气处理设施前后设置永久性采样口，采样口的设置应符合相关规范要求，并在排放口周边设置对应的标识牌。 9.3.3企业无组织排放监控按GB16297、DB41/1066、DB41/1952规定执行。 9.3.4企业安装污染物排放自动监控设备的要求，按《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 9.3.5企业应制定自行监测方案，监测方案应符合国家、地方相关管理要求；企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析。; 9.3.1本项目建成后按照《环境监测管理办法》和HJ819、HJ1119等规定，定期开展监测。 9.3.2本项目建成后应在废气处理设施前后设置永久性采样口，采样口的设置应符合相关规范要求，并在排放口周边设置对应的标识牌。 9.3.3本项目建成后企业无组织排放监控按GB16297、DB41/1066、DB41/1952规定执行。 9.3.4本项目建成后安装污染物排放自动监控设备的要求，按《污染源自动监控管理办法》等规定执行。 9.3.5本项目建成后制定自行监测方案，监测方案应符合国家、地方相关管理要求；企业可自行或委托第三方监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析。. 5“两高”文件相符性 - 5.1《关于“十四五”推进沿黄重点地区工业项目入园及严控高污染、高耗水、高耗能项目的通知》（豫发改工业[2021]812号）相符性 表1-10 豫发改工业[2021]812号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 二、清理拟建工业和高污染、高耗水、高耗能项目; 我省沿黄重点地区要组织对本地区现有已备案但尚未开工建设的拟建工业项目进行清查，对不符合产业政策、“三线一单”生态环境分区管控方案、规划环评、国土空间用途管制以及能耗、水耗等有关要求的项目一律停止推进。 拟建工业项目应调整转入合规工业园区，其中高污染、高耗水、高耗能项目（附件4）应由省辖市相关部门对是否符合产业政策、产能置换、环境评价、耗煤减量替代、空间规划、用地审批、规划许可等管控要求进行会商评估，经评估确有必要建设且符合相关要求的，一律转入合规工业园区。; 由上述分析可知，本项目符合产业政策要求，符合“三线一单”生态环境分区管控方案要求，符合集聚区规划环评准入要求，符合土地及产业管控要求。; 相符. 根据 豫发 改工业[2021] 812号 文附 件4：; 高耗能：本项目为石墨及碳素制品制造行业，项目建成后项目年耗能量折合总标准煤500.71吨标煤（等价值），不属于高耗能项目。; 相符. 高污染：根据《综合能耗计算通则》GB／T2589-2020中折算系数（等价值），年综合能耗约500.71吨标煤（等价值），远小于附件4中高污染项目1万吨标准煤的年综合能耗要求，因此不属于附件4中的高污染项目类别；. 高耗水：本项目为石墨及碳素制品制造项目，不属于附件4中所列的高耗水类别，本项目用水仅涉及生活污水，不涉及生产用水，耗水量较小。. 本项目位于合规的华阳产业集聚区循环园区。. - 5.2《关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100号）相符性 表1-11 豫环文[2021]100号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 严格“两高”项目环评审批。 “两高”项目范围目前确定为钢铁、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、建筑陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等22个行业投资项目中年综合能耗1万吨标准煤以上项目。后续，国家或我省对“两高”项目范围如有新规定，从其规定。; 本项目属于石墨碳素制品行业，产品主要为锂电池用人造负极材料，不属于电解铝等行业，本项目不属于文件中列出的22个行业类别。; 相符. 严把“两高”项目生态环境准入关。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。; 本项目类别属于石墨碳素制品行业，不属于两高行业。; 相符. - 5.3《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》豫发改环资[2021]977号 表1-12 豫环文[2021]977号文件相符性分析 要求; 本项目情况. 一、建立“两高”项目管理目录; 落实国家“两高”项目管理要求，参照外省经验做法，结合我省实际，建立河南省“两高”项目管理目录（具体见附件1）。主要包括两类：一是煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）、有色等8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的项目；二是8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目，主要包括钢铁（长流程钢铁）、铁合金、氧化铝、电解铝、铝用碳素、铜铅锌硅冶炼（含原生和再生冶炼）、水泥、石灰、陶瓷、砖瓦（有烧结工序的）、耐火材料（有烧结工序的）、刚玉、平板玻璃、煤电、炼化、焦化（含兰炭）、甲醇、氮肥、醋酸、氯碱、电石、沥青防水材料等。其中，“十四五”新建“两高”项目按新增能耗量计算，改建、扩建“两高”项目（不含不涉及主体工程、未增加产能的技术改造项目）能耗量按改扩建后的年设计综合能耗计算。; 本项目为石墨及其他非金属矿物制品制造项目，不属于铝用碳素，不属于河南省“两高”项目管理目录。本项目不需要进行四部门会商联审。; 相符. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 洛阳长津耐火材料有限公司拟租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有闲置的2座隧道窑，建设年产2.5万吨人造负极材料初加工产品项目。生产工艺为原料锻后石油焦原料仓吨包上料—窑车罐匣装料—隧道窑煅烧（1200-1300摄氏度）—风冷后自吸至成品仓—包装外售。本项目是对煅后石油焦进行再煅烧碳化，形成电池用负极材料初加工产品，煅烧碳化过程主要使煅后石油焦中的硫分、水分、挥发分挥发出来，并相应地提高原料的物理化学性能的工艺过程，产品主要作为生产电池负极材料的原料。电池负极材料主要成分为人造石墨，在新能源汽车动力电池中应用较为广泛，市场前景较好。 本项目租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司2条隧道窑长度均为160米，对照《产业结构调整目目录（2019 年版）》，该隧道窑不属于淘汰类设备或生产线。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》2021年本，项目类别为“第二十七项非金属矿物制品业中的第60条石墨及其他非金属矿物制品制造309，其中石棉制品，含焙烧的石墨、碳素制品为报告书，其他为报告表。”根据《河南省地方标准-炭素工业废气污染防治技术规范》DB41/T 2085-2020释义，煅烧指各种炭质原料在高温下进行热处理，排出其中的水分和挥发分，并相应地提高原料的物理化学性能的工艺过程；焙烧指生制品在填充料保护下进行高温热处理，使沥青炭化并与骨料及粉料形成有机结合、达到所需物理化学性能的工艺过程。本项目工艺为对煅后石油焦进行再煅烧加工，排出其中的挥发分，不含焙烧工艺，因此本项目环境影响评价报告类型为报告表。 2工程内容及建设场地 2.1建设场地 本项目位于孟津区平乐镇新庄村，为租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司闲置厂房及隧道窑进行生产，总占地面积1600m2，根据“孟津县国用（2001）字第025号”土地使用证，宗地性质为工业用地。根据《平乐镇土地利用总体规划（2010-2020）》调整规划图（见附图五），本项目厂址用地类型为现状建设用地，符合《平乐镇土地利用总体规划（2010-2020）》调整规划要求。 本项目所在厂区东侧为村路，路外为耐火材料厂及废弃厂房，南侧为奥腾废塑料加工厂及闲置厂房，西侧为孟津县碘盐供应站及路，路外为中国能源再生有限公司，北为村路，路外16m为焦柳铁路，120m外为新庄村居民（距离本项目所在烧制车间边界距离为250米）。项目周边环境见附图三。 2.2 工程内容 本项目主体工程为租用的洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有隧道窑及其车间进行建设，本项目具体工程内容见表2-1，利用洛耐菲尔工程内容见表2-2。 表2-1 主要工程内容一览表 工程类别; 工程内容. 主体 工程; 烧制车间6000m2， 钢架结构（依托现有）; 本项目租用1600m2，含两条160米长煅烧隧道窑， 轨道、配料系统、出料系统、原料及成品区等。. 辅助 工程; 厕所（依托现有）; 水冲式厕所，2个20m3化粪池. 办公楼800m2 （依托现有）; 1座2层，本项目租用100m2. 公用 工程; 给水（依托现有）; 厂区水塔、水泵房. 供电（依托现有）; 镇配电所供给，厂区配电设施. 供气（依托现有）; 管道天然气. 排污（依托现有）; 生活污水经粪池处理后农户肥田. 环保 工程; 废气; 隧道窑废气：脱硫脱硝除尘设施1套+15米排气筒1根 （利用现有）. 原料仓入料出料、罐匣入料、成品仓入料出料颗粒物：高效覆膜布袋除尘器1套+15米排气筒1根. 废水; 生活污水：2个20m3化粪池（化粪池利用厂区现有）. 进出车辆冲洗水池（利用厂区现有）：1个10m3沉淀后循环使用不外排. 噪声; 高噪设备：安装减震、降噪设施. 固废; 生活垃圾：生活垃圾收集桶若干. 10m2固废区1个. 表2-2 利用洛耐菲尔工程内容一览表 工程类别; 工程内容; 依托关系. 主体 工程; 烧制车间，本项目租用1600m2; 利用洛耐菲尔现有. 2条160米长煅烧隧道窑; 利用洛耐菲尔现有. 辅助 工程; 水冲式厕所，2个20m3化粪池; 利用洛耐菲尔现有. 办公楼800m2，本项目租用100m2; 利用洛耐菲尔现有. 公用 工程; 给水：厂区水塔、水泵房; 利用洛耐菲尔现有. 供电：镇配电所供给，厂区配电设施; 利用洛耐菲尔现有. 供气：管道天然气; 依托洛耐菲尔现有接口. 排污：生活污水经化粪池处理后农户肥田; 利用洛耐菲尔现有. 环保 工程; 隧道窑废气：脱硫脱硝除尘设施1套+15米排气筒1根; 利用洛耐菲尔现有. 废水; 生活污水：2个20m3化粪池; 利用洛耐菲尔现有. 进出车辆冲洗水池：1个10m3; 利用洛耐菲尔现有. 3生产规模及产品方案 本项目是对煅后石油焦进行再煅烧碳化，形成负极材料初加工产品，再煅烧碳化过程主要使煅后焦中的硫分、水分、挥发分挥发出来，经煅烧碳化后的物料挥发分由0.5%降低至0.21%，硫含量由0.5%降低至0.45%左右，水分由2.5%降低至0.04%，产品为吨包袋装400kg/袋。生产产品作为生产电池负极材料的原料。本项目产品方案如下： 表2-3 产品方案一览表 成分; 硫份; 挥发分; 水份; 灰分; 粒度; 碳含量; 设计产量. 负极材料初加工产品; 0.45%; 0.21%; 0.04%; 0.22%; 0-0.5%; 99%; 2.5万吨/年. 4主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数 本项目主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数见下表。 表2-4 主要生产单元、主要工艺、产污设施及设施参数一览表 生产单元; 序号; 工艺设备名称; 参数型号（规格）; 数量（台）. 烧制 车间; 1; 配料系统; /; 1. 2; 窑车; 1.47t/车; 200辆. 3; 罐匣; 92kg/罐; 3200个. 4; 隧道窑; 160米; 2. 5; 出料系统; /; 1. 6; 原料仓; 5m3; 1. 7; 产品仓; 5m3; 1. 8; PCL控制系统; /; 1. 9; 行车; 3t/1t; 3. 10; 叉车; /; 2. 11; 电拖车; /; 2. 12; 脱硫脱硝除尘设施; /; 1. 13; 覆膜布袋除尘器; /; 1. 机修车间; 1; 车床; CA6140A型; 1. 2; 台钻; Z4120型; 2. 3; 台式砂轮机; MQO3215—Q型; 2. 5 原辅材料及能源 本项目原辅材料及能源消耗情况见表2-5，原料锻后石油焦主要质量指标见表2-6。 表2-5 项目原辅材料消耗一览表 名称; 单位; 消耗量; 备注. 煅后石油焦（原料）; 万t/a; 2.78; 400kg吨包袋包装，粉状. 天然气; 万m3/a; 30; 管道天然气. 尿素; t/a; 30; 脱硝剂，粉状、袋装. 氢氧化钙; t/a; 120; 脱硫剂，粉状，储罐存放. 水; t/a; 300; 依托洛耐菲尔自备井. 电; 万度/年; 46.4; 镇电网. 表2-6 锻后石油焦质量指标 成分; 硫份; 挥发分; 水份; 灰分; 粒度. 煅后石油焦; ≤0.5%; ≤0.5%; ≤2.5%; ≤0.3%; ≤0.5%. 6 水平衡分析 给水：项目用水由厂区现有自备井供应，本项目新鲜水用量为300t/a（1t/d），其中生活新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为60t/a（0.2t/d），主要为进出车辆冲洗用水。 排水：废水主要为职工生活污水，经化粪池收集后农户拉走肥田。 水平衡分析见下图。 0.2 生产水 0.2 进出车辆冲洗 0.16 新鲜水1 职工生活 农户肥田 化粪池 生活水 0.8 0.64 散失 全厂实际水平衡图（m3/d） 7 劳动定员及劳动制度 本项目职工人数20人，均不在厂区食宿，三班制，每班8小时，全年工作300天。 8 厂区平面布置 本项目租用洛耐菲尔烧制车间内两条隧道窑及废气治理设施进行建设，车间及2条隧道窑为南北布置，窑体西侧为轨道，轨道西侧北段设置装料系统及原料区，轨道西侧南段设置出料系统及成品区。项目整体布置符合工艺流程，满足物料流转需求，平面布局合理。项目平面布置图见附图二。 9、生产能力分析 本项目原料2.78万吨/年，产品2.5万吨/年，烧失量约为10%。本项目采用2条160米长煅烧隧道窑烧制。本项目隧道窑进车速度为35分钟/车，每条窑每天可烧制38车，每个窑车摆放16个罐匣，每个罐匣装料78kg，则每天两条窑烧制物料量为94.848吨，则300天烧制物料量为28454吨，可满足项目年加工原料2.78万吨/年，烧制成品2.5万吨/年的产能需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 9生产工艺 9.1人造负极材料初加工产品生产工艺： 隧道窑煅烧碳化 装罐匣 外购煅后石油焦（吨包包装） 成 品 原料仓入料 天然气 入成品仓 出料包装 备注： 噪声 废气 固废 工艺流程简述： （1）外购原料 项目原料为煅后石油焦，均采用400kg吨包包装，原料购进后在车间内原料暂存区暂存，厂区内最大存放量为300吨。 （2）原料仓入料 上料系统自带有原料仓，吨包由行车送至原料仓上方，打开原料仓进料口后同时打开吨包底部料口，粉料在重力作用下进入原料仓。为防止粉尘外溢，原料仓内设置有负压收集管道，对仓内粉尘引至高效覆膜布袋除尘器进行处理。 （3）装罐匣 原料仓内物料通过布料器密闭放料至罐匣，空罐匣直接在窑车上摆放，每个窑车摆放16个罐匣，然后通过布料机出料口对每个罐匣进行密闭装料，每个罐匣装料78kg，装料完成后罐匣进行加盖以保持密封。装罐匣过程会有颗粒物产生，在布料区上方设置集气罩对粉尘进行收集。 （4）隧道窑煅烧 隧道窑两头窑门加设气幕风机以隔离隧道窑内外气氛，保证充分利用窑内热量，做到节能减排的目的。在窑的前部预热段开设排烟口，该排烟口区域保持负压排烟，罐匣内物料挥发成分在接近烧咀前的两三个车位范围内挥发并充分燃烧，不会流动排出。 窑车通过固定轨道进入隧道窑，采用天然气作为燃料，本项目隧道窑长160m，分为预热区、高温区和冷却区。窑体在预热区通过不同的升温曲线逐步升温至1200℃~1300℃后在高温区进行碳化，碳化完成后进入冷却区，一次煅烧碳化过程约为35分钟。主要使物料中挥发分挥发出来，提高产品纯度。当石油焦中的挥发分在接近烧咀前大量释放出来后，在煅烧段烧咀处充分燃烧。隧道窑进车速度为35分钟/车，每天可烧制38车，煅烧原料2.78万吨，煅烧产品2.5万吨，烧失量约合10%。 煅烧的目的是为了排除原料中的挥发份和水份， 使原料的体积充分收缩， 提高其热稳定性和物理化学性能， 主要表现为：1）经煅烧后物料挥发份由0.5%降低至0.21%，硫含量由0.5%降低至0.45%左右，水分由2.5%降低至0.04%，提高物料纯度。2）煅烧过程中随着挥发分的排出，高分子芳香族碳氢化合物发生复杂的分解与缩聚反应，分子结构不断变化，原料本身体积逐渐收缩，从而提高了原料的密度和机械强度；3）煅烧过程中随着挥发分逸出和分子结构重排，降低电阻率，提升导电性能；4）随着煅烧温度的提高，原料所含杂质逐步排出，降低石油焦化学活性；5）在煅烧过程中，原料热解逸出的碳氢化合物在原料粒颗粒表面和孔壁沉积一层致密有光泽的热解炭膜，其化学性能稳定，从而提高了煅后料的抗氧化性能。 （5）成品仓入料 煅烧完成后通过密闭吸料管道将罐匣内粉料负压抽走，管道连接成品料仓。由于产品温度较高，需对其进行风冷却，冷却至120℃左右时开始吸料。成品仓呼吸口产生粉尘通过密闭管道收集后由高效覆膜布袋除尘器处理。 （6）包装 物料经成品仓暂存后在下料口出料进行吨包包装，然后外售。出料口包装粉尘采用侧吸管道收集后由高效覆膜布袋除尘器处理。 9.2 隧道窑废气治理设施 隧道窑排烟预热带——>高温干法脱硫——>高温滤袋除尘器——>低温 SCR脱硝—>引风机（变频）—>烟囱，主要包括脱硫系统、除尘系统、脱硝系统、烟囱、检测平台、管道系统、在线监测系统等。本项目采用脱硫除尘一体化的方式，使吸收剂石灰在脱硫塔内悬浮、反应，与烟气中的SO2充分接触、反应来实现脱硫的一种方法。排放口烟气经过风机后汇总直接送入脱硫塔，在脱硫塔中进行深度脱硫处理，完成脱硫后的烟气进入干法布袋除尘器除去颗粒粉尘，洁净烟气通过排气筒排放。该方法脱硫效率约为80%，除尘效率约为99.5%。 1）高温干法脱硫 脱硫剂至厂区后气冲入2个100方脱硫剂储罐存放，脱硫塔采用圆筒立式结构，正压风机将含尘的有害烟气传递到脱硫塔底部的大型文丘里中（底部采用圆锥+圆形等径直段的结构型式），此结构形式为典型的文丘里管型式，烟气通过此处时能使含尘有害气体在文丘里处增速，并且在合适的角度下，含尘烟气会均匀分布在脱硫塔主筒体内，保证主筒体内物料浓度分布均匀。选用氢氧化钙作为脱硫剂，脱硫系统包括脱硫剂储存储罐2个及供应系统、脱硫塔、电控系统。 来自界外的氢氧化钙粉末经气力输送加入脱硫塔前的烟气管道，与烟气混合后进入脱硫塔，氢氧化钙粉末在200~300℃情况下与烟气二氧化硫反应，生成亚硫酸钙粉末，达到脱硫的目的。烟气向脱硫塔顶部传递，此时根据在线监测系统反馈的信号源，当检测系统检测到二氧化硫含量较高时，脱硫塔旁边的石灰仓以及底部罗茨风机将启动，石灰将打入脱硫塔中，由于石灰采用的是含钙量90%以上石灰，且目数为300目以上，石灰在进入脱硫塔后，能与烟气中二氧化硫充分反应。当检测仪器再次检测到二氧化硫含量降低时，石灰仓下星型卸料器和罗茨风机在变频器作用下，会降低赫兹数，从而使石灰用量降低，反之，石灰用量增高。 2）除尘及石灰回收 烟气经过脱硫塔顶部，再引导烟气进入布袋除尘器中，此时烟气在布袋除尘器中进行过滤和反应。脱硫反应后的含尘气体由连接风管进入布袋除尘器进风口，与导流板相撞击，在此沉降段内，粗颗粒粉尘掉入灰斗，起到预收尘的作用。气流随后折转向上，通过内部装有金属架的滤袋，粉尘被捕集在滤袋的外表面，使气体净化。在脱硫塔中的氢氧化钙及脱硫石膏随同烟气中的粉尘一同进入到除尘器箱体中。净化后的气体进入滤袋室上部的清洁室，汇集到出风管排出。随着除尘器的连续运行，当滤袋表面的粉尘达到一定厚度时，气体通过滤料的阻力增大，布袋的透气率下降，用脉冲气流清吹布袋内壁，将布袋外表面上的粉饼层吹落，尘层跌入灰斗，滤袋又恢复了过滤功能。终端产物排放到下锥内，刮板机将终端产物最终刮到循环灰罐中，此时的终端产物还能进行脱硫处理，循环灰罐下面也有安装的星型卸料器和罗茨风机，终端产物也可以执行脱硫命令，从而实现了循环灰利用的过程，直至终端产物不能脱硫时，石灰仓底部罗茨风机为了进一步脱硫彻底，会再次执行喷石灰的命令，布袋除尘器内的脱硫石膏经气冲至脱硫石膏罐车，厂家回收。 3）低温SCR脱硝 选择性催化剂还原法简称SCR，指在一定的温度和催化剂的作用下，以氨气作为还原剂，有选择性地与烟气中的氮氧化物反应并生成无毒无污染的氮气和水。根据烟气温度条件本项目采用低温脱硝催化剂。本项目低温SCR脱硝系统主要由烟气系统、多级脱硝反应器、还原剂储存及供应系统、喷射系统、制备系统、电气控制系统等几部分组成。 主反应 ：NO+NO2+2NH3—>2N2+3H2O 4NO+4NH3+O2—>4N2+6H2O 2NO2+4NH3+O2—>3N2+6H2O 副反应 ：2SO2+O2—>2SO3 根据窑炉烟气情况设计尺寸，SCR反应器均设计四层催化剂层（3＋1层），其中三层为催化剂使用层，上层为预留层。烟气竖直向下流经反应器，反应器入口设置气流均布装置。还原剂系统包括尿素调配罐、尿素喷枪、尿素流量控制系统等组成。每台SCR反应器入口前配置一套完整的尿素喷射系统，保证尿素和烟气混合均匀，喷射系统设置流量调节阀，还原剂采用 25%浓度尿素溶液。根据烟道的截面、长度及SCR反应器的结构型式，尿素喷枪布置在隧道窑烟气总管，主要通过烟道扰流作用确保尿素与烟气能充分混合，并在热烟气的作用下气化与热解。 10产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 表2-7 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源级产生环节; 污染因子; 防治措施. 运营期; 废气; 隧道窑废气; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 干法脱硫+布袋除尘+ SCR脱硝+1根15米排气筒+在线监测. 入原料仓、入罐匣、 入成品仓、成品出料包装; 颗粒物; 高效覆膜布袋除尘器1套 +15米排气筒1根. 废水; 生活污水; COD、氨氮; 化粪池收集. 车辆冲洗水; SS; 沉淀池收集后循环使用不外排. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声. 固体 废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘器; 收尘灰; 收集暂存后外售. 脱硫系统; 脱硫石膏. 罐匣; 废罐匣. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 洛阳长津耐火材料有限公司拟租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有闲置的2座隧道窑，建设年产2.5万吨人造负极材料初加工产品项目。洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司厂区内现共有4条隧道窑，全厂总产能为年产6万吨耐火材料硅砖（1#2#隧道窑年产能为3万吨硅砖，3#4#隧道窑年产能为3万吨硅砖），生产工艺为原料硅砂等-称量配料-混料-成型-干燥-煅烧-包装即为成品硅砖。洛阳长津耐火材料有限公司拟租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司其中的2条隧道窑（1#2#隧道窑），租用后洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司产品方案发生变化，产品方案变为3万吨/年硅砖，3万吨/年不定型耐火材料，其余生产工艺及配套污染防治措施均未发生变化。 1.1 洛耐菲尔环保手续情况 洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司位于孟津区平乐镇新庄村，始建于2005年， 2010年9月14日洛阳市环保局以洛环监表（2010）142号对《洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司节能环保型高温隧道窑技术改造项目》进行了批复。2017年9月21日孟津县环保局以孟环验（2017）41号对洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司节能环保型高温隧道窑技术改造项目（一期）进行了环境保护设施竣工验收，并出具验收意见，一期生产能力为2.5万t/a。2019年4月对洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司节能环保型高温隧道窑技术改造项目（二期）进行了环境保护设施竣工验收并完成备案，二期生产能力为2.5万t/a。2019年12月10日，孟津县生态环境局会以孟环审[2019]177号对《洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司新型超大焦炉高导热节能耐火材料扩建项目环境影响报告表》进行了批复，2021年7月完成自主验收。 1.2 洛耐菲尔环评批复总量指标 根据环评及批复，洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有污染物总量控制指标为：废气总量控制指标为二氧化硫5.5t/a、氮氧化物5.8t/a（共计4条隧道窑，2条窑总量指标为二氧化硫2.75t/a、氮氧化物2.9t/a）；废水总量控制指标为COD0.3942t/a、氨氮0.0394t/a。 1.3洛耐菲尔污染物排放变化情况 2020年洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司对厂区破碎筛分混合搅拌工序进行了环保升级改造，改造后颗粒物减排量为4.966t/a，并在环保局备案。洛阳长津耐火材料有限公司租赁洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有闲置的2座隧道窑后，洛耐菲尔大气污染物排放有所减少，主要为1#2#隧道窑废气排放减少：颗粒物减排0.72t/a，二氧化硫减排2.75t/a，氮氧化物减排2.9t/a。 综上洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司污染减排量为颗粒物减排5.686t/a，二氧化硫减排2.75t/a，氮氧化物减排2.9t/a。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1 空气质量达标区判定 根据洛阳市生态环境主管部门公开发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》（http://sthj.ly.gov.cn/Article/Detail/17898），2021年洛阳市城区环境空气质量优、良天数为246天，较2020年（244天）增加2天，达标率为67.4%。环境空气中首要污染物为细颗粒物(PM2.5)，其次为可吸入颗粒物(PM10)。6项监测因子指数由大到小依次为：细颗粒物(PM2.5) 、可吸入颗粒物(PM10)、臭氧、二氧化氮、一氧化碳和二氧化硫。区域空气质量现状评价表见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度/(μg/m3); 标准值/(μg/m3); 占标率/(%); 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110; 不达标. O3; 日最大8h平均质量浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. CO; 24h平均质量浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4.0mg/m3; 27.5; 达标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. 由上表可知，洛阳市区域PM2.5、PM10和O3的年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此2021年度洛阳市属于不达标区。 1.2基本污染物环境质量现状 本次评价借用孟津区2020年环境空气监测数据进行基本污染物环境质量现状评价。常规监测因子为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。具体监测结果统计见下表。 表3-2 2020年孟津区环境空气质量现状监测值 单位：μg/m3 项目; 监测值; 标准值; 最大值 标准指数; 最大超标倍数. SO2; 年均浓度; 7; 60; 0.12; 0. NO2; 年均浓度; 15; 40; 0.38; 0. PM10; 年均浓度; 76; 70; 1.09; 0.09. PM2.5; 年均浓度; 42; 35; 1.20; 0.20. O3; 日最大8小时滑动 平均值第90百分位数; 111; 160; 0.69; 0. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.8mg/m3; 4mg/m3; 0.20; 0. 由以上监测结果可以看出，孟津区2020年环境空气监测结果除PM10、PM2.5外，其他监测因子均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求。 1.3 区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，目前正在执行《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染防治攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号等相关大气治理文件提出了实行排放等量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理，无组织排放治理、强化各类工地扬尘污染防治、工艺废气无组织排放通用控制措施以及深化无组织排放治理等相关政策，通过治理区域环境质量状况正在逐步好转。 2声环境质量现状 - 本项目所在厂区周边50米范围内无声环境敏感保护目标，未进行声环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目周围500米范围内无地下水集中饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目周围环境保护目标见下表。 表3-3 项目区周围主要环境保护目标一览表 名称; 相对本项目 车间方位距离; 保护对; 人口; 功能区; 执行标准. 新庄村; 北250m; 村庄; 1823; 二类; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 焦柳线; 北160m; 铁路; 不在安全保护距离范围内. 邙山陵墓群; 中段保护范围内; 文物; 全国重点文物保护单位. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级 颗粒物周界外无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3 颗粒物15米排气筒最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h 2、《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表1表2碳素工业 颗粒物：10mg/m3， SO2：35mg/m3 NOx：100mg/m3 氨：8mg/m3 3、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类、4类 3类： 昼间：65dB(A) 夜间：55dB(A) 4类： 昼间：70dB(A) 夜间：55dB(A) |
| 总量 控制 指标 | 本项目废水均为生活污水，生活污水经化粪池收集后农户肥田，因此无需核定废水总量指标。本项目新增废气总量指标为：二氧化硫1.43t/a，氮氧化物2.81t/a，颗粒物1.3066t/a。替代来源为洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司污染减排量（颗粒物减排5.686t/a，二氧化硫减排2.75t/a，氮氧化物减排2.9t/a）。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目为利用闲置车间及隧道窑进行建设，施工期工程内容主要是生产设备、环保设备的建设安装。施工期主要影响是生产设备安装过程中产生的垃圾、施工人员生活垃圾和生活污水、设备安装噪声等。 施工期废水主要为施工人员生活污水，施工人员为附近村民，不在厂区内住宿，施工期生活污水主要为洗手洗脸废水，用于厂区降尘。 施工期噪声主要来源于设备安装、调试工程，由于本项目设备均在车间内，因此设备安装、调试过程中产生的噪声经车间隔音后，对周围声环境影响较小。 施工期固体废物主要为外购设备包装材料，施工人员生活垃圾。废包装材料量较少，集中收集后外卖给废品回收站；施工人员均为附近村民，不在厂区内住宿，生活垃圾产生量较少，由当地环卫部门及时清运至生活垃圾填埋场处理。本项目施工过程中产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 本项目主要施工内容为车间内生产设备和环保治理设施安装，施工期结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期的管理，做好施工期生活污水、噪声、固体废物的处置，施工期对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | 1 废气 项目工程废气污染物排放情况统计见下表。 表4-1 项目主要大气污染物治理设施及产排情况汇总表 主要生产单元; 产污设施; 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生量t/a; 污染物产生浓度mg/m3; 排放形式; 治理设施; 污染物排放浓度mg/m3; 污染物排放速率kg/h; 污染物排放量t/a; 排放执行标准. 名称、处理能力、收集效率、去除率; 是否技术可行. 隧道窑煅烧系统; 隧道窑; 煅后石油焦煅烧、天然气燃烧; 二氧化硫; 7.1714t/a; 66.4mg/m3; 有组织; SCR脱硝，脱硝效率80%；干法脱硫效率80%，除尘效率99.5%高效布袋除尘器；15m排气筒。; 可行; 13.28mg/m3; /; 1.43t/a; 河南省地方标准《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求，同时满足炭素企业绩效A分级要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨排放浓度标准分别为10、30、50、8mg/m3）. 氮氧化物; 14.0613t/a; 130mg/m3; 26mg/m3; /; 2.81t/a. 颗粒物; 125.072t/a; 1158mg/m3; 5.79mg/m3; /; 0.6254t/a. 脱硝系统; 隧道窑脱硝设施; 隧道窑脱硝设施; 氨; 0.108t/a; 1mg/m3; 可行; 1mg/m3; /; 0.108t/a. 氨; 0.015t/a; /; 无组织; 密闭尿素存储单间; 可行; /; /; 0.015t/a. 上料机装料系统; 上料机装料系统; 上料机装料系统; 颗粒物; 48.42t/a; 672.5mg/m3; 有组织; 除尘效率99%的高效覆膜布袋除尘器; 可行; 6.72 mg/m3; 0.067kg/h; 0.4812 t/a; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准。. 颗粒物; 0.2t/a; /; 无组织; 密闭车间内生产; 可行; /; /; 0.2t/a. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1.1生产过程废气产生源强 本项目是对煅后焦进行碳化形成锂电池用人造负极材料初加工产品，项目运营期废气主要包括隧道窑废气，装料系统及出料系统产生的颗粒物（原料仓入料、罐匣入料、成品仓入料、包装），隧道窑烟气脱硝过程产生的氨逃逸及尿素堆存产生的少量无组织氨。 1）隧道窑废气 本项目隧道窑排放的废气主要包括煅烧烟气，天然气产生燃烧废气。本项目煅后焦装罐匣完成后，用窑车通过固定轨道进入隧道窑进行煅烧碳化，年运行300天，每天24小时，隧道窑废气脱硝采用SCR法，利用尿素做为还原剂对烟气脱硝，脱硫除尘采用熟石灰为脱硫剂，脱硫剂采用2个100m3的储罐存放，根据项目资料，脱硫设施脱硫效率为80%，脱硝设施脱硝效率为80%，除尘效率为99.5%，风机风量为15000m3/h。隧道窑污染物产生环节、污染因子、采取的环保措施见表4-2，产排污源强参数见表4-3，污染物产生及排放情况见表4-4。 - 表4-2 废气污染因子及采取的治理设施 产污环节; 运行时间; 废气污染因子; 收集处理措施. 煅后石油焦碳化煅烧; 24小时; 二氧化硫、 颗粒物、 氮氧化物; 尾气干法脱硫+高效袋式除尘器+ SCR脱硝. 天然气燃烧后经隧道窑利用; 24小时; 二氧化硫、 颗粒物、 氮氧化物. 脱硫灰入高效高效覆膜布袋除尘器粉尘; 24小时; 颗粒物. 备注：该方法脱硫效率约为80%，除尘效率约为99.5%，脱硝效率80%。. 表4-3 产排污源强参数见下表 产污环节; 运行时间; 废气核算方法; 收集处理措施. 锻后石油焦隧道窑再煅烧; 24小时; 系数法：依据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部公告2021年第24号）中《3091石墨及碳素制品制造行业系数手册》—“3091 石墨及碳素制品制造行业系数表”，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产污系数分别为6.07千克/吨-产品、8.5千克/吨-产品、0.54千克/吨-产品，手册中原料石油焦中硫分、挥发分含量均为15%，本项目使用原料煅后焦中硫分、挥发分均为0.5%，同比颗粒物、二氧化硫、氮氧化物产污系数分别为0.20千克/吨-产品、0.28千克/吨-产品、0.54千克/吨-产品，采用天然气煅烧，产量2.5万t/a，则煅烧烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产量为7t/a，13.5t/a，5t/a。; SCR脱硝，脱硝效率80%；干法脱硫效率80%，除尘效率99.5%高效覆膜布袋除尘器；15m排气筒。. 隧道窑 天然气 燃烧; 24小时; 系数法：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》燃烧天然气的排污系数为SO25.7142kg/万m3-气、烟尘2.4kg/万m3-气，氮氧化物18.71 kg/万m3-气，天然气年用量为30万m3，则烟气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产生量为0.1714t/a，0.5613t/a，0.072t/a。. 脱硫灰入高效覆膜布袋 除尘器; 24小时; 脱硫剂石灰每天用量为400kg，石灰经脱硫塔顶部管道引致袋式除尘器过程粉尘产生量为17.4kg/h（120t/a）。. 表4-4 隧道窑废气污染物排放情况 污染物; 产生量; 产生浓度; 排放量; 排放浓度. 隧道窑废气治理设施排气筒; SO2; 7.1714t/a; 66.4mg/m3; 1.43t/a; 13.28mg/m3. NOX; 14.0613t/a; 130mg/m3; 2.81t/a; 26mg/m3. 颗粒物; 125.072t/a; 1158mg/m3; 0.6254t/a; 5.79mg/m3. 本项目隧道窑废气经干法脱硫+高效覆膜布袋除尘+SCR脱硝处理后15m高排气筒排放（DA001），采取的废气治理措施属于《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》中煅烧工序明确的污染防治可行技术，其中除尘效率设计值99.5%，脱硫效率设计值80%，脱硝效率设计值80%，经处理后颗粒物排放浓度5.79mg/m3，二氧化硫排放浓度13.28mg/m3、氮氧化物排放浓度26mg/m3，满足河南省地方标准《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度标准分别为10、35、100mg/m3），同时满足炭素企业绩效A分级要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度标准分别为10、30、50mg/m3） 2）装料系统及出料系统颗粒物 本项目吨包原料由行车送至原料仓上方，打开原料仓进料口后同时打开吨包底部料口，粉料在重力作用下进入原料仓，为防止粉尘外溢，原料仓设置有负压收集管道，对仓内粉尘引至高效覆膜布袋除尘器进行处理。本项目原料仓内物料通过布料器密闭放料至罐匣，空罐匣直接在窑车上摆放，然后通过布料机出料口对每个罐匣进行密闭装料，装料完成后罐匣进行加盖以保持密封。装罐匣过程会有颗粒物产生，在布料区上方设置集气罩对粉尘进行收集后引至高效覆膜布袋除尘器进行处理。本项目煅烧完成后通过密闭吸料管道将罐匣内粉料负压抽走，管道连接成品料仓。成品仓呼吸口产生粉尘通过密闭管道收集后由高效覆膜布袋除尘器处理。物料经成品仓暂存后在下料口出料进行吨包包装，出料口包装粉尘采用侧吸管道收集后由高效覆膜布袋除尘器处理。本项目装料系统及出料系统颗粒物污染因子及采取的废气收集措施，源强见表4-5，废气产排情况见表4-6。 表4-5 装料系统及出料系统污源强参数一览表 产污工序; 源强确定; 污染防治措施. 原料仓 入料、罐匣入料、成品仓入料、包装出料; 原料用量2.78万t/a，成品量2.5万t/a，年运行7200小时; 类比法：《登封市原中新材料有限公司年产1.5万吨锂电池用人造负极材料初加工项目》装料系统及出料系统袋式除尘器实测数据，布袋除尘器进口颗粒物平均产生速率为4kg/h，本项目与其装料系统及出料系统采取的生产工艺及污染防治措施一致，原料及产品相同，因此本项目装料系统及出料系统产生的颗粒物源强类比该实测数据，本项目产量为2.5万t/a，则本项目装料系统及出料系统颗粒物产生速率为6.7kg/h（合48.42t/a）。; 原料仓顶部设置集气管道，罐匣盖顶设置集尘管道，成品仓顶部设置负压集气管道，包装出料口设置侧吸罩。; 除尘效率99%的覆膜布袋除尘器1套，风机风量10000m3/h. 车间内未经收集的粉尘占污染物产生量的5%，经估算无组织粉尘产生量为1t/a，经距离沉降、车间密闭阻挡降尘后20%扩散至车间外，无组织排放量0.2t/a。. 表4-6 装料系统及出料系统颗粒物产生及排放情况一览表 产尘点; 产生量 t/a; 产生速率kg/h; 产生浓度mg/m3; 污染治 理设施; 排放量t/a; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h. 装料系统及出料系统除尘器排口DA002; 48.42; 6.7; 672.5; 除尘效率99%的覆膜布袋除尘器; 0.4842; 6.72; 0.067. 备注：除尘器风机风量10000m3/h. 由上表可知，本项目生产线产生的颗粒物经除尘效率99%的高效覆膜布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准。 3）氨 本项目脱硝剂尿素在存储过程中会分解产生少量氨气，隧道窑烟气脱硝过程中的会产生少量逃逸氨。本项目SCR脱硝装置采用尿素作为还原剂，根据脱硝设备设计要求，氨逃逸质量浓度不应高于8mg/m3，类比《登封市原中新材料有限公司年产1.5万吨锂电池用人造负极材料初加工项目》实测数据，氨排放浓度为1mg/m3计，烟气量为15000m3/h，则逃逸氨产生量约为0.108t/a，产生速率为0.015kg/h，随烟气一同由经15米高排气筒排放，满足《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）表2标准要求（氨为8mg/m3）。尿素贮存在常温下不会分解，但易潮解，表面潮解后会分解出微量氨气，故产生的废气较小，分解的尿素约为0.002kg/h（0.015t/a），在尿素储存库房内无组织排放。 1.2排放口基本情况 废气排放口基本情况见下表。 表4-7 项目排放口情况一览表 排放口编号及名称; 地理坐标; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气温度/℃; 类型. 1; DA001隧道窑废气 处理设施排放口; 112度35分53.871秒，34度47分34.195秒; 15; 0.5; 15; 主要排放口. 2; DA002装料系统及出料系统废气设施排放口; 112度35分53.881秒，34度47分34.235秒; 15; 0.2; 15; 一般排放口. 1.3 监测计划 本项目环境监测任务外委环境监测机构完成，企业不设环境监测机构。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017），项目监测计划见下表。 表4-8 废气污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 有组织; DA001隧道窑废气处理设施排放口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨逃逸; 自动检测; 《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨排放浓度标准分别为10、35、100、8mg/m3）同时满足炭素企业绩效A分级要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨排放浓度标准分别为10、30、50、8mg/m3. DA002装料系统及出料系统废气设施排放口; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。. 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/半年; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值：颗粒物：1.0mg/m3。. 1.4 环境影响分析 本项目位于孟津区平乐镇新庄村，该区域环境空气属于二类。本项目营运期针对废气采取措施后，废气均能达标排放。故本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2. 废水 #### 本项目新鲜水用量为300t/a（1t/d），其中生活新鲜水用量为240t/a（0.8t/d），主要是职工生活用水；生产新鲜水用量为60t/a（0.2t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水。 #### 2.1生活用水 #### 本项目职工20人，不在厂内住宿，生活用水量按不在厂内食宿每人每天40 L水计算，生活水用量约为240t/a（0.8t/d），废水产生量为192t/a（0.64t/d），类比同类水质，污染物产生浓度分别为：COD300mg/m3，氨氮25mg/m3，产生量分别为COD0.0576t/a，氨氮0.0048t/a，职工日常生活污水经洛耐菲尔现有化粪池收集后农户拉走肥田。污染物排放浓度分别为：COD240mg/m3，氨氮24.25mg/m3，排放量分别为COD0.046t/a，氨氮0.0046t/a。职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田。 #### 洛耐菲尔全厂生活废水量为1576.8t/a（4.32t/d），本项目生活污水量为192t/a（0.64t/d），合计全厂废水量为4.96t/d，经厂区内2个20m3化粪池收集后农户拉走肥田。根据《建筑给水排水设计规范》（2009年版）要求：化粪池生活污水停留时间为12～24h，全厂生活污水产生量为4.96m3/d，化粪池容积为40m3，满足废水停留时间满足12小时以上（每8天清掏一次）。因此本项目生活污水依托洛耐菲尔现有化粪池收集处理措施可行。本项目的建设不会对该区域的地表水环境造成大的影响。 #### 2.2生产用水 #### 本项目生产新鲜水用量为60t/a（0.2t/d），主要为进出车辆冲洗用水补充水。本项目运输车辆清洗设施依托洛耐菲尔厂区门口现有车辆冲洗设施。本项目进出车辆冲洗补充新鲜水用量为0.2t/d，主要为原料、成品运输车等；该部分废水循环使用，补充水全部蒸发。 #### 2.3 雨污分流 本项目所在厂区采用雨污分流制，厂区无生产废水产生及排放，生活污水化粪池收集后农户肥田；雨水采用沟渠设置，雨水直接排至厂区外雨水边沟。 3噪声 3.1噪声源 本工程噪声设备主要为配料系统、出料系统、行车、风机、叉车、拖车等设备；声源声级值在78～88dB（A）之间。噪声源强及拟采取的治理措施见下表。 表4-9 噪声源强及污染防治措施一览表 单位：dB(A) 设备名称; 数量; 产生强度（dB(A)）; 治理措施; 排放强度（dB(A)）; 持续时间h/d. 配料系统; 1台; 78; 车间隔声; 58; 24. 出料系统; 5台; 80; 车间隔声; 60; 24. 风机; 8台; 88; 车间隔声，基础减震; 68; 24. 叉车; 2台; 85; 车间隔声; 65; 24. 拖车; 2台; 85; 车间隔声; 65; 24. 行车; 3台; 86; 车间隔声; 66; 24. 3.2噪声排放 本项目为24小时工作制，本项目正常生产时厂界噪声值见下表（夜间不生产）。 表4-10 厂界昼夜间噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 东厂界; 南厂界; 西厂界; 北厂界. 距离厂界距离; 80m; 23 m; 15 m; 140 m. 昼间贡献值; 42.45; 50.18; 55.12; 38.53. 夜间贡献值; 42.45; 50.18; 55.12; 38.53. 标准值 3类：昼间65，夜间55; 4类昼间70，夜间55. 由上表可知，本工程运营期间厂界昼间噪声贡献值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类/4类标准要求。因此本项目的建设不会对该区域的声环境质量造成大的影响。 3.3噪声检测计划 项目噪声监测计划见下表。 表4-11 噪声监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 东、西、南、北厂界; 噪声; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类/4类标准. 4. 固体废物 4.1 固体废物产排情况 本项目固废产生及存放处理处置方式见下表。 表4-12 全厂固废产生量及处置方式一览表 序号; 污染物名称; 排放量; 处置方式. 一般固废; 生活垃圾; 3t/a; 环卫部门清运至生活垃圾填埋场. 一般工业固废; 布袋除尘器收尘灰; 48t/a; 回用于生产. 脱硫石膏; 120t/a; 罐车暂存后外售. 废旧罐匣; 1t/a; 固废区暂存后外售. 1）本工程劳动定员20人，生活垃圾产生量以0.5kg/（人·d）计，则生活垃圾产生量3t/a，经垃圾桶集中收集后由环卫部门清运至生活垃圾填埋场。 2）除尘器产生的除尘灰：项目装料系统及出料系统覆膜布袋除尘器共收集的除尘灰约48t/a，全部回用于生产。 3）脱硫石膏：本项目产生的脱硫石膏产生量约120t/a，经脱硫石膏罐车存放后外售。 4）废旧罐匣：罐匣经多次使用后将不满足生产要求，可直接外售，根据企业设计废旧匣钵产生量约1t/a，经车间5m2固废区暂存后外售。 4.2 环境管理要求 项目产生的一般固废主要为脱硫石膏、废罐匣，拟设置1个5m2一般固废暂存区。该固废堆场堆场设置于车间内，设置有标识标牌，地面经硬化处理，该堆场设置符合要求，项目一般固废污染防治措施可行。 综上所述，项目产生的固体废物均可得到合理处置及妥善处理，对周围环境影响较小。 5. 地下水、土壤 本项目正常运行时不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 6环保投资估算 本项目总投资为500万元，环保投资为17.3万元，占总投资的3.46%。环保投资估算见下表。 表4-13 环保投资估算一览表 项目; 污染源; 环保设施; 投资（万元）. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.01. 一般固废暂存; 1个5m2固废暂存区; 0.29. 废气; 装料系统及 出料系统; 原料仓顶部设置集气管道，罐匣盖顶设置集尘管道，成品仓顶部设置负压集气管道，包装出料口设置侧吸罩。; 除尘效率99%的覆膜布袋除尘器1套+15米排气筒1根; 12. 隧道窑; 尾气干法脱硫+高效袋式除尘器+ SCR脱硝+15米排气筒1根（利用洛耐菲尔现有）; /. 噪声; 生产设备; 设备基础减震; 5. 废水; 生活污水; 2个20m3化粪池（利用现有）; /. /; 合计; 17.3. 7 清洁生产分析 目前国内煅后石油焦行业尚未有完善的清洁生产标准，根据清洁生产的一般要求，清洁生产指标原则上分为生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、产品指标、 污染物产生指标（末端处理前）、废物回收利用指标和环境管理要求等六类，本项目根据清洁生产要求，确定其清洁节生产水平，提出清洁生产的环境管理要求。 7.1 生产工艺与装备要求 本项目石油焦煅烧选用国内先进的隧道窑，该炉型与煅烧炉及回转窑相比，具有以下优点：①煅烧烧损小：隧道窑在煅烧石油焦过程中，石油焦是在隔绝空气的情况下进行热处理，而采用回转窑，石油焦在进行热处理的过程中，与火焰直接接触，烧损比较大。采用隧道窑，石油焦的烧损 3%~4%，回转窑的烧损在10~12%，煅烧炉的烧损在8%-10%。②隧道窑窑体设计较回转窑及煅烧窑保温效果好更节能，既充分利用了原料能源达到了节能的目的，又可以将石油焦中的挥发份充分燃烧，减少废气中污染物的排放。③环保效果好，外排温室气体小。隧道窑烧损仅3%，故产生的温室气体相对少；回转炉及煅烧窑因烧损大，达到8%以上，故产生的温室气体多。总体来说，本项目生产工艺和设备属于国内同行业先进生产水平，满足清洁生产要求。 7.2 资源能源利用指标 隧道窑罐匣内物料挥发成分在接近烧咀前的两三个车位范围内挥发并充分燃烧，挥发分的燃烧是隧道窑的又一个热量来源，原料经过煅烧段1200～1300℃的高温，完成一系列的物理化学变化。隧道窑煅烧工序会产生大量高温烟气，在隧道窑冷却段的烟气经过引风机引至隧道窑预热段对窑体内的空气加热，进而节约能源，提高能源利用效率。 7.3 原材料及产品指标 本项目原料主要为煅后石油焦，主要为黑色或暗灰色坚硬固体，带有金属光泽，呈多孔性，是由微小石墨结晶形成粒装、柱状或针状构成的炭体物。本项目利用煅烧石油焦再加工后成为人造负极材料初加工产品，属于附加值更高、性能更加稳定的煅烧焦，主要用于生产石墨电极材料等，综上所述本项目的产品符合当前国家产业政策，非淘汰落后产品。 7.4 污染物指标 本项目生活污水经厂内化粪池处理农户肥田。本项目隧道窑废气经干法脱硫+高效覆膜布袋除尘+SCR脱硝处理后15m高排气筒排放（DA001），采取的废气治理措施属于《3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》中煅烧工序明确的污染防治可行技术，其中除尘效率设计值99.5%，脱硫效率设计值80%，脱硝效率设计值80%，经处理后颗粒物排放浓度5.86mg/m3，二氧化硫排放浓度17.43mg/m3、氮氧化物排放浓度34mg/m3，满足河南省地方标准《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨逃逸排放浓度标准分别为10、35、100、8mg/m3），同时满足炭素企业绩效A分级要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨逃逸排放浓度标准分别为10、30、50、8mg/m3）装料系统及出料系统产生的颗粒物经经除尘效率99%的高效覆膜布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的排放标准。本工程噪声设备主要为配料系统、出料系统、行车、风机、叉车、拖车等设备；声源声级值在72～89dB（A）之间，工程采取选用低噪声设备、基础减振、风机安装消声器、厂房隔声等措施 ，厂界环境噪声满足 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类/4类标准要求。项目布袋除尘器收集的粉尘全部回用于生产，脱硫系统产生的脱硫石膏外售作建材，职工生活垃圾由当地环卫部门定期清运，项目产生的所有固体废物均合理处置。综上所述，本项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物均采取了污染防治措施，外排污染物得到了大幅度的衰减，符合相应排放标准要求，降低了对环境的污染影响。 7.5 废物回收利用指标 进行有价物质回收及综合利用，不仅可最大限度地降低废水中污染物负荷，同时可提高经济效益，对有价物质回收，本项目废物回收利用主要表现为：布袋除尘器产生的除尘灰含有大量石油焦粉末，全部回用于生产极大限度减少废渣量；煅烧烟气脱硫后产生脱硫石膏可外售作建材。 7.6 环境管理指标 从环境管理方面，企业生产运营过程中应该符合国家及地方环境法律法规标准要求；同时推行清洁生产审计，按照ISO14001建立并运行环境管理体系；对运营时产生的各种废物妥善处理处置；生产过程中必须加强各项环境管理，完善环境考核制度；拟建项目在建设和投产使用后，各相关方（包括原料供应方、生产协作方、相关服务方等）也应遵守环境管理的各项要求。 7.7 清洁生产水平 综上所述，本项目符合清洁生产的要求，从生产工艺技术、污染防治措施和废物综合利用等方面，体现了“清洁生产”的原则。从整体上看，项目清洁生产水平达到国内同类生产厂家先进水平。 7.8 持续清洁生产建议 由于采用了清洁生产技术，该项目的资源消耗指标、单位产品产污量较低，显示本项目具有一定的清洁生产水平。但为使项目生产中始终都要贯彻清洁生产的指导思想，进一步提高清洁生产水平，对本项目的持续清洁生产方面建议： 1）从技术装备水平来看，该企业总体处于国内同类生产厂家先进水平，但是还 有较大提升空间。 2）尽快实施清洁生产审核，制定消除污染物产生的方案，为以后的扩大再生产 提供借鉴，为企业尽早获得 ISO14000 国际环境管理体系认证创造条件。 3）生产时认真贯彻执行国家和行业节能设计标准，采用先进的清洁生产工艺路 线，充分考虑节能新技术、新工艺，尽量减少能耗。 4）强化生产过程中的自控水平，提高效率，减少能耗，尽力做到合理利用和节 约能耗。 5）严格控制跑、冒、滴、漏，最大限度地减少物耗，减少社会资源的浪费。 6）加强管理力度，严格班组物耗、能耗考核制度和奖惩制度。加强职工对节能 降耗、提高企业经济效益的教育，使职工形成共识提高责任感。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001隧道窑 废气处理设施 排放口 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、逃逸氨 | 尾气干法脱硫+高效袋式除尘器+ SCR脱硝 | 《工业炉窑污染物排放标准》（DB41/1066-2020）标准要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度标准分别为10、35、100mg/m3）同时满足炭素企业绩效A分级要求（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放浓度标准分别为10、30、50、8mg/m3 |
|  | DA002装料系统及出料系统除尘器排口 | 颗粒物 | 除尘效率99%的 覆膜布袋除尘器 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级要求。 |
|  | 装料系统及出料系统无组织 | 颗粒物 | 车间通风排气 | 无组织颗粒物厂界外最大落地浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“无组织排放监控浓度限值”。 |
| 地表水 环境 | 生活污水DW001 | COD、 氨氮 | 2个20m3化粪池 （化粪池依托洛耐菲尔现有） | 定期农户肥田 |
| 声环境 | 四周厂界 | / | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 3类/4类 |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | （1）一般固废暂存区1个5m2，固体废物分区暂存，台账记录； |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1）完善并妥保存环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告； 2）台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等；）②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录等； 3）人员配置：配备专（兼）职环保人员，并具备相应的环境管理能力 4）加强环保治理设施管理，确保治理设施正常运行，污染物稳定达标排放。 5）排放口规范化设置，粘贴标识牌。 6）落实当地管理部门制定的重污染天气管控政策和减排指标。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目位于洛阳市孟津区平乐镇新庄村，主体工程为租用的洛阳洛耐菲尔耐火材料有限公司现有隧道窑及其车间进行建设，项目用地为工业用地，符合规划要求。根据平乐镇人民政府出具的证明，准许项目入驻。本项目周围道路通畅，交通便利；项目用电及给水有保证。 采取相应的环保措施后，项目废气和噪声排放能够达标；职工的生活污水由化粪池收集处理后农户肥田；固体废物均得到了合理的处置。运营期噪声不会对周边环境产生大的影响。 项目的建设符合相关政策及文件要求，因此本项目的选址从环境保护角度分析是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | 1.3066t/a | / | 1.3066t/a | / |
|  | 二氧化硫 | / | / | / | 1.43t/a | / | 1.43t/a | / |
|  | 氮氧化物 | / | / | / | 2.81t/a | / | 2.81t/a | / |
|  | 氨 | / | / | / | 0.123t/a | / | 0.123t/a | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.046t/a | / | 0.046t/a | / |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.0046t/a | / | 0.0046t/a | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | / |
|  | 布袋除尘器收集粉尘 | / | / | / | 48t/a | / | 48t/a | / |
|  | 脱硫石膏 | / | / | / | 120t/a | / | 120t/a | / |
|  | 废罐匣 | / | / | / | 1t/a | / | 1t/a | / |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①