报批版

- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产3.6万立方米无机复合不燃保温板项目

建设单位（盖章）：洛阳紫辰金强新材料技术有限公司

编制日期： 2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 洛阳紫辰金强新材料技术有限公司年产3.6万立方米无机复合不燃保温板项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2205-410322-04-05-992026 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 渠北辰 | 联系方式 | 1393****665 |
| 建设地点 |  | 河南省洛阳市孟津区麻屯镇上河村（洛阳空港产业集聚区） |  |  |
| 地理坐标 |  | E112°21′26.920″，N34°44′1.830″ |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3034隔热隔音材料制造 | 建设项目 行业类别 | 第二十七、非金属矿物制品业30中56砖瓦、石材等建筑材料制造303 |
| 建设性质 |  | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 洛阳空港产业集聚区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 800 | 环保投资（万元） | 14 |
| 环保投资占比（%） |  | 1.75 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | / |
| 专项评价设置情况 | 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目无需设置专项评价，具体对比分析如下表所示。 - 专项评价设置对照表 专项评价类别; 设置原则; 本项目特点; 是否设置专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气污染物为颗粒物，不含名录中规定的有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气; 无需设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目产生废水经处理后全部综合利用不外排; 无需设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目危险物质最大储存量不超过临界量; 无需设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目不涉及取水口和左列中的重要水生场所; 无需设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目不涉及; 无需设置. |
| 规划情况 | 规划名称：《洛阳空港产业集聚区总体发展规划》（2015-2020年）； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：《河南省发展和改革委员会关于洛阳空港产业集聚区总体发展规划的批复》（豫发改工业[2016]135号）。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》（2019年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2019]190号）。 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | - 《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》相符性分分析 洛阳空港产业集聚区位于洛阳市孟津区南部，地跨麻屯、常袋两镇，属于省级产业集聚区，主导产业为装备制造业和以科技服务为主的现代服务业。 ①规划范围 规划范围：东至华山路、西至滨湖大道（规划路）、南至麻屯镇界（即洛阳市区北外环路）、北至横一路（规划路），总规划面积12.86km2。 集聚区由南区和北区两部分组成，其中： 南区规划范围：东、南、西至麻屯镇镇界，北至机场路，规划面积2.23km2。 北区规划范围：西至滨湖大道（规划路）、东方大道（规划路）、安顺街（规划路）、华泰路（规划路）、阿新大道北段西500m，东至机场交界、东环路（规划路）、建设路（规划路），南至机场路，北至横一路（规划路）和鹏兴路，规划面积10.63km2。 ②发展定位 中原经济区承接装备制造业转移重要基地，洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点，孟津县经济的核心增长极，以装备制造业和以科技服务业主的现代服务业为主导产业的现代化城镇功能区。 ③产业空间布局 规划形成装备制造业产业园、装备制造业及配套产业园、现代服务业科技园、物流仓储园、配套生活区。 装备制造业产业园：在阿新大道和建设路以东、开元路以西、新G310以南、机场北边界以北的区域，围绕浙商工业园内的洛阳世英机械制造有限公司、洛阳路通重工机械有限公司、河南杭萧钢构有限公司等现状企业，发展装备制造业。该园区规划占地面积约163hm2。 装备制造业及配套产业园：在连霍高速公路以北规划集聚区的装备制造业及配套产业园，围绕洛阳隆华传热节能股份有限公司、洛阳福格森机械装备有限公司、东方红（洛阳）车轮制造有限公司、洛阳华众机械制造有限公司等现状企业，发展装备制造业，并发展配套产业。该园区规划占地面积约456hm2。 现代服务业科技园：在集聚区南部，龙泉路以东、华山路以西、机场路以南、规划二路和龙华路以北的区域，以隆华传热节能股份有限公司为代表，配合建设中的洛阳空港国际现代服务业科技园共同打造以孵化器、加速器为核心的现代服务业科技园。该园区规划占地面积约177hm2。 物流仓储片区：在开元路以东、东环路以西、规划新G310以南、机场北边界以北的区域，利用新G310便捷的对外交通联系，发展物流仓储，形成集聚区的物流仓储片区。该片区规划占地面积约82hm2。 配套生活片区：在滨湖大道以东、阿新大道和建设路以西、机场路以北、新G310以南的区域，龙翔路以东、华山路以西、龙华路以南、洛阳北外环路以北的区域以及临近麻屯镇区国安路以东、小浪底专用线以西、横一路以南、鹏兴路以北的区域，规划配套生活区，用于集聚区内村民的安置。该片区共规划占地面积约398hm2。 洛阳紫辰金强新材料技术有限公司位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，租赁孟津麻屯鑫盟华机械厂的闲置厂区（租赁协议见附件），该厂区占地面积5714.6m2，所用土地属于工业用地（土地证见附件）；本项目为扩建项目，利用现有厂房进行建设，厂区用地性质为工业用地，洛阳空港产业集聚区管理委员会同意本项目入驻（洛阳空港产业集聚区管理委员会出具的证明见附件）。 本项目所在位置属于洛阳空港产业集聚区规划的配套生活片区，目前该规划尚未实施到公司所在区域，待规划实施到后，公司承诺积极配合搬迁（详见附件）。 - 《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》及审查意见相符性分析 2019年8月机械工业第四设计研究院有限公司编制完成了《洛阳空港产业集聚区规划环境影响报告书》，河南省生态环境厅于2019年8月以豫环函[2019]190号文出具了审查意见。根据规划环评报告书要求，洛阳空港产业集聚区环境准入条件见下表2、产业发展负面清单见下表3，项目与规划环评审查意见符合性分析见下表4。 - 洛阳空港产业集聚区环境准入条件 类别; 准入条件; 本项目; 相符性. 产业类别; ·原则上仅允许入驻符合产业集聚区产业定位及产业规划，符合产业集聚区循环经济发展产业链的补链项目； ·杜绝入驻不符合国家产业政策、行业发展规划、行业准入条件及地方环保管理要求或国家产业政策命令淘汰、限制发展的项目； ·依托现有企业入驻的项目，应满足产业负面清单要求。; 本项目的产品A级阻燃保温板，属于《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第十二条第3款“A级阻燃保温材料制品”。 本项目依托现有厂区建设，根据表3分析，不属于洛阳空港产业集聚区负面清单中禁止类、限制类项目，满足产业负面清单要求。; 相符. 生产规模和工艺技术先进性要求; ·在工艺技术水平上，要求入驻项目达到国内同行业领先水平、或具备国际先进水平； ·建设规模应符合国家相关行业准入条件中的经济、产品规模和生产工艺要求； ·环保搬迁入驻产业集聚区的企业应进行产品和生产技术的升级改造，达到国家相关规定要求。; 本项目属于保温材料制品制造，无相关国家行业准入条件，建设规模无国家行业标准。 本项目的产品属于国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类，符合国家相关规定要求。 本项目不属于环保搬迁项目。; 相符. 污染物排放总量控制; ·新建项目的污染物排放指标需满足产业集聚区总量控制指标要求； ·环保搬迁项目，污染物排放指标不能超过2015年现状污染物排放量（以达标排放计）； ·入驻项目单位产品污染物排放必须满足行业污染物排放标准; 本项目属于扩建项目，污染物排放满足国家环境保护标准，污染物排放指标通过区域总量进行替代，满足总量控制要求。; 相符. 产业发展负面清单见下表3。 - 环境准入负面清单一览表 类别; 负面清单（行业、工艺及产品）; 本项目; 相符性. 禁止类; ·《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中落后生产工艺装备、落后产品生产项目; 本项目的产品为A级阻燃保温板，属于《产业结构调整指导目录2019》鼓励类，所属行业为隔热隔音材料制造，不属于左侧禁止类和限制类项目。; 不属于禁止类和限制类项目. ·传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·水泥、焦炭、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染项目； ·火电、新建燃煤设施； ·钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业不再实施产能置换。. ·耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛皮鞣制、印染等项目（符合省重大产业布局的项目除外）； ·涉及铅、铬、镉、汞、砷等重金属污染物排放的相关项目. ·粘土砂干型/芯、油砂制芯、七〇砂制型/芯等落后铸造工艺； ·无芯工频感应电炉、0.25吨及以上无磁扼的铝壳中频感应电炉、铸造用燃油加热炉； ·采用铸造用燃油加热炉. 露天喷涂项目； 使用高VOCs含量的溶剂型涂料. 耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目. 限制类; 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制类项目. 项目与规划环评审查意见符合性分析见下表4。 - 本项目与规划环评审查意见符合性分析 规划环评审查意见; 本项目情况; 符合性. 规划主导产业为装备制造业和科技服务业。; 本项目属于保温材料制品制造，不属于集聚区禁止和限制入驻类项目。; 不属于主导产业. 合理用地布局。 进一步加强与城市总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；加强与《洛阳市北郊机场总体规划（2006—2035）》的衔接，应满足机场净空要求；工业区生活居住区之间设置绿化隔离带，以防止工业区对居住区造成不良影响；认真落实饮用水源地一级保护区的保护要求，加强对集聚区内麻屯镇取水井的保护，防止集聚区建设对水源地水质产生不良影响；集聚区位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，应执行文物保护有关规定；按照《报告书》要求，对现有的与集聚区规划不相符的企业，限制其发展，对部分企业进行搬迁；新建项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目在现有厂区内建设，用地为工业用地，距离水源地保护区较远；位于邙山陵墓群西段的建设控制地带内，项目在现有车间，无地下开挖工程；项目不涉及大气环境防护距离。; 符合. 优化产业结构。 入驻项目应遵循循环经济理念，实施清洁生产，逐步优化产业结构，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，并不断完善产业链条；禁止传统煤化工、冶金、钢铁、焦化、电解铝、铁合金、铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目(符合省重大产业布局项目除外)；禁止水泥、有色冶炼、工业硅、金刚砂等高耗能、高污染的项目：禁止耗水量大、废水排放量大的煤化工、化学原料药及生物发酵制药、制浆造纸、制革及毛坯鞣制、印染等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物排放的项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排。; 本项目不属于左列禁止行业。; 不属于禁止行业. 尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，加快污水处理厂建设，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置废水排放口。进一步优化能源结构，加快集中供热配套管网建设，逐步实现集中供热。 按照循环经济的要求，提高固体废物的综合利用率，积极探索固废综合利用途径，提高一般工业固废综合利用率，严禁企业随意弃置：危险固废的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物的转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 本项目所在厂区雨污分流，雨水随厂区地面雨水沟排出厂区，污水主要为生活污水，因厂区该区域暂时无集中污水收集管道，厂区内的生活污水依托化粪池收集处理后定期拉走肥田，不外排。 区域集中供热配套管网暂时未铺设至项目所在厂区，厂区内现有工程供热由厂区内现有锅炉提供，扩建工程无供热需求。 本扩建工程在脱模和养护过程可能因碰撞等原因产生的少量不合格品以及切割过程产生的边角料，均可返回搅拌机再次搅拌；袋式除尘器收集的除尘灰返回搅拌机再次搅拌；生产过程中产生的废模箱可在废料棚的空闲区域存放，定期外卖。固体废物均得到了合理处理处置，不随意弃置。本扩建工程无危险废物产生，现有工程产生的危险废物主要为废活性炭和废UV灯管，厂区内按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求建设1个危废暂存间，危险废物在厂区内收集、贮存后，定期委托有资质单位处置；公司与洛阳雷蒙环保科技有限公司签订危险废物处置合同，委托该公司处置危险废物；危险废物转移时按照《危险废物转移联单管理办法》相关要求，执行联单制度。; 符合. 严格控制污染物排放。 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理，提标改造等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放。加强污水处理厂运营管理，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准，优化常袋镇污水处理厂、麻屯镇污水处理厂及规划污水处理厂排水路线，出水采用管道沿小浪底大道向南排入邙山渠，减少对金水河水库影响。尽快实现集聚区集中供水，定期对地下水质进行监测，发现问题，及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 本扩建工程排放的主要污染物为颗粒物，采用袋式除尘器处理后能够满足相关标准要求。扩建工程不新增工业废水，增加的生活污水与现有工程的生活污水一起利用现有化粪池处理后用于农田施肥，不外排。 厂区内的供水采用集中供水，厂区地面基本全部硬化防渗，现有工程及扩建工程均不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。; 符合. 建立事故风险防范和应急处理体系。 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库。严格危险化学品管理；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的栏截、降污、导流等措施，优化雨水管网规划，防止对地表水环境造成危害；制定园区级综合环境应急预案，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 公司已制定有突发环境事件应急预案，并定期有计划地组织应急培训和演练。; 符合. 根据以上分析，本项目的产品为A级阻燃保温板，属于《产业结构调整指导目录2019》鼓励类，不属于洛阳空港产业集聚区负面清单中禁止类、限制类项目，符合洛阳空港产业集聚区产业发展负面清单和环境准入条件的要求，符合规划环评审查意见的相关要求。 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，利用现有厂区的现有厂房扩建1条保温板生产线，厂区用地性质为工业用地，已办理土地使用证，且洛阳空港产业集聚区管理委员会出具证明材料，同意本项目入驻并进行建设。 根据《洛阳空港产业集聚区空间规划（2016-2030）》，项目所在厂区属于洛阳空港产业集聚区规划的配套生活片区，建设单位承诺如需搬迁（拆迁）积极配合进行处理，搬迁承诺见附件。 |
| 其他符合性分析 | - 产业政策 1.1与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性 本项目的产品A级阻燃保温板，属于《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第十二条第3款“A级阻燃保温材料制品”。本项目已于2022年5月18日在洛阳空港产业集聚区管理委员会备案，代码为2205-410322-04-05-992026。 1.2与《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》相符性 《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》共有四批，对照《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一、二、三、四批），本项目使用设备均不在其淘汰目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 1.3与《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》相符性 对照《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》，本项目使用设备均不在其淘汰落后的目录内，符合国家节能减排、加快淘汰落后生产能力和落后高耗能设备的政策要求。 1.4“两高”文件相符性分析 本项目属于隔热隔音材料制造C3034，经查《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号），属于8个行业年综合能耗（等价值）5万吨标准煤及以上的建材（非金属矿物制品）项目，但不属于8个行业中22个细分行业高耗能高排放环节年综合能耗（等价值）1-5万吨标准煤的项目。本项目建成后综合能耗不超过1000吨标准煤，不属于“两高”项目。 - 项目与“三线一单”相符性分析 2.1生态保护红线 经过现场踏勘，本项目不在自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质公园、重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内。根据《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的指导意见（试行）》（环环评〔2021〕108号）、洛阳市生态环境局《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（洛政〔2021〕7号），项目所在地不属于生态红线区域。对照洛阳市生态环境管控单元分布图，本项目所在位置属于重点管控单元，详见附图8。 2.2环境质量底线 根据洛阳市生态环境监测中心公布的2021年1~12月份监测数据，洛阳市PM2.5和PM10年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，属于不达标区。针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），洛阳市空气质量改善目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 本项目生产过程使用电能，粉状原料均存放于密闭储罐内，采用密闭管道输送，生产设备均设置在密闭生产车间内，针对水泥和粉煤灰卸料、输送等过程产生的粉尘安装1台袋式除尘器，处理后排放的颗粒物浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）相关要求。 2.3资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目为保温材料制品制造，无行业资源利用率指标相关要求。项目资源消耗较少，对整体资源消耗不大，不会对当地的资源产生明显的影响。 2.4环境准入负面清单 本项目位于洛阳空港产业集聚区，对照洛阳市孟津区（原孟津县片区）环境管控单元生态环境准入清单，区域环境管控单元编码ZH41032220002，管控单元分类为重点管控单元，环境管控单元名称为洛阳空港产业集聚区。本项目与环境管控单元生态环境准入清单要求相符性分析如下。 - 洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单相符性分析 管控要求; 本项目; 相符性. 空间布局约束; 1、禁止铸造、平板玻璃等行业单纯新建和单纯扩大产能的项目；禁止有色冶炼等高耗能、高污染项目；禁止耗水量大、废水排放量大的化学原料药及生物发酵制药等项目以及涉及铅、镉、铬、汞、砷等重金属污染物的排放项目；禁止耐火材料、陶瓷等行业新建、扩建以煤炭为燃料的项目；禁止露天喷涂项目和使用高VOCs 含量的溶剂型涂料项目；对于电镀项目，产业集聚区应按高标准环保要求建设电镀产业园，含重金属废水回用不外排，重点发展临空经济和高科技现代服务业，支持高端装备制造，对于高耗能、高污染的项目逐步退出。 2、现有化工生产企业按照“成熟一个、搬迁一个”的要求逐步迁出产业集聚区。; 本项目为保温材料制品制造，不属于“两高”项目，不属于左侧禁止建设项目。; 不属于禁止建设项目. 污染物排放管控; 1、采取集中供热、调整能源结构等措施，除集中供热设施外，入驻企业禁建燃煤设施，减少废气污染物排放。 2、确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）中的相关标准。要加大尾水回用力度，减少外排，逐步实现废水禁排入金水河。 3、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 本项目为扩建项目，在现有厂区内进行，不新增燃煤设施，扩建工程产生的颗粒物利用袋式除尘器处理后达标排放。 项目无生产废水产生，生活污水因厂区所在区域污水管网不完善，利用化粪池收集处理后用于农田施肥不外排。 本扩建项目的主要大气污染物为粉状物料卸料、输送等过程产生的颗粒物，利用袋式除尘器处理后满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）相关要求。本次扩建项目的颗粒物排放总量按照要求实行区域总量替代，不增加区域内颗粒物排放量。; 相符. 环境风险防控; 1、建立三级风险防范体系，企业做好风险事故防范，禁止事故废水或处理后的事故废水混入雨水管网排放；产业集聚区加强企业危险物质、危险装置的监控，制定环境风险事故应急预案，孟津区政府协调全面应急工作。 2、涉及危化品的企业，建立三级防控措施，即危化品区围堰控制-厂区事故池-管网阀门控制，确保事故状态下，污水不外排。 3、涉及危化品企业及污水处理厂严格落实各项污染防渗措施，建设地下水污染防治监控系统，从源头减少污染并加强地下水环境跟踪监测管理。; 现有项目有1个生物质锅炉，已制定了突发环境事件应急预案；项目扩建前后厂区内均不涉及危化品。; 相符. 资源开发效率要求; 企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 本项目为保温材料制品制造，清洁生产水平达到国内先进水平，生产过程中无工艺废水产生。; 相符. 由上述分析可知，本项目的建设符合洛阳空港产业集聚区生态环境准入清单中管控要求。 - 与洛环委办〔2022〕12号文相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中的要求，与本项目相关的内容相符性分析见下表。 - 与洛环委办〔2022〕12号相符性分析 文件相关要求; 本项目; 相符性. （一）调整优化产业结构，推动产业绿色升级 3.推进绿色低碳产业发展. （1）严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制“两高”项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实“两高”项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工（甲醇、合成氨）、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼（含再生铅）行业单纯新增产能。; 本项目为保温材料制品制造，不属于“两高”项目，不属于左侧禁止建设项目。; 不属于禁止建设项目. （2）严格落实“三线一单”、规划环评以及区域污染物削减制度，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、扩建项目达到A 级水平，改建项目达到B 级以上绩效水平。; 根据分析，本项目符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单相关要求，建设单位执行“三同时”管理。本项目为保温材料制品制造，不属于国家、省绩效分级重点行业，但属于洛阳市绩效分级重点行业，本项目为扩建项目，参照《洛阳市2020年重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》中保温材料行业绩效先进性指标要求进行建设。; 相符. 由上述分析可知，本项目建设符合《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）中相关要求。 - 绩效分级指标相符性分析 根据《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号）文件要求，结合企业实际分级评级情况，本项目应按《洛阳市生态环境局关于印发洛阳市2020年重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南的通知》（洛市环〔2020〕31号）中“保温材料”绩效先进性指标要求进行建设，本项目的相符性分析见下表。 - 保温材料行业绩效分级指标相符性分析 差异化指标; 保温材料行业先进性指标; 保温材料行业. 污染治理技术; - PM治理采用袋式除尘等高效治理技术；; 本扩建项目主要废气污染物为颗粒物，利用袋式除尘器处理。. - VOCs治理采用低温等离子、光催化、光氧化、活性炭吸附等两种或两种以上组合工艺，或采用燃烧法等高效处理工艺。; 扩建项目无VOCs排放。. 无组织管控; - 所有物料采用密闭或封闭方式储存，并配备废气收集及除尘设施；; 本项目的原料主要为水泥、泡沫颗粒、粉煤灰、氧化镁、硫酸镁，其中泡沫颗粒使用泡沫颗粒笼储存，无废气排放；水泥、粉煤灰、氧化镁、硫酸镁均利用储罐储存，配备废气收集设施及袋式除尘器收集和处理产生的颗粒物。. - 厂区内物料运输采用封闭皮带等方式输送，每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；; 本项目的水泥和粉煤灰由罐车自带的管道输送至各自的储罐中存放；氧化镁和硫酸镁袋装暂存于原料存放处；加工时水泥和粉煤灰通过各自储罐下方的定量装置定量后，利用螺旋输送机密闭输送至搅拌机；氧化镁和硫酸镁人工卸入搅拌罐，搅拌罐进料口上方安装侧吸罩用于收集进料过程的粉尘。. - 含VOCs物料采用密闭输送及密闭投加；; 本项目含VOCs物料为泡沫颗粒，采用密闭管道输送及投加。. - 搅拌、切割等工序安装集气罩并配备治理设施；; 搅拌机加盖封闭，各物料均通过管道密闭加入搅拌机，搅拌机上方设有呼吸孔以调节搅拌机内的压力，呼吸孔通过管道与袋式除尘器相连。. - 厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。; 厂内地面全部硬化或绿化，车间规范干净整洁，无散落物料。. 排放限值; - 各生产工序PM有组织排放浓度≤10mg/m³；; 根据计算，本项目排放的颗粒物浓度为3.44mg/m³，小于10mg/m³。. - 搅拌混合、发泡等工序NMHC有组织排放浓度不高于20mg/m³；其VOCs治理设施废气收集率、治理设施同步运行率和去除率分别达到90%、100%和90%；去除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC浓度低于4mg/m³，企业边界1hNMHC平均浓度低于2mg/m³。; 本项目外购成品泡沫颗粒，搅拌过程为常温，无NMHC产生。. 运输方式; 1、物料、产品运输全部使用国五及以上车辆（含燃气）或其他清洁运输方式；; 使用符合左列标准的车辆. 2、厂内车辆全部达国五及以上或使用新能源车辆；; 使用符合左列标准的车辆. 3、厂内非道路移动机械达到国三及以上排放或使用新能源机械。; 使用符合左列标准的机械. 监测监控水平; - 有组织排放口至少每半年开展一次自行监测；; 制定监测方案，按要求有组织废气每半年开展一次自行监测。. - 涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网；; 本项目的涉气生产工序主要为卸料搅拌，生产装置主要为搅拌机，涉气污染治理设施主要为袋式除尘器，均按要求安装用电监管设备，用电监管数据与生态环境部门用电监管平台联网。. - 厂内主要涉气生产环节安装高清视频监控系统，视频能够保持三个月以上；; 本项目主要涉气生产环节为卸料、搅拌，安装高清视频监控系统，视频能够保持三个月以上。. - 厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保持3个月以上。; 厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保持3个月以上。. 环境管理水平; - 环保档案：①环评批复文件或环境现状评估备案证明；②排污许可证；③竣工环保验收文件；④环境管理制度；⑤废气治理设施运行管理规程；⑥一年内废气监测报告；; 环保档案应齐全，环评批复文件、排污许可证、竣工环保验收文件、环节管理制度、废气治理设施运行管理规程及废气监测报告均存档. - 台账记录：①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；②废气污染治理设施运行管理信息；③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；④主要原辅材料消耗记录；⑤燃料消耗记录；⑥运输管理电子台账（包括车牌号、排放阶段等）；; 及时记录台账，台账记录包括：生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；废气污染治理设施运行管理信息；监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）；主要原辅材料消耗记录；燃料消耗记录；运输管理电子台账（包括车牌号、排放阶段等）。. - 人员配置：配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。; 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。. 根据以上分析内容，本项目建成后符合《洛阳市2020年重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环〔2020〕31号）中保温材料行业绩效先进性指标要求。 - 饮用水源保护规划 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，项目厂区最近的集中式水源地为麻屯镇水源地。根据《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办[2016] 23号）及《孟津县乡镇级集中饮用水水源保护区技术划分报告》，麻屯镇集中供水厂共两个水井（厂区井和西井，相距257m），两水井一级保护区为水井外围50m，不划定二级保护区和准保护区。 本项目位于位于麻屯镇水源地一级保护区边界外2.35km，不在该水源地划定的保护范围内，本项目的建设符合饮用水源地保护规划，项目与集中式饮用水水源地保护区位置关系见附图6。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来及项目概况 洛阳紫辰金强新材料技术有限公司（原洛阳紫辰金强商贸有限公司，更名证明见附件），成立于2014年4月8日，注册地址为河南省洛阳市孟津区麻屯镇上河村，统一社会信用代码91410322399156719K。 2015年洛阳紫辰金强新材料技术有限公司租赁孟津麻屯鑫盟华机械厂的原有厂区，建设“年产1000万立方米EPS泡沫板项目”，利用EPS颗粒经发泡、成型、切割等工序生产EPS泡沫板，年产量达1000万立方米。该项目的环境影响报告表于2015年6月3日由孟津县环境保护局审批，审批意见附件，审批文号为孟环监审[2015]55号；2016年11月23日，孟津县环境保护局以孟环监验[2016]162号文同意该项目通过环境保护验收，验收意见附件；2020年5月28日，填报了固定污染源排污登记表，登记回执见附件。 随着市场发展，洛阳紫辰金强新材料技术有限公司计划投资800万元，在现有厂区内仓库闲置区域安装1条无机复合不燃保温板生产线，以水泥、聚苯乙烯泡沫等为原料经过搅拌、成型、养护等工序生产无机复合不燃保温板，预计年产量达3.6万立方米。根据原料成本、产品质量等因素，本项目不使用现有工程生产的聚苯乙烯泡沫，所用泡沫颗粒和泡沫板全部外购，因此本次扩建的保温板生产线与现有生产线相对独立，不对现有工程的生产规模产生影响。 本次扩建项目的产品无机复合不燃保温板有以下优势：①防火耐高温——耐火温度1000℃以上，燃烧性能为A级，属不燃材料，防火安全性能优越；②高保温隔热性——闭孔率大于90%，高闭孔率使空气对流传热显著降低，导热系数最低可达到0.04W/m，保温隔热的效果显著；③隔音性好——内结构中包含大量独立气泡，吸音能力是普通混凝土的5-7倍，隔音效果达到60db（140mm），为新型吸音隔音型材料；④轻质高强——密度≥0.40MPa，解决了材料的低密度和高强度自相矛盾的技术难题；⑤吸水率低——吸水率低，产品在潮湿环境下不霉变、不影响保温性能，保证了安全性、耐久性。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》相关规定和要求，本项目需要进行环境影响评价。经查阅生态保护部2020年11月30日第16号部令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）“第二十七、非金属矿物制品业30”中“56砖瓦、石材等建筑材料制造303”类，“粘土砖瓦及建筑砌块制造；建筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的”应当编制环境影响报告表，本项目属于隔热、隔音材料制造，因此，本项目环境影响评价的类别为环境影响报告表。 1.1建设场地 洛阳紫辰金强新材料技术有限公司位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，属于洛阳空港产业集聚区范围内，租赁孟津麻屯鑫盟华机械厂的闲置厂区，该厂区占地面积5714.6m2，所用土地属于工业用地（土地证见附件）。年产3.6万立方米无机复合不燃保温板项目属于扩建项目，在现有厂区内进行，不新增用地，项目中心坐标为东径112°21′26.92″，北纬34°44′1.83″，项目地理位置见附图1。根据洛阳空港产业集聚区管理委员会出具的证明，同意本项目入驻。 1.2工程内容 本项目在现有厂区内利用现有仓库闲置区域安装1条无机复合不燃保温板生产线，供电、给排水等辅助设施均依托厂区内现有设施。本项目主要工程内容见下表。 - 主要工程内容一览表 工程类别; 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 储罐区; 含1个水泥储罐、1个粉煤灰储罐、1个水罐; 位于厂区北侧空地. 养护区; 300m2；主要用于自然风干养护保温板. 搅拌成型区; 300m2；内含2个搅拌罐、2台搅拌机、2台挤压成型机等设备; 依托现有仓库部分闲置区域改造. 切割区; 60m2；内含1条切割生产线. 成品储存区; 300m2；主要存放成品保温板. 公辅工程; 办公室; 180m2; 依托现有办公室. 给水; 来自集中供水，依托厂区内现有供水设施; 依托现有设施. 供电; 麻屯镇电网统一供应，配备1台80KVA变压器; 依托现有设施. 排水; 雨污分流，雨水随雨水沟排出厂外，生活污水利用化粪池处理后定期用于农田施肥; 依托现有设施. 环保工程; 废气; 物料卸料、输送等过程产生的粉尘经收集后引入2台袋式除尘器，处理后的尾气共用1根15m高排气筒; 新增. 废水; 生活污水利用1个10m3化粪池处理后定期用于农田施肥; 依托现有设施. 设备清洗废水利用1个2m×2m×1.5m循环水池全部回用于原料搅拌; 新增. 噪声; 减震、隔声等降噪措施; 新增. 固体废物; 生活垃圾利用现有垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运。; 依托现有设施. 生产过程中产生的废模箱暂存于现有废料棚（100m2）内，定期外卖; 依托现有. 1.3 主要产品及产能 本项目主要产品及产能见下表。 - 主要产品及产能一览表 产品名称; 规格; 年产量. 无机复合不燃保温板; 水泥板; 防火等级A级，尺寸有1200mm×630mm×630mm和2000mm×600mm×500mm两种; 1.5万m3/a. 氧化镁板; 1.05万m3/a. 硫酸镁板; 1.05万m3/a. 合计; 3.6万m3/a. 1.4主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 - 主要生产设备一览表 主要生产单元; 主要工艺; 生产设施; 设施参数; 数量. 生产单元; 原料储存; 水泥储罐; 70m3; 1个. 粉煤灰储罐; 70m3; 1个. 水罐; 5m3; 1个. 泡沫颗粒笼; 6m×6m×6m; 1个. 搅拌; 搅拌罐; /; 2个. 搅拌机; /; 2台. 成型; 模箱; /; 150个. 挤压成型机; /; 2台. 成型机; /; 2台. 切割; 切割机; /; 1台. 包装; 包装机; /; 2台. 输送; 螺旋输送机; /; 2台. 输送带; /; 1条. 输送管道; /; 3个. 叉车; 3T; 2台. 公用单元; 废气处理; 袋式除尘器; /; 2台. 排气筒; 15m高; 1根. 废水处理; 循环水池; 2m×2m×1.5m; 1个. 1.5 原辅材料及能源 本项目的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 - 项目原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 年消耗量; 储存方式; 备注. 原辅材料; 水泥; 3948t/a; 粉状，水泥储罐储存; 含0.5%胶粉，罐车运输. 粉煤灰; 750t/a; 粉状，粉煤灰储罐储存; 罐车运输. 氧化镁; 891t/a; 粉状袋装，存放在搅拌成型区的原料暂存处; 罐车运输. 硫酸镁; 891t/a; 粉状袋装，存放在搅拌成型区的原料暂存处; 罐车运输. 聚苯乙烯泡沫颗粒; 500t/a; 颗粒状，泡沫颗粒笼储存; 汽车运输. 聚苯乙烯泡沫板; 220t/a; 板材，搅拌成型区的原料暂存处存放; 汽车运输. 能源; 电; 5万度/年; /; 电网供应，厂区内配变压器. 水; 1478.4m3/a; 生产用水暂存于水罐内; 集中供水. 1.6 水平衡分析 给水：本项目新鲜水用量为398.4m3/a（1.328m3/d），包括职工生活用水36m3/a（0.12m3/d）、搅拌用水1418.4m3/a（4.728m3/d）、设备清洗用水24m3/a（0.08m3/d）。 排水：本项目的废水包括职工生活污水和设备清洗废水，生活污水利用现有化粪池（10m3）处理后定期用于农田施肥，设备清洗废水利用循环水池（2m×2m×1.5m）全部回用于原料搅拌，均不外排。 孟津县麻屯镇污水处理厂位于福来路和华泰路交叉口西北角，本项目厂区西南侧105m处，出水标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级A标准。本项目所在区域暂时无集中污水收集管道，厂区内的生活污水依托化粪池收集处理后定期拉走肥田。 - 本项目用水及排水情况一览表 类别; 用水单元; 用水系数; 使用单位; 用水量; 排水量; 排放去向. 生活用水; 职工生活; 30L/人·d; 4人，300d/a; 36m3/a；0.12m3/d; 28.8m3/a；0.096m3/d; 化粪池处理后，用于农田施肥，不外排. 生产用水; 搅拌养护过程; 20%; 7200t/a; 1440m3/a（含循环水21.6m3/a）；4.8m3/d（含循环水0.072m3/a）; 0; 部分在后续养护过程中损失，其余全部进入产品带走. 设备清洗; 40L/台·d; 2台，300d/a; 24m3/a；0.08m3/d; 21.6m3/a；0.072m3/d; 经循环水池全部回用于原料搅拌. 水平衡分析见下图： 职工生活 新鲜水 0.12 损耗0.024 化粪池 用于农田施肥 0.096 0.096 搅拌、养护用水 循环水池 损耗0.008 4.728 0.072 4.8 4.928 设备清洗用水 养护工序蒸发损耗/产品带走 0.072 0.08 图1 扩建工程水平衡图 单位：m3/d 1.7 劳动定员及劳动制度 厂区内现有职工16人，本次扩建新增4人，扩建完成后全厂职工人数达20人。工作制度维持不变，实行8h工作制，全年工作300天。 1.8 厂区平面布置 本项目在现有厂区内依托现有厂房进行建设，将仓库东侧空地作为储罐区和养护区，仓库北侧部分从东向西分割作为搅拌成型区、切割包装区、成品储存区，充分利用现有厂区的闲置区域，整条生产线布局合理，项目厂区平面布置详见附图2。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 生产工艺及产污环节 2.1生产工艺 粉煤灰 粉煤灰储罐 水泥 水泥储罐 搅拌机 成型 自然养护 切割 包装 螺旋输送 螺旋输送 泡沫颗粒笼 泡沫颗粒 ●▲ ● ■ 管道 管道 罐车管道输送 罐车管道输送 管道 ■ ▲■ 脱模 水 水罐 ▲ ▲ 搅拌罐 氧化镁/硫酸镁 ● ● 泡沫板 管道 螺旋输送 注： 废气● 噪声▲ 固体废物■ 红色为氧化镁板或硫酸镁板生产过程单独使用部分 蓝色为水泥板生产过程单独使用部分 黑色为生产线共用部分 图2 工艺流程图 工艺流程简述： 水泥板生产工艺：水泥、粉煤灰和聚苯乙烯泡沫颗粒加水搅拌后利用模箱挤压成型，经自然风干养护后切割成需要的规格，最后包装入库待售。 氧化镁板（或硫酸镁板）生产工艺：氧化镁（或硫酸镁）加水搅拌后与水泥混合，渗透入聚苯乙烯泡沫板，经自然风干养护后切割成需要的规格，最后包装入库待售。 ①原料储存：水泥和粉煤灰均由罐车运输至厂区后，由罐车自带的管道输送至各自的储罐中存放；水泥由水泥储罐存放，粉煤灰由粉煤灰储罐存放；聚苯乙烯泡沫由汽车运输至厂区后，泡沫颗粒采用专用管道输送至泡沫颗粒笼内储存，泡沫板暂存至搅拌成型区的原料存放处；氧化镁和硫酸镁为袋装，由汽车运输至厂区后暂存于搅拌成型区的原料存放处；搅拌用水由供水管道送至水罐内备用。水泥储罐和粉煤灰储罐顶呼吸孔均利用管道连接至1台袋式除尘器，卸料、储存过程产生的粉尘利用1#袋式除尘器处理后由15m高排气筒（4#）排放。袋式除尘器收集的除尘灰返回搅拌机再次搅拌，不属于固体废物。 ②搅拌：储罐内的水泥或粉煤灰通过各自储罐下方的定量装置定量后，利用螺旋输送机密闭输送至搅拌机；泡沫颗粒通过笼下方的定量装置定量后，利用管道密闭输送至搅拌机；氧化镁或硫酸镁由人工卸入搅拌罐；水罐内的水通过水罐下方的定量装置定量后，利用管道密闭输送至搅拌机或搅拌罐。 生产水泥板时水泥和粉煤灰的加入比例约5:1，生产氧化镁板（或硫酸镁板）时氧化镁（或硫酸镁板）和水泥的加入比例约9:1，外购的水泥中加入约0.5%胶粉（水泥供应厂家加入混合后运至，本厂区不进行胶粉的搅拌）。 搅拌罐上方安装侧吸罩用于收集进料过程的粉尘，集气罩通过管道与1#袋式除尘器；搅拌罐搅拌过程加盖封闭，且加入水，因此不易产尘。搅拌机封闭，各物料均通过管道密闭加入搅拌机，搅拌机上方设有呼吸孔以调节搅拌机内的压力，呼吸孔通过管道与1#袋式除尘器相连，收集的粉尘经处理后由15m高排气筒排放。 每天下班后用水清洗搅拌罐、搅拌机及其配套设施，清洗废水全部进入循环水池，第二天上班时在循环水池内加水，将池内的水和底渣搅拌均匀后用泵抽至搅拌罐或搅拌机回用。 ③成型：生产水泥板时，搅拌后的物料通过管道输送至模箱内，连同模箱一起送至挤压成型机挤压成型，脱模后送养护区；生产氧化镁板（或硫酸镁板）时，搅拌后的物料通过管道输送至成型机的物料桶内，由管道将物料通过下料器送至聚苯乙烯泡沫板，利用真空泵抽负压使物料渗透入泡沫板，多余的物料通过集料桶送至物料桶回用。 因物料中含水，成型过程无废气产生，仅在脱模过程可能因碰撞等原因产生少量不合格品，可将该不合格品送入搅拌机再次搅拌，不属于固体废物。 ④自然养护：本项目采用自然风干养护，养护过程可能因碰撞等原因产生少量不合格品，可将该不合格品送入搅拌机再次搅拌，不属于固体废物。 ⑤切割：养护后的产品部分需要利用切割机切割成需要的规格。切割过程产生的粉尘引入2#袋式除尘器，经处理后由15m高排气筒排放。切割过程产生的边角料可返回搅拌机再次搅拌，不属于固体废物。 ⑥包装：切割后的产品送入包装机，将塑料膜包装于产品表面后入库待售。 2.2产污环节及污染因子 # 本项目产污环节及污染因子见下表。 - 本项目产污环节及污染因子一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子. 废气; 卸料粉尘; 粉状物料卸料、输送等过程; 颗粒物. 切割粉尘; 成品切割过程; 颗粒物. 废水; 职工生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS. 设备清洗废水; 清洗设备; SS. 噪声; 设备噪声; 高噪声设备运行过程; 等效声级. 固体废物; 职工生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾. 除尘灰; 袋式除尘器; 一般工业固体废物. 沉淀渣; 设备清洗水循环水池. 不合格品和边角料; 脱模、养护、切割等过程. 废模箱; 脱模过程. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 原有污染问题 3.1现有项目环保执行情况 2015年洛阳紫辰金强新材料技术有限公司租赁孟津麻屯鑫盟华机械厂的原有厂区，建设EPS泡沫板项目，利用EPS颗粒经发泡、成型、切割等工序生产EPS泡沫板，年产量达1000万立方米。 2015年6月3日，孟津县环境保护局对“年产1000万立方米EPS泡沫板项目”环境影响报告表进行了审批，审批文号为孟环监审[2015]55号。 2016年11月23日，孟津县环境保护局以孟环监验[2016]162号文同意该项目通过环境保护验收。 2020年5月28日，填报了固定污染源排污登记表，登记编号：91410322399156719K001X。 3.2现有项目建设内容 - 现有工程建设内容一览表 工程名称; 现有工程建设内容; 功能. 生产车间; 75m×24m; 内含生产车间、保温房、烘干房、仓库等. 1#仓库; 约2500m2; 主要用于成品的切割和存放. 锅炉房; 约180m2; 内含1台生物质锅炉及配套的纯水制备系统. 杂物棚; 约200m2; 用于存放生物质燃料以及锅炉炉渣和除尘灰渣. 废料棚; 约100m2; 主要用于存放废包装袋. 办公室; 约180m2; 职工办公、休息. 3.3现有项目产污环节 现有工程污染物主要为废气、废水、噪声、固废等，产污工序见下表。 - 现有工程产污环节一览表 污染类别; 污染源; 产生环节; 污染因子; 治理措施. 废气; 锅炉烟气; 锅炉燃烧燃烧过程; 颗粒物、SO2、NOx; 旋风除尘器+脉冲袋式除尘器+15m高排气筒（DA001）. 发泡废气处理设施; 原料发泡过程; 非甲烷总烃; 集气罩+光氧装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒（DA002）. 切割废气处理设施; 成品切割过程; 非甲烷总烃; 集气罩+光氧装置+活性炭吸附箱+15m高排气筒（DA003）. 废水; 生活污水; 职工生活; COD、氨氮、SS; 利用10m3化粪池处理后定期用于农田施肥，不外排. 蒸汽冷凝水; 生产过程; 水温; 利用8m3冷凝水池收集后全部回用于生产，不外排. 噪声; 设备噪声; 设备运行; 噪声; 设备全部置于车间内，通过车间隔声. 固体废物; 生活垃圾; 职工生活; 生活垃圾; 垃圾桶收集，定期由当地环卫部门清运. 废包装袋; 原料拆包过程; 一般工业固体废物; 打包后暂存于废料棚，定期外卖. 泡沫板边角料; 成品切割过程; 打包后暂存于仓库，定期外卖. 除尘灰; 袋式除尘器卸灰; 装袋后暂存于杂物棚，定期外卖. 炉渣; 锅炉燃料燃烧过程. 废离子交换树脂; 软水制备系统定期更换; 更换后由供应厂家回收，不在厂区内存放. 废活性炭; 活性炭吸附箱定期更换; 危险废物; 专用容器+危废暂存间，定期委托有资质单位处置；目前已与洛阳雷蒙环保科技有限公司签订危险废物处置合同. 3.4现有项目污染物排放情况 根据2021年4月11日~12日河南永蓝检测技术有限公司对现有项目排放的各污染物的检测报告，分析现有项目各污染物排放情况，具体见下表。 - 各污染物排放情况一览表 污染类别; 检测点位; 污染因子; 检测结果; 执行标准; 标准限值; 达标情况. 废气; 1#光氧+活性炭处理设施出口; 非甲烷总烃; 9.51~12.3mg/m3；0.023~0.030kg/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 60mg/m3; 达标. 苯; 未检出; 2mg/m3; 达标. 甲苯; 0.0300~0.0318mg/m3；7.09×10-5~7.70×10-5kg/h; 8mg/m3; 达标. 二甲苯; 0.289~0.311mg/m3；6.79×10-4~7.62×10-4kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 70mg/m3; 达标. 2#光氧+活性炭处理设施出口; 非甲烷总烃; 18.2~20.9mg/m3；0.045~0.051kg/h; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 60mg/m3; 达标. 苯; 未检出; 2mg/m3; 达标. 甲苯; 0.0245~0.0271mg/m3；6.15×10-5~6.64×10-5kg/h; 8mg/m3; 达标. 二甲苯; 0.283~0..287mg/m3；6.90×10-4~7.38×10-4kg/h; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 70mg/m3; 达标. 脱硫脱硝+脉冲袋式排气筒出口; 颗粒物; 7.2~9.5mg/m3；0.043~0.056kg/h; 河南省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/2089-2021）; 10mg/m3; 达标. SO2; 7~11mg/m3；0.043~0.061kg/h; 35mg/m3; 达标. NOx; 38~43mg/m3；0.226~0.253kg/h; 50mg/m3; 达标. 厂界无组织; 非甲烷总烃; 0.69mg/m3（最大值）; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0mg/m3; 达标. 厂房外1m处; 非甲烷总烃; 1.19mg/m3（最大值）; 《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）; 6mg/m3; 达标. 噪声; 东厂界; 等效声级; 昼间53~55dB(A)； 夜间44~44dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 达标. 南厂界; 昼间54~55dB(A)； 夜间42~43dB(A); 达标. 西厂界; 昼间54~56dB(A)； 夜间43~43dB(A); 达标. 北厂界; 昼间51~52dB(A)； 夜间41~42dB(A); 达标. 3.5现有项目污染物排放量汇总 - 现有工程主要污染物排放量统计表 污染物名称; 排放量t/a; 核定总量t/a. 大气污染物; 颗粒物; 0.1164; /. SO2; 0.1356; 0.3757. NOx; 0.576; 1.3260. 非甲烷总烃; 0.1776; /. 苯; 8.766×10-6; /. 甲苯; 3.306×10-4; /. 二甲苯; 3.4428×10-3; /. 水污染物 （产生量）; 废水量; 115.2m3/a; /. COD; 0.0288; 0.0288. 氨氮; 0.0023; 0.0023. 固体废物 （产生量）; 生活垃圾; 2.4; /. 废包装袋; 0.15; /. 泡沫板边角料; 5; /. 除尘灰; 0.004; /. 炉渣; 30; /. 废离子交换树脂; 0.1; /. 废活性炭; 0.4; /. 3.6“以新代老”措施 本次扩建项目针对现有工程提出的“以新代老”措施如下。 - 现有工程“以新代老”措施一览表 序号; “以新代老”措施; 原因. 1; 拆除2台长期闲置的板材切割机; 现有工程安装5台板材切割机，其中4台安装了切割废气收集设施，因切割工程量不大，计划将长期闲置的2台拆除，包括未配备废气收集设施的切割机. 2; 现有危废暂存间环保标识牌不完善; 在危废暂存间内外悬挂相应环保标识牌. |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | - 环境空气质量现状 1.1空气质量达标区判定 根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》可知：2021年，洛阳市城市环境空气质量优、良天数共246天，达标率为67.4%，细颗粒物(PM2.5)为首要污染物，超标率达15.3%。与2020年相比，优良天数增加2天，细颗粒物(PM2.5)、可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫、二氧化氮和一氧化碳的污染程度大幅度下降，环境空气质量明显改善。 - 区域环境空气质量现状评价表 由上表可知，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值要求，因此判定项目所在区域为不达标区。 污染物; 年评价指标; 现状浓度/μg/m3; 标准浓度/μg/m3; 占标率/%; 达标情况. PM2.5; 年平均浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. PM10; 年平均浓度; 77; 70; 110; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均浓度; 29; 40; 72.5; 达标. CO; 24小时平均浓度第95百分位数; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度第90百分位数; 172; 160; 107.5; 不达标. 1.2区域污染物达标消减计划 由上述分析判定项目所在评价区域为不达标区，针对区域大气环境质量现状超标的情况，洛阳市出台了《洛阳市生态环境保护委员会办公室关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办〔2022〕12号），洛阳市空气质量改善目标为：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在47微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在86微克/立方米以下，5-9月臭氧超标率控制在30.7%以下，环境空气质量优良天数比例不低于64.7%，重污染天数比例控制在2.0%以下。 2、声环境现状 为了解当地的声环境质量，2022年3月15~16日对本项目所在区域的声环境质量进行了监测，监测点布设在本项目的西侧和东南侧上河村居民点，监测结果见下表。 - 监测结果 单位：dB(A) 监测点位; 昼间监测值; 夜间监测值; 昼间标准值; 夜间标准值. 西侧上河村居民点; 53~54; 42.1~42.2; 60; 50. 东南侧上河村居民点; 52~53; 42.5~43.1; 60; 50. 由上表可知：各监测点昼夜的噪声监测均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 3、地表水环境现状 2021年，全市共设置地表水监测断面22个。其中：黄河流域设置20个监测断面，分别是伊河陶湾、伊河潭头、伊河窑北坡、伊河鸣皋、伊河龙门大桥、伊河西石坝、伊河岳滩，洛河故县水库、洛河长水、洛河温庄、洛河高崖寨、洛河白马寺、伊洛河汇合处，涧河党湾、金水河尚庄、金水河下河、瀍河中后李、明白河庙湾、二道河入黄河口、小浪底大横岭；淮河流域和长江流域各设置1个监测断面，分别是北汝河紫罗山和淯河前龙脖。监测河段总长度为724.5千米，其中黄河流域监测河段长度为569.2千米。 2021年，全市主要监测河流中：伊河、洛河、汝河、小浪底水库、涧河均为Ⅱ类，水质状况为“优”，伊洛河水质为Ⅲ类，水质状况为“良好”，二道河（首度参与评价）水质为劣Ⅴ类。与2020年相比，伊河、伊洛河河流水质污染程度有所转好；洛河水质污染程度无明显变化；汝河、涧河、瀍河水质类别无变化。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据项目特征，本次评价的主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标 类别; 保护目标; 方位; 与厂界距离/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区划. 环境 空气; 上河村; W; 45; 居住区; 1958人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. SE; 30. SW; 260. 隆华御花园; S; 230; 住宅小区; 1000人. 福地家园; NE; 380; 住宅小区; 1000人. 声环境; 上河村; W; 45; 居住区; 10人（50m范围内）; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类. SE; 30; 4人（50m范围内）. 地下水 环境; 项目厂界外500m范围内不涉及地下水环境保护目标. 生态 环境; 项目不涉及生态环境保护目标. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | - 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020） 表1; 生产过程; 生产设备; 颗粒物排放限值. 散装水泥中转站及水泥制品生产; 水泥厂及其他通风生产设备; 10mg/m3. 表2; 污染物项目; 限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. 颗粒物; 0.5mg/m3; 监控点与参照点悬浮物颗粒物（TSP）1h浓度值的差值; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设监控点. 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类 类别; 昼间标准值; 夜间标准值. 2类; 60dB(A); 50dB(A). |
| 总量 控制 指标 | 废气污染物总量控制指标： 本项目废气污染物主要为颗粒物，排放量为0.3542t/a，新增颗粒物排放总量控制指标由孟津区2021年区域减排量中倍量替代，替代量为0.7084t/a。 废水污染物总量控制指标： 本项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于农田施肥，不外排。根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），本项目无需申请有关重点污染物排放总量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | - 施工期影响 本项目的施工内容主要为安装生产设备及环保设施，施工期主要环境影响为设备安装过程产生的噪声。施工期影响主要为生产设备及环保设施安装、调试过程产生的噪声。 该项目的最近敏感目标上河村位于厂区西侧45m和东南侧30m处，为了进一步减轻施工噪声对敏感点的影响，本环评要求： ①尽量选用先进的低噪声设备，采用先进的施工工艺，加强对施工机械的维护保养，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工次序、时间，尽量安排白天（6：00~22：00）施工，避开中午午休时间，并禁止夜间（22：00至次日6：00）施工。 本项目施工时间较短，只要加强施工期的管理，做好施工噪声的防治，评价认为其环境影响是有限的，也是可以接受的。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 # 措施 | - 运营期环境影响 2.1 废气 2.1.1废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息见下表。 - 项目废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 污染源; 污染物种类; 排放形式; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放; 核算排放时间（h）; GB16297和绩效先进性指标. 核算方法; 废气量(m3/h); 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 污染治理设施名称; - 收集效率（%）; 治理工艺去除率（%）; 是否为可行技术; 浓度(mg/m3); 总量(t/a); 速率(kg/h); 标准限值; 达标分析. 粉状物料卸料、输送、进料、搅拌等过程粉尘; 颗粒物; 有组织; 产污系数; 5000; 465.91; 2.9710; 1#袋式除尘器; 98; 99; 是; 4.66; 0.0297; 0.0233; 2400; 10mg/m3; 达标. 无组织; /; 0.0606; /; 0.0606; 0.0475; /; /. 成品切割过程粉尘; 颗粒物; 有组织; 产污系数; 5000; 723.24; 8.6789; 2#袋式除尘器; 98; 99; 是; 7.23; 0.0868; 0.0362; 2400; 10mg/m3; 达标. 无组织; /; 0.1771; /; 0.1771; 0.0738; /; /. 各产污工序同时运行时; 颗粒物; 有组织; 产污系数; 10000; 595.00; 11.6499; 2#袋式除尘器; 98; 99; 是; 5.95; 0.1165; 0.0595; 2400; 10mg/m3; 达标. 无组织; /; 0.2377; /; 0.2377; 0.1213; /; /. 由上表可知，粉状物料卸料、输送等过程以及成品切割过程产生的粉尘经2台袋式除尘器处理后，分别排放和同时排放时的颗粒物浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）颗粒物排放限值要求“10mg/m3”。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 2.1.2污染源源强核算 本项目使用的水泥、粉煤灰、氧化镁、硫酸镁均属于粉状物料，粉状物料在卸料、储存、进料、搅拌等过程会有粉尘产生，成品切割过程也会有粉尘产生，参考《工业源产排污核算方法和系数手册》3024轻质建筑材料制品制造行业系数手册，计算本项目废气污染物产生量，具体见下表。 - 废气污染物产生情况一览表 生产工序; 产污设施; 原料用量（t/a）; 产污系数(kg/t-产品); 产生量（t/a）; 运行时间(h/a); 产生速率(kg/h). 卸料、储存过程; 水泥储罐; 3948; 0.197; 0.7778; 600; 0.1296. 粉煤灰储罐; 750; 0.197; 0.1478; 300; 0.4925. 进料、搅拌过程; 搅拌罐; 1782; 0.325; 0.5792; 1200; 0.4826. 搅拌机; 4698; 0.325; 1.5268; 1200; 1.2724. 切割过程; 切割机; 720; 12.3; 8.856; 2400; 3.6900. 2.1.3大气污染防治设施 本项目的粉状物料在卸料、储存、进料、搅拌等过程以及成品切割过程会有粉尘产生，主要产尘点为水泥储罐、粉煤灰储罐、原料存放处、搅拌罐、搅拌机和切割机。本项目计划安装2台高效脉冲袋式除尘器，粉状物料卸料、储存、进料、搅拌等过程产生的粉尘经收集后进入1#袋式除尘器，成品切割过程产生的粉尘经收集后引入2#袋式除尘器，经处理后粉尘共用1根15m高排气筒排放。废气收集及处理设施情况见下表。 - 废气污染物产生情况一览表 产尘工序; 产尘点; 废气收集及处理设施. 原料卸料和储存; 水泥储罐; 密闭储罐储存，储罐呼吸孔用管道密闭连接至1#袋式除尘器. 粉煤灰储罐; 密闭储罐储存，储罐呼吸孔用管道密闭连接至1#袋式除尘器. 原料存放处; 袋装物料，密闭车间存放，洒水降尘. 原料进料; 搅拌罐; 搅拌罐进料口上方安装侧吸罩，集气罩通过管道与1#袋式除尘器相连. 搅拌机; 密闭管道进料，搅拌机为全密闭式，进料口附近留有呼吸孔，呼吸孔用管道与1#袋式除尘器相连. 物料搅拌; 搅拌罐; 搅拌过程加盖封闭，搅拌过程加水. 搅拌机; 搅拌机为密闭式，搅拌过程加水. 成品切割; 切割机; 切割机为密闭式，自带废气收集装置，抽风口与2#袋式除尘器相连. 2.1.4大气排放口 大气排放口信息见下表。 - 大气排放口基本信息表 排放口 编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒 高度（m）; 排气筒出口内径（m）; 排气温度（℃）. 经度; 纬度. DA004; 粉尘排气筒; 颗粒物; 112°21′4.58″; 34°44′6.30″; 15; 0.5; 常温. 2.1.5非正常工况 本项目非正常排放主要为袋式除尘器发生故障时排放污染物，包括风管破损、阀门老化、布袋堵塞等，事故排放时，无组织排放增加、排气筒排放的污染物浓度增大。故企业生产过程中应加强对环保设施的维护、管理，定期排查风险隐患，避免事故排放的发生，尽可能减少污染物的排放量。 2.1.6环境影响分析 本项目位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，该区域环境空气属于二类。根据《2021年洛阳市生态环境状况公报》，2021年度洛阳市PM2.5、PM10和O3年均浓度超标，其他因子均满足相关要求。项目周边500m范围内环境空气敏感点包括上河村、隆华御花园住宅小区、福地家园住宅小区。 本项目营运期物料卸料、储存、进料、搅拌切割等过程密闭，且各产尘点均设置废气收集设施，将产生的粉尘引入2台高效脉冲袋式除尘器，经处理后共用1根15m高排气筒排放。经计算，排放的颗粒物浓度能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）排放限值要求“10mg/m3”。 因此，本项目废气排放对区域环境影响较小，在可接受范围内。 2.2. 废水 本次扩建新增废水包括新增职工的生活污水和新增生产线的设备清洗废水，生活污水利用现有化粪池（10m3）处理后定期用于农田施肥，设备清洗废水利用循环水池（2m×2m×1.5m）全部回用于原料搅拌，均不外排。 厂区内现有职工16人，本次扩建新增4人，扩建完成后全厂职工人数达20人。职工生活用水产生量按30L/（人·天），产污系数按80%计算，现有职工生活污水产生量0.384m3/d，新增生活污水量为0.096m3/d，扩建后全厂生活污水量为0.48m3/d。厂区内化粪池容积为10m3，最多能够收集20天的生活污水，在及时清掏的前提下该措施可行。因厂区该区域暂时无集中污水收集管道，厂区内的生活污水依托化粪池收集处理后定期拉走肥田。生活污水经化粪池处理后COD浓度为250mg/L、氨氮浓度为20mg/L，能够满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 本项目的生产设备需定期用水清洗，新建1个2m×2m×1.5m循环水池用于收集设备清洗废水。平均每天下班对设备进行清洗一次，每台搅拌机每次清洗用水量约40L，产污系数取0.9，则2台搅拌机清洗废水量为0.072m3/d，循环水池容积为6m3，能够满足储存全部设备清洗废水并回用需求。清洗废水回用时加入10倍的水搅拌，将池内的水和底渣全部用泵抽出送至搅拌机，无废水、废渣外排。 2.3噪声 2.3.1噪声源强及污染防治措施 本项目营运期噪声主要为搅拌机、挤压成型机、切割机、包装机、除尘器风机等设备运行时产生的噪声，声源声级值在70～85dB（A）之间。根据同类型企业的类比调查，主要设备噪声源强见下表。 - 噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强 dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置; 距室内边界距离m; 室内边界声级dB（A）; 运行 时段; 建筑物 插入损失 dB（A）; 建筑物外声 压级dB（A）. X; Y; Z. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 48; 45; 1; N10，E10，S40，W40; N50，E50，S38，W38; 昼间; 20; N30，E30，S18，W18. 搅拌机; 75; 基础减震，厂房隔声; 54; 43; 1; N10，E5， S40，W45; N50，E56，S38，W37; 昼间; 20; N30，E36，S18，W17. 搅拌罐; 75; 基础减震，厂房隔声; 38; 46; 1; N10，E20，S40，W30; N50，E44，S38，W40; 昼间; 20; N30，E24，S18，W20. 搅拌罐; 75; 基础减震，厂房隔声; 42; 44; 1; N10，E15，S40，W35; N50，E46，S38，W39; 昼间; 20; N30，E26，S18，W19. 挤压成型机; 70; 厂房隔声; 47; 35; 1; N20，E10，S30，W40; N46，E50，S40，W38; 昼间; 20; N26，E30，S20，W18. 挤压成型机; 70; 厂房隔声; 52; 34; 1; N20，E5，S30，W45; N44，E56，S40，W37; 昼间; 20; N24，E36，S20，W17. 真空泵; 85; 厂房隔声，消声器; 35; 36; 1; N20，E20，S30，W30; N49，E49，S45，W45; 昼间; 20; N29，E29，S25，W25. 真空泵; 85; 厂房隔声，消声器; 42; 35; 1; N20，E10，S30，W40; N49，E55，S45，W42; 昼间; 20; N29，E35，S25，W22. 切割机; 80; 厂房隔声; 26; 50; 1; N10，E30，S40，W20; N60，E50，S48，W54; 昼间; 20; N40，E30，S28，W34. 包装机; 70; 厂房隔声; 23; 37; 1; N20，E32，S30，W18; N44，E40，S40，W45; 昼间; 20; N24，E20，S20，W25. 包装机; 70; 厂房隔声; 27; 37; 1; N20，E28，S30，W22; N44，E41，S40，W43; 昼间; 20; N24，E21，S20，W23. 除尘器风机; 85; 厂房隔声，消声器; 30; 54; 1; N1，E28，S49，W22; N75，E46，S41，W48; 昼间; 20; N55，E26，S21，W28. 除尘器风机; 85; 厂房隔声，消声器; 58; 50; 1; N1，E1， S49，W49; N75，E75，S41，W41; 昼间; 20; N55，E55，S21，W21. 2.3.2 预测模式 本次噪声预测仅考虑声波随距离衰减Adiv，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）， 点声源几何发散模式： TL——厂房围护结构的隔声量，dB(A)； L(r)——受声点距离声源r米处的声级，dB(A)； L(ro)——离声源距离ro米处的声级，dB(A)； r——预测点距离声源的距离，m； r(o)——参考位置距声源的距离，m； 面源预测模式：设距离为r，厂房高度为a，宽度为b，b>a。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中8.3.2.3，当预测点和面声源中心距离r处于以下条件时，可按下述方法近似计算： 当r≤a/π时，几乎不衰减（Adiv≈0）； 当a/π≤r≤b/π时，距离加倍衰减3dB，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg(r/ro）； 当r≥b/π时，距离加倍衰减趋近于6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg(r/ro）。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算公式为： ：n个噪声源在同一受声点的合成A声级； ：第个声源在受声点的A声级。 2.3.3噪声影响分析 - 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 项目; 昼间最大贡献值; 昼间最大现状值; 昼间叠加值; 昼间标准值; 达标分析. 东厂界; 21.6; 55; 55.0; 60; 达标. 南厂界; 17.5; 55; 55.0; 60; 达标. 西厂界; 36.2; 56; 56.0; 60; 达标. 北厂界; 58.1; 52; 59.1; 60; 达标. 西侧上河村居民点; 19.7; 54; 54.0; 60; 达标. 东南侧上河村居民点; 17.1; 53; 53.0; 60; 达标. 由上表可知，本次扩建新增设备噪声贡献值与厂界噪声现状值叠加后，东、南、西、北四个厂界昼间噪声值均可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，敏感目标西侧和东南侧上河村居民点昼间噪声叠加值可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求。 2.4固体废物 2.4.1固体废物产排情况 本项目固体废物包括职工生活垃圾，袋式除尘器收集的除尘灰，设备清洗水循环水池的沉淀渣，脱模、养护、切割等过程产生的不合格品和边角料，模箱使用过程产生的报废模箱。本项目的固体废物产生情况见下表。 - 固体废物产排情况一览表 产生环节; # 名称; # 属性; # 年产生量t/a; # 利用处置方式和去向. 职工生活; 生活垃圾; # 生活垃圾; # 0.6; 垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运. 袋式除尘器; 除尘灰; # 一般工业固体 # 废物; # 11.5334; # 装袋后返回搅拌机再次搅拌. 设备清洗水循环水池; 沉淀渣; # 5.0; # 与循环水池内的水一起用泵抽至搅拌机回用. 脱模、养护、切割等过程; 不合格品和边角料; # 72; # 返回搅拌机再次搅拌. 脱模过程; 废模箱; # 0.2; # 打包暂存于废料棚，定期外卖. 袋式除尘器收集的除尘灰返回搅拌机再次搅拌，循环水池的底渣与池内的水一起用泵抽至搅拌机回用，脱模、养护、切割等过程产生的不合格品和边角料全部送入搅拌机再次搅拌，均不属于固体废物，以下不再分析产排情况。 - 生活垃圾 本次扩建新增职工4人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾增加量为0.6t/a，利用现有垃圾桶收集暂存后定期由环卫部门统一处理。 - 一般工业固体废物 本项目的一般工业固体废物主要为脱模过程产生的废模箱。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），本项目产生的一般固体废物分类与代码如下。 - 一般固体废物分类与代码 名称; 行业来源; 类别; 类别代码; 代码; 名称. 废模箱; 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物; 其他废物; 99; # 900-999-99; 非特定行业生产过程中产生的其他废物. 2.4.2 环境管理要求 厂区东南角设有1个约100m2废料棚，现有工程用于存放废包装袋，目前该废料棚尚有约20m2空闲区域。扩建工程新增固体废物仅废模箱，产生量较小，可在废料棚的空闲区域存放，定期外卖。 废料棚可防风、防晒，地面硬化防渗，企业建立了工业固体废物管理台账，记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 综上所述，本项目产生的固体废物处置措施体现了综合利用、安全处置的宗旨，处置方式合理可行。 2.5地下水、土壤 本项目厂区地面硬化防渗，不存在污染地下水和土壤的污染途径，不会对区域的地下水和土壤造成影响。 2.6扩建前后污染物排放量 本次扩建工程完成后，厂区内各污染物排放变化情况见下表。 - 扩建工程完成后污染物排放变化情况 单位：t/a 种类; 项目; 现有工程排放量; 以新带老削减量; 扩建工程排放量; 扩建后全厂排放量; 扩建前后全厂变化量. 大气 污染物; 颗粒物; 0.1164; 0; 0.3542; 0.4706; +0.3542. SO2; 0.1356; 0; 0; 0; 0. NOx; 0.576; 0; 0; 0; 0. 非甲烷总烃; 0.1776; 0; 0; 0; 0. 苯; 8.766×10-6; 0; 0; 0; 0. 甲苯; 3.306×10-4; 0; 0; 0; 0. 二甲苯; 3.4428×10-3; 0; 0; 0; 0. 水污 染物; 废水量（m3/a）; 115.2; 0; 28.8; 144; +28.8. COD; 0.0288; 0; 0.0072; 0.0360; +0.0072. 氨氮; 0.0023; 0; 0.0006; 0.0029; +0.0006. 固体 废物; 生活垃圾; 2.4; 0; 0.6; 3.0; +0.6. 废包装袋; 0.15; 0; 0; 0.15; 0. 泡沫板边角料; 5; 0; 0; 5; 0. 除尘灰; 0.004; 0; 0; 0.004; 0. 炉渣; 30; 0; 0; 30; 0. 废离子交换树脂; 0.1; 0; 0; 0.1; 0. 废活性炭; 0.4; 0; 0; 0.4; 0. 废模箱; /; /; 0.2; 0.2; +0.2. 注：本项目的废水全部综合利用不外排，固体废物经暂存后全部综合利用，上表中水污染物和固体废物均为产生量。 2.7环保投资估算 本项目总投资为800万元，环保投资为14万元，占总投资的1.75%，环保投资估算见下表。 - 环保投资估算一览表 项目; 处理措施; 投资(万元). 废气; 2台袋式除尘器+15m高排气筒; 10. 废水; 生活污水; 1个10m3化粪池; /（依托现有设施）. 设备清洗废水; 1个2m×2m×1.5m循环水池; 2. 噪声; 高噪生产设备; 安装减震、隔声、降噪设施; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾桶; /（依托现有设施）. 废模箱; 1个100m2废料棚; /（依托现有设施）. 合计; /; 14. 2.8 自行监测计划 为监督项目环保设施的正常运行和加强环境管理，根据《排污单位自行监测技术指南 水泥工业（HJ848-2017）》制定自行监测计划，具体见下表。 - 建设单位自行监测计划表 类别; 监测点位; 污染物名称; 监测频次; 标准限值; 执行排放标准. 废气; 粉尘排气筒（DA004）; 颗粒物; 1次/2年; 10mg/m3; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）. 厂界; 颗粒物; 1次/1季度; 0.5mg/m3. 噪声; 东厂界; 等效连续A声级; 1次/1季度; 昼间60dB(A) 夜间50dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 西厂界. 南厂界. 北厂界. 2.9排污许可 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》：“第二十五项非金属矿物制品业30—第64条砖瓦、石材等建筑材料制造303—“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦）”为重点管理，“粘土砖瓦及建筑砌块制造3031（除以煤或者煤矸石为燃料的烧结砖瓦以外的），建筑用石加工3032，防水建筑材料制造3033，隔热和隔音材料制造3034，其他建筑材料制造3039，以上均不含仅切割加工的”为简化管理，“仅切割加工的”为登记管理”。本项目属于隔热隔音材料制造C3034，因此固定污染源排污许可管理类别为简化管理，本项目建成排污前按照要求申请取得排污许可证。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 粉尘排气筒（DA004） | 颗粒物 | 2台袋式除尘器+15m高排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“10mg/m3” |
|  | 厂界 | 颗粒物 | 封闭 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB41/1953-2020）“0.5mg/m3” |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、SS | 1个10m3化粪池（依托现有） | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准“COD500mg/L、氨氮/” |
|  | 设备清洗废水 | SS | 1个2m×2m×1.5m循环水池 | 全部循环使用不外排 |
| 声环境 | 四周厂界 | 噪声 | 减振、隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类“昼间60dB(A)，夜间50dB(A)” |
| 电磁 辐射 | / | / | / | / |
| 固体 废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 利用现有垃圾桶收集后，定期由当地环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 脱模过程 | 废模箱 | 打包暂存于现有废料棚（100m2），定期外卖 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 按照《洛阳市2020年重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南》（洛市环〔2020〕31号）中保温材料行业绩效先进性指标要求： 按要求存档环保档案、记录台账、配备专职环保人员，采用符合要求的运输车辆等。 |  |  |  |

- 六、结论

洛阳紫辰金强新材料技术有限公司年产3.6万立方米无机复合不燃保温板项目位于洛阳市孟津区麻屯镇上河村，属于洛阳空港产业集聚区范围内，所占土地属于工业用地。本项目利用现有厂区的现有厂房扩建1条无机复合不燃保温板生产线，以水泥、聚苯乙烯泡沫等为原料经过搅拌、成型、养护等工序生产无机复合不燃保温板，预计年产量达3.6万立方米。本项目属于《产业结构调整指导目录2019》鼓励类第十二条第3款“A级阻燃保温材料制品”，符合国家相关产业政策。项目选址不存在环境制约因素，建成后产生的废气和噪声经采取措施治理后能够达标排放，废水全部综合利用不外排，固体废物均得到了合理处理处置，不会对环境造成大的影响。从环保角度分析，该项目建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.1164t/at/a | / | / | 0.3542t/a | / | 0.4706t/a | +0.3542t/a |
|  | SO2 | 0.1356t/a | 0.3757t/a | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | NOx | 0.576t/a | 1.3260t/a | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0.1776t/a | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 苯 | 8.766×10-6t/a | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 甲苯 | 3.306×10-4t/a | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 二甲苯 | 3.4428×10-3t/a | / | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0.0288t/a | / | 0 | / | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0.0023t/a | / | 0 | / | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装袋 | 0.15t/a | / | / | # / | / | 0.15t/a | # 0 |
|  | 泡沫板边角料 | 5t/a |  | / | / | / | 5t/a | # 0 |
|  | 除尘灰 | 0.004t/a |  | / | 0 | / | 0.004t/a | # 0 |
|  | 炉渣 | 30t/a |  | / | / | / | 30t/a | # 0 |
|  | 废离子交换树脂 | 0.1t/a |  | / | / | / | 0.1t/a | # 0 |
|  | 废模箱 | / |  | / | 0.2 | / | 0.2t/a | # +0.2t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0.4t/a | / | / | # / | / | 0.4t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①