- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：富氢气体回收提质技术改造项目

建设单位（盖章）：洛阳宏兴新能化工有限公司

编制日期： 2022年12月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 洛阳宏兴新能化工有限公司富氢气体回收提质技术改造项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2208-410322-04-02-741275 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 万会宗 | 联系方式 |  | 138****7582 |
| 建设地点 | 河南 省 洛阳 市 孟津 区 华阳产业集聚区焦柳大道109号 |  |  |  |
| 地理坐标 | （东经 112 度 30 分 52.161 秒，北纬 34 度 52 分 16.536 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他基础化学原料制造C2619 |  | 建设项目 行业类别 | 二十三、化学原料和化学制品制造业—44基础化学原料制造261 |
| 建设性质 | □新建（迁建） 改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 洛阳市孟津区发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 6667 |  | 环保投资（万元） | 67 |
| 环保投资占比（%） | 1.0 |  | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | 否 £是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划方案（2015-2020）》； 审批机关：河南省发展和改革委员会； 审批文件名称及文号：豫发改工业[2021]549号。 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评文件名称：《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书》（2020年8月）； 审查机关：河南省生态环境厅； 审查文件名称及文号：《河南省生态环境厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。 |  |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）相符性分析 1、规划期限 规划期限为2021-2030年。 2、规划范围 孟津华阳产业集聚区空间布局结构为“一区两园”，即华阳园区和循环园区。规划总用地面积9.21km2，四至边界为：东至洛常路、西至西环路、南至送庄镇护庄村道、北至鹤飞大道（会小路）。 （1）华阳园区规划范围 规划用地面积8.04km2，具体规划范围为：东至光武路、西至西环路、南至南环路-焦柳大道、北至鹤飞大道（会小路）。 （2）循环园区规划范围 规划范围：南起送庄镇梁新路南300m，北至焦柳铁路，东起洛常路（S238），西到送庄镇新裴路，面积为1.17 km2。 3、发展定位 洛阳石化产业转移的重要承接地；洛阳市装备制造配套产业基地重要组成部分；洛阳市经济重要增长点、孟津区经济的核心增长极，以新材料、装备制造为主导产业的现代化产业集聚区。 4、产业结构 孟津区华阳产业集聚区重点发展装备制造、新材料、化工材料产业。通过吸引相关企业入驻，发展下游关联产业，延伸产业链条，增强产业配套能力，完善公共服务体系，不断壮大产业集群规模，使之成为具有地方特色的支柱产业。同时第三产业也得到迅速发展，规划期末集聚区内三产服务业增加值占GDP比重为15%。 5、产业布局及功能分区 华阳园区形成“一园多片区”，即：能源化工产业园、装备制造产业园、新材料产业园、公共服务和配套生活五个产业片区。 （1）能源化工产业园片区 在洛吉快速通道以西，鹤飞大道、焦柳大道以南，西环路以东，南环路以南区域和洛吉快速通道以东、华阳大道和黄河渠以南、焦柳大道以北区域，围绕现状的神华国华孟津发电有限责任公司、洛阳市德泉石化有限公司、河南拜尔石膏板有限公司等企业，形成能源化工产业园，同时作为承接吉利石油化工产业转移的承接地。该产业园规划占地面积约为360hm2。 （2）装备制造产业园片区 在太平路以东、鹤飞大道和黄河渠以南、神华路以西、华阳大道以北的区域，围绕现状洛阳百成内燃机厂、洛阳华冠齿轮股份有限公司等企业；凤凰路和王铎路以东、规划范围北边界及炎黄大道以南、规划范围东边界以西、焦柳大道以北的区域，围绕台州工业园、河南省金彭车业、电动车产业园等的企业，大力发展装备制造产业，形成装备制造产业园。该产业园规划占地面积为105hm2。 （3）新材料产业园片区 在黄河渠和鹤翔路以东、华阳大道和滨河大道以南、王铎路以西、炎黄大道以北区域规划形成新材料产业园，重点发展新材料等产业。该产业园规划占地面积为120hm2。 （4）公共服务片区 在华阳大道以北、渡口路以东、鹤飞大道以南、河清路以西，集中布置行政办公、商业服务业设施、公共绿地、文化娱乐、医疗卫生等用地，形成整个集聚区的综合服务中心。该区规划占地面积为55hm2。 （5）配套生活片区 在神华路以东、鹤飞大道以南、滨河大道以北集中布置居住生活区，用以安置村民和居住。该区规划占地面积为31hm2。 本项目位于华阳产业集聚区焦柳大道109号宏兴公司现有厂区内，占地为工业用地，属于华阳园区能源化工产业园片区，符合华阳园区土地使用规划。华阳园区土地使用规划图见附图九，空间布局规划图见附图十。 二、《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》及审查意见符合性分析 2009年9月，环境保护部南京环境科学研究所完成了孟津县华阳产业集聚区规划环境影响报告书，并于2011年9月以豫环审[2011]243号文形成了该报告书的审查意见。2020年8月中色科技股份有限公司编制完成《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书》，2020年8月27日河南省生态环境厅出具《河南省环境保护厅关于孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2020]174号）。根据孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021-2030年）环境影响报告书，集聚区环境准入条件和生态准入条件见下表。 - 项目与华阳产业集聚区环境准入条件相符性分析 项目 类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 基本 条件; 1、入驻项目需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》要求； 2、入驻项目需满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求； 3、入驻项目需符合河南省主体功能区规划的要求； 4、入驻项目应符合国家和行业环境保护标准、清洁生产标准要求，企业清洁生产水平至少达到国内先进水平要求； 5、入驻项目应严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度； 6、入驻项目正常生产时必须做到达标排放，并做好事故预防措施，制定必要的风险应急预案。; 本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》；满足区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单“三线一单”管控要求；符合行业环境保护标准、清洁生产标准要求，清洁生产水平达到国内先进水平要求；项目将严格按照国家的环保法律和规定做到执行环境影响评价和“三同时”制度；正常生产时可做到达标排放，并制定风险应急预案。; 符合. 总量 控制; 1、项目的主要污染物排放总量指标管理按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》（环发[2014]197号）要求执行； 2、以改善环境质量为目的，项目建设主要污染物排放按现行环保政策要求实行减排或区域替代。; 本项目污染物排放满足区域总量要求，不属于环境污染严重、无污染治理技术或治理技术在技术经济上不可行项目。; 符合. 投资强度; 入驻工业企业工业用地使用强度必须符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发[2008]24 号）和《河南省人民政府关于进一步加强节约集约用地的意见》（豫政[2015]66 号）文件要求。; 本项目用地强度符合相应要求。; 符合. 鼓励类项目; 1、符合集聚区产业定位且列入《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类项目； 2、符合《洛阳市“一中心六组团”空间发展规划（2017-2030）》中要求孟津承接的产业； 3、符合《产业发展与转移指导目录（2018年本）》中洛阳市优先承载发展的产业； 4、高新技术产业、固废综合利用、市政基础设施等有利于节能减排的技术改造项目。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. 优先发展; 1、新材料产业 高性能结构材料、功能性高分子材料、特种无机非金属材料、先进复合材料、超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料、高端石化新材料等新材料产业。 2、装备制造产业 电力装备、盾构装备、农机装备、矿山装备、数控机床、机器人、节能环保装备、轨道交通装备等装备制造产业。 3、相关产业 发展研发设计、信息、物流、商务、金融等现代服务业，增强辐射能力。依托华阳集聚区，建设一批生产性服务业公共服务平台。; 本项目不属于优先发展类项目。; 符合. 允许 发展; 1、符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目。 2、在提出的环境准入条件基础上，符合集聚区规划产业定位或者符合集聚区用地规划要求、有利于促进集聚区循环经济发展和产业链条完善且通过环保评估当地资源环境均可接受的项目原则上也可考虑进入。; 本项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. 限制 发展; 1、《产业结构调整指导目录（2019年本）》限制类项目； 2、严格控制新建涉镉、砷、铅、汞、铬等重点重金属排放的建设项目； 3、严格控制尿素、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、磷铵等过剩行业新增产能； 4、严格控制氯气生产和使用项目； 5、严格控制高耗水建设项目。.; 本项目不属于限制发展类项目。; 不属于. 禁止项目; 1、禁止入驻《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中淘汰类项目 2、禁止入驻《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类项目； 3、禁止入驻采用《河南省部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品目录》中落后的生产工艺装备，生产落后产品的项目； 4、禁止入驻列入《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的项目； 5、禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目； 6、禁止新建原油加工、煤制气、煤制油、炸药、焦化、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止使用剧毒、高毒且无有效安全防范措施的项目； 7、禁止新建燃料类煤气发生炉和燃煤锅炉； 8、禁止新建独立电镀项目； 9、禁止新建煤化工、传统石油化工等废水排放量大、风险高的化工项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造业； 10、禁止新、改、扩建生产和使用高 VOCs 含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂的企业项目； 11、禁止新建单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造业； 12、禁止新建涉及光气、氰化钠、氟乙酸甲酯等相关剧毒化学品以及硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目（小试、中试等科研项目除外）； 13、禁止已淘汰的落后产能进园入区； 14、禁止污染严重、破坏自然生态和损害人体健康、公众反对意愿强烈的项目； 15、禁止能源化工片区入驻食品项目。.; 本项目不属于禁止类项目。; 不属于. - 项目与华阳产业集聚区生态环境准入条件相符性分析 项目类别; 环境准入条件; 本项目情况; 相符性. 空间布局约束; 1、严禁黄河干流及主要支流岸线1km范围内新建化工、造纸等高耗能、高污染和资源性项目； 2、能源化工片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带； 3、（1）焦柳铁路线两侧各规划30米宽的防护绿地；（2）集聚区内110kv高压走廊按照20米宽控制安全防护绿地；220KV高压走廊按照30米宽控制安全防护绿地；500KV高压走廊宽度按照60米的标准进行控制；（3）洛吉快速通道两侧各控制30米宽的防护绿地；（4）工业区与生活区之间设置不小于50米宽的隔离带；（5）黄河渠穿越生产区的渠段两侧均设置20米宽的防护绿地；（6）沿园区华阳大道、炎黄大道两侧均设置不小于10米宽的防护绿地；（7）不同工业区之间设置不小于30米宽的隔离带；（8）新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 4、新增能源化工片区优先承接符合集聚区产业定位要求的高质量、高标准搬迁升级改造项目； 5、东部装备制造、新材料产业布局中，距离黄河较近区域重点发展风险小、污染小的装备制造和新材料产业； 6、禁止在能源化工产业园片区和危险化学品企业外部安全防护距离内布局劳动密集型企业、人员密集场所。; 本项目位于宏兴公司现有厂区内，为利用厂区的富氢气体进行回收氢气，项目能源消耗主要为电和蒸汽，年综合能源量（吨标准煤）当量值为2077.76、等价值为4748.44，不属于高耗能、高污染和资源性项目。; 符合. 环境风险防控; - 严格落实区域生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单” 管控要求，确保集聚区环境安全。 2、华阳园区能源化工产业园片区四周与其他片区之间设置不少于50m的隔离带，与敏感点之间设置不少于200m的缓冲带；新材料产业园以及装备制造产业园该区域在集聚区规划范围内临黄河湿地保护区一侧设置50m防护绿地； 3、加强土壤、地下水风险防护，在生产装置区、污水处理装置区、危废贮存区、污水收集及输送管线等区域采用高标准的防渗处理措施。摸清污染底数，强化VOCs大气特征污染物监管。 4、控制高环境风险工业企业规模，优化布局。 5、针对园区重点污染企业建立大气、水常规、特征污染监测预警体系，实行在线监测和日常填报。重点监管企业和工业园区周边土壤环境，定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物； 6、健全环境应急预案管理和风险预警机制，建立企业—园区—政府应急联动体系，提高事故应急处置能力。 7、建立完善的园区环境风险防控体系。入驻具有水体环境污染风险的建设项目均应设置车间、厂区和园区的三级防控体系，并配套建设事故水池，确保将消防废水收集截留到厂区以内，避免排出厂区，同时园区设置二级风险防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀），确保区域事故废水不进入黄河渠、黄河。; 本项目满足华阳园区生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和准入负面清单“三线一单”管控要求；项目装置区均按要求采取防渗措施；宏兴公司厂区设置有事故水池，能够确保本项目事故废水和消防废水不进入黄河渠、黄河。; 符合. 污染物排放管控; 1、属于《洛阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于加快推进城市建成区内重污染工业企业搬迁改造工作的通知》（洛环攻坚办[2019]101号）文件中的搬迁升级改造项目，总量控制的大气污染物排放指标原则上不能超过现状污染物排放量（以达标排放计）。 2、入驻项目污染防治措施需经济、技术可行，污染物排放须满足最新的国家、地方及相关行业污染排放限值要求。排污单位外排废水全部集中处理，废水污染物接管浓度不得高于国家或地方行业排放标准中的间接排放标准限值；暂未公布国家、地方行业标准或行业标准未规定间接排放的，接管浓度不得高于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值，保证进入污水处理厂的污水水质满足设计水质的要求，特别严格控制有毒有害污染物的废水排放。 3、入驻新增大气污染物指标需满足区域或行业替代的有关要求。 4、涉及危险化学品、危险废物及可能发生突发环境事件的污染物排放企业，应按照突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。 5、各施工工地严格实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制。 6、园区污水全部收集处理，污水处理厂出水按照地表水环境质量Ⅴ类标准（TN执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准）控制。 7、工业固废全部收集处置处理，加强危险废物监管，做好防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 项目废水主要为含油污水和循环排污水，依托宏兴公司污水处理场处理达标后排入白鹤镇污水处理厂处理，水污染物总量控制指标进行区域替代；项目大气污染物进行区域替代；项目建成后将按要求制定突发环境事件应急预案；项目施工工地实施七个百分之百，且制定有严格的施工制度和规定，确保施工扬尘得到有效控制；项目危险废物依托宏兴公司危废间暂库，能够满足防雨淋、防流失（设置围堰）、防扬散（密闭）措施，做到全过程控制。; 符合. 资源开发利用要求; 1、2030年，园区工业企业单位工业增加值新鲜水耗不大于8立方米/万元。 2、2030年，园区工业企业单位工业增加值综合能耗不大于0.7吨标煤/万元。 3、控制煤炭使用。集聚区除保留必要的热电用煤外，逐步消除终端煤炭消费。禁止新建、扩建采用非清洁燃料的项目和设施。 4、工业水重复利用率达到90%以上，园区中水回用率达到50%以上。 5、建设项目应符合国家和行业清洁生产标准要求，企业清洁生产水平必须满足国内先进水平要求。在工艺技术水平上，要求达到国内同行业领先水平或具备国际先进水平。; 本项目用水、用电及蒸汽均依托宏兴公司厂区现有设施；清洁生产达到国内同类行业的先进水平。; 符合. - 项目与华阳产业集聚区规划环评审查意见相符性分析 审查意见要求; 本项目情况; 相符性. (一)合理用地布局 进一步加强与城乡总体规划、土地利用总体规划的衔接，保持规划之间一致；优化用地布局，在开发过程中不应随意改变各用地功能区的使用功能，并注重节约集约用地；集聚区循环园区位于邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用；在集聚区华阳园区东北侧与黄河湿地保护区之间设置绿化隔离带，绿地范围内企业近期维持现状，远期予以搬迁，以避免对湿地造成不良影响；在黄河干流沿岸1公里范围内不再布局能源化工片区用地，在华阳园区化工产业园片区四周设置缓冲带；化工产业园区西侧属于交支沟汇水范围，项目建设时应在交支沟汇水区域间利用地形高差形成防护区域，防止对周边地表水造成不良影响；区内建设项目的大气环境防护范围内，不得规划新建居住区、学校、医院等环境敏感目标。; 本项目位于宏兴公司现有厂区内，占地面积6342m2，用地性质为工业用地，符合华阳产业集聚区空间布局要求。; 符合. (二)优化产业结构 结合洛阳市副中心城市建设以及黄河流域高质量发展要求，建设“高水平、高起点”园区，推进园区产业结构调整和优化升级。入驻项目应实施清洁生产，构筑循环经济产业链；鼓励发展主导产业，鼓励有利于产业链条共建、产品上下游互供的项目入驻；严格控制新建涉及镉、铬、铅、汞、砷等重点重金属排放的项目；严格控制氯气生产和使用项目以及高耗水项目；禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、单一品种合成氨、尿素及传统复合肥制造项目，无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目以及使用有毒有害原料生产农药的项目，禁止新建涉及光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等相关剧毒化学品、硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸危险性化学品的建设项目(小试、中试等科研项目除外)；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目为富氢气体回收项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类项目。; 符合. （三）尽快完善环保基础设施。 按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，根据集聚区发展情况，适时建设园区污水处理厂扩建工程，并加快园区配套污水管网建设，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，入园企业均不得单独设置直排水环境的废水排放口；加快集聚区污水处理厂配套中水回用设施建设，进一步减少对纳污水体的影响。集聚区应实施集中供热、供气，进一步优化能源结构。按照循环经济的要求，积极开展固体废物综合利用，提高固废综合利用率，严禁随意弃置；危险废物的收集、贮存应满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运应执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。尽快实现集聚区集中供水，逐步关停企业自备水井。定期对地下水质进行监测，如发现问题应及时采取有效防治措施，避免对地下水造成污染。; 项目生产废水包括含油污水和循环水排污水，依托宏兴公司污水处理场处理达标后排入白鹤镇污水处理厂处理；项目危险废物全部在宏兴公司危废间暂存，危险废物的收集、贮存满足《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597- 2001 )及其修改单的要求，并送有资质的危险废物处置单位处置，危险废物转运执行《危险废物转移联单管理办法》的有关规定。; 符合. (四)严格控制污染物排放 严格执行污染物排放总量控制制度，采取调整能源结构、加强污染治理等措施，严格控制烟粉尘、二氧化硫、氮氧化物、VOCs等大气污染物的排放；涉及有毒有害气体的项目，应加强对无组织排放气体的收集，严格执行有关标准。严格控制进入污水处理厂的各企业工业废水水质，保证污水处理设施的正常运行，确保污水处理厂出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002)一级A标准，其中化学需氧量和氨氮浓度满足《地表水环境质量标准》( GB3838-2002) V类标准。; 项目运行过程中动静密封点排放的少量VOCs废气通过区域削减替代；项目生产废水包括含油污水和循环水排污水，依托宏兴公司污水处理场处理达标后排入白鹤镇污水处理厂处理。; 符合. - 建立事故风险防范和应急处置体系。 加快环境风险预警体系建设，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区和周边水系环境风险防控体系；建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系；入驻具有水体环境污染风险的建设项目应设置车间、厂区和园区三级防控体系，园区设置二级防控体系（东沟事故池、污水处理厂事故池及配套收水管网及闸阀）；环境应急保障体系建设，园内企业应制定环境应急预案，明确环境风险防范措施。园区管理机构应制定园区级综合环境应急预案，并结合园区新、改、扩建项目的建设，不断完善各类突发环境事件应急预案，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。; 项目事故废水依托宏兴公司事故池，能够确保事故废水和消防废水不进入黄河渠、黄河。; 符合. 根据规划实施的进度，制定详细的搬迁计划，对居民及时搬迁，妥善安置。; 本项目不涉及搬迁居民搬迁。; 符合. 综上所述，本项目符合华阳产业集聚区环境准入条件和生态准入条件的要求，也符合规划环评审查意见的相关要求。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | ### 一、项目与洛阳市“三线一单”相关政策相符性分析 1、《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号） 对照《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（洛政[2021]7号），全市划定为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控，根据洛阳市生态环境管控单元分布示意图（见附图五），本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，属于重点管控单元，重点管控单元以产业高质量发展和环境保护协调为主，优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，深入推进中心城区、城镇开发区在各领域污染物减排，推动产业结构转型升级，守住环境质量底线。本项目运营过程废气及废水等经配套治理设施处理后可以达标排放，符合区域管控要求。 ### 2、生态保护红线 孟津区生态保护红线范围主要包括黄河干流水源保护生态保护红线区、黄河湿地生物多样性维护生态保护红线区、黄河小浪底水库南岸水源涵养生态保护红线区范围内。本项目位于孟津区华阳产业集聚区，根据《洛阳市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》，本项目属于重点管控单元，用地性质为工业用地，厂区周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水源保护区等环境敏感区，亦不在孟津区生态保护红线范围内，因此，项目选址不涉及生态保护红线。 ### 3、环境质量底线 ### 本项目所在区域大气环境中PM10、PM2.5、O3相应浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，但是随着孟津区一系列污染防治攻坚治理措施的实施，环境空气将会有明显好转；本项目生产过程中产生的废气污染物主要为装置动静密封点排放的少量有机废气，对环境空气影响较小。项目生产废水包括含油污水和循环水排污水，依托宏兴公司污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂处理，对地表水环境影响较小；项目产生的固体废物均能得到合理处置，企业按照相关要求采取防渗措施后，对周围地下水和土壤环境影响不大。因此，本项目建设符合环境质量底线要求。 4、资源能源利用上线 本项目位于宏兴公司现有厂区内，不新增占地，用地属于工业用地；项目所在区域内已有完善的电网、自来水管网和蒸汽管网，项目运行过程中会消耗一定量的电源、水资源和蒸汽能源等，消耗量相对集聚区资源利用总量较小。因此，项目符合资源利用上线的要求。 ### 5、《洛阳市生态环境局关于发布洛阳市“三线一单”生态环境准入清单（试行）的函》（洛市环[2021]58号）符合性分析 ### 根据《洛阳市生态环境准入清单》，本项目环境管控单元编码为ZH41032220001，对本项目有关的要求列表如下，并对相应要求进行分析。 - 项目与洛市环[2021]58号符合性分析 洛阳市生态环境准入清单要求; 本项目特点; 符合性. 孟津区华阳产业集聚区 ｜ 重点管控单元ZH41032 220001; 空间布局约束; 1、华阳园区发展应符合黄河流域生态保护和高质量发展要求。 2、集聚区东区西侧能源化工片区北边界与黄河湿地保护区之间设置不小于50米绿化隔离带。 3、产业集聚区循环园区位于在邙山陵墓群“洛北东汉-曹魏-后唐陵区”保护区范围内，按照文物保护相关要求进行开发利用。 4、东区禁止钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥、平板玻璃、砖瓦窑、耐火材料等行业新建、扩建单纯新增产能的项目；禁止新建原油加工、传统石油化工、煤化工、炸药、电石、使用有毒有害原料生产农药的项目以及使用光气、氰化钠、氯乙酸乙酯等剧毒化学品，硝酸铵、硝化棉、硝基服、氯酸铵等爆炸化学品的建设项目；禁止新建无机酸、纯碱、烧碱等基础化学品制造项目；禁止新建燃料类煤气发生炉、燃煤锅炉、独立电镀以及生产和使用高VOCs 含量的涂料、油墨、粘胶剂项目；能源化工片区禁止入驻食品项目。; 本项目位于华阳产业集聚区，为富氢气体回收项目，污染物排放量较小，项目建设符合华阳产业集聚区空间布局要求，不属于禁止建设项目。; 符合. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量相关要求。 2、完善配套污水管网，确保企业废水全部经管网收集后进入集聚区污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A 标准。; 本项目大气污染物主要为VOCs，均通过区域削减替代；项目生产废水依托宏兴公司污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂处理，进水能够满足白鹤镇污水厂设计进水水质要求。; 符合. 环境风险防控; 1、加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、园区和周边水体环境风险防控体系，按照规定编制应急预案并开展演练。 2、建立完善有效的环境风险防控设施和有效的拦截、降污、导流等措施，优化华阳园区能源化工片区洛吉快速路以西区域雨水管网规划，使其排水最终进入黄河渠，不与黄河发生直接水力联系。建立东沟事故池--污水处理厂事故池二级风险防控措施，并在黄河渠上设置控制闸。; 本项目依托厂区已有的事故水收集系统，风险防范措施完善。项目建成后企业根据突发环境事件应急预案备案管理办法的要求，制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理。; 符合. 资源开发效率要求; 1、企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、企业、园区应加大污水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目清洁生产水平能够达到国内先进水平；项目生产废水经厂区污水处理场处理后排入白鹤镇污水处理厂处理。; 符合. ### 二、产业政策相符性分析 本项目为富氢气体回收项目，主要是对宏兴公司现有装置的富氢气体进行提纯回收，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于“鼓励类”中“五 新能源 第14条 高效制氢、运氢及高密度储氢技术开发应用及设备制造，加氢站及车用清洁替代燃料加注站”。项目已在洛阳市孟津区发展和改革委员会备案，项目代码为：2208-410322-04-02-741275（详见附件2）。因此本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的要求。 ### 三、项目与相关污染防治政策相符性分析 1、与《洛阳市生态环境保护委员会办公室 关于印发洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（洛环委办 [2022]12号）相符性分析 - 项目与洛环委办 [2022]12号相符性分析 项目; 文件要求; 本项目特点; 符合性. 洛阳市 2022 年大气污染防治攻坚战实施方案. 三、主要任务; 3、推进绿色低碳产业发展。 严格落实国家产业规划、产业政策以及煤炭消费减量替代等相关要求，积极支持节能环保、新能源等战略性新兴产业发展，落实《洛阳市坚决遏制"两高"项目盲目发展行动方案》，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展。落实"两高"项目会商联审机制。全市严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。; 本项目位于宏兴公司现有厂区内，为利用厂区的富氢气体进行回收氢气，项目能源消耗主要为电和蒸汽，年综合能源量（吨标准煤）当量值为2077.76、等价值为4748.44，不属于高耗能、高排放项目，不属于全市禁止建设的项目。; 符合. 洛阳市 2022 年水污染防治攻坚战实施方案. 五、统筹做好其他水生态环境保护工作; 13、调整优化产业结构。落实"三线一单"生态环境分区管控体系，加强重点区域、重点流域、重点行业和产业布局规划环评。持续推进钢铁、有色、石化、化工、电镀、皮革、造纸、印染、农副食品加工等行业绿色化改造转型升级，推进化工、印染、电镀等产业集群提升改造。推动重点行业、重点区域产业布局调整，实施传统产业兼并重组、城市建成区高污染企业退城入园和敏感区域、水污染严重地区高污染企业布局优化，制定实施落后产能淘汰方案。严禁在黄河干流及主要支流临岸一定范围内新建"两高一资"项目及相关产业园区。; 本项目符合《孟津区生态环境准入清单》以及生态保护红线、环境质量底线、资源能源利用上线管控的相关要求，不属于重点行业。; 符合. 洛阳市 2022 年土壤污染防治攻坚战实施方案. （二）强化土壤污染源源头防控; 5. 全面提升固体废物监管能力。持续开展危险废物专项整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范"三个能力"，推动危险废物监管和利用处置能力改革工作。加快推进医疗废物和危险废物集中处置项目建设。动态更新危险废物产生、利用、经营、监管"四个清单"，有序推进固废监管信息化建设。; 本项目运营期危险废物依托宏兴公司现有危废库暂存，定期交由资质单位处置，固体废物均能得到合理处置。; 符合. 2、与生态环境部关于印发《黄河生态保护治理攻坚战行动方案》的通知（环综合 [2022]51号）相符性分析 - 项目与环综合 [2022]51号相符性分析 文件要求; 本项目特点; 符合性. 二、主要任务; 强化生态环境分区管控。落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线硬约束，充分衔接国土空间规划和用途管制要求，因地制宜建立差别化生态环境准入清单，加快推进“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）成果应用。严格规划环评审查、节能审查、节水评价和项目环评准入，严控严管新增高污染、高耗能、高排放、高耗水企业。严控钢铁、煤化工、石化、有色金属等行业规模，依法依规淘汰落后产能和化解过剩产能。禁止在黄河干支流岸线一定范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; 本项目位于宏兴公司现有厂区内，为利用厂区的富氢气体进行回收氢气，项目符合“三线一单”相关要求。项目能源消耗主要为电和蒸汽，年综合能源量（吨标准煤）当量值为2077.76、等价值为4748.44，不属于高污染、高耗能、高排放、高耗水企业，不属于禁止建设的项目。; 符合. ### 四、项目与集中式饮用水源保护区划相符性分析 孟津区王庄水源地水井位于孟津区白鹤镇黄河右岸（南岸），共12眼井。根据《河南省人民政府关于划定调整取消部分集中式饮用水水源保护区的通知》（豫政文[2021]206号），王庄水源地保护区范围如下： 一级保护区：SJ1-SJ2取水井外围200米外包线内的区域，SJ4-SJ13取水井外围200米外包线西南至焦柳铁路以内的区域。 二级保护区：一级保护区外，取水井外围2200米东至西霞院水库大坝防浪墙—河涧沟、南至县道003—赵岭村北边界、西至柿林村西边界、北至洛阳市市界的区域。 准保护区：二级保护区外，赵岭村村界内的区域。 根据调查，本项目距离王庄水源地一级保护区最近1550m，距离二级保护区1000m，距离准保护区2900m，不在其保护区范围内。本项目符合集中式饮用水源地的保护要求，项目与王庄水源地保护区相对位置关系见附图八。 五、文物保护 本项目位于孟津区华阳产业集聚区，对照《孟津县重点文物分布图》（2018年9月），本项目东南距离邙山陵墓群保护区边界8.5km，不在其保护区范围内。项目与孟津重点文物分布图位置关系详见附图六。 六、与河南黄河湿地国家级自然保护区总体规划相符性分析 河南黄河湿地自然保护区位于河南省西北部，地理坐标在北纬34°33'59″～35°05'01″，东经110°21'49″～112°48'15″之间，横跨三门峡、洛阳、济源、焦作等四个省辖市。保护区东西长301km，跨度50km，整个保护区范围包括三门峡水库、小浪底水库及小浪底水库以下至孟津区与巩义市交界处。河南黄河湿地国家级自然保护区是在1995年以来河南省政府陆续批准建立的“河南三门峡库区湿地省级自然保护区”、“河南孟津黄河湿地水禽省级自然保护区”、“河南洛阳吉利区黄河湿地省级自然保护区”三个省级湿地自然保护区和“三门峡黄河国有林场”、“孟州市国有林场”的基础上建立起来的，面积为6.8万公顷。 孟津区黄河湿地水禽自然保护区属于河南黄河湿地国家自然保护区的一个组成部分，包括小浪底大坝上下游和下游与吉利交界处的湿地保护区，总面积1.5万公顷。其中核心区面积4500公顷，中间被洛阳黄河大桥分隔成两部分，其西部分为：沿黄河西至济源市交界，东至洛阳黄河大桥，南侧以孟津区境内黄河生产堤为界，北侧以吉利区引黄灌区南200m为界；东部分为：西起洛阳黄河大桥，东至境内杨沟，南以黄河生产堤为界，北以黄河新堤为界。缓冲区面积3500公顷，缓冲区边界西至济源市交界，东至核心区东界300m外，南以核心区界南200m为界，北以引黄灌溉区为界。实验区为缓冲区边缘，孟津南侧以沿黄公路为界，对核心区和缓冲区起到防护作用，孟津区内为7000公顷左右。 根据孟津区黄河湿地水禽自然保护区规划及新调整后的河南黄河湿地国家级自然保护区洛阳段功能区划图（见附图七），本项目位于湿地自然保护区外南侧，不在保护区范围内，距离实验区边界约1530m，符合该总体规划要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 洛阳宏兴新能化工有限公司（以下简称“宏兴公司”）位于洛阳市孟津区白鹤镇华阳产业集聚区焦柳大道109号，该公司成立于2016年9月，统一社会信用代码为91410322MA3XE0RA29。宏兴公司厂区总占地面积68hm2，包括1套150万吨/年加氢裂化装置、1套100万吨/年连续重整联合装置和1套1.5万吨/年硫磺回收联合装置，生产规模为年产60万吨芳烃，同时副产汽、柴油等产品。 根据宏兴公司生产状况，目前生产负荷较低，装置产氢与耗氢处于平衡状态，若各装置生产负荷都提高，则装置产氢与耗氢将不能保持平衡，存在氢气缺口情况，且厂区内富氢气体（主要包括加氢裂化装置脱硫后的干气和连续重整装置PSA单元的氢气）氢含量较高，造成氢能源浪费，因此拟将富氢气体继续PSA提纯，回收富氢气体中的氢气，在现有厂区内建设富氢气体回收提质技术改造项目。该项目拟分两期建设，其中一期建设内容为富氢气体回收技术改造，采用变压吸附（PSA）提纯技术，将富氢气体压缩升压后变压吸附提纯，产出纯度为99.9%的工业氢，补充进氢气管网供厂区自用及为黎明化工研究院供氢（为黎明化工研究院供氢管网为黎明化工研究院自建，不在本项目范围内），预计2023年10月建成投产；二期建设内容为氢气提质技术改造，采用一期产出的部分工业氢再次经过变压吸附提纯后产出纯度为99.999%的高纯氢进行充装外售，二期工程根据市场需求情况进行建设。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的规定和要求，本项目需进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本项目属于“二十三、化学原料和化学制品制造业”中“44基础化学原料制造261”，且为单独的物理分离、物理提纯、分装，但生产过程会产生含油废水、有机废气等，应编制环境影响评价报告表。 根据《关于建立“两高”项目会商联审机制的通知》（豫发改环资[2021]977号），本项目为化工行业，属于河南省“两高”项目管理行业，本项目已进行节能评估审查，根据本项目节能承诺备案表，项目年综合能源量当量值为2077.76（吨标准煤）、等价值为4748.44（吨标准煤），因此，不属于“两高”项目（见附件10）。 为此，建设单位委托河南国阳环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件1）。我公司在接受委托后，组织人员对项目场地进行了现场踏勘，在了解区域环境现状，对建设项目进行充分分析的基础上，根据国家和河南省环保法规、标准和环境影响评价技术导则相关要求，编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司富氢气体回收提质技术改造项目环境影响报告表》。 二、建设地点及周围环境概况 本项目位于孟津区白鹤镇华阳产业集聚区焦柳大道109号洛阳宏兴新能化工有限公司现有厂区内，宏兴公司厂区北侧紧邻焦柳大道，东侧、西侧均为园区内部道路，南侧为洛阳中硅高科技有限公司、黎明化工研究设计院有限责任公司。 本项目位于厂区连续重整装置原料预处理单元南侧的装置预留地，项目东侧为1.5万吨/年硫磺回收装置和在建的5000吨/年硫磺回收单元装置，西侧为空地，南侧至厂界，装置与周边各设施的防火间距均满足《石油化工企业设计防火标准GB50160-2008》（2018年版）相关条文的要求。项目地理位置详见附图一。项目周围环境概况见附图四。 三、项目工程内容及平面布置 本项目位于宏兴公司厂区内，总占地面积6342m2（其中装置占地面积2016m2，充装区域占地面积4326m2），装置区位于北侧（规格为48m×42m），充装区位于南侧（规格最长边85.55m，最短边66.23m，宽57m），项目平面布置图见附图三，宏兴公司总平面布置图见二。 本项目分两期建设，一期工程内容主要为新建1套富氢气体回收装置，设计装置能力12910Nm3/h，装置操作弹性30%~110%，操作时间8000h；二期工程内容主要为新建1套富氢气体回收装置和充装区，设计装置能力3229Nm3/h，装置操作弹性30%~110%，操作时间8000h。公用工程及附属设施均依托宏兴公司现有。本项目主要建设内容见表9，公用及辅助设施依托条件见表10。 - 项目主要工程建设内容一览表 名称; 装置能力; 占地面积; 数量; 备注. 一期; 富氢气体回收装置; 12910Nm3/h; 2016m2; 1套; 新建. 二期; 富氢气体回收装置; 3229Nm3/h; 1套; 新建. 充装区; -; 4326m2; 1处; 新建. - 本项目公用及辅助设施依托条件一览表 序号; 项目; 依托条件. 1; 新鲜水; 从宏兴公司现有的自来水管网接入. 2; 循环水; 依托宏兴公司循环水场. 3; 蒸汽; 依托宏兴公司现有1.0MPaG低压蒸汽管网. 4; 净化压缩空气; 从宏兴公司现有的净化压缩空气管网接入. 5; 非净化压缩空气; 从宏兴公司现有的非净化压缩空气管网接入. 6; 氮气; 从宏兴公司现有的氮气管网接入. 7; 火炬; 依托宏兴公司现有火炬系统. 8; 污水处理; 依托宏兴公司现有污水处理场处理污水. 9; 供电; 依托宏兴公司现有变配电室. 10; 控制室; 依托宏兴公司现有控制室. 11; 消防水系统; 从宏兴公司现有的消防水给水系统. 12; 事故水收集系统; 依托宏兴公司事故水收集管线及事故池. 四、工艺技术选择 国内外石油化工装置和炼油装置中氢气提纯的工艺技术有好几种，其工艺技术各自都基于不同的分离原理，根据净化工艺不同，主要可分为两种流程，即化学净化法（常规净化法）和变压吸附净化法（PSA净化法）。 国内早期建设的制氢装置均采用化学净化法，近年来，由于PSA的氢回收率进一步提高，特别是PSA实现国产化以后，投资进一步降低，因此，PSA净化法制氢装置明显增多。两种净化流程的工艺特点见下表。 - 两种制氢工艺特点对比表 序号; 项目; 化学净化法; PSA法. 1; 工业氢纯度（mol%）; <99%; 90~99.999%. 2; 流程情况; 较复杂; 较简单. 3; 原料耗量; 1.0; 1.40~1.50. 4; 燃料耗量; 1.0; 0.4. 5; 综合能耗; 1.0; 0.85. 6; 工程投资; 1.0; 1.05~1.1. 7; 供氢压力，Mpa(G); 1.3; 0.5~5.8. 根据上表对比分析，PSA法工艺流程较简单，能耗低，提纯氢气纯度高，结合企业对氢气纯度的要求及投资等因素，本项目拟选择变压吸附（PSA）提氢工艺。 五、产品方案 本项目一期产品主要为工业氢，补充进氢气管网供厂区自用，副产品为变压吸附解析气（燃料气），送至厂区燃料气管网；二期产品主要为高纯氢，用于外售，解析气送至一期提氢入口。具体产品方案见表9，产品指标见表10~表11。 - 项目产品方案一览表 类别; 产品名称; 产量; 去向. 万Nm3/a; 万t/a. 一期工程; 主产品; 工业氢; 5497.8; 0.4998; 补充进宏兴公司氢气管网供厂区自用及为黎明化工研究院供氢. 副产品; 解吸气; 4830.2; 5.7018; 送至厂区燃料气管网. 二期工程; 主产品; 高纯氢; 2400; 0.21584; 外售. 副产品; 解吸气; 183.2; 0.01888; 送至一期提氢入口. - 产品氢规格一览表 组成; 单位; 一期工业氢含量; 二期高纯氢含量. H2; mol%; ≥99.9; ≥99.999. 压力; MpaG; ≥2.5; ≥22.0. 温度; ℃; 40; 40. - 副产品解吸气规格一览表 序号; 组成; 单位; 一期解吸气; 二期解吸气. 1; H2; mol%; 20.07; 98.59. 2; C1; mol%; 21.18; 0.70. 3; C2; mol%; 25.98; -. 4; C3; mol%; 14.89; -. 5; n-C4H10; mol%; 6.02; -. 6; i-C4H10; mol%; 0.71; -. 7; n-C5H12; mol%; 1.18; -. 8; i-C5H12; mol%; 0.38; -. 9; C6+; mol%; 0.90; -. 10; O2; mol%; 0.65; -. 11; N2; mol%; 8.03; 0.7. 压力; MpaG; 0.6; 0.03. 温度; ℃; 40; 40. 体积流量; Nm3/h; 6038; 229. 质量流量; kg/h; 7127; 23. 六、主要原辅材料及能源消耗 1、主要原辅材料耗量 项目一期工程所用原料主要为宏兴公司厂区内的富氢气体，包括加氢裂化装置脱硫后的干气和连续重整装置PSA单元的氢气，辅助材料为吸附剂；二期工程所用原料为一期工程的部分产品工业氢，辅助材料为脱氧剂、吸附剂。项目原辅材料消耗见表12，富氢气体组分见表13。 - 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 耗量; 来源; 备注. 一期工程. 1; 富氢气体; ×104Nm3/a; 10328; 宏兴公司; 主要以加氢裂化装置脱硫后的干气和连续重整装置PSA单元的氢气为原料. 万t/a; 6.2016. 2; 提氢吸附剂; t/a; 6.56; 市场采购; 一次装填量98.4t，寿命15年. 3; 瓷球; t/a; 0.8; 市场采购; 一次装填量2.4t，寿命3年. 二期工程. 1; 工业氢; ×104Nm3/a; 2583.2; 宏兴公司; 采用本项目一期产品工业氢作为原料. 万t/a; 0.23472. 2; 脱氧剂; t/a; 0.27; 市场采购; 一次装填量0.8t，寿命3年. 3; 提氢吸附剂; t/a; 1.64; 市场采购; 一次装填量24.6t，寿命15年. 4; 瓷球; t/a; 0.067; 市场采购; 一次装填量0.2t，寿命3年. - 原料富氢气体主要成分一览表 序号; 组成; 单位; 原料气一（加氢裂化装置脱硫干气）; 原料气二（连续重整装置PSA单元氢气）. 1; H2; mol%; 56.66; 64.28. 2; C1; mol%; 4.41; 11.54. 3; C2; mol%; 7.17; 13.6. 4; C3; mol%; 7.60; 6.78. 5; n-C4H10; mol%; 2.36; 2.95. 6; i-C4H10; mol%; 1.48; -. 7; n-C5H12; mol%; 0.53; 0.56. 8; i-C5H12; mol%; 0.79; -. 9; C6+; mol%; 0.87; 0.29. 10; O2; mol%; 1.4; -. 11; N2; mol%; 16.73; -. 压力; MpaG; 0.45; 0.02. 温度; ℃; 32; 27. 体积流量; Nm3/h; 2910; 10000. 质量流量; kg/h; 2133; 5619. 2、主要能源耗量 项目所用能源主要为电、蒸汽、循环水、净化压缩空气等，其中蒸汽仅二期工程脱氧单元加热使用，一期工程不需用蒸汽，蒸汽引自宏兴公司低压蒸汽管网；氮气为开车置换用，间断使用；循环水为压缩机、冷却器用。 能源具体消耗情况见下表。 - 主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 一期耗量; 二期耗量; 合计耗量; 来源. 1; 电; 104kW.h/a; 1688.8; 311.2; 2000; 宏兴公司变电所. 2; 1.0MpaG蒸汽; t/a; -; 1600; 1600; 宏兴公司低压蒸汽管网. 3; 循环水; 104t/a; 144; 24; 168; 宏兴公司循环水场. 4; 净化压缩空气; 104Nm3/a; 48; 32; 80; 宏兴公司净化压缩空气管网. 5; 氮气; Nm3/次; 500; 200; 700; 宏兴公司氮气管网. 七、项目物料平衡 1、项目一期物料平衡 - 一期工程物料平衡表 序号; 物料平衡; 数量. Nm3/h; kg/h; 104Nm3/a; 104t/a. （一）; 进料. 1; 加氢裂化装置脱硫干气; 2910; 2133; 2328; 1.7064. 2; 连续重整装置PSA单元氢气; 10000; 5619; 8000; 4.4952. 合计; 12910; 7752; 10328; 6.2016. （二）; 出料. 1; 工业氢; 6872; 625; 5497.8; 0.5. 2; 解析气（燃料气）; 6038; 7127; 4830.2; 5.7016. 合计; 12910; 7752; 10328; 6.2016. 图1 项目一期工程物料平衡图 2、项目二期物料平衡 - 二期工程物料平衡表 序号; 物料平衡; 数量. Nm3/h; kg/h; 104Nm3/a; 104t/a. （一）; 进料. 1; 一期工程产品工业氢; 3229; 293; 2583.2; 0.2344. 合计; 3229; 293; 2583.2; 0.2344. （二）; 出料. 1; 高纯氢; 3000; 270; 2400; 0.216. 2; 解析气; 229; 23; 183.2; 0.0184. 合计; 3229; 293; 2583.2; 0.2344. 图2 项目二期工程物料平衡图 3、项目全部建成后物料平衡 - 项目全部建成后物料平衡表 序号; 物料平衡; 数量. Nm3/h; kg/h; 104Nm3/a; 104t/a. （一）; 进料. 1; 加氢裂化装置脱硫干气; 2910; 2133; 2328; 1.7064. 2; 连续重整装置PSA单元氢气; 10000; 5619; 8000; 4.4952. 合计; 12910; 7752; 10328; 6.2016. （二）; 出料. 1; 工业氢; 3835; 349; 3068; 0.2792. 高纯氢; 3000; 270; 2400; 0.216. 2; 解析气（燃料气）; 6075; 7133; 4860; 5.7064. 合计; 12910; 7752; 10328; 6.2016. 图3 项目全部建成后物料平衡图 八、主要生产设施及设施参数 项目共设置2套富氢气体回收装置，其中一期和二期各设置1套，一期工程回收的工业氢经厂区管架送至厂区氢气管网及为黎明化工研究院供氢，二期工程回收的高纯氢用于外售，厂区不设置储存设施。主要设备为吸附塔、压缩机等，具体见下表。 - 项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量（台）; 备注. 一期工程. 1; 除油罐; φ1600*4000mm; 2; 新建. 2; 提氢吸附塔; φ1800*6000mm; 8; 新建. 3; 顺放气罐; φ2000*7400mm; 1; 新建. 4; 解吸气混合罐; φ2800*15000mm; 1; 新建. 5; 原料气一压缩机; /; 2; 新建. 6; 原料气二压缩机; /; 2; 新建. 7; 解吸气压缩机; /; 2; 新建. 二期工程. 1; 脱氧塔; φ800*2400mm; 1; 新建. 2; 脱氧前加热器; φ300*3000mm（BEU）; 2; 新建. 3; 脱氧后冷却器; φ300*3000mm（BEU）; 1; 新建. 4; 脱氧后分液罐; φ400*1500mm; 1; 新建. 5; 提氢吸附塔; φ1200*4700mm; 6; 新建. 6; 顺放气罐; φ1400*5200mm; 1; 新建. 7; 解吸气混合罐; φ1800*9400mm; 1; 新建. 8; 氢气压缩机; /; 4; 新建. 八、公用工程 1、公用工程依托情况 本项目公用工程依托宏兴公司现有的设施，依托可行性具体见下表。 - 本项目公用工程及辅助设施依托可行性一览表 项目; 本项目用量; 来源; 依托可行性; 备注. 新鲜水; 0.5t/h; 从宏兴公司的自来水管网接入; 宏兴公司供水统一由华阳产业集聚区市政管网供给。厂区内建设新鲜水加压泵站1座，设置生产给水加压泵3台，2用1备，单台供水量为200m3/h，配套设置5000m3的水罐1座，向厂内各用水设施供水。目前厂区内生产设施新鲜水消耗量约为59m3/h，生活用水量为1m3/h，本项目新增生产用水量0.5m3/h，因此，依托厂区现有供水系统可行。; 满足要求. 循环水; 210t/h; 宏兴公司现有循环水场; 宏兴公司厂区现有循环水场一座，设计规模为6000m3/h，主要包括冷却塔、集水池、循环水泵及控制系统等。目前厂区循环水用量约为5047m3/h，因此，本项目可依托现有循环水场。; 满足要求. 净化压缩空气; 100m3/h; 宏兴公司空分空压站; 宏兴公司厂区设置1座空分空压站，为厂区提供净化压缩空气、非净化压缩空气、氮气。站内设置240Nm3/min空压机3台，1200Nm3/h制氮设备3套，3Nm3/min净化空气压缩机1台，10Nm3/min氮压机1台，3Nm3/min氮压机1台。 本项目净化压缩空气用量为1.6m3/min，氮气用量为700m3/h，目前厂区净化压缩空气用量为0.76m3/min，氮气用量为2625 m3/h，因此，现有空分空压站能够满足本项目净化压缩空气和氮气的使用。; 满足要求. 氮气; 700m3/h. 蒸汽; 0.2t/h（1.0MPa）; 宏兴公司蒸汽管网; 宏兴公司设有二个压力等级蒸汽管网，包括中压蒸汽管网(3.5MPa、425℃)和低压蒸汽(1.0MPa、250℃)。中压蒸汽主要来自神华国华孟津电厂以及重整装置利用余热回收产生的过热蒸汽，主要用于工艺加热以及发电机组；低压蒸汽主要来自发电机组排汽及装置产生的蒸汽，主要用于各装置加热。本项目蒸汽用量较少，引自厂区低压蒸汽管网，蒸汽管网能够满足本项目所需。; 满足要求. 配电室; 2.5 kW.h/h; 洛阳分公司渣油加氢装置变电所; 宏兴公司厂区内建设全厂总变110/10kV变电所一座，内设两台31.5MVA主变，另外厂区还设置有区域配电室3个。本装置用电从厂区原有配电室接引，项目总用电量为2.5 kW.h/h，供电系统可满足本项目用电需求。; 满足要求. 控制室; 宏兴公司厂区设置中心控制室1座，包括DCS系统、SIS系统、视频监控系统、气体检测报警系统等，厂区的工艺装置、公用工程、储运系统的监视、控制和管理等均在中心控制室进行集中操作和统一管理。本次新建装置依托现有控制室进行。; 满足要求. 污水处理; 本项目产生的污水依托现有宏兴公司现有污水处理场进行处理。宏兴公司污水处理场设计处理能力为130m3/h，目前污水处理场处理量约为60t/h，还有较大富余处理量，本项目全部建成后废水排放量仅为1t/h，因此，本项目废水可依托宏兴公司现有污水处理场进行处理。; 满足要求. 消防水 系统; 宏兴公司厂区建有消防站1座，该泵房与新鲜水加压泵站合建，建有2个单台10000m3拱顶罐作为消防水储备，消防水设计能力为630L/s，供水压力0.8~1.2MPa，消防水储存量20000m3。厂区建有独立的稳高压消防给水系统，平时由稳压泵稳压，经常保持管网压力为0.8MPa。消防时压力为1.2MPa，消防水管网最大供水量600L/s。本项目消防供水系统可依托原有消防管网。; 满足要求. 事故水收集系统; 本项目装置区事故水量约3288m3，宏兴公司现有1座20000m3事故池，依托厂区现有事故池，其容积远可满足本项目要求。; 满足要求. 2、项目用水情况 （1）一期工程用水情况 项目一期工程新鲜水用量为0.3t/h，主要为装置区地面冲洗用水和压缩机冷却水补充用水，含油污水主要为装置区地面冲洗废水和原料气除油罐废水、压缩机分液罐废水，排入宏兴公司污水处理场处理。项目一期工程水量平衡见下表和下图。 - 一期工程水量平衡表 入方; 出方. 物料名称; t/h; 物料名称; t/h. 地面冲洗用水; 0.1; 含油污水; 0.3. 压缩机冷却水补充用水; 0.2; 循环水排污水; 0.2. 原料含水; 0.2; 循环冷却水; 180. 循环冷却水; 180. 合计; 180.5; 合计; 180.5. 图4 一期工程水平衡图 单位：t/h （2）二期工程用水情况 项目二期工程新鲜水用量为0.4t/h，主要为装置区地面冲洗用水和压缩机冷却水补充用水，脱氧单元蒸汽用量为0.2t/h，含油污水主要为装置区地面冲洗废水和脱氧单元废水、压缩机分液罐废水，排入宏兴公司污水处理场处理。项目二期工程水量平衡见下表和下图。 - 二期工程水平衡表 入方; 出方. 物料名称; t/h; 物料名称; t/h. 地面冲洗用水; 0.1; 含油污水; 0.2. 压缩机冷却用水; 0.3; 循环水排污水; 0.3. 原料含水; 0.1; 循环冷却水; 30. 循环冷却水; 30; 凝结水; 0.2. 蒸汽; 0.2. 合计; 30.7; 合计; 30.7. 图5 二期工程水平衡图 单位：t/h （3）项目全部建成后用水情况 项目全部建成后新鲜水用量为0.7t/h，主要为装置区地面冲洗用水和压缩机冷却水补充用水，脱氧单元蒸汽用量为0.2t/h，含油污水主要为装置区地面冲洗废水、原料气除油罐废水、脱氧单元废水和压缩机分液罐废水，排入宏兴公司污水处理场处理。项目全部建成后水量平衡见下表和下图。 - 项目全部建成后水量平衡表 入方; 出方. 物料名称; t/h; 物料名称; t/h. 地面冲洗用水; 0.1; 含油污水; 0.2. 压缩机冷却用水; 0.3; 循环水排污水; 0.3. 原料含水; 0.1; 循环冷却水; 30. 循环冷却水; 30; 凝结水; 0.2. 蒸汽; 0.2. 合计; 30.7; 合计; 30.7. 图6 项目全部建成后水平衡图 单位：t/h 八、劳动定员及工作制度 本项目装置操作人员按内操/外操配置，定员8人，所有岗位人员均依托厂区现有人员，不新增劳动定员。项目工程规模为处理富氢气体12910Nm3/h，操作弹性为30%~110%，年操作时数8000小时，生产班制按四班三倒考虑。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、一期工业氢工艺流程 图7 一期工程生产工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： （1）除油 自厂区加氢裂化装置的脱硫干气（原料气一）和连续重整装置PSA单元的氢气（原料气二）分别经过压缩机压缩至2.6MpaG，经过除油罐去除可能夹带的液滴后，送至PSA提氢单元。 （2）PSA吸附单元 本单元采用8塔PSA工艺流程，即：装置由8个吸附塔组成，其吸附和再生工艺过程由吸附、均压降压、顺放、逆放、冲洗、均压升压和产品气升压等步骤组成。吸附塔主要操作条件见下表。 - 一期PSA单元操作条件一览表 序号; 步骤; 压力（MPaG）; 温度. 1; 吸附（A）; 2.6; 常温. 2; 均压降压（ED）; 2.6→0.67; 常温. 3; 顺放（PP）; 0.67→0.2; 常温. 4; 逆放（D）; 0.2→0.03; 常温. 5; 冲洗（P）; 0.03; 常温. 6; 均压升压（ER）; 0.03→1.96; 常温. 7; 终升（FR）; 1.96→2.6; 常温. 吸附塔主要工艺过程如下： ①吸附过程 自压缩及预处理单元来的混合气，自塔底进入正处于吸附状态的吸附塔内，在多种吸附剂的依次选择吸附下，其中的CH4、C2、C3+等杂质被吸附下来，未被吸附的氢气从塔顶流出，经调节阀稳压后，作为产品工业氢至厂区氢气管网及为黎明化工研究院供氢，此时氢气纯度为99.9%。 当被吸附杂质的传质区前沿（称为吸附前沿）到达床层出口预留段时，关掉该吸附塔的原料气进料阀和产品气出口阀，停止吸附，吸附床开始转入再生过程。 ②均压降压过程 均压降压过程是在吸附过程结束后，顺着吸附方向将塔内的较高压力的氢气放入其它已完成再生的较低压力吸附塔的过程，该过程不仅是降压过程，更是回收床层死空间氢气的过程，因而可保证氢气的充分回收。 ③顺放过程 顺放过程是在均压降压过程结束后，首先顺着吸附方向将吸附塔顶部的产品氢气快速回收进顺放气罐的过程，这部分氢气将用作吸附剂的再生气源。 ④逆放过程 在顺放过程结束后，吸附前沿已达到床层出口，这时，逆着吸附方向将吸附塔压力降至0.03MPaG左右，此时被吸附的杂质开始从吸附剂中大量解吸出来，逆放解吸气进入解吸气混合罐。 ⑤冲洗过程 在逆放过程全部结束后，为使吸附剂得到彻底的再生，用来自顺放气罐的氢气逆着吸附方向对吸附床冲洗，使吸附剂中的杂质得以完全解吸。逆放解吸气和冲洗解吸气进入解吸气混合罐后，经压缩机加压至0.6MpaG送至厂区燃料气管网。 ⑥均压升压过程 在冲洗过程完成后，用来自其它吸附塔的较高压力氢气依次对该吸附塔进行升压，这一过程与均压降压过程相对应，不仅是升压过程，更是回收其它塔的床层死空间氢气的过程。 ⑦产品气升压过程 在均压升压过程完成后，为了使吸附塔可以平稳的切换至下一次吸附并保证产品纯度在这一过程中不发生波动，需要通过升压调节阀缓慢而平稳的用氢气将吸附塔压力升至吸附压力。经过这一过程后吸附塔便完成了一个完整的“吸附——再生”循环，又为下一次吸附做好了准备。 8个吸附塔交替进行以上的吸附、再生操作即可实现气体的连续分离与提纯。 在故障时，装置可自动切换至7塔、6塔、5塔、4塔操作，以便不停车在线检修故障，这一功能大大地提高了装置的可靠性。 2、二期高纯氢工艺流程 图8 二期工程生产工艺流程及产污环节图 二期高纯氢采用一期产品工业氢作为原料，再次经过变压吸附提纯后产出纯度为99.999%的高纯氢进行充装外售。具体工艺流程如下： （1）脱氧单元 为满足99.999%的氢气纯度，需要对一期工业氢产品先进行脱氧后，再进入PSA提纯单元。 自一期PSA提纯单元来的产品工业氢加热至120℃（蒸汽加热），从塔顶进入脱氧塔，在脱氧催化剂的作用下，氢气与氧气反应生产水，从而脱除氢气中的氧气，脱氧后的氢气带有水分，冷却分液后送至PSA单元。 （2）PSA单元 本单元采用6塔PSA工艺流程，即：装置由6个吸附塔组成，其吸附和再生工艺过程由吸附、均压降压、顺放、逆放、冲洗、均压升压和产品气升压等步骤组成。吸附塔主要操作条件见下表。 - 二期PSA单元操作条件一览表 序号; 步骤; 压力（MPaG）; 温度. 1; 吸附（A）; 2.5; 常温. 2; 均压降压（ED）; 2.5→0.65; 常温. 3; 顺放（PP）; 0.65→0.2; 常温. 4; 逆放（D）; 0.2→0.03; 常温. 5; 冲洗（P）; 0.03; 常温. 6; 均压升压（ER）; 0.03→1.88; 常温. 7; 终升（FR）; 1.88→2.5; 常温. 吸附塔主要工艺过程如下： ①吸附过程 自脱氧单元来的脱氧气，自塔底进入正处于吸附状态的吸附塔内，在多种吸附剂的依次选择吸附下，其中的CH4等杂质被吸附下来，未被吸附的氢气从塔顶流出，经调节阀稳压后，送至充装区域，此时氢气纯度为99.999%。 当被吸附杂质的传质区前沿（称为吸附前沿）到达床层出口预留段时，关掉该吸附塔的原料气进料阀和产品气出口阀，停止吸附，吸附床开始转入再生过程。 ②均压降压过程、顺放过程、逆放过程 这三个过程均与一期工艺相同，不再赘述。 ③冲洗过程 在逆放过程全部结束后，为使吸附剂得到彻底的再生，在这一过程中，用来自顺放气罐的氢气逆着吸附方向对吸附床冲洗，使吸附剂中的杂质得以完全解吸。逆放解吸气和冲洗解吸气进入解吸气混合罐后，与连续重整装置PSA单元的解吸气混合后，送至压缩机入口，然后通过管网送至一期提氢单元入口。 ④均压升压过程、产品气升压过程 这两个过程均与一期工艺相同，不再赘述。 6个吸附塔交替进行以上的吸附、再生操作即可实现气体的连续分离与提纯。 在故障时，装置可自动切换至5塔、4塔操作，以便不停车在线检修故障，这一功能大大地提高了装置的可靠性。 （3）压缩、充装单元 经PSA提纯后的高纯氢气，经压缩机加压至22MpaG并送往充装单元。氢气压缩机采用往复式隔膜压缩机，设置4台。 加压后的高压氢气首先经充装总管分6路进行充装，氢气鱼雷车设置6组，当其中一组进行充装作业时，另一组预先做好装车准备工作，并于上一组长管车装满后，手动切换至另一组进行充装作业。装车线正常工况下循环往复连续充装，每组总管配置止回阀防止串气，且总管设置安全阀和放空阀，保证充装过程的安全操作。 二、产污环节 1、废气 项目一期工程正常运行情况下的废气污染源主要为装置动静密封点排放的少量无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃；二期工程为一期工程的产品工业氢进一步提纯为高纯氢，气体中主要成分为氢气，因此二期工程运行过程中装置动静密封点和充装过程中逸散的少量气体主要为氢气，氢气属于空气的组分，不会对环境空气造成不良影响。非正常情况下装置内各压力系统均设置安全阀，设备超压时泄放的可燃烃类气体通过放空总管排入宏兴公司现有火炬系统燃烧后排放。 2、废水 项目一期工程和二期工程均不新增生活污水，废水污染源主要为生产废水。其中一期工程生产废水包括含油污水和循环排污水，其中含油污水主要为原料气除油罐废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗废水；二期工程生产废水包括含油污水和新增循环排污水，其中含油污水主要为脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗废水。 3、噪声 项目一期工程和二期工程噪声污染源均为压缩机噪声，源于电机的冷却风扇产生的空气动力性噪声、电磁噪声、壳体振动产生的噪声，噪声级约为95dB(A)。通过采用低噪声电机，基础减振等降噪措施后，噪声级降低至85dB(A)以下。 4、固体废物 项目一期工程和二期工程均不新增生活垃圾，固体废物主要为装置产生的废吸附剂、废脱氧剂、废瓷球和压缩机产生的废润滑油，均属于危险废物，定期交由资质单位处置。 具体产污环节见下表。 - 本项目产污环节一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 排放方式; 治理措施. 废气; 一期工程; 装置动静密封点; 非甲烷总烃; 无组织; 定期对动静密封点进行检测和修复，减少无组织废气排放. 废水; 一期 工程; 除油罐废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水、循环排污水; COD、石油类; 间断; 排入宏兴公司污水处理场处理达标后，排入白鹤镇污水处理厂. 二期 工程; 脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水、循环排污水; COD、石油类; 间断; 排入宏兴公司污水处理场处理达标后，排入白鹤镇污水处理厂. 噪声; 一期工程和二期工程; 压缩机; 噪声; 连续; 采用低噪声电机、基础减振. 固体废物; 危险废物; 一期 工程; 吸附塔; 废吸附剂; 间断; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 吸附塔; 废瓷球; 间断. 压缩机; 废润滑油; 间断. 危险废物; 二期 工程; 吸附塔; 废吸附剂; 间断; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 吸附塔; 废瓷球; 间断. 脱氧塔; 废脱氧剂; 间断. 压缩机; 废润滑油; 间断. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 一、现有工程环保手续履行情况 1、现有已建工程 （1）60万吨/年芳烃项目环评、验收手续 洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目于2018年3月3日由原洛阳市环境保护局予以批复，批复文号为洛环审[2018]04号（详见附件3）。该项目主要建设1套150万吨/年加氢裂化装置、1套100万吨/年连续重整联合装置和1套1.5万吨/年硫磺回收联合装置，项目生产规模为年产60万吨芳烃，同时副产汽、柴油等产品。2020年4月项目开始试生产，并于2021年3月委托河南海奥环保科技有限公司编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》，2021年3月17日，出具了竣工环境保护验收意见，企业完成了自主验收（见附件5）。 （2）蒸罐洗车设施环评、验收手续 2020年8月，宏兴公司委托河南国阳环保科技有限公司编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施环境影响报告表》，2020年8月21日由孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2020]69号。后因洗车规模增加等原因进行了重新报批，2022年1月26日由孟津县环境保护局予以批复，批复文号为孟环审[2022]8号（详见附件4）。2022年6月，蒸罐洗车设施建设完成并进行调试，于2022年7月委托河南赛佳节能环保科技有限公司编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施竣工环境保护验收监测报告表》，并完成自主验收（见附件5）。 2、现有在建工程 2022年6月，宏兴公司委托河南赛佳节能环保科技有限公司编制完成了《洛阳宏兴新能化工有限公司硫磺装置环保提升及节能技术改造项目环境影响报告书》，2022年7月1日，洛阳市生态环境局对该项目予以批复，批复文号为洛环审[2022]1号（详见附件6）。该项目于2022年8月动工建设，目前正在建设过程中。 3、排污许可证办理情况及执行情况 2019年8月28日，宏兴公司取得了排污许可证，2022年3月18日，因厂区内增建洗车项目、排气筒数量变化等进行了重新申请，现证书编号：91410322MA3XE0RA29001P，有效期为：2022年03月18日至2027年03月27日（排污许可证详见附件7）。宏兴公司在运行过程中按照排污许可证中的自行监测要求对相应污染物进行了监测，并定期上报公司排污许可证执行报告（年报、季报、月报）。 综上所述，现有工程已取得环境影响评价报告书批复、竣工环境保护验收意见和排污许可证，环保手续完善。 二、宏兴公司现有工程概况 宏兴公司现有生产装置及设施、公辅工程、环保工程等建设内容见下表。 - 现有生产装置及公辅工程情况一览表 工程; 装置(单元)名称; 主要建设内容; 运行情况. 主体工程; 150万吨/年加氢裂化装置; 加氢裂化装置：150万吨/年; 正常运行. 100万吨/年连续重整联合装置; 连续重整部分：100万吨/年 抽提部分：40万吨/年 异构化部分：25万吨/年; 正常运行. 1.5万吨/年硫磺回收联合装置; 酸性水汽提：40t/h 含溶剂再生：90t/h 硫磺回收：1.5万吨/年; 低负荷运行. 甲醇制氢装置; 1000Nm3/h，开工使用; 开工使用. 储运工程; 重整原料罐组; 石脑油内浮顶储罐6座，单座储罐容积为10000m3； 精制石脑油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为10000m3。; 正常运行. 蜡油罐组; 拱顶储罐4座，单座储罐容积为10000m3。. 甲醇罐组; 甲醇内浮顶储罐2座，储罐容积为500m3。. 重污油、基础油罐组; 重污油拱顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3； 基础油拱顶储罐2座，单座储罐容积为3000m3。. 汽油组分罐组; 溶剂油内浮顶储罐1座，单座储罐容积为2000m3； 粗己烷内浮顶储罐1座，单座储罐容积为2000m3； 重整汽油内浮顶储罐2座，1座储罐容积为2000m3，1座容积3000m3； 催化汽油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3； 烷基化油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3； 轻污油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3； MTBE内浮顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3； 92#汽油内浮顶储罐各1座，单座储罐容积为5000m3； 95#汽油内浮顶储罐各1座，单座储罐容积为5000m3；. 汽油产品罐组; 92#汽油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为10000m3； 95#汽油内浮顶储罐2座，单座储罐容积为10000m3。. 柴油产品罐组; 柴油内浮顶储罐10座，单座储罐容积为10000m3。. 苯罐组; 苯内浮顶储罐2座，单座储罐容积为2000m3。. 甲苯、混合二甲苯罐组; 甲苯内浮顶储罐2座，单座储罐容积为10000m3； 混合二甲苯内浮顶储罐2座，单座储罐容积为10000m3。. 球罐组; 液化石油气球罐4座，单座储罐容积为2000m3； 异构化油球罐2座，单座储罐容积为2000m3； 异戊烷球罐2座，单座储罐容积为2000m3； 轻石脑油球罐2座，单座储罐容积为2000m3。. 装卸车设施; 卸车鹤位36个，装车鹤位34个。. 公用工程; 循环水场; 循环水场6000m3/h。; 正常运行. 生产给水及消防水加压站; 设生产给水加压泵站一座，包括加压泵及1座5000m3的水罐，设计生产给水400m3/h； 设消防给水加压泵站一座，包括加压泵及2座10000m3的消防水罐，设计消防给水630L/s。. 泡沫站; 罐区设置2座泡沫站，分别位于蜡油罐组区西侧以及苯罐组区东侧。. 全厂总变; 110/10.5kV变电所1座。. 区域配电室I; 10/0.4kV变电所，内设1组2台1250kVA变压器，1组2台1600kVA变压器。. 区域配电室II; 10/0.4kV变电所，内设2组4台2000kVA变压器，1组2台1250kVA变压器。. 区域配电室III; 10/0.4kV变电所，内设1组2台1250kVA变压器，1组2台1250kVA变压器. 供热系统; 本项目中压蒸汽主要来自神华国华孟津电厂及重整装置利用余热回收产生的过热蒸汽。. 空分空压站; 设240Nm3/min空压机3台，100Nm3/min干燥设备2套，260Nm3/min冷干机2台，1200Nm3/h制氮设备3套，3Nm3/min净化空气压缩机1台(0.8MPa压缩到3.0MPa)，10Nm3/min氮压机1台(0.7MPa压缩到3.0MPa)，3Nm3/min氮压机1台(0.7MPa压缩到6.0MPa) 。. 除盐水站; 200t/h除盐水站. 凝结水站; 120t/h凝结水站. 辅助工程; 综合办公楼及餐厅; 在中心控制室北侧建设综合办公楼1栋，占地面积909m2；在中心控制室西侧建设餐厅1座，占地面积1119m2。; /. 中心控制室; 占地面积1950m2; 正常运行. 中心化验室及环保监测楼; 占地面积913m2，承担各装置的原料、中间产品分析和产品质量分析及循环水场、脱盐水站的水质分析以及环保监测。; 正常运行. 三修车间; 占地面积1892m2，负责机械、电气、仪表小型维修，内设机修班、电修班及仪修班；本工程不设置每年大型检修设施，每年大型检修任务由专业维修公司承担。; 正常运行. 蒸洗厂房; 1座，共1层，占地面积792m2，共设置6个清洗工位，对罐车进行蒸洗操作，洗车规模为48000辆/年。; 正常运行. 环保工程; 油气回收设施; 装卸车设置1套油气回收装置，采用采用深度冷凝+活性炭吸附组合工艺处理处理。; 正常运行. 共设置3套，其中苯、甲苯、二甲苯、柴油等罐组设置1套油气回收装置，采用采用低温冷凝+膜分离+活性炭吸附组合工艺处理；成品油及组分油罐组设置1套油气回收装置，采用深度冷凝+活性炭吸附组合工艺处理；重整原料罐区1套油气回收装置，采用采用低温冷凝+膜分离+活性炭吸附组合工艺处理。; 正常运行. 硫磺回收单元焚烧炉尾气处理设施; 1套，采用半干法脱硫工艺，脱硫效率达85%以上。; 低负荷运行. 污水处理场恶臭处理设施; 污水处理场格栅池（加盖密闭）、气浮池（加盖密闭）、浮渣池（加盖密闭）、均质调节罐、污油罐、水解酸化反应器挥发出的油气和硫化氢通过负压吸气管进入“一级碱液喷淋+蓄热式燃烧炉”进行处理，后经15m高排气筒排放。生化处理单元和深度处理单元挥发出的油气和硫化氢、氨气通过负压吸气管进入“一级碱液喷淋+一级净化液喷淋”装置处理，后经15m高排气筒排放。; 正常运行. 燃料气回收设施; 1台20000m3干式气柜，配制2台压缩机; 正常运行. 火炬设施; 包括设1根DN800低压烃类火炬，1根DN500高压烃类火炬和1根DN200酸性气火炬，火炬高度80米。; 正常运行. 污水处理场; 建设一座130m3/h污水处理场，采用强化含油污水物化预处理除油功能+水解酸化+MSBR生化处理工艺结合后接触氧化生化处理工艺；配套设置130m3/h的废水深度处理系统，采用“高效固液分离装置+臭氧催化氧化反应器+曝气生物滤池+高密度沉淀池+多介质过滤器”工艺，废水经深度处理后，部分回用，部分达标排放。; 正常运行. 雨水监测及事故水防控储存设施; 雨水监测池1座，有效容积12000m3，事故池1座，有效容积20000m3。; 正常运行. 一般固废贮存库房; 占地面积288m2; /. 危废贮存库房; 占地面积864m2; /. 洗车废气; “二级喷淋降温+初效过滤+电光分解+活性炭吸附+脱附+催化氧化系统”+25m高排气筒。; 正常运行. 三、宏兴公司现有工程“三废”排放情况 1、废气排放情况 根据宏兴公司2022年第二季度自行监测报告（监测时间2022年7月13日~15日）及工艺炉烟气在线监测数据（2022年7月）、《洛阳宏兴新能化工有限公司60万吨/年芳烃项目竣工环境保护验收监测报告》（2021年1月）、《洛阳宏兴新能化工有限公司蒸罐洗车设施竣工环境保护验收监测报告表》（2022年7月），现有工程废气排放情况详见下表。 - 现有工程有组织废气污染源排放达标分析表 类别; 废气污染源; 污染物名称; 2021年第四季度自行/在线监测排放情况; 排放限值（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 废气量（m3/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）. 加氢裂化装置; 加氢裂化工艺炉烟气; 颗粒物; 3.385×104 ~5.66×104; 1.57~2.15; /; 20; /. SO2; 0.26~8.35; /; 50; /. NOx; 12.78~26.41; /; 100; /. 硫磺回收联合装置; 硫磺回收单元焚烧尾气; 颗粒物; /; /; /; /; /. SO2; 4.77×103 ~5.97×103; 5.03~38.26; /; 100; /. NOx; 4.54×103 ~4.68×103; 11~12; 0.051~0.054; /; /. H2S; 0.705~0.857; 0.003~0.004; /; 9.3. 连续重整联合装置; 连续重整加热炉烟气; 颗粒物; 11.2×104 ~14.6×104; 2.99~7.27; /; 20; /. SO2; 0.45~7.02; /; 50; /. NOx; 40.98~52.25; /; 100; /. 连续重整催化剂再生烟气; HCl; 1.31×105 ~1.34×105; 1.1~1.6; 0.147~0.21; 10; /. 非甲烷总烃; 9.93~11.0; 1.31~1.46; 30; /. 罐区; 苯、甲苯、二甲苯、柴油等罐组; 苯; /; 3.43~3.50; /; 4; /. 甲苯; 1.59~1.67; /; 15; /. 二甲苯; 0.253~0.296; /; 20; /. 非甲烷总烃; 44.0~47.1; /; 100; /. 成品油及组分油罐组; 非甲烷总烃; /; 37.6~44.5; /; 100; /. 重整原料罐区; 非甲烷总烃; /; 53.5~55.5; /; 100; /. 装卸车区; 装卸车区废气; 苯; /; 3.10~3.18; /; 4; /. 甲苯; 0.525~0.544; /; 15; /. 二甲苯; 0.592~0.619; /; 20; /. 非甲烷总烃; 41.2~43.5; /; 100; /. 污水处理场; 污水处理前段废气; 苯; 7.59×103 ~7.71×103; 未检出; /; 4; /. 甲苯; 未检出; /; 15; /. 二甲苯; 未检出; /; 20; /. 非甲烷总烃; 13.5~15.3; 0.101~0.113; 100; /. H2S; 7.32×103 ~7.47×103; 0.763~0.833; 0.006; /; 0.33. SO2; 8.04×103 ~8.16×103; 3~5; 0.024~0.041; 50; /. NOX; 19~27; 0.154~0.219; 100; /. 污水处理后段废气; 苯; 5.36×103 ~5.5×103; 未检出; /; 4; /. 甲苯; 0.0348~ 0.0435; 0.000186~ 0.000232; 15; /. 二甲苯; 0.0324~ 0.0377; 0.000173~ 0.000201; 20; /. 非甲烷总烃; 16.4~18.8; 0.089~0.100; 100; /. H2S; 5.34×103 ~5.43×103; 0.492~0.590; 0.003; /; 0.33. 氨; 5.57×103 ~5.61×103; 2.26~2.48; 0.013~0.014; /; 4.9. 危废库; 危废库废气; 苯; 1.97×103 ~2.09×103; 0.747~0.752; 0.001~0.002; 4; /. 甲苯; 0.337~0.348; 0.000664~ 0.000727; 15; /. 二甲苯; 0.448~0.477; 0.000882~ 0.000994; 20; /. 非甲烷总烃; 8.12~8.76; 0.016~0.018; 100; /. 蒸罐洗车设施; 蒸洗、高压水冲洗、通风过程废气; 苯; 9.82×103; 未检出; /; 4; /. 甲苯; 未检出; /; 15; /. 二甲苯; 未检出; /; 20; /. 非甲烷总烃; 5.66; 0.056; 100; /. - 现有工程无组织废气排放情况 监测 项目; 监测 时间; 监测点位; 标准值; 达标 情况. 上风向; 下风向1#; 下风向2#; 下风向3#. 颗粒物; 2022年7月14日; 0.208~0.216; 0.229~0.240; 0.249~0.254; 0.237~0.261; 1.0; 达标. 氯化氢; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.2; 达标. 非甲烷总烃; 0.77~0.86; 1.20~1.37; 1.22~1.30; 1.23~1.42; 2.0; 达标. 硫化氢; 0.002~0.004; 0.005~0.009; 0.004~0.008; 0.006~0.009; 0.06; 达标. 苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.2; 达标. 甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 达标. 二甲苯; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.5; 达标. 臭气 浓度; <10; 16~17; 16~17; 16~17; 20; 达标. 根据上表中统计数据，有组织排放的H2S、氨排放速率和无组织排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），其余污染因子排放浓度均满足《石油炼制工业污染物排放标准》(GB31570-2015)表4 排放限值及豫环攻坚办[2017]162号文中限值要求。 2、废水排放情况 根据宏兴公司2022年第二季度自行监测报告（监测时间2022年7月14日）及污水在线监测数据（2022年7月），现有工程废水排放情况详见下表。 - 现有工程废水排放情况一览表 序号; 废水种类; 废水水质（mg/L）. COD; 氨氮; TP; TN; 石油类; 硫化物; SS. 1; 厂区总排口; 7.608~59.317; 0.05~1.868; 0.023~0.49; 9.62~31.601; 0.58~0.59; 未检出; 30~35. 2; GB31570-2015中表1间接排放限值; /; /; /; /; 20.0; 1.0; /. 3; 白鹤镇污水处理厂进水水质要求; 350; 32; 3.5; 45; /; /; 260. 序号; 废水种类; 废水水质（mg/L）. BOD5; TOC; 苯; 甲苯; 邻二甲苯; 间，对二甲苯; /. 4; 厂区总排口; 8.6~9.1; 17.3~17.5; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; /. 5; GB31570-2015中表1间接排放限值; /; /; /; /; 20.0; 1.0; /. 6; 白鹤镇污水处理厂进水水质要求; 180; 180; /; /; /; /; /. 根据上表数据可知，厂区总排口排水水质满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放限值要求（近期白鹤镇污水处理厂二期工程投运前，出水水质同时可满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1直接排放限值要求）。 3、噪声排放情况 现有工程噪声污染源主要有噪声源主要为主风机、大功率机泵、压缩机、鼓风引风机、空气冷却器、压缩机、冷却塔等，通过选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减震、安装消声器等降噪措施。根据宏兴公司2022年第二季度自行监测报告（监测时间2022年7月14日），东、南、西厂界昼间、夜间噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；北厂界昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。 4、固体废物 现有工程固体废物主要是各装置产生的废催化剂、瓷球、废脱氯剂、催化剂再生粉尘、废白土、废吸附剂、脱硫废渣、废溶剂、废活性炭和污水处理场的“三泥”等。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，氢气脱氯剂、再生气脱氯剂均属于危险废物。厂内目前已产生危险废物有废润滑油、废包装物容器、废有机溶剂和污水处理场油泥、重整再生催化剂，委托洛阳德鑫环保科技有限公司及洛阳海中环保科技有限责任公司进行处置，生活垃圾由当地环卫部门回收处置，项目固废全部进行安全处置，不外排。 5、现有工程“三废”排放情况汇总见下表。 现有工程“三废”排放情况根据《洛阳宏兴新能化工有限公司硫磺装置环保提升及节能技术改造项目环境影响报告书》中硫磺装置环保提升及节能技术改造后全厂污染物排放量进行统计，具体见下表。 - 现有工程“三废”排放情况汇总表 类别; 污染物; 全厂总排放量t/a. 废气; 颗粒物; 22.7868. SO2; 23.2232. NOx; 151.9120. VOCs; 170.3278. 非甲烷总烃; 81.5181. 苯; 0.4513. 甲苯; 0.5394. 二甲苯; 0.6580. NH3; 0.1387. H2S; 0.1054. 氯化氢; 0.0520. 废水; 生活污水; 废水量; 6967.584. COD; 0.3771. NH3-N; 0.0223. 生产废水; 废水量; 478880. COD; 25.3747. NH3-N; 3.0115. 硫化物; 0.1192. 挥发酚; 0.1192. 石油类; 0.7558. 苯; 0.0368. 甲苯; 0.0194. 二甲苯; 0.1650. 固体废物; 一般固废; 297.2. 危险废物; 1520.32. 四、现有工程存在的环保问题及整改措施 根据现场调查，现有工程各项环保措施均已落实到位，符合现行相关环保政策要求，不存在现存环保问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 1、环境空气质量达标区判定 项目所在区域属空气环境质量二类功能区，环境空气质量应执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据洛阳市生态环境局发布的《2021年洛阳市生态环境状况公报》，区域环境空气质量现状评价如下。 - 区域空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标 情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 29; 40; 72.5; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 77; 70; 110.0; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 百分位数日平均质量浓度; 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 百分位数8h平均 质量浓度; 172; 160; 107.5; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域洛阳市2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。所以项目所在区域为环境质量不达标区。 为改善环境空气质量，洛阳市目前正在实施《洛阳市2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚实施方案》（洛环委办[2022] 12号），通过治理，区域环境质量状况正在逐步好转。 2、基本污染物环境质量现状 为了解建设项目所在区域环境空气质量现状，本次评价采用孟津区环境监测站2021年连续一年六项常规污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）例行监测数据，具体监测结果见下表。 - 孟津县空气质量现状评价表 单位：CO mg/m3，其他μg/m3 监测点位; 污染物; 年评价指标; 现状 浓度; 评价 标准; 浓度占标率%; 超标倍数; 达标情况. 孟津区监测站; SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 14; 150; 9.3; 0. NO2; 年平均质量浓度; 17; 40; 42.5; 0; 达标. 24h平均第98百分位数; 42; 80; 52.5; 0. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 0.186; 不达标. 24h平均第95百分位数; 204; 150; 136.0; 0.36. PM2.5; 年平均质量浓度; 40; 35; 115.1; 0.15; 不达标. 24h平均第95百分位数; 96; 75; 128.0; 0.28. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4; 4; 35.0; 0; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数浓度; 173; 160; 108.1; 0.081; 不达标. 由上表结果可以看出：本项目所在区域2021年环境空气中SO2、NO2、CO相应浓度值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5、O3相应浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 3、其他污染物 为了解项目周围环境空气其他污染物质量现状，本次评价借用《洛阳宏兴新能化工有限公司硫磺装置环保提升及节能技术改造项目环境影响报告书》中的监测数据，监测点位为任庄村（位于宏兴公司厂区西南1160m处），监测时间为2022年3月28日~4月3日，监测因子为非甲烷总烃，监测结果见下表。 - 环境空气监测结果一览表 监测 点位; 监测 因子; 1小时平均浓度监测结果. 浓度范围 （mg/m3）; 最大浓度占标率（%）; 超标率（%）. 任庄村; 非甲烷总烃; 0.4~0.67; 33.5; 0. 由上表中的监测结果可知，监测点位任庄村的非甲烷总烃1小时平均浓度值均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）详解中标准限值。 二、地表水环境质量现状 为了解项目所在地地表水环境质量现状，本次评价借用《孟津县华阳产业集聚区总体发展规划（2021~2030）环境影响报告书》中华阳产业集聚区白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km断面的监测数据，监测时间为2019年12月17日~19日。监测结果见下表。 - 地表水监测结果一览表 监测断面; 指标; pH; COD（mg/L）; BOD5（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 石油类（mg/L）. 白鹤镇污水处理厂黄河渠入口下游1km; 监测范围; 7.73~7.88; 18~19; 3.5~3.7; 0.150~0.156; 未检出. 标准指数; 0.37~0.44; 0.9~0.95; 0.88~0.93; 0.15~0.16; 0.1*. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0. 超标率(%); 0; 0; 0; 0; 0. 注：*未检出按最低检出限的二分之一进行评价。. 由上表中的监测结果可知，黄河渠监测断面的各项监测因子监测值均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、声环境质量现状 为了解建设项目所在区域声环境质量现状，本次评价采用宏兴公司2022年7月份的噪声例行监测数据，监测时间为2022年7月14日，监测点位位于四周厂界，监测结果见下表。 - 声环境现状监测结果一览表 监测点位 日期; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 2022.7.14; 55; 43; 51; 43; 54; 46; 55; 42. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. 由上表监测结果可知，项目东、西、南三侧厂界昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 3类标准，北侧厂界（北厂界临焦柳大道）昼间、夜间噪声值均可满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008) 4类标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于洛阳市孟津区华阳产业集聚区，主要环境保护目标见下表。 - 环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 距厂界的方位、距离; 距本项目方位、距离; 保护级别. 环境空气; 平庄村; N 195m; N 880m; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 2.《石油炼制工业污染物排放标准》（GB32570-2015）表1间接排放标准 项目; COD; 石油类. 表1间接标准; -; 20mg/L. 3.《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 3类; 65; 55. 4类; 70; 55. 4.《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
| 总量 控制 指标 | 1、废气总量指标 本项目一期工程VOCs排放量为1.3234t/a（二期工程VOCs排放量为0），黎明化工研究设计院有限责任公司吉明分公司产业结构升级VOCs减排量为3.03576t/a，本项目VOCs排放量可从中替代削减。 2、废水总量指标 本项目不新增生活污水，产生的含油废水和循环排污水排入宏兴公司污水处理场进行处理达标后排入白鹤镇污水处理厂，经核算，一期工程COD排放量为0.2373t/a，二期工程COD排放量为0.2373t/a，项目全部建成后COD排放量为0.4746t/a。COD排放量纳入白鹤镇污水处理厂总量控制指标进行管理，根据河南省生态环境厅关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标管理工作内部规程》的通知（2020年5月27日），本项目不再申请有关重点污染物排放预支增量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目装置均为露天建设，公辅工程均依托厂区现有工程，施工内容较少，施工期较短，且施工主要在宏兴公司厂区内进行，施工结束后上述影响也随之消失，只要加强施工期管理，施工期对周围环境影响较小。本次评价针对项目施工特点提出以下施工期环境保护措施： 1、施工期废气治理措施 为尽可能减轻项目建设对周围环境空气的影响，施工期应严格执行《洛阳市2022年大气污染防治攻坚战实施方案》（洛环委办[2022]12号）及地方相关的管理要求，采取以下扬尘防治措施： （1）施工现场实行封闭管理，必须沿装置四周连续设置高度不低于2.5米的硬质围挡。 （2）施工场地内松散、干涸的表土，应经常洒水保湿防止扬尘；对工程材料、沙石等易产生扬尘的物料在工地内临时堆放时应覆盖防尘网或者防尘布，定期洒水等；施工场地出入口5m范围内应硬化，出口处硬化路面不得小于出口宽度；施工现场内主干道及作业场地应进行硬化处理；施工现场内其他的施工道路应坚实平整，无浮土，无积水。 （3）遇有四级风以上天气不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工。 （4）建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程概预算，并在与施工单位签订的施工承发包合同中明确施工单位的扬尘污染防治责任。施工单位应当根据扬尘污染防治相关规定，制订具体的施工扬尘污染防治实施方案。 2、施工期废水防治措施 施工期产生的废水主要为车辆设备清洗废水及施工人员的洗涤废水。本项目在装置区出入口内侧设车辆冲洗系统和废水沉淀池，收集的冲洗废水经沉淀后用于施工场地洒水降尘，不外排。施工期的生活污水依托现有生活设施，排入宏兴公司污水处理场处理。 3、施工期噪声防治措施 本项目施工主要在宏兴公司厂区内进行，距离敏感点均在200m以外，施工期对外界的噪声影响较小，但是为最大限度降低施工噪声影响，施工期应采取以下噪声防治措施： （1）施工单位应合理选用施工机械，尽量选用先进的低噪声设备。同时，施工过程中应对机械设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； （2）施工车辆途经敏感点时，应低速、禁鸣； （3）施工单位应尽量合理安排施工次序、时间，距离敏感点较近的水厂和穿越村庄段管道施工时，禁止夜间（22点至次日6点）施工。 4、施工期固体废物防治措施 建筑施工过程中将产生一定量的建筑废弃物，建设单位应要求施工单位规范运输，不能随地洒落物料，不能随意倾倒、堆放建筑垃圾，施工结束后，及时清运建筑材料或垃圾至指定地点。另外，施工队伍的生活垃圾将统一收集，由环卫部门清运。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、大气环境影响分析 项目一期工程正常运行情况下的废气污染源主要为装置动静密封点排放的少量无组织废气，主要污染物为非甲烷总烃；二期工程为一期工程的产品工业氢进一步提纯为高纯氢，气体中主要成分为氢气，因此二期工程运行过程中装置动静密封点和充装过程中逸散的少量气体主要为氢气，氢气属于空气的组分，不会对环境空气造成不良影响。 非正常情况下装置内各压力系统均设置安全阀，设备超压时泄放的可燃烃类气体通过放空总管排入宏兴公司现有火炬系统燃烧后排放。 本项目一期工程装置无组织排放废气依据《污染源源强核算技术指南石油炼制工业》（HJ982-2018），采用排污系数法进行核算。 式中： D设备一核算时段内设备与管线组件密封点泄漏的挥发性有机物的量，kg； α —设备与管线组件密封点的泄漏比例，0.003； n —挥发性有机物流经的设备与管线组件密封点数； eTOC,i —密封点i的总有机碳（TOC）排放速率，kg/h； WFvocs,i —流经密封点i的物料中挥发性有机物的设计平均质量分数，%； WFTOC,i —流经密封点i的物料中总有机碳(TOC)的设计平均质量分数，%；根据本项目原料气成分，WFvocs,i/ WFTOC,i取值40%。 t一核算时段内密封点i的运行时间，h。 - 密封点TOC泄露排放速率取值 类型; 设备类型; 排放速率（kg/h）. 石油炼制行业; 连接件; 0.028. 开口阀或开口管线; 0.03. 阀门; 0.064. 压缩机、搅拌器、泄压设备; 0.073. 泵; 0.074. 法兰; 0.085. 其他; 0.073. - 一期工程装置动静密封点泄漏量核算表 序号; 类型; 数量; 排放时间（h）; 泄漏量（t/a）. 1; 动密封点; 压缩机; 6; 8000; 0.0042. 2; 阀门; 556; 8000; 0.3416. 3; 法兰; 1198; 8000; 0.9776. 合计; 1760; -; 1.3234. 根据上表核算可知，本项目一期工程动静密封点无组织废气排放量约为1.3234t/a。宏兴公司制定有泄漏检测与修复(LDAR)制度，本项目装置建成后将纳入该范围内，定期对动静密封点进行检测和修复，减少无组织排放废气，本装置实施后对周围环境空气的影响很小。 二、水环境影响分析 1、废水污染源 本项目一期工程和二期工程均不新增劳动定员，所有岗位人员均依托宏兴公司现有人员，因此不新增生活污水。 一期工程生产废水包括含油污水和循环排污水，其中含油污水主要为原料气除油罐废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗废水，废水产生量约为0.3t/h（2400t/a），废水中主要污染物为石油类、COD等，废水间断排放，约每天1次；循环冷却水依托厂区现有的循环水系统，循环水排污量约为0.2t/h（1600t/a）。 二期工程生产废水包括含油污水和循环排污水，其中含油污水主要为脱氧单元产生的废水、压缩机分液罐废水和装置地面冲洗废水，其中脱氧单元废水和压缩机分液罐废水产生量约为0.2t/h（1600/a），废水中主要污染物为石油类、COD等，废水间断排放，约每天1次；循环冷却水依托厂区现有的循环水系统，循环水排污量约为0.3t/h（2400t/a）。 项目全部建成后，含油污水产生量约为0.5t/h（4000t/a），循环水排污量约为0.5t/h（4000t/a）。 - 项目废水污染物产生情况 项目类别; 废水 类别; 产生量 （t/a）; pH; 石油类; CODcr; 去向. t/a; mg/L; t/a; mg/L. 一期工程; 除油罐废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水; 2400; 6~9; 0.24; 100; 0.48; 200; 排入宏兴公司污水处理场处理. 循环排污水; 1600; 6~9; 0.016; 10; 0.128; 80. 二期工程; 脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水; 1600; 6~9; 0.16; 100; 0.32; 200. 循环排污水; 2400; 6~9; 0.024; 10; 0.192; 80. 项目全部建成后; 除油罐废水、脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水; 4000; 6~9; 0.4; 100; 0.8; 200. 循环排污水; 4000; 6~9; 0.04; 10; 0.32; 80. - 项目废水污染物排放情况 项目类别; 废水 类别; 排放量 （t/a）; 石油类; CODcr; 去向. t/a; mg/L; t/a; mg/L. 一期工程; 除油罐废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水、循环排污水; 4000; 0.0024; 0.59; 0.2373; 59.317; 经宏兴公司污水处理场处理达标后排放至白鹤镇污水处理厂. 二期工程; 脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水、循环排污水; 4000; 0.0024; 0.59; 0.2373; 59.317. 项目全部建成后; 除油罐废水、脱氧单元废水、压缩机分液罐废水及装置地面冲洗水、循环排污水; 8000; 0.0048; 0.59; 0.4746; 59.317. 注：污水处理场出水浓度采用宏兴公司2022年7月份例行监测数据。. 2、依托宏兴公司现有污水处理场可行性分析 宏兴公司污水处理场设计处理能力为130m3/h，包括含油污水处理系统、生化处理系统、深度处理系统、污泥脱水处理系统和恶臭气体处理系统五个部分。污水处理场工艺流程见下图。 图9 宏兴公司污水处理场工艺流程图 宏兴公司污水处理场含油污水设计进水水质为COD≤2500mg/L、BOD5≤200~300mg/L、石油类≤5000mg/L、氨氮≤30~50mg/L，根据宏兴公司例行监测数据和在线监控数据，污水处理场出口水质能够满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放浓度限值要求和白鹤镇污水处理厂进水水质要求。目前污水处理场处理量约为60t/h，还有较大富余处理量，本项目全部建成后废水排放量仅为1t/h，远小于污水处理场剩余的废水接纳能力，且进水水水质能够满足污水处理场进水水质要求。因此，本项目废水可依托宏兴公司现有污水处理场进行处理。 3、依托白鹤镇污水处理厂可行性分析 白鹤镇污水处理厂位于白鹤镇东南，会小路南侧雷湾村西北200m处，设计远期规模为7.5万m3/d，近期规模2万m3/d，其中近期分两期建设，一期已建成规模1万m3/d，主要处理生活污水，采用改良型氧化沟处理工艺。该污水处理厂项目于2010年通过洛阳市环保局审批，批复文号为洛环监表[2010]66号，原孟津县环保局于2015年12月对其进行了竣工验收，验收文号为孟环监验[2015]31号。2017年4月原孟津县环境保护局以孟环审[2017]22号文对白鹤镇污水处理厂升级改造项目进行批复，并于2018年11月完成自主验收。随后进行了生化段等的升级改造。升级改造项目完成后，白鹤镇污水处理厂收水范围为：东至光武路、西至任庄路(原小浪底路)、南至石化路、北至鹤飞大道，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准。 《孟津县白鹤镇污水处理工程二期环境影响报告书（报批版）》已于2021年3月获批，本期工程设计处理工艺为“水解酸化池+改良型A2/O池+高密度沉淀池+臭氧高级氧化+加炭澄清池+转筒式精密过滤器+次氯酸钠消毒”，二期新增处理规模2万m3/d，并配套建设3.0万m3/d的深度处理工段（兼顾现有工程废水处理）。通过与标准的对比，白鹤镇污水处理厂设计排放指标中总氮和BOD5不满足《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准，根据污水处理厂设计单位已出具说明材料，通过对设计工艺方案进一步复核，通过优化工艺运行及药剂投加，可将BOD5降至6mg/L，总氮降至12mg/L，白鹤镇污水处理厂排水水质可基本达到《河南省黄河流域水污染物排放标准》（DB41/2087-2021）表1一级标准。处理后的大部分尾水（2.0万m3/d）作为中水回用，主要用作神华国华孟津发电有限公司冷却水及市政绿化用水等，其余依托现有排污口排入黄河渠。 根据白鹤镇污水处理厂在线监测数据统计，该污水处理厂目前实际进水量约未4100m3/d，目前富余处理能力约5900m3/d，进水水质要求为COD≤350mg/L、BOD5≤180mg/L、SS≤260mg/L、氨氮≤32mg/L、总氮≤45mg/L、总磷≤3.5mg/L。本项目新增废水量较小，且能够满足污水厂设计进水水质要求，因此，本项目可依托白鹤镇污水处理厂处理。 4、废水监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）的要求，本次评价提出废水监测计划见下表。 - 项目废水监测计划一览表 编号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. DW001; 厂区污水总排口; pH、COD; 自动监测（依托现有）. 石油类; 每月1次. 三、声环境影响分析 1、主要噪声源强及治理措施 本项目噪声源主要为压缩机噪声，源于电机的冷却风扇产生的空气动力性噪声、电磁噪声、壳体振动产生的噪声，噪声级约为95dB(A)。本工程拟采取选取低噪声设备、基础减振等降噪措施，噪声级可降低为85dB(A)以下。 - 一期工程噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 压缩机; 3; 12; 1.5; 95; 采用低噪声电机、基础减振; 全天. 2; 压缩机; 3; 15; 1.5; 95. 3; 压缩机; 3; 18; 1.5; 95. 注：以本项目装置区西南角为坐标原点。. - 二期工程噪声源强调查清单（室外声源） 序号; 声源名称; 空间相对位置m; 声源源强 dB(A); 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z. 1; 压缩机; 2; 2; 1.5; 95; 采用低噪声电机、基础减振; 全天. 2; 压缩机; 5; 2; 1.5; 95. 3; 压缩机; 8; 2; 1.5; 95. 4; 压缩机; 11; 2; 1.5; 95. 注：以本项目装置区西南角为坐标原点。. 2、声环境影响预测 本次评价选用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的噪声预测模式预测各厂界噪声值。预测模式如下： ①噪声源衰减（点源） Leq(r)=Leq(r0)－20lg(r/r0) 式中：Leq(r)、Leq(r0)—分别为点声源在预测点产生的声级和参考位置r0处的声级，dB(A)； r、r0—分别为预测点和参考位置距声源的距离，m。 ②噪声源衰减（面源） 设备声源传播到受声点的距离为r，对于靠近墙面中心为r距离的受声点声压级的计算（仅考虑距离衰减）： 当r≤a/π，噪声传播途中的声级值与距离无关，基本上没有明显衰减； 当a/π＜r≤b/π，声源面可近似退化为线源，声压源计算公式为： L(r)=L（r0）—10lg（r/r0） 当r＞b/π时，可近似认为声源退化为一个点源，计算公式为： L(r)=L（r0）—20lg（r/r0） 式中：L (r) —距离噪声源 r处的等效 A 声级值，dB(A)； L (r0) —距离噪声源r0处的等效 A 声级值，dB(A)； r ——预测点距噪声源距离，m； r0 ——源强外1m 处。 预测时，根据判别结果，取合式公式进行预测。 ③多点源叠加 多点源叠加公式为： 当预测点受多声源叠加影响时，采用噪声叠加公式： L=10lg（） 式中：L—总等效A声压级，dB（A）； Li—第i个声源的声压级，dB（A）； n—声源数量。 本次评价对项目所在宏兴公司厂区四周厂界昼间和夜间噪声值进行预测，具体预测结果见下表。 - 一期工程噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目一期工程贡献值; 31.7; 31.2; 31.2; 31.2; 49.4; 49.4; 30.2; 30.2. 现有工程贡献值; 47.7; 47.7; 39.4; 39.4; 45.7; 45.7; 47.2; 47.2. 本项目一期工程建成后全厂贡献值; 47.8; 47.8; 40.0; 40.0; 50.9; 50.9; 47.3; 47.3. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. - 二期工程建成后全厂噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点; 东厂界; 西厂界; 南厂界; 北厂界. 时段; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 本项目二期建成后贡献值; 34.7; 34.7; 34.2; 34.2; 52.4; 52.4; 33.2; 33.2. 现有工程贡献值; 47.7; 47.7; 39.4; 39.4; 45.7; 45.7; 47.2; 47.2. 本项目全部建成后全厂贡献值; 47.9; 47.9; 40.5; 40.5; 53.2; 53.2; 47.4; 47.4. 标准值; 65; 55; 65; 55; 65; 55; 70; 55. 由上表预测结果可知，项目运营期东侧、西侧和南侧厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，北侧厂界昼间、夜间噪声预测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4类标准要求（北侧厂界临焦柳大道）。由此可知，本项目运营期对周围声环境影响较小。 3、监测计划 参照《排污单位自行监测技术指南 石油炼制工业》（HJ 880-2017）的要求，本次评价提出噪声监测计划见下表。 - 本项目噪声监测计划一览表 环境要素; 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 噪声; 四周厂界昼间、夜间噪声; 等效A声级; 每季度一次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类、4类. 四、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为装置产生的废吸附剂、废脱氧剂、废瓷球和压缩机产生的废润滑油，均属于危险废物。 1、废吸附剂 项目提氢吸附剂约15年更换一次，一期工程更换量为98.4t/次（折合6.56t/a），二期工程更换量为24.6t/次（折合1.64t/a），项目全部建成后废吸附剂产生量为123t/次（折合8.2t/a），废吸附剂属于危险废物，废物类别HW08（251-012-08）。 2、废瓷球 项目装置中瓷球约3年更换一次，一期工程更换量为2.4t/次（折合0.8t/a），二期工程更换量为0.2t/次（折合0.067t/a），项目全部建成后废瓷球产生量为2.6t/次（折合0.867t/a），废瓷球属于危险废物，废物类别HW08（251-012-08）。 3、废脱氧剂 项目二期工程中脱氧单元需使用脱氧剂，约3年更换一次，更换量为0.8t/次（折合0.267t/a），属于危险废物，废物类别HW08（251-012-08）。 4、废润滑油 项目压缩机需每年更换一次润滑油，一期工程更换量为0.3t/a，二期工程更换量为0.2t/a，项目全部建成后废润滑油产生量为0.5t/a，废润滑油属于危险废物，废物类别HW08（900-217-08）。 综上，本项目危险废物汇总见下表。 - 项目危险废物汇总表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害 成分; 产废 周期; 危险 特性; 污染防治措施. 一期工程. 1; 废吸附剂; HW08; 251-012-08; 6.56; 吸附塔; 固态; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 15年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废瓷球; HW08; 251-012-08; 0.8; 吸附塔; 固态; Al2O3、SiO2、硫化物; Al2O3、SiO2、硫化物; 3年一次; T. 3; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.3; 压缩机; 液态; 基础油、添加剂; 基础油、添加剂; 每年一次; T，I. 二期工程. 1; 废吸附剂; HW08; 251-012-08; 1.64; 吸附塔; 固态; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 15年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废瓷球; HW08; 251-012-08; 0.067; 吸附塔; 固态; Al2O3、SiO2; Al2O3、SiO2; 3年一次; T. 3; 废脱氧剂; HW49; 900-041-49; 0.267; 脱氧塔; 固态; 钯; 钯; 3年一次; T/In. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.2; 压缩机; 液态; 基础油、添加剂; 基础油、添加剂; 每年一次; T，I. 项目全部建成后. 1; 废吸附剂; HW08; 251-012-08; 8.2; 吸附塔; 固态; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 活性氧化铝、沸石、有机废气等; 15年一次; T/In; 在厂区危废暂存间暂存，定期交由危废处理资质单位处置. 2; 废瓷球; HW08; 251-012-08; 0.867; 吸附塔; 固态; Al2O3、SiO2; Al2O3、SiO2; 3年一次; T. 3; 废脱氧剂; HW08; 251-012-08; 0.267; 脱氧塔; 固态; 钯; 钯; 3年一次; T/In. 4; 废润滑油; HW08; 900-217-08; 0.5; 压缩机; 液态; 基础油、添加剂; 基础油、添加剂; 每年一次; T，I. 经调查，宏兴公司现有1座面积为864m2的危废暂存库，位于厂区北侧污水处理场以东，厂区危废暂存库总贮存能力约1600t，现有及在建工程总危废产生量约为1520.32t/a，剩余贮存能力79.68t，本项目新增危废量9.834t/a，因此，宏兴公司现有危废暂存库能够满足本项目危废贮存要求。现有危险废物暂存库建设时已经按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求对地面采取了防渗处理，满足“防雨、防渗、防泄漏”等措施，设置有明显标志，建立了严格管理制度，定期检查，防止二次污染。危险废物暂存库基本情况见下表。 - 危险废物贮存场所（设施）基本情况 贮存场所（设施）名称; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存 能力; 贮存 周期. 危废暂存库; 废吸附剂; HW08; 251-012-08; 厂区污水处理厂以东; 864m2; 袋装; 1600t; 3个月. 废瓷球; HW08; 251-012-08; 袋装. 废脱氧剂; HW08; 251-012-08; 袋装. 废润滑油; HW08; 900-217-08; 桶装. 宏兴公司已与洛阳海中环保科技有限责任公司等危废公司签订有危废处置合同，本项目新增危废种类为HW08，均在洛阳海中环保科技有限责任公司经营的危废类别范围内。 本次环评要求建设单位严格按照危险废物处置单位的处理范围，委托有资质单位对本项目危险废物进行处理，并做好台账记录，存档备查；严格执行《危险废物转移联单管理办法》有关规定，运营期按要求填报转移联单，并妥善保管，存档备查。 综上所述，本项目运营过程产生的固体废物均得到了合理处置，不外排，不会对周围环境产生不利影响。 五、地下水、土壤环境影响分析 本项目为富氢气体回收项目，采用宏兴公司加氢裂化装置脱硫后的干气和连续重整装置PSA单元的氢气为原料，通过物理变压吸附工艺回收其中的氢气。项目生产过程中产生的废水主要为少量含油污水和循环水排污水，废水经厂区密闭管道送至宏兴公司污水处理场处理达标后排放。 本项目装置区建设时将按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对装置区进行分区防渗，其中装置区地下污水管道进行重点防渗，地面进行一般防渗。一般污染防治区防渗层的防渗性能应不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能；重点污染防治区防渗层的防渗性能应不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的粘土层的防渗性能。 地面防渗可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜等其他防渗性能等效的材料；地下管道的HDPE膜防渗层膜厚度不宜小于1.50mm，膜两侧应设置保护层，保护层宜采用长丝无纺土工布，采用抗渗钢筋混凝土管沟防渗时，管沟混凝土的强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P10，混凝土垫层的强度等级不宜低于C15；沟底和沟壁的厚度不宜小于200mm；地下管沟顶板的强度等级不宜低于C30，抗渗等级不应低于P8。 通过采取以上措施，项目不会对地下水和土壤造成影响。 六、环境风险影响分析 1、风险物质识别 根据《危险化学品目录》（2015年版）和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ69-2018）附录B并结合本项目情况，本项目富氢气体原料属于混合气体，其主要成分涉及的危险物质包括氢气、甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等，属于易燃易爆物质，项目氢气不设置储存设施，气体均位于项目装置区，另外二期充装过程中鱼雷车内也会储存氢气，按一辆鱼雷车最大储存量考虑。经核算，以上危险物质的在线量远小于临界量。具体见下表。 - 本项目装置在线量Q值确定表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险 物质Q值. 1; 氢气; 1333-74-0; 0.3514; 10; 0.0351. 2; 甲烷; 74-82-8; 0.0118; 10; 0.0012. 3; 乙烷; 74-84-0; 0.0374; 10; 0.0037. 4; 丙烷; 74-98-6; 0.0486; 10; 0.0049. 5; 丁烷; 75-28-5; 0.0765; 10; 0.0077. 合计; 0.0526. 2、环境风险分析 本项目涉及富氢气体、氢气等均为易燃易爆物质，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火会引起火灾、爆炸事故，火灾和爆炸产生的次生/伴生大气污染物，会对周围环境空气造成一定程度的影响。但本项目富氢气体、氢气在线量很小，主要位于原料及产品缓冲罐、吸附塔内。根据工艺特点，装置内的仪表尽量选用本安型仪表，爆炸危险区域内电机选用隔爆型电机，且装置安装了可燃气体报警仪，还设置了安全仪表系统（SIS），用于紧急事故切断或联锁控制。因此，本装置环境风险影响较小。 3、环境风险防范措施 3.1 风险防范措施 （1）凡化学腐蚀严重部位，选用不锈钢、不锈钢复合钢板或不锈钢堆焊层；用于容器壳体的不锈钢复合钢板优先采用爆炸成型的复合板；与容器壳体直接相焊的内外构件材料选用与壳体相焊部分同类的材料。 （2）为防止压力设备超压造成事故，装置内设有紧急事故泄压排放系统，泄放气体密闭排入现有火炬系统。 （3）装置区内设备、管线均为露天布置，基本以框架结构为主，有利于有害物质的扩散稀释。 - （4）对于易燃、易爆物料，在密闭条件下进行操作，设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施，防止介质泄漏。 - （5）装置的布置充分考虑防火、防爆所需要的安全间距，装置内设备之间、设备与建构筑物之间，以及装置与界区外相邻设备或建构筑物之间的安全距离均满足现行防火、防爆规范的要求。 - （6）按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》进行爆炸危险区域划分，爆炸危险区域内的电气设备和仪表均选用相应等级的防爆产品。 （7）装置区内设置氮气和压缩空气管线，以便于在装置故障或停车时吹扫和置换设备和管线内易燃易爆介质。 （8）本装置控制采用集散控制系统（DCS），根据工艺特点和安全要求，对装置关键部位的液位、温度、压力等工艺参数设置了必要的报警设施。装置还设置了安全仪表系统（SIS），用于紧急事故切断或联锁控制。 （9）在可燃气体可能泄漏和积聚的地方设置足够的可燃气体检测报警仪，现场检测输出信号进DCS。 （10）宏兴公司制定有泄漏检测与修复（LDAR）制度，定期对厂区各动静密封点进行检测与修复。对设备、管线、阀门的检测与修复工作认真落实“五专措施”（成立专职机构、拥有专业人才、购置专用设备、建立专门台账、设立专项经费），动密封点每季度进行一次检测和修复，静密封点每半年进行一次检测和修复，监测过程发现泄漏点即进行现场修复，修复后进行复测。设备、管线、阀门现场巡检1h一次，发现问题及时进行处理。 （11）设置双路应急照明。事故照明灯具按环境条件、工艺生产要求及安全要求选择和配置，选用内附有蓄电池的应急事故照明灯具。 3.2 消防措施 （1）本项目装置区消防用水依托宏兴公司消防给水系统，从厂区消防干管接出管线至本项目装置区，并在装置周围布置成环状管网，沿消防道路布置消防水炮和消防栓。平时由稳压泵维持消防管网的压力，消防时由消防泵从消防储水罐吸水后加压外供消防管网用水，即灭火时通过稳压调压式消火栓直接向水枪供水，并由消防水管网直接向装置上的消防喷淋系统供水。 （2）宏兴公司全厂采用半固定式泡沫灭火系统，当发生火灾时，由泡沫消防车通过就近的消火栓配制并供给满足消防要求的泡沫混合液进行灭火。本项目装置区周围，建立环绕式消防泡沫网。 （3）本项目装置内设置有半固定式蒸汽接头及一定数量的软管站，使可能出现的泄漏点在灭火蒸汽软管覆盖范围内。 （4）项目装置区设置足够数量的手提式及推车式干粉灭火器，便于快速应急使用。 （5）项目装置周围设置手动火灾报警按钮，区域控制中心及变电所设置自动火灾报警系统，报警控制盘设于控制中心，由控制中心电话报警至消防站。装置区设置手动报警按钮及烟感、温感探测器等，信号报至装置控制室内的区域火灾报警控制盘，同时以上信号报至厂区消防站。 3.3 个人防护 本项目根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等。 3.4 事故废水收集措施 根据《石化企业水体环境风险防控技术要求》（Q/SH0729-2018）的要求，对全厂事故水贮存系统进行了核算，事故储存设施总有效容积的计算公式如下： V总=（V1＋V2-V3）max＋V4＋V5 V总—事故排水储存设施的总有效容积（即事故排水总量），m3； V1—收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量，m3；储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应（塔）器或中间储罐计； V2—火灾延续时间内，事故发生区域范围内的消防用水量，m3； ； V3—发生事故时可以储存、转运到其他设施的事故排水量，m3； V4—发生事故时必须进入事故排水收集系统的生产废水量，m3； V5—发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3。 降雨量：；为降雨强度，按平均日降雨量，q=qa/n，其中qa指的是年平均降雨量638.8mm，n指的是年平均降雨日数，85.2天；F为必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，单位为ha。 本装置涉及的物料均为气体，泄漏量无法收集，因此，V1=0；本项目占地面积0.6342 hm2，经核算，V5=48m3。根据《石油化工企业设计防火标准》（GB50160-2008），工艺生产装置的消防用水量应根据其规模、火灾危险类别及消防设施的设置情况等综合考虑确定，本装置的消防用水量按300L/s考虑，火灾延续供水时间不应小于3h，装置区一次灭火冷却水总用量为3240m3。因此，本项目事故水量为3288m3。 宏兴公司现有1座容积为20000m3事故池，其容积远大于本项目要求，因此，本项目事故废水可依托厂区现有事故池进行收集，事故停止后，事故废水通过厂区事故污水管网进入厂区污水处理场处理达标后排放。 通过落实上述风险防范措施后，尽管风险事故发生的可能性依然存在，但是通过有效地组织，严格的管理控制，以及切实可行的事故应急预案，可将事故引发的环境风险降至最低。 七、污染物排放“三本账” 本项目建设完成后，整个厂区污染物排放情况“三本账”见下表。 - 本项目实施后全厂污染物排放情况“三本账” 类别; 污染物; 现有工程排放量t/a; 本项目排放量t/a; 以新带老削减量t/a; 本项目建成后总排放量t/a; 排放增减量t/a. 废气; 颗粒物; 22.7868; 0; 0; 22.7868; 0. SO2; 23.2232; 0; 0; 23.2232; 0. NOx; 151.9120; 0; 0; 151.9120; 0. VOCs; 170.3278; 1.3234; 0; 171.6512; +1.3234. 非甲烷总烃; 81.5181; 0; 0; 81.5181; 0. 苯; 0.4513; 0; 0; 0.4513; 0. 甲苯; 0.5394; 0; 0; 0.5394; 0. 二甲苯; 0.6580; 0; 0; 0.6580; 0. NH3; 0.1387; 0; 0; 0.1387; 0. H2S; 0.1054; 0; 0; 0.1054; 0. 氯化氢; 0.0520; 0; 0; 0.0520; 0. 废水; 生活污水; 废水量; 6967.584; 0; 0; 6967.584; 0. COD; 0.3771; 0; 0; 0.3771; 0. 氨氮; 0.0223; 0; 0; 0.0223; 0. 生产废水; 废水量; 478880; 8000; 0; 486880; +8000. COD; 25.3747; 0.4746; 0; 25.8493; +0.4746. 氨氮; 3.0115; 0; 0; 3.0115; 0. 硫化物; 0.1192; 0; 0; 0.1192; 0. 挥发酚; 0.1192; 0; 0; 0.1192; 0. 石油类; 0.7558; 0.0048; 0; 0.7606; +0.0048. 苯; 0.0368; 0; 0; 0.0368; 0. 甲苯; 0.0194; 0; 0; 0.0194; 0. 二甲苯; 0.1650; 0; 0; 0.1650; 0. 固体 废物; 一般固废; 297.2; 0; 0; 297.2; 0. 危险废物; 1520.32; 9.834; 0; 1530.154; +9.834. 注：表中固体废物数据为产生量，排放量均为0。. 八、环境保护措施投资 本项目总投资6667万元，环保投资约67万元（其中一期40万元，二期27万元），占总投资1%。环境保护措施及投资见下表。 - 项目环保措施投资一览表 污染源; 环保措施; 数量; 规模或处理 能力; 投资 （万元）; 备注. 一期工程. 非正常排放废气; 火炬设施; 包括设1根DN800低压烃类火炬，1根DN500高压烃类火炬和1根DN200酸性气火炬，火炬高度80米; 0; 依托宏兴公司现有火炬设施. 含油污水、循环水排污水; 宏兴公司污水处理场; /; 130m3/h; 0; 依托宏兴公司污水处理场. 装置区新增含油污水管道; /; /; 5; 新建. 压缩机噪声; 基础减振; /; /; 5; 新建. 废吸附剂、废瓷球、废润滑油; 危废暂存库; 1个; 864m2; 0; 依托宏兴分公司危废暂存库. 装置区分区防渗; /; /; 10; 新建. 风险防范 措施; 事故水池; 1个; 20000m3; 0; 依托宏兴公司事故水收集系统. 可燃气体检测报警仪、灭火器等; 若干; /; 20; 新建. 一期合计; 40; -. 二期工程. 非正常排放废气; 火炬设施; 包括设1根DN800低压烃类火炬，1根DN500高压烃类火炬和1根DN200酸性气火炬，火炬高度80米; 0; 依托宏兴公司现有火炬设施. 含油污水、循环水排污水; 宏兴公司污水处理场; /; 130m3/h; 0; 依托宏兴公司污水处理场. 装置区新增含油污水管道; /; /; 3; 新建. 压缩机噪声; 基础减振; /; /; 6; 新建. 废吸附剂、废瓷球、废脱氧剂、废润滑油; 危废暂存库; 1个; 864m2; 0; 依托宏兴分公司危废暂存库. 装置区分区防渗; /; /; 8; 新建. 风险防范 措施; 事故水池; 1个; 20000m3; 0; 依托宏兴公司事故水收集系统. 可燃气体检测报警仪、灭火器等; 若干; /; 10; 新建. 二期合计; 27; -. 项目全部建成后总计; 67; -. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 一期工程装置动静密封点排放的无组织废气 | 非甲烷总烃 | 定期对动静密封点进行检测和修复 | / |
| 地表水环境 | 含油污水及新增循环水排污水 | COD、石油类 | 依托宏兴公司污水处理场处理后后排入白鹤镇污水处理厂 | 《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）表1间接排放标准 |
| 声环境 | 压缩机 | 噪声 | 采用低噪声电机、基础减振等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 吸附塔 | 废吸附剂 | 依托宏兴公司危险废物暂存库（864m2），定期交由资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单 |
|  | 吸附塔 | 废瓷球 |  |  |
|  | 脱氧塔 | 废脱氧剂 |  |  |
|  | 压缩机 | 废润滑油 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 装置区建设时将按照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）对装置区进行分区防渗，其中装置区地下污水管道进行重点防渗，地面进行一般防渗 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | （1）装置设备选择适合的爆炸成型的复合板等材料；装置内设有紧急事故泄压排放系统，泄放气体密闭排入现有火炬系统；装置区内设备、管线均为露天布置；对于易燃、易爆物料，在密闭条件下进行操作，设备以及管线之间的连接处均采取相应的密封措施；装置的布置充分考虑防火、防爆所需要的安全间距；爆炸危险区域内的电气设备和仪表均选用相应等级的防爆产品；装置区内设置氮气和压缩空气管线，以便于在装置故障或停车时吹扫和置换设备和管线内易燃易爆介质；本装置控制采用集散控制系统（DCS），装置还设置了安全仪表系统（SIS），用于紧急事故切断或联锁控制；在可燃气体可能泄漏和积聚的地方设置足够的可燃气体检测报警仪，现场检测输出信号进DCS；装置区设置双路应急照明。 （2）本装置区设置有消防水、消防水炮、灭火器等消防设施。 （3）本项目根据各工作环境特点为岗位操作人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、防毒面具、手套、化学安全防护眼镜、口罩等用具等。 （4）本项目装置区事故水依托宏兴公司现有的事故水收集系统，事故池总容积20000m3，可满足本项目要求。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | / |  |  |  |

- 六、结论

洛阳宏兴新能化工有限公司富氢气体回收提质技术改造项目符合国家产业政策、“三线一单”相关要求和污染防治相关政策要求，且项目选址合理。通过采取相应的污染治理措施后，能够实现污染物达标排放，实现社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。从环境保护角度来看，该建设项目可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 22.7868t/a |  |  | 0 | 0 | 22.7868t/a | 0 |
|  | SO2 | 23.2232t/a |  |  | 0 | 0 | 23.2232t/a | 0 |
|  | NOx | 151.9120t/a |  |  | 0 | 0 | 151.9120t/a | 0 |
|  | VOCs | 170.3278t/a |  |  | 1.3234t/a | 0 | 171.6512t/a | +1.3234t/a |
| 废水 | 废水量 | 485847.584t/a |  |  | 8000t/a | 0 | 493847.584t/a | +8000t/a |
|  | COD | 25.7518t/a |  |  | 0.4746t/a | 0 | 26.2264t/a | +0.4746t/a |
|  | 石油类 | 0.7558t/a |  |  | 0.0048t/a | 0 | 0.7606t/a | +0.0048t/a |
| 一般工业 固体废物 | 一般固废 | 297.2t/a |  |  | 0 | 0 | 297.2t/a | 0 |
| 危险废物 | 危险废物 | 1520.32t/a |  |  | 9.834t/a | 0 | 1530.154t/a | +9.834t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①